Załącznik nr 8a do SWZ

PRZEDMIAR  ROBÓT

„Ulepszenie nawierzchni chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie gminy Pogorzela

– część II Ulepszenie drogi powiatowej nr 4920P w miejscowości Ochla 
(w zakresie ulepszenia nawierzchni chodnika)

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis robót, obliczenia | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla dróg w terenie równinnym | km | 0,277 |
| 2. | KNNR 6 0803-05 | Rozbiórka dojścia do pos. nr 2 z kostki brukowej- kostka właściciela posesji 2,0 x 3,0= 6,0 | m2 | 6,00 |
| 3. | KNNR 6 0805-01 | Rozbiórka wjazdu do budynku gospodarczego z płyt betonowych- materiał właściciela 6,0 x 4,0= 24,0 | m2 | 24,00 |
| 4. | KNNR 6 0802-06 | Rozbiórka wjazdu do posesji nr 1 z betonu z wywozem urobku 8,5 x 5,0= 42,50 | m2 | 42,50 |
| 5. | KNNR 6 0803-08 | Analogia- rozbiórka murków przy wjazdach 4,0 x 2,0 x 0,5= 4,0 | m2 | 4,00 |
| 6. | KNNR 1 0101-07 | Frezowanie (karczowanie) 3 pni drzew wraz z zasypaniem ubytku | szt. | 3,00 |
| II ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 7. | KNNR 1 0202-06 0208-02 | Roboty ziemne wykonane koparką podsiębierną o poj. łyżki 0,4 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odl. do 5 km- głębokość kopania 45 cm, wjazdy do posesji i na pole - wjazd do budynku gospodarczego [(6,0 + 8,0) x 0,5 x 4,0] x 0,45= 12,6 - wjazd do posesji nr 4 8,5 x 5,0 x 0,45= 19,13 - wjazd na pole 6,0 x 4,5 x 0,45= 12,15 - wjazd do posesji nr 5 5,0 x 5,0 x 0,45= 11,25 | m3 | 55,13 |
| 8. | KNR 2-01 0126-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) sprzętem mechanicznym z wywozem na odl. do 5 km 217,0 x 2,0= 434,0 | m2 | 434,00 |
| 9. | KNNR 1 0202-05 0208-02 | Wykonanie nasypów- roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,4 m3 w gruncie kat. I-II z transportem zakupionego piasku na odległość 15 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi 110,0 x 3,0 x 0,8= 264,0 średnio | m3 | 264,00 |
| 10. | KNNR 1 0407-01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości do 0,8 m średnio w gruncie kat. I-II 110,0 x 3,0 x 0,8= 264,0 średnio | m3 | 264,00 |
| 11. | Kalkulacja własna | Zakup piasku | m3 | 264,00 |
| III ELEMENTY ULIC |  |  |  |  |
| 12. | KNR 2-31 0402-04 | Ława betonowa pod krawężniki z betonu C 12/15 z oporem - krawężnik wystający na wjazdach 27,0 x 0,0675= 1,82 - zakończenie wjazdów krawężnik na płask 17,0 x 0,0675 = 1,15 | m3 | 2,97 |
| 13. | KNR 2-31 0403-01 | Krawężnik betonowy wibroprasowany 15 x 30 x 100 ustawiony na przygotowanej ławie betonowej z oporem- materiał inwestora - wystający (+ 2 cm) na wjazdach 27,0 - na płask (zakończenie wjazdów) 17,0 | mb | 44,00 |
| 14. | KNR 2-31 0402-04 | Ława betonowa pod obrzeże z betonu C 8/10 z oporem (217,0 x 2,0 + 2,0 + 9,0 + 14,0 + 9,0 + 7,0) x 0,022= 10,45 | m3 | 10,45 |
| 15. | KNNR 6 0404-01 | Obrzeże betonowe 30 x 8 ustawione na przygotowanej ławie betonowej z oporem- materiał inwestora 217,0 x 2,0 + 2,0 + 9,0 + 14,0 + 9,0 + 7,0= 475,0 | mb | 475,00 |
| 16. | KNNR 6 0502-03 | Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3 cm- materiał inwestora 217,0 x 1,5 + 2,0 x 3,0= 331,5 | m2 | 331,50 |
| 17. | KNNR 6 0109-02 | Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki kruszywa związanego cementem kl. C 3,0/4,0 wyprodukowana w wytwórni betonów (Rm ≤ 6,0 MPa) po zagęszczeniu gr. 15 cm pielęgnowana piaskiem i wodą- wjazdy - wjazd do budynku gospodarczego (6,0 + 8,0) x 0,5 x 4,0 = 28,0 - wjazd do pos. nr 4 8,5 x 5,0= 42,5 - wjazd na pole 6,0 x 4,5= 27,0 - wjazd do pos. nr 5 5,0 x 5,0= 25,0 | m2 | 122,50 |
| 18. | KNNR 6 0113-02 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C 90/3 o uziarnieniu 0/ 63 mm grubości po zagęszczeniu 20 cm - wjazd do budynku gospodarczego (6,0 + 8,0) x 0,5 x 4,0 = 28,0 - wjazd do pos. nr 4 8,5 x 5,0= 42,5 - wjazd na pole 6,0 x 4,5= 27,0 - wjazd do pos. nr 5 5,0 x 5,0= 25,0 | m2 | 122,50 |
| 19. | KNNR 6 0502-03 | Nawierzchnia wjazdów z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm ułożona na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 5 cm- materiał inwestora - wjazd do budynku gospodarczego (6,0 + 8,0) x 0,5 x 4,0 = 28,0 - wjazd do pos. nr 4 8,5 x 5,0= 42,5 - wjazd na pole 6,0 x 4,5= 27,0 - wjazd do pos. nr 5 5,0 x 5,0= 25,0 | m2 | 122,50 |

Materiał brukarski (kostka brukowa, obrzeże betonowe, krawężnik betonowy) zostaną dostarczone 
przez zamawiającego.