Nr postępowania: 295/2023/TP-1/DZP

FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Listwa zasilająca 230VAC –gniazda (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się pod tabelą.) |  | sztuka | 2 |  |  |
| 2. | Dysk twardy HDD technologia NAS (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się pod tabelą.) |  | sztuka | 4 |  |  |
| 3. | Patchcord światłowodowy o długości 1m (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się pod tabelą.) |  | sztuka | 5 |  |  |
| 4. | Moduł optyczny SFP (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się pod tabelą.) |  | sztuka | 5 |  |  |
| 5. | Kamera tubowa IP kompatybilna z istniejącym systemem monitoringu (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się pod tabelą.) |  | sztuka | 6 |  |  |
| 6. | Obudowa do kamery tubowej (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się pod tabelą.) |  | sztuka | 6 |  |  |
| 7. | Kamera kopułkowa IP kompatybilna z istniejącym systemem monitoringu (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się pod tabelą.) |  | sztuka | 29 |  |  |
| 8. | Przełącznik sieciowy 28-portowy (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się pod tabelą.) |  | sztuka | 3 |  |  |
| 9. | Rejestrator sieciowy 8-kanałowy (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się pod tabelą.) |  | sztuka | 1 |  |  |
| 10. | Rejestrator sieciowy 32-kanałowy (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się pod tabelą.) |  | sztuka | 1 |  |  |
| 11. | Sieciowy dekoder wideo 64-kanałowy (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się pod tabelą.) |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie z zapisami SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

(dotyczy pozycji z tabeli powyżej)

1. Listwa zasilająca 230V AC – gniazda

Specyfikacja techniczna

- Wymiary montażowe: 19" x 1U

- Montaż: doczołowy, w komplecie 4 śruby M6 + koszyki

- Gniazda: min. 8xE

- Montaż: RACK 19"

- Obciążenie łączne: min. 3500W

- Przewód: zasilanie AC min. 1.73m x 2.5mm²

- Rodzaj wtyczki: E/F („Unischuko”)

- Uwagi: podświetlany wyłącznik

2. Dysk twardy HDD technologia NAS

Specyfikacja techniczna

- Typ dysku: HDD NAS

- Format szerokości: 3,5'' (LFF)

- Typ napędu: wewnętrzny

- Pojemność dysku:  min. 4 TB max. 6GB

- Interfejs dysku: min. SATA III - 6 Gb/s

- Prędkość obrotowa: IntelliPower

- Poziom hałasu: max. 23 dB

- Pamięć cache: min. 64 MB

- Transfer zewnętrzny: min. 145 MB/s

- Transfer wewnętrzny: min. 6 Gb/s

3. Patchcord światłowodowy o długości 1m

Specyfikacja techniczna

- Typ: duplex

- Typ włókna: jednomodowe

- Typ złącza A: SC/APC

- Typ złącza B: LC/UPC

- Złącza: SC/APC - LC/UPC

- Standard włókna: G.652D

- Długość: 1m

- Tłumienność wtrąceniowa (IL): złącze A: <0,25 dB (A1, A2); złącze B: <0,25 dB (B1, B2)

4. Moduł optyczny SFP

Specyfikacja techniczna

- Typ interfejsu: SFP

- Typ modułu: Duplex

- Typ transmisji: światłowód jednomodowy - SM (9/125)

- Rodzaj złącza: 2xLC (duplex)

- Prędkość transmisji: min. 1.25 Gb/s

- Długość fali TX/RX: 1310 nm

- Rodzaj modulacji: NRZ

- Nadajnik: FP

- Odbiornik: PIN

- Odległość transmisji: min. 20 km

- Zasilanie: 3,3 VDC

- Temperatura pracy: od 0°C do 70°C

- Kompatybilność: 10052, E1MG-LX-20, EX-SFP-1GE-LX, GLC-LH-SMD, J4859A, J4859B, J4859C, JD119A, JD119C, PAN-SFP-LX, PT7420-61-2W-TX, S-31DLC20D, SFP-GIG-LX, TL-SM311LS, V30913-s2-a2

- Hot-Pluggable: Tak

- Cyfrowa diagnostyka: (Digital Diagnostic Monitoring - DDM)

- Zgodny: ze specyfikacją: SFP MSA, SFF-8472 oraz IEC 60825-1 i FDC klasa 1

- Wymiary: max. 13.9x57.4x10.32mm (szer./dł./wys.)

- Uwagi: moduł powinien posiadać system blokady zatrzaskowej złącz optycznych i być dedykowany do transmisji po światłowodzie jednomodowym (SM) przy użyciu dwóch włókien światłowodowych zakończonych złączem optycznym typu LC

5. Kamera tubowa IP kompatybilna z istniejącym systemem monitoringu

(protokół ONVIF nie jest kryterium kompatybilności)

Specyfikacja techniczna

Kamera

- Przetwornik: min. 1/3”CMOS

- Standard transmisji: IP

- Rozdzielczość max.: 2560x1440(4Mpx)

- Obiektyw: min. 2,8mm

- Migawka: 1/5~1/12,000s

- Czułość: Color: 0.15Lux (F2.0, 1/30sec), BW : 0Lux (IR LED wł.)

- Kątowe pole widzenia: szer. : min. 107,5; wys: min. 59,7; przek.: min 122,0

- Max. częstotliwość wyświetlania klatek: H.265/H.264 : Max. 30fps / MJPEG : Max. 15Fps

Funkcje analityczne

- Zdarzenia analityczne: wykrywanie ruchu, wirtualna linia, wykrywanie rozmycia, sabotaż

Obraz

- Promiennik IR: tak, zasięg do 20m

- Funkcje obrazu: ICR, BLC, WDR 120dB, SSDR, SSNR V, ATW, AWC, LDC

- Wbudowany slot SD: min. 1 wejście microSD karta do 128GB

Sieć i wideo

- Interfejs sieciowy: RJ-45(10/100BASE-T)

- Protokoły sieciowe: IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP,

- FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP

- Zgodność: ONVIF Profile S, SUNAPI(HTTP API)

- Wyjście wideo: min. 1; CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composite, 720 x 480(N), 720 x 576(P) for installation

- Kompresja wideo: H.265/H.264, MJPEG

Pozostałe parametry

- Wejście alarmowe: min. 1

- Wyjście alarmowe: min. 1

- Uruchomienie alarmów: analityka, rozłączenie sieci, wyjście alarmowe

- Zasilanie: PoE (IEEE802.3af, Class3), 12VDC

- Pobór mocy: Max. 10,7W

- Klasa szczelności: IP66

- Klasa odporności mechanicznej: IK10

- Temperatura pracy / Dopuszczalna wilgotność: od -30 °C do 60°C / <90% (bez kondensacji)

- Wymiary: max. Ø70,0x246,0mm

6. Obudowa do kamery tubowej IP

(opisanej powyżej)

Specyfikacja techniczna

- Wymiary: max. Ø126x45 mm

- Rodzaj materiału: aluminium

7. Kamera  kopułkowa IP kompatybilna z istniejącym systemem monitoringu

(protokół ONVIF nie jest kryterium kompatybilności)

Specyfikacja techniczna

- Przetwornik: min. 1/2.8" CMOS

- Standard transmisji: IP

- Rozdzielczość max.: 1920x1080(2Mpx)

- Obiektyw: min. 2,8mm

- Czułość : Color : 0,1Lux (F2.0, 1/30sek.)

- BW : 0Lux (IR LED on)

- Max. częstotliwość wyświetlania klatek 	H.265/H.264 : max. 30fps/25fps (60Hz/50Hz)

- MJPEG : max. 15fps/12fps (60Hz/50Hz)

Funkcje analityczne

- Zdarzenia analityczne: wykrywanie ruchu, wirtualna linia, sabotaż, wykrywanie rozmycia

Audio i wideo

- Rozdzielczość: 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600,800 x 448, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 480, 640 x 360

- Wyjście video: min. 1 sztuka; CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω Composite, 720 x 480(N), 720 x 576(P)

- Funkcje obrazu: ICR, BLC, SSDR, SSNR , ATW, AWC, LDC

- Funkcja poszerzonej dynamiki: Tak, WDR 120dB

- Wbudowany slot SD: Tak, min. 1 slot microSD, karta do 128GB

Sieć

- Interfejs sieciowy: RJ-45(10/100BASE-T)

- Protokoły sieciowe : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP

- Zgodność: ONVIF Profile S/G/T, SUNAPI(HTTP API)

Pozostałe parametry

- Zasilanie: PoE(IEEE802.3af, Class3), 12V DC

- Pobór mocy: Max. 7,4W

- Klasa szczelności: IP66

- Klasa odporności mechanicznej: IK10

- Temperatura pracy / Dopuszczalna wilgotność: od -30 °C do 55°C / <90% (bez kondensacji)

- Wymiary: max. Ø120.3 x 91.7mm

8. Przełącznik sieciowy 28-portowy

Specyfikacja techniczna

Klasyfikacja przełączników

- Warstwa: 2

Łączność

- Porty 10/100/1000 Base-T (RJ45): 24

- Porty 100/1000 Base-X (SFP): 4

Wydajność

- Matryca przełączania: min. 56 Gbps

- Szybkość przesyłania danych: min. 42 Mpps

- Bufor pakietów: min. 1,5 MB

- Rama JUMBO: min. 12 K

- Liczba sieci VLAN: min. 4 K

- Tablica adresów MAC: min. 16 K

- Obsługa multiemisji: min. 4 K

- Tablica adresów MAC dodatkowe informacje: Tablica adresów MAC współdzielona dla unicastu i multicastu (w stosunku 1:1)

- Tablica ACL: min. 216

- Liczba interfejsów Vlan (IP): min. 16

- Zegar CPU: min. 800 MHz

- Pamięć flash: min. 32 MB

- Pamięć RAM: min. 256 MB

Cechy

- Funkcje podwyższonej dostępności: IEEE 802.1D (STP), IEEE 802.1w (RSTP), IEEE 802.1 s (MSTP), IEEE 802.3 ad LACP, Virtual Cable Testing, DDM, LLDP, Loop Guard, ERPS (ITU-T G.8032)

- Kontrola ruchu: IEEE 802.1Q, VLAN oparty na portach, VLAN oparty na protokole, VLAN oparty na podsieci IP, Voice VLAN, MAC VLAN, algorytm LACP źródłowego/docelowego adresu IP (równoważenie obciążenia), GVRP, IEEE 802.1ad Vlan Stacking (QinQ) , Elastyczny QinQ

- Bezpieczeństwo: Layer 2 MAC filtering, BPDU Tunnel, Uwierzytelnienie i autoryzacja logowania poprzez Radius oraz Tacacs+, Tacacs+ accounting/auditing, SSH v1/v2, DHCP/DCHPv6 Snooping, IP/IPv6 Source Guard, Port Security

- QoS: IEEE 802.1p Priority Queues per Port (8 Queues), IEEE 802.1p Quering method, Trusted COS/TOS/IP Precedence/DSCP/Port number, Broadcast Storm Control, Rate Limiting, port based, Quering method – Strict priority/ Weighted Round Robin/ Weighted Deficit Round Robin Ścisły priorytet w Weighted Round Robin

- Multiemisja L2/L3: Multicast VLAN, IGMP v1,v2, v3, IGMP Query, IGMP Snooping (v1/v2/v3), IGMP Snooping Fast Leave (v2,v3), IPv6 MLD v1/v2 Snooping

- L3 IPv6: IPv4/IPv6 Dual Protocol Stack, IPv6 address

- Management: Port konsolowy RS-232 (RJ45), GUI (Web), Telnet, SNMP v1/v2c/v3, TFTP/FTP, Kopia zapasowa konfiguracji oraz jej przywracanie, Wielopoziomowy CLI, DHCP Client/Relay/Server, DHCP relay per VLAN, DHCP opcja 43/60/82, DHCPv6 opcja 37/38, DHCPv6 Relay/Server, SNTP / NTP, sFlow, Port Mirroring per IP/TCP/UDP, RSPAN, IEEE 802.3ah EFM, IEEE 802.1ag CFM

- MIB: RFC 1066 TCP/IP‐based MIB, RFC1213, 1157 SNMPv2c/v3 MIB, RFC1493 bridge MIB, RFC 2674 bridge MIB extension, RFC1643 ethernet MIB, RFC1757 RMON group 1/2/3/9, RFC 2925 Remote Management MIB, RFC 2233 (rfc2233) ‐ SMIv2 MIB

Parametry elektryczne

- Zasilacz: 230 V AC

- Maksymalny pobór mocy: ≤ 20 W

- Moc zasilacza PoE: min. 370W (at<30W na port, af<15.4W na port)

Parametry fizyczne

- Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość): 440 mm x 44 mm x max. 220 mm

- Temperatura pracy: od 0℃ do 50 ℃

- Wilgotność względna: od 10 do 90 %

9. Rejestrator sieciowy 8-kanałowy

(kompatybilny z istniejącym systemem monitoringu oraz oprogramowaniem zarządzającym)

Specyfikacja techniczna

Parametry podstawowe

- Liczba obsługiwanych kamer IP: 	min. 8

- Rozdzielczość kamer IP: min. 12MP ~ CIF

- Protokół dla kamer sieciowych: SUNAPI, ONVIF

Wyjścia sygnałów

- Wyjścia HDMI: min. 1 sztuka HDMI1: 3840x2160(30Hz) i min. 1 sztukaHDMI2: 1920x1080(60Hz)

Audio

- Wejścia audio: min. 8 (sieciowych)

- Kompresja audio: G.711, G.726, AAC(16/48KHz)

- Tor audio: dwukierunkowy

- Wyjście audio: min. 1 x RCA

Funkcje

- Regulacja parametrów kamery: adres IP, edycja profilu, szybkość transmisji, kompresja, GOP, jakość, konfiguracja kamery MD (4, 8-punktowy wielokąt) konfiguracja wideo kamery (proste ustawianie ostrości, jasność/kontrast, odwrócenie/lustro, przysłona, WDR, D&N, SSNR, migawka , SSDR, DIS), tryb usuwania efektu rybiego oka, konfiguracja widoku korytarza, strona internetowa kamery

- Sterowanie PTZ: GUI, Przeglądarka internetowa

- Redundancja - przełączenie awaryjne: N+1

- Redundancja – ARB: tak

- Łatwa konfiguracja: P2P (kod QR)

- Reakcja na zdarzenie: e-mail, wysyłanie zdarzeń, ustawienie wstępne PTZ, wyjście alarmowe, brzęczyk, wyjście monitora, FTP, komenda SUNAPI, wyłączenie

- Inteligentne wyszukiwanie: kompatybilność z kamerami Wisenet AI

- Maksymalna pojemność dysku twardego: min. 10TB

- Liczba obsługiwanych HDD: min. 2 x SATA (max. 20TB)

- Backup: BU/Exe/AVI(GUI), JPG/AVI(sieć)

Porty, Interfejsy

- Przycisk reset: tak

- Wejścia / wyjścia alarmowe: min. 4 / 2

- Porty USB: min. 2 x USB 2.0, min. 1 x USB 3.0

- Obsługiwane protokoły sieciowe: IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S), SUNAPI(Server, Client)

- DDNS: tak

- Przepustowość transmisji: max. 80Mbps

- Ilość użytkowników zdalnych: Wyszukiwanie(min. 3), Unicast( min. 10), Multicast(min. 20)

- Bezpieczeństwo: filtrowanie adresów IP, dziennik dostępu użytkownika, 802.1x, certyfikat urządzenia szyfrującego, podpisane oprogramowanie układowe

- Przeglądarka internetowa - obsługiwany system operacyjny: Windows 10 lub nowszy

- Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Microsoft Edge,

- Urządzenia mobilne: iOS, Android

- Interfejs sieciowy: PoE+ RJ-45(LAN, 10/100) 8 szt., RJ-45 1 szt. (WAN, 1 Gb/s)

- System operacyjny urządzenia: Linux

- Dziennik zdarzeń: max. 100 000 (dziennik systemowy, dziennik zdarzeń)

- Sterowanie funkcjami: Myszka, Klawiatura, Przeglądarka internetowa

- Interfejs użytkownika: w języku polskim

Zapis, Podgląd, Odtwarzanie

- Liczba jednocześnie wyświetlanych kanałów: tryb klonowania: układ dynamiczny; tryb rozszerzony: HDMI1 Układ dynamiczny, HDMI2 do 9 pól

- Zdolność do odtwarzania lokalnego: 12M(30 kl./s), 8M(600 kl./s), 1080p(240 kl./s), 720P(240 kl./s), D1(480 kl./s)

- Zapis - kompresja wizji: H.265, H.264, MJPEG

- Szybkość rejestracji: max. 100Mbps

- Rozdzielczość rejestracji: 8MP ~ CIF

- Tryb zapisu: Normalny, podwójny strumień, harmonogram (ciągły/zdarzenie), wydarzenie (prealarm/postalarm), znacznik

- Zdarzenie wywołujące zapis: wejście alarmowe, utrata wideo, zdarzenie kamery (czujnik, MD, analiza wideo, utrata ostrości, dźwięk), zdarzenie dynamiczne, zdarzenie użytkownika

- Maksymalna szybkość odtwarzania: max. 32Mbps

- Ilość użytkowników dla odtwarzania: 	max. 4 użytkowników (1 lokalny, 3 zdalnych)

- Liczba jednocześnie odtwarzanych kanałów: max. 16 kanałów (4 kanały lokalne, 4 kanały zdalne na użytkownika)

- Funkcje wyszukiwania: data i godzina (kalendarz), lista wydarzeń, wyszukiwanie tekstowe, inteligentne wyszukiwanie

- Rozdzielczość odtwarzania: CIF ~ 12MP

- Funkcje odtwarzania: szybko/wolno do przodu/do tyłu, przejdź o jeden krok w górę/w dół

- Odtwarzanie: odtwarzanie wielokanałowe (do 8 kanałów), wyświetlanie daty i godziny/tytułu

Pozostałe parametry

- Zasilanie: 230 V AC ±10%; 50Hz

- Pobór mocy: max. 165W (563 BTU, 2 x HDD, PoE Wł.)

- Budżet PoE: min. 100W

- Temperatura pracy: od 0°C do +40°C

- Wilgotność względna: 	od 20%  do 85% RH

- Wymiary: umożliwiające montaż w szafie rack 19”

10. Rejestrator sieciowy 32-kanałowy

(kompatybilny z istniejącym systemem monitoringu oraz oprogramowaniem zarządzającym)

Specyfikacja techniczna

- Liczba obsługiwanych kamer IP: 32

- Rozdzielczość kamer: min. 12 MP ~CIF

- Protokół dla kamer sieciowych: SUNAPI, ONVIF

Zapis

- Kompresja wizji: H.265, H.264, MJPEG

- Szybkość rejestracji: max. 256 Mbps

- Rozdzielczość rejestracji: min. CIF ~ 12MP

- Tryb zapisu: normalny, harmonogram (ciągły/zdarzenie), wydarzenie (prealarm/postalarm)

- Zdarzenie wywołujące zapis: wejście alarmowe, utrata wideo, zdarzenie kamery (czujnik, MD, analiza wideo)

- Reakcja na zdarzenie: e-mail, ustawienie wstępne PTZ, wyjście alarmowe, brzęczyk, wyjście monitora

Wyszukiwanie i odtwarzanie

- Przepustowość odtwarzania: min. 32 Mbps (16 kanałów jednocześnie)

- Ilość użytkowników dla odtwarzania: max. 4 użytkowników (1 lokalny, 3 zdalnych)

- Funkcje wyszukiwania: data i godzina (kalendarz), lista wydarzeń, wyszukiwanie tekstowe

- Funkcje odtwarzania: szybko/wolno, do przodu/do tyłu, przejdź o jeden krok w górę/w dół

Przechowywanie danych

- Obsługiwana pojemność pojedynczego dysku twardego: min. 4TB

- Liczba obsługiwanych HDD: min. 8

- Interfejs eSATA: 1

- Obsługa pamięci przez iSCSI: tak

Audio

- Wejścia audio: min. 32 (sieciowe)

- Kompresja audio: G.711, G.726, AAC (16/48Khz)

- Tor audio: dwukierunkowy

Sieć

- Interfejs sieciowy: RJ45 1000Mbps – min. 2 szt.

- Obsługiwane protokoły sieciowe: IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), PPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S), SUNAPI(Server, Client)

- DDNS: tak

- Przepustowość transmisji: 512Mbps (iSCSI wył.), 256Mbps (iSCSI wł.)

- Liczba użytkowników zdalnych: wyszukiwanie (min. 3), Unicast (min. 10), Multicast (min. 20)

- IP – IPv4, IPv6

- Bezpieczeństwo: filtrowanie adresów IP, dziennik dostępu użytkownika, uwierzytelnianie 802.1, szyfrowanie

- Interfejs użytkownika: w języku polskim

- Obsługiwany system operacyjny: Windows 7, 8, 10

- Obsługiwana przeglądarka internetowa: MS IE, Google Chrome, Firefox

Funkcje

- Rejestracja kamery: automatyczna, manualna

- Regulacja parametrów kamery: adres IP, edycja profilu, szybkość transmisji, kompresja, GOP, jakość, konfiguracja kamery MD, konfiguracja wideo kamery (proste ustawianie ostrości, jasność/kontrast, odwrócenie/lustro, przysłona, WDR, D&N, SSNR, migawka , SSDR, DIS), tryb usuwania efektu rybiego oka, konfiguracja widoku korytarza, strona internetowa kamery

- Łatwa konfiguracja: P2P (kod QR)

- Sterowanie PTZ: GUI, przeglądarka internetowa

- Urządzenia mobilne: iOS, Android

- Redundancja / ARB: przełączanie awaryjne N+1 / tak

- Sterowanie funkcjami: myszka, klawiatura, przeglądarka internetowa

Porty, interfejsy

- Wskaźniki stanu: LED – min. 6 szt. (HDD, alarm, zasilanie, nagrywanie, kopia zapasowa, sieć)

- Wyjście HDMI: min. 1 (4K w trybie pojedynczego monitora)

- Wyjście VGA: min. 1

- Wyjście audio: min. 1

- Wejścia alarmowe: min. 8

- Wyjścia alarmowe: min. 4

- Porty USB (typ A): min. 2

- Porty Ethernet: min. 2x RJ45 (LAN/WAN 1 Gbps)

- Port szeregowy / przycisk reset: min. 1 (RS-232C) / tak

Pozostałe parametry

- Dziennik zdarzeń: max. 20000 (dziennik systemowy, dziennik zdarzeń)

- Zasilanie: 230V AC, 50 Hz

- Pobór mocy: max. 100W (338 BTU, 6TB HDD x8)

- Temperatura pracy: od 0°C do +40°C

- Wilgotność względna: od 20% do 80% RH

- Wymiary: umożliwiające montaż w szafie Rack 19”

11. Sieciowy dekoder wideo 64-kanałowy – sztuk 1.

Specyfikacja techniczna

- System operacyjny urządzenia: Linux

- Wyjścia wideo: min. 1 sztuka HDMI#1 (aż do 4K), obsługiwane audio; min. 1 sztuka HDMI#2 (aż do 1080p), bez obsługi audio

- Format wideo: 3840 X 2160@30Hz (HDMI#1), 2560 X 1440@30Hz (HDMI#1), 1920 X 1080@60Hz (HDMI#1, HDMI#2), 1280 X 1024@60Hz (HDMI#1, HDMI#2), 1280 X 720@60Hz (HDMI#1, HDMI#2)

- Ethernet: min. 1szt. (10/100/1000BASE-T)

- USB:  min. 2 szt. (USB 2.0)

- Wskaźniki stanu pracy (LED): Zasilanie, sieć

- Przepustowość sieci: max. 150 Mb/s

Oprogramowanie i funkcje

- Kodek wideo: H.265 / H.264 / MJPEG

- Maksymalna wydajność dekodowania: 8M@60fps, 2M@360fps

- Podział ekranu: tryb klonowania (HDMI#1) max. 64; tryb rozszerzony (HDMI#1) max. 36, (HDMI#2) max. 25

- Wsparcie dla trybu sekwencyjnego wyświetlania obrazu z kamer

- Kodek audio: G.711 / G.726 / AAC

- Ustawienia czasu: NTP / manualny

- Eksport/import: obsługa eksportu/importu konfiguracji urządzenia

- Dziennik zdarzeń: maksymalnie 100000 wpisów (dziennik systemowy)

- Protokoły: RTP, RTSP, HTTP, CGI (SUNAPI), ONVI

- Zabezpieczenia: filtrowanie adresów IP, dziennik dostępu użytkownika, 802.1x, szyfrowanie, certyfikat urządzenia, podpisane oprogramowanie układowe.

Pozostałe parametry

- Temperatura pracy: od 0°C do +40°C

- Wilgotność względna: od 20% do 85%

- Zasilanie: 12V DC, PoE (IEEE802.3af)

- Pobór mocy: max. 11,0W (12V DC), max. 12,95W (PoE)

UWAGA:

W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 Ustawy Pzp dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych