Egz. 1/3

STRONA TYTUŁOWA

PROJEKT TECHNICZNY – KONSTRUKCJA

| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO |  | ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (E-I) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO |  | Miejscowość: Czersk Ulica: Kościuszki 6 Gmina: Czersk Kategoria obiektu budowlanego: IX (budynki szkolne) |  |  |
| INWESTOR |  | GMINA CZERSK UL. KOŚCIUSZKI 27 89-650 CZERSK |  |  |
| POZOSTAŁE DANE ADRESOWE |  | Nazwa jednostki ewid.: Czersk – 220204_4 Nazwa i numer obrębu ewid.: Czersk - 0001 Numer działek ewid.: 1117/1,1117/3, 1117/4,1119,1120 |  |  |
| ZESPÓŁ AUTORSKI | IMIĘ I NAZWISKO | SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | ZAKRES OPRACOWANIA | PODPIS |
| Projektant | mgr inż. Mariusz Kłosowski | do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr UAN-KZ-7210/94/89 | KONSTRUKCJA |  |
| Sprawdzający | mgr inż. Jan Burglin | do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr GPKG-I-7342/9/95 | KONSTRUKCJA |  |

Chojnice, dn.14.10.2021 r.

1a

Spis treści

I.	Dokumenty dołączone do projektu	1b

1.	Oświadczenie projektantów wszystkich specjalności o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

II.	Część opisowa projektu architektoniczno-budowlanego	2

1.	Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego	2

2.	Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego	2

3.	Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna	2

4.	Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego	2

5.	Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego	3

6.	W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku – liczbę lokali mieszkalnych i użytkowych	 3

7.	W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego – liczbę lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osób starszych:	3

8.	Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze:	4

9.	Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem:	4

10.	Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, w tym zdecentralizowanych systemów dostawy energii opartych na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii z odnawialnych źródeł energii	5

11.	W stosunku do budynku – analizę technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7–10 i § 147 ust. 5–7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608)	5

12.	Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem	5

13.	Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu projektu	6

14.	Informacje o zgodzie na odstępstwo, o którym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie udzielonej w postanowieniu, o którym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961), jeżeli zostały wydane	10

III.	Część rysunkowa	15

1.	Rzut parteru	16

2.	Rzut piętra	17

3.	Rzut dachu	19

5.	Przekrój A-A	19

6.	Elewacje	20

I.	Dokumenty dołączone do projektu

Oświadczenie wynikające z art. 34 ust. 3d, pkt. 3 Prawa budowlanego

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że Zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt 3. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.  poz. 1333  z późniejszymi zmianami) projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

| Projektant | mgr inż. Mariusz Kłosowski | do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr UAN-KZ-7210/94/89 | KONSTRUKCJA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprawdzający | mgr inż. Jan Burglin | do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr GPKG-I-7342/9/95 | KONSTRUKCJA |  |

- Część opisowa projektu architektoniczno-budowlanego

- Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Rodzaj obiektu:		BUDYNKI SZKOLNE

Kategoria obiektu:		IX

- Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego

Zgodnie z wytycznymi Inwestora oraz zagospodarowania terenu zgodnie z Uchwałą nr XXIV/213/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 września 2016 r.

Po rozbudowie i przebudowie funkcja budynku pozostaje bez zmian- jednostka oświatowa,szkoła podstawowa.

Rozbudowa:

- 3 kondygnacyjna rozbudowa szkoły – szatnia, sale lekcyjne, 2 klatki schodowe, świetlica, węzły sanitarne

- stolarka okienna i drzwiowa PVC

Ściany nośne wykonane zostaną z pustaków z betonu komórkowego na zaprawie cienkowarstwowej, fasada szklana zgodnie z rysunkami.

Przebudowa:

- przebudowa istniejącego budynku w zakresie projektowanej rozbudowy:

- połączenie nowej części z częścią istniejącą

- Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna

Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna projektowanego budynku dostosowana jest do krajobrazu i otaczającej zabudowy.

Istniejący obiekt jest budynkiem niepodpiwniczony, 3-kondygnacyjnym (parter, I i II piętro) – część szkolna.

Budynek wykonany został w technologii tradycyjnej murowanej z głównym układem dachowym dwuspadowym płaskim papą zgrzewalną.

Ściany nośne wykonane zostaną z pustaków z betonu komórkowego na zaprawie cienkowarstwowej, fasada szklana zgodnie z rysunkami.

Dostęp do budynku dla osób starszych i niepełnosprawnych bezpośrednio z terenu.

- Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

- Kubatura:

Kubatura

- istniejąca		10 964,42  m3

- projektowana		  5 734,73 m3

---------------------------------------

16 699,15 m3  przybyło 5 734,73 m3

- Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia zabudowy

- istniejąca – bud.1		1198,47 m2

- projektowana	- rozb.4		  556,77 m2

--------------------------

1755,24 m2  przybyło   556,77 m2

Powierzchnia użytkowa

- istniejąca– bud.1		2494,27 m2

- projektowana	- rozb.4	      parter 499,24 m2 + 1 piętro 493,33 m2 +2 piętro 492,88 m2 =   1485,45 m2

Łącznie pow. użytkowa   (istn.+proj.)      3979,72 m2  przybyło 1485,45 m2

- Wysokość, długość, szerokość, średnica:

długość:					35,62 m

szerokość:				16,49  m

wysokość całkowita(do kalenicy):		16,60  m

nachylenia połaci dachowej:  		dwuspadowy 35 st.

- Liczba kondygnacji:

3 (parter, I i II piętro)

- Inne dane niż wskazane w lit. a-d niezbędne do stwierdzenia zgodności usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej:

Budynek po rozbudowie jako odrębna strefa pożarowa, połączony z istniejąca szkołą.Budynek ze względu na swoje przeznaczenie i sposób użytkowania kwalifikuje się do kategorii ZLIII. Przegrody zewnętrzne wykonane z materiałów nie rozprzestrzeniających ognia. Nie przewiduje się stref zagrożonych wybuchem. Lokalizacja budynku ze względu na odległość od innych budynków, granic, dróg i innych urządzeń – jest prawidłowa.

- Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Nie stwierdzono występowania wody gruntowej w poziomie posadowienia. W miejscu wykonywanych odkrywek bezpośrednio pod powierzchnią terenu do głębokości około 35 cm występują grunty organiczne. Grunty te nie nadają się względem przydatności do bezpośredniego posadowienia. Poniżej gruntów organicznych występuje glina piaszczysta o dobrych własnościach nośnych, pozwalających na przeniesienie naprężeń dodatkowych od projektowanego obiektu. Dopuszczalne naprężenie na grunt przyjęte w projekcie budowlanym uznaje się dla poziomu posadowienia za spełnione. Głębokość przemarzania na rozpatrywanym terenie należy przyjąć 0,8 m ppt. W związku z powyższym przyjęto I kategorię geotechniczną oraz dopuszczalne naprężania w podłożu gruntowym qdop=0,150 MPa. Stwierdza się proste warunku gruntowe.

Uwaga: W przypadku stwierdzenia niezgodności rzeczywistych warunków gruntowych w stosunku do określonych w niniejszej dokumentacji, a także wystąpienia gruntów słabonośnych lub wody gruntowej powyżej projektowanego poziomu posadowienia obiektu należy skontaktować się z projektantem w celu dostosowania sposobu posadowienia oraz doboru izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych do warunków rzeczywistych.

- W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku – liczbę lokali mieszkalnych i użytkowych

Nie dotyczy

- W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego – liczbę lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osób starszych:

Nie dotyczy

- Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze:

Dostęp z terenu do budynku dla osób starszych i niepełnosprawnych za pomocą projektowanej windy wg odr. opracowani. Za pomocą windy dostęp do każdej kondygnacji. W projektowanej rozbudowie zaprojektowano wc dla niepełnosprawnych (pom.1.26), co spełnia wymagania Inwestora w zakresie korzystania z budynku przez uczniów niepełnosprawnych. Wejścia do pomieszczeń zapewniają swobodny dostęp osobom niepełnosprawnym.

Na terenie inwestycji od strony północnej wyznaczono miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,6x5,0m.

- Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem:

- Zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków oraz wód opadowych:

Zapotrzebowania wody zapewnione z istn. sieci

Wody opadowe będą odprowadzane do istniejącej kanalizacji deszczowej

- Emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się:

W budynku nie występują zanieczyszczenia pyłowe, płynne i zapachowe,

- Rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów:

Do pojemników na śmieci, które będą usytuowane w projektowanej wiacie na pojemniki - wg odr. opracowania

- właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się

Nie występuje związana z eksploatacją budynku emisja hałasu, wibracji i promieniowania w tym jonizującego jak również nie powstaje pole elektromagnetyczne i inne zakłócenia,

- wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne

Charakter, program użytkowy oraz sposób projektowanej inwestycji nie wpływa negatywnie na powierzchnię gleby oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Wycinka istniejącego drzewostanu w zakresie niezbędnym dla realizacji Inwestycji.

- Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, w tym zdecentralizowanych systemów dostawy energii opartych na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie
lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii z odnawialnych źródeł energii

W budynku możliwe jest wykorzystanie następujących nośników energii: - energia elektryczna - energia z gazu z sieci. Istniejący budynek szkoły obecnie zasilany jest w gaz, nie ma sieci ciepłowniczej.

Wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej: systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego SYSTEM 1: konwencjonalny- przyjęty w projekcie: - instalacja centralnego ogrzewania: głównym źródłem ciepła jest istniejąca kotłownia gazowa zaopatrująca w energię cieplną cały budynek . Instalacja ogrzewania grzejnikowego - instalacja ciepłej wody użytkowej: instalacja wody ciepłej, gdzie podstawowym źródłem ciepłej wody jest kotłownia na gaz. Rury rozprowadzające wodę po budynku prowadzone w posadzkach oraz w bruzdach ściennych, izolowane. Baterie jednouchwytowe z mieszaczami. SYSTEM 2 alternatywny- propozycja zamienna: - instalacja centralnego ogrzewania: głównym źródłem ciepła jest pompa ciepła powietrze woda. Instalacja pracująca na parametrach 50/35°C. Instalacja ogrzewania grzejnikowego. - instalacja ciepłej wody użytkowej: instalacja wody ciepłej, gdzie podstawowym źródłem ciepłej wody jest pompa ciepła zasilająca zasobnik izolowany stojący. Instalacja będzie wyposażona w cyrkulację. Rury rozprowadzające wodę po budynku prowadzone w posadzkach oraz w bruzdach ściennych, izolowane. Baterie jednouchwytowe z mieszaczami.

Szczegółowa analiza będzie przeprowadzona w projekcie technicznym. EP musi spełniać obowiązujące wymogi.

- W stosunku do budynku – analizę technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7–10 i § 147 ust. 5–7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608)

Zgodnie z § 135 ust. 7–10 i § 147 ust. 5–7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608): Do sterowania pracą ogrzewania wodnego zaleca się układ regulacji pogodowej. Temperatura wody zasilającej instalację jest dostosowywana do temperatury zewnętrznej dzięki czujnikowi umieszczonemu na zewnątrz budynku. Dzięki temu wraz z jej zmianą za pomocą krzywej grzewczej zmienia się temperatura wody krążącej w układzie. Ten system jest połączony z układem sterowania pętlami/obiegami w pomieszczeniach za pomocą sterowników termostatów dobowych zainstalowanych w poszczególnych

- Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

- Fundamenty

Ławy fundamentowe posadowione na głębokości 0,80 m poniżej projektowanego poziomu posadzki. Ławy fundamentowe wykonać z betonu C16/20

Fundamenty posadowić na warstwie chudego betonu grubości 10 cm.

Szczegółowe rozwiązania ław fundamentowych – wg projektu technicznego konstrukcji.

- Ściany

Ściany fundamentowe z bloczków betonowych gr. 24,0 cm na zaprawie cementowo-wapiennej ocieplone styropianem ekstrudowanym o grubości 15,0 cm.

Ściany nośne zewnętrzne z bloczków z betonu komórkowego kl. 600 gr. 24,0 cm na zaprawie cienkowarstwowej (=0,21 W/(m×K)), ocieplone styropianem ekstrudowanym gr. 20,0 cm (=0,038 W/(m×K)).

Współczynnik przenikania ciepła ściany zewnętrznej U=0,15 W/(m2×K).

- Dach

Konstrukcja dachu nad rozbudową drewniana, wykończenie dachówka ceramiczna w kolorze dopasowanym do dachu istniejącego budynku.

Nad pom. 3.14 stropodach żelbetowy wykończony 2xpapą zgrzewalną

Szczegółowe rozwiązanie konstrukcji dachu – wg projektu technicznego konstrukcji.

Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej.

Rynny o średnicy 150 mm i rury spustowe o średnicy 120 mm wykonać z blachy stalowej ocynkowanej.

- Stolarka drzwiowa i okienna

Fasada szklana (konstrukcja aluminiowa, szklenie 3-szybowe) – z zachowaniem podwyższonej izolacji termicznej. Drzwi wejściowe aluminiowe, profil ciepły, kolor biały.

Stolarka okienna i drzwiowa PVC ocieplane,

Drzwi wewnętrzne MDF , zewnętrzne PVC oraz AL. profil ciepły – szkło min. 3 komorowe

Stolarka zew. PVC kolor biały – szklenie 3 szybowe

## Zachować współczynniki przenikania ciepła:

- 0,9 W/(m²K) dla okien,

- 1,3 W/(m²K) dla drzwi zewnętrznych

- Posadzki i strop

Posadzki na kl.schodowej wykończyć płytkami antypoślizgowymi.

- Okładziny ścian i sufitów

Elewacja - tynk cienkowarstwowy (baranek lub kornik) na siatce z tworzywa sztucznego, tynk barwiony w masie lub malowany farbą elewacyjną w kolorze istniejącej elewacji.

Tynki wewnętrzne - należy wykonać tynki cem.- wap. gr. 1,5 cm wykończone gładzią gipsową.

- Wyposażenie technologiczne i instalacyjne obiektu

Wyposażenie instalacyjne – rozbudowę wyposażyć w instal. elektryczną, wod-kan,  c.o i monitoringu. Instalacje projektowanej rozbudowy w ramach istniejących przyłączy i instalacji wew.

Przewody wentylacyjne – projektowane przewody kominowe systemowe.

- Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu projektu

13.1.  Informacje o powierzchni wewnętrznej, wysokości i liczbie kondygnacji

- Powierzchnia wewnętrzna		1919,85 m2

  - parter 507,24 m2

  - 1 piętro 504,33 m2

  - 2 piętro 505,12 m2

- Wysokość do stropu ostatniej kondygnacji:	10,31 m

- Wysokość całkowita (do kalenicy)		16,60 m

- Liczba kondygnacji:			3 (parter,1 piętro,2 piętro)

- Kubatura

- istniejący budynek szkoły		10 964,42  m3

- projektowana rozbudowa		  5 734,73 m3

----------------------------

16 699,15 m3

13.2. Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym informacje o parametrach pożarowych materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz zagrożeniach wynikających z procesów technologicznych, a także w zależności od potrzeb – charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych

Parter znajdują się: szatnia, świetlica, węzły sanitarne, klatki schodowe

1 piętro: sale lekcyjne, wc, pom. gospodarcze, klatki schodowe, komunikacja

2 piętro: sale lekcyjne, wc, klatki schodowe, komunikacja

W budynku nie zakłada się magazynowania lub przerobu materiałów niebezpiecznych pożarowo.

Pozostałe materiały palne, które mogą występować w obiekcie to materiały palne stanowiące jego wyposażenie i wystrój, takie jak:

- drewno i  płyty  drewnopochodne – temp.  300 0C,

- skóra i guma - temperatura zapalenia  od  340 0C do 400 0C,

- tworzywa sztuczne -  temperatura zapalenia  od  200 0C do 400 0C.

- papier - temperatura  zapalenia  od 230 0C do 260 0C,

- tkaniny - temperatura  zapalenia  od 180 0C do 300 0C.

13.3. Informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania

Zgodnie z § 209 rozporządzenia rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrożenia ludzi ZL III.

Sposób użytkowania: budynek użytkowany przede wszystkim przez użytkowników-uczniów szkoły podstawowej oraz personel szkolny.

13.4. Informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji, a także w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń

Przewidywana ilość osób przebywających w budynku:

- parter

| Nazwa pomieszczenia | Ilość osób |
| --- | --- |
| Sala wielofunkcyjna | 15 |
| Świetlica | 20 |
| Szatnia | 150 |
|  | 185 osób |

- 1 piętro

| Nazwa pomieszczenia | Ilość osób |
| --- | --- |
| Sale lekcyjne – ilość 5 | 5x30 |
|  | 150 osób |

- 2 piętro

| Nazwa pomieszczenia | Ilość osób |
| --- | --- |
| Sale lekcyjne – ilość 5 | 5x30 |
|  | 150 osób |

W części projektowanej łącznie przewiduje się jednoczesne przebywanie: 335 osób

13.5. Informacje o podziale na strefy pożarowe.

Projektowana rozbudowa i istniejąca szkoła stanowią odrębne strefy pożarowe.

Powierzchnia wewnętrzna strefy pożarowej proj.rozbudowy  1919,85 m2 < 8000m2.

Powierzchnia wewnętrzna strefy pożarowej bud. istn.  25641,28 m2 < 8000m2.

Połączenie istniejącego budynku z projektowaną rozbudową na poziomie:

- parteru w pomieszczeniu oznaczonym na rzucie parteru nr 1.14 (pomiędzy istn. szkołą a projektowaną rozbudową oddzielenie EI60 oraz drzwi EI60). Witryny pomiędzy pom.1.23 i 1.24 jako EI30. Ściany obłożone płytami GKFx2 (gr.1,5cm)

- 1 piętra w pomieszczeniu oznaczonym na rzucie parteru nr 2.10 (pomiędzy istn. szkołą a projektowaną rozbudową drzwi EI60,ściany obłożone płyta GKF gr.1,5 cm x2, spełnia REI120)

- 2 piętra w pomieszczeniu oznaczonym na rzucie parteru nr 3.10 (pomiędzy istn. szkołą a projektowaną rozbudową drzwi EI60,ściany obłożone płyta GKF gr.1,5 cm x2, spełnia REI120)

13.6. Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych stref pożarowych PM wraz z warunkami przyjętymi do jej określenia.

Budynek, ze względu na funkcję jaka została w nim przyjęta, kwalifikuje się do właściwej kategorii zagrożenia ludzi- ZLIII. Z tego też względu dla tego budynku nie oblicza się gęstości obciążenia ogniowego.

Pomieszczenia gospodarcze, magazynowe i techniczne funkcjonalnie związane  z budynkiem posiadać będą gęstość obciążenia ogniowego zawartą w przedziale do 500 MJ/m2.

13.7. Informacje o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Powierzchnia wewnętrzna strefy pożarowej 1919,85 m2 nie przekracza dopuszczalnej 8000m2.

Wymagana klasa odporności pożarowej budynku : „C”.

- Główna konstrukcja nośna spełnia wymagania klasy odporności ogniowej R 60

    - Ławy fundamentowe  - żelbetowe

    - Ściany konstrukcyjne – gazobeton gr. 24 cm

    - Stropy- żelbetowe

    - Schody wewnętrzne – żelbetowe

    - Konstrukcja dachu - drewniana

- Konstrukcja dachu spełnia wymagania klasy odporności ogniowej R15

Warstwy dachu:

    - - Dachówka ceramiczna - karpiówka

    - - Łaty drewniane 4x6 cm

    - - Kontrłaty 2,5x6 cm

    - - 1x papa asfaltowa

    - - Deskowanie - gr. 2,5 cm + zab. ogniowo

    - - Krokwie 10x20 cm + zab. zab. ogniowo

    - - Pustka powietrzna - 3 cm

    - - Wełna mineralna między krokwiami 25 cm

    - - Folia - paroizolacja 2 mm

    - - Płyty GKF (1,5cm) na ruszcie stalowym ocynkowanym

Szczegóły w PT konstrukcyjnym - wg. Polskiej Normy PN-EN1995-1-2 / 2008 pt. Eurokod 5 : Projektowanie konstrukcji drewnianych . Postanowienia ogólne . Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe.

- Stropy spełniają wymagania klasy odporności ogniowej REI 60

- Ściany zewnętrzne spełniają wymagania klasy odporności ogniowej  REI120 ( o↔i), w zakresie pasów między kondygnacyjnych o szerokości wymaganej co najmniej 0,8m, z powyższego zwolnione elementy ścian zewnętrznych w pomieszczeniu holów i pionowych oraz poziomych dróg komunikacji.

- Ściany wewnętrzne spełniają wymagania klasy odporności ogniowej EI 15

- Przekrycie dachu spełnia wymagania klasy odporności ogniowej RE15. Całość dachu jako NRO.

13.8. Informacje o występowaniu materiałów wybuchowych oraz zagrożenia wybuchem, w tym pomieszczeń zagrożonych wybuchem.

Przyjęta funkcja dla budynku nie przewiduje użytkowania substancji mogących powodować występowanie w nim stref zagrożenia wybuchem

13.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób, uwzględniające liczbę i stan sprawności osób przebywających w obiekcie

Klatka 1 - o szerokości 300 cm (w świetle 290cm), podest 300x300 cm (w świetle 290x290cm), ilość stopni w biegu 10, wysokość stopni 17 cm, szerokość stopni 27 cm.

Wysokość kl. schodowej w najniższym miejscu 300cm

Klatka 2 - o szerokości 155cm (w świetle 148cm), podest 180x310 cm (w świetle 173x310cm), ilość stopni w biegu 3,9 i 10 , wysokość stopni 15 i 17 cm, szerokość stopni 30 i 27 cm – schody spełniają 2h+s=60-65cm

Wysokość kl. schodowej w najniższym miejscu 300cm

Komunikacja:

- na parterze –komunikacja (pom. ozn. na rysunku jako 1.23 ) szerokość 400 cm , po otworzeniu drzwi do pom.1.24 szerokość komunikacji wynosi 300 cm.

- na 1 piętrze - komunikacja (pom. ozn. na rysunku jako 2.14 ) szerokość 400 cm, drzwi wykładane na ścianę.

- na 2 piętrze - komunikacja (pom. ozn. na rysunku jako 3.16 ) szerokość 400 cm, drzwi wykładane na ścianę.

Ewakuacja w dwóch kierunkach oznaczonych na rzucie parteru (od najdalszego pomieszczenia):

- E1 w odległości 8 m,

- E2 w odległości 21 m,

Ewakuacja osób znajdujących się na 1 i 2 piętrze przez klatki schodowe żelbetowe:

Z 1 piętra(od najdalszego pomieszczenia:

- E1 w odległości 24 m,

- E2 w odległości 22 m,

Z 2 piętra (od najdalszego pomieszczenia):

- E1 w odległości 38 m,

- E2 w odległości 37 m,

Ewakuacja osób niepełnosprawanych – przewiduje się przebywanie do 5 osób niepełnosprawnych na wózkach na poziomie parteru. Ewakuacja bezpośrednio na teren przez wyjście E2 i E1.

Drzwi ewakuacyjne o szerokości:

- E1 – 2x100/200 cm

- E2 – 90+40/200 cm

Drzwi wyposażone w system antypaniczny.

Na drogach ewakuacyjnych stosować klamki zaokrąglone.

13.10. Informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych oraz innych instalacji i urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu wraz z określeniem zakresu i celu ich stosowania,

Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 1722

- Ze względu na kubaturę przekraczającą 1000 m3 budynek zostanie wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu usytuowany przy wejściu głównym do budynku i oznakowany znakiem zgodnie z Polskimi Normami.

- Obiekt zostanie wyposażony w hydranty wewnętrzne Ø25 z wężem półsztywnym o długości 30 m, zasięg z wyrzutem wody 33m. Zasięg hydrantów obejmuje całą kondygnację.

- Poziome i pionowe drogi ewakuacyjne w budynku ( korytarze i klatki schodowe) zostaną wyposażone w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne powinno zapewnić natężenie oświetlenia co najmniej 5 lx z czasem podtrzymania działania tego oświetlenia przez co najmniej 1 godzinę.

13.11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celów przeciwpożarowych, nasadach służących do zasilania urządzeń gaśniczych i innych rozwiązaniach przewidzianych do tych działań oraz dźwigach dla ekip ratowniczych i prowadzących do nich dojściach.

Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla obiektów wynosi 20 dm3 /s . Jest ona zapewniona z istniejących hydrantów zewnętrznych oznaczonych na PZT – hydranty usytuowane są w odległości: HP3 – 60m (usytuowany przy skrzyżowaniu ul.Kościuszki i ul.Rzemieślniczej - poza zakresem mapy), HP2 – 134,00 od chronionego obiektu.

Do budynku jest wymagana droga pożarowa – istniejąca jako droga publiczna jednokierunkowa z dwoma wjazdami - ul.Rzemieślnicza w odległości 15m od proj. rozbudowy.

Droga pożarowa umożliwia przejazd pojazdu gaśniczego do innych dróg publicznych, dopuszczalny nacisk na oś co najmniej 100 kN.

13.12. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o parametrach wpływających na odległości dopuszczalne.

Budynek ze ścianami zewnętrznym, które na powierzchni ponad 65% posiadają wymaganą klasę odporności ogniowej C, jak dla wymaganej klasy odporności pożarowej budynków.

Ściany i dach z elementów nierozprzestrzeniających ogień.

W obrębie budynku zabudowa budynkami sąsiednimi zakwalifikowanymi do kategorii zagrożenia ludzi, z elementów nie rozprzestrzeniających ogień w odległości ponad 8m.

Pomiędzy istniejącym budynkiem edukacyjnym a budynkiem objętym opracowaniem (zgodnie z § 210 MI) , zachowuje się co najmniej 4m dla ścian zwróconych względem siebie pod kątem od 60st do 120st i 8m usytuowanych względem siebie pod kątem od 0st do 60 st. W częściach bliższych ściany zewnętrzne spełniają wymagania oddzielenia przeciwpożarowego .

Dach budynku objętego opracowaniem (hala sportowa) ,  zlokalizowany poniżej ściany z otworami w budynku istniejącym , w pasie 8m spełnia wymagania klasy odporności ogniowej R30 dla konstrukcji i RE30. Dach z elementów NRO.

Odległość do granic działki: ponad 4m. Do granic działki za którymi znajdują się działki drogowe odległości nie normowane.

Odległość od strony:

- Północnej	- 28,80 m

- Południowej	-24,10 m

- Wschodniej	- 21,48 m

- Zachodniej	 - 121,73 m

13.13. Informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań objętych projektem architektoniczno-budowlanym;

Nie dotyczy

- Informacje o zgodzie na odstępstwo, o którym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie udzielonej w postanowieniu, o którym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961), jeżeli zostały wydane

Dla wyżej opisanej inwestycji nie jest wymagane odstępstwo.

Projektant

| Projektant | mgr inż. arch. Jarosław Świerczewski | do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr GP-KZ-7342/642/94 | ARCHITEKTURA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Asystent projektanta | mgr inż. Mariusz Kłosowski | do projektowania z ograniczeniami w specjalności architektonicznej nr GP-KZ-7342/81/93 | ARCHITEKTURA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU |  |

- Część rysunkowa

- Rzut parteru

- Rzut I piętra

- Rzut II piętra

- Rzut dachu

- Przekrój A-A

- Elewacja północna

- Elewacja wschodnia

- Elewacja zachodnia