Egz. arch

STRONA TYTUŁOWA - PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO |  | ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO |  | Miejscowość: Czersk Ulica: Kościuszki 6 Gmina: Czersk Kategoria obiektu budowlanego: IX (budynki szkolne) |  |  |
| INWESTOR |  | GMINA CZERSK UL. KOŚCIUSZKI 27 89-650 CZERSK |  |  |
| POZOSTAŁE DANE ADRESOWE |  | Nazwa jednostki ewid.: Czersk – 220204_4 Nazwa i numer obrębu ewid.: Czersk - 0001 Numer działek ewid.: 1117/1,1117/3, 1117/4,1119,1120 |  |  |
| ZESPÓŁ AUTORSKI | IMIĘ I NAZWISKO | SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | ZAKRES OPRACOWANIA | PODPIS |
| Projektant | mgr inż. arch. Jarosław Świerczewski | do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr GP-KZ-7342/81/93 | ARCHITEKTURA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU |  |
| Asystent projektanta | mgr inż. Mariusz Kłosowski | do projektowania z ograniczeniami w specjalności architektonicznej nr GP-KZ-7342/81/93 | ARCHITEKTURA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU |  |
| Sprawdzający | mgr inż. arch. Jan Sabiniarz | do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr GP-KZ-7342/81/93 | ARCHITEKTURA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU |  |

Chojnice, dn.14.10.2021 r

2

Spis treści

I.	Dokumenty dołączone do projektu	3

1.	Oświadczenie projektantów wszystkich specjalności o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

II.	Część opisowa projektu architektoniczno-budowlanego	4

1.	Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego	4

2.	Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego	4

3.	Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna	4

4.	Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego	4

5.	Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego	4

6.	W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku – liczbę lokali mieszkalnych i użytkowych	 5

7.	W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego – liczbę lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osób starszych:	5

8.	Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze:	5

9.	Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem:	5

10.	Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, w tym zdecentralizowanych systemów dostawy energii opartych na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii z odnawialnych źródeł energii	6

11.	W stosunku do budynku – analizę technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7–10 i § 147 ust. 5–7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608)	6

12.	Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem	6

13.	Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu projektu	7

14.	Informacje o zgodzie na odstępstwo, o którym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie udzielonej w postanowieniu, o którym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961), jeżeli zostały wydane	12

III.	Część rysunkowa	13

1.	Rzut parteru	14

2.	Rzut I piętra	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

3.	Rzut II piętra	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

4.	Elewacje	16

5.	Elewacje	17

I.	Dokumenty dołączone do projektu

Oświadczenie wynikające z art. 34 ust. 3d, pkt. 3 Prawa budowlanego

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że Zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt 3. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.  poz. 1333  z późniejszymi zmianami) projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

| Projektant | mgr inż. arch. Jarosław Świerczewski | do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr GP-KZ-7342/81/93 | ARCHITEKTURA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Asystent projektant | mgr inż. Mariusz Kłosowski | do projektowania z ograniczeniami w specjalności architektonicznej nr GP-KZ-7342/81/93 | ARCHITEKTURA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU |  |
| Sprawdzający | mgr inż. arch. Jan Sabiniarz | do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr GP-KZ-7342/81/93 | ARCHITEKTURA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU |  |

- Część opisowa projektu architektoniczno-budowlanego

- Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Rodzaj obiektu:		BUDYNKI SZKOLNE

Kategoria obiektu:		IX

- Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego

Zgodnie z wytycznymi Inwestora oraz zagospodarowania terenu zgodnie z Uchwałą nr XXIV/213/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 września 2021 r.

Po rozbudowie i przebudowie funkcja budynku pozostaje bez zmian.

- Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna

Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna projektowanego budynku dostosowana jest do krajobrazu i otaczającej zabudowy.

Istniejący obiekt jest budynkiem częściowo podpiwniczonym, 3-kondygnacyjnym (parter, I i II piętro).

Budynek wykonany został w technologii tradycyjnej murowanej z głównym układem dachowym jednospadowym i płaskim krytym dachówką i papą zgrzewalną.

Projektowana rozbudowa:

- dźwig osobowy

- klatka schodowa

Ściany nośne wykonane zostaną z pustaków z betonu komórkowego na zaprawie cienkowarstwowej, fasada szklana zgodnie z rysunkami.

Szyb dźwigu – stalowy wg proj. technicznego, wykończenie fasada szklana.

Przebudowa:

- przebudowa w zakresie projektowanej rozbudowy

- zabudowa podcienia w zakresie istn. pow. zabudowy – pom. nr 1.19

- przy klatce schodowej poszerzenie podestów – pom. 1.15, 2.11

Dostęp do budynku dla osób starszych i niepełnosprawnych bezpośrednio z terenu.

- Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

- Bud. proj.		Bud. istn.	Razem

- Kubatura:			408,26  m3		10 964,42  m3	11 372,68  m3, przybyło

408,26 m3

- Zestawienie powierzchni:

- powierzchnia zabudowy:		 dźwig - 8,51 m2		1198,47 m2	1 24,44 m2, przybyło 35,97m2

kl.sch. – 27,46 m2

- powierzchnia użytkowa: 	parter   27,75 m2 		1031,79 m2	1059,54 m2 przybyło 27,75 m2

I piętro 20,10			792,28 m2	811,41 m2 przybyło 20,10m2

II piętro 20,13    		670,20 m2	690,33 m2 przybyło 20,13m2

- Wysokość, długość, szerokość, średnica:

- długość:					77,80 m

- szerokość:				31,76 m

- wysokość:				15  m (od terenu do kalenicy dachu dwuspadowego)

- nachylenia połaci dachowej:  		45° i 2-5°

- Liczba kondygnacji:

3 (parter, I i II pietro)

- Inne dane niż wskazane w lit. a-d niezbędne do stwierdzenia zgodności usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej:

Budynek po rozbudowie budynek ze względu na swoje przeznaczenie i sposób użytkowania kwalifikuje się do kategorii ZLIII. Przegrody zewnętrzne wykonane z materiałów nie rozprzestrzeniających ognia. Nie przewiduje się stref zagrożonych wybuchem. Lokalizacja budynku ze względu na odległość od innych budynków, granic, dróg i innych urządzeń – jest prawidłowa.

Budynek istniejący zakwalifikowany do ZLIII

- Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Nie stwierdzono występowania wody gruntowej w poziomie posadowienia. W miejscu wykonywanych odkrywek bezpośrednio pod powierzchnią terenu do głębokości około 35 cm występują grunty organiczne. Grunty te nie nadają się względem przydatności do bezpośredniego posadowienia. Poniżej gruntów organicznych występuje glina piaszczysta o dobrych własnościach nośnych, pozwalających na przeniesienie naprężeń dodatkowych od projektowanego obiektu. Dopuszczalne naprężenie na grunt przyjęte w projekcie budowlanym uznaje się dla poziomu posadowienia za spełnione. Głębokość przemarzania na rozpatrywanym terenie należy przyjąć 0,8 m ppt. W związku z powyższym przyjęto I kategorię geotechniczną oraz dopuszczalne naprężania w podłożu gruntowym qdop=0,150 MPa. Stwierdza się proste warunku gruntowe.

Uwaga: W przypadku stwierdzenia niezgodności rzeczywistych warunków gruntowych w stosunku do określonych w niniejszej dokumentacji, a także wystąpienia gruntów słabonośnych lub wody gruntowej powyżej projektowanego poziomu posadowienia obiektu należy skontaktować się z projektantem w celu dostosowania sposobu posadowienia oraz doboru izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych do warunków rzeczywistych.

- W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku – liczbę lokali mieszkalnych i użytkowych

Nie dotyczy

- W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego – liczbę lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osób starszych:

Nie dotyczy

- Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze:

Dostęp dla osób starszych i niepełnosprawnych za pomocą projektowanej windy.

- Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem:

- Zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków oraz wód opadowych:

Zapotrzebowania wody bez zmian – jak dotychczas

Wody opadowe będą zagospodarowane na terenie działki inwestora.

- Emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się:

W budynku nie występują zanieczyszczenia pyłowe, płynne i zapachowe,

- Rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów:

Bez zmian – do pojemników na śmieci, które będą usytuowane w projektowanej wiacie na pojemniki.

- właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się

Nie występuje związana z eksploatacją budynku emisja hałasu, wibracji i promieniowania w tym jonizującego jak również nie powstaje pole elektromagnetyczne i inne zakłócenia,

- wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne

Charakter, program użytkowy oraz sposób projektowanej inwestycji nie wpływa negatywnie na powierzchnię gleby oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Wycinka istniejącego drzewostanu w zakresie niezbędnym dla realizacji Inwestycji.

- Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, w tym zdecentralizowanych systemów dostawy energii opartych na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie
lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii z odnawialnych źródeł energii

W budynku możliwe jest wykorzystanie następujących nośników energii: - energia elektryczna - energia z gazu z sieci. Istniejący budynek szkoły obecnie zasilany jest w gaz, nie ma sieci ciepłowniczej.

Wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej: systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego SYSTEM 1: konwencjonalny- przyjęty w projekcie: - instalacja centralnego ogrzewania: głównym źródłem ciepła jest istniejąca kotłownia gazowa zaopatrująca w energię cieplną cały budynek . Instalacja ogrzewania grzejnikowego - instalacja ciepłej wody użytkowej: instalacja wody ciepłej, gdzie podstawowym źródłem ciepłej wody jest kotłownia na gaz. Rury rozprowadzające wodę po budynku prowadzone w posadzkach oraz w bruzdach ściennych, izolowane. Baterie jednouchwytowe z mieszaczami. SYSTEM 2 alternatywny- propozycja zamienna: - instalacja centralnego ogrzewania: głównym źródłem ciepła jest pompa ciepła powietrze woda. Instalacja pracująca na parametrach 50/35°C. Instalacja ogrzewania grzejnikowego. - instalacja ciepłej wody użytkowej: instalacja wody ciepłej, gdzie podstawowym źródłem ciepłej wody jest pompa ciepła zasilająca zasobnik izolowany stojący. Instalacja będzie wyposażona w cyrkulację. Rury rozprowadzające wodę po budynku prowadzone w posadzkach oraz w bruzdach ściennych, izolowane. Baterie jednouchwytowe z mieszaczami.

Szczegółowa analiza będzie przeprowadzona w projekcie technicznym. EP musi spełniać obowiązujące wymogi.

- W stosunku do budynku – analizę technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7–10 i § 147 ust. 5–7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608)

Zgodnie z § 135 ust. 7–10 i § 147 ust. 5–7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608): Do sterowania pracą ogrzewania wodnego zaleca się układ regulacji pogodowej. Temperatura wody zasilającej instalację jest dostosowywana do temperatury zewnętrznej dzięki czujnikowi umieszczonemu na zewnątrz budynku. Dzięki temu wraz z jej zmianą za pomocą krzywej grzewczej zmienia się temperatura wody krążącej w układzie. Ten system jest połączony z układem sterowania pętlami/obiegami w pomieszczeniach za pomocą sterowników termostatów dobowych zainstalowanych w poszczególnych

- Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

- Fundamenty

Ławy fundamentowe posadowione na głębokości 0,80 m poniżej projektowanego poziomu posadzki. Ławy fundamentowe wykonać z betonu C16/20 zbrojone konstrukcyjnie: podłużnie 4#12,0 mm (A-III, 34GS), strzemiona Ø6,0 mm (A-I, St3S), w rozstawie co 25,0 cm, otulina zbrojenia min. 5,0 cm.

Fundamenty posadowić na warstwie chudego betonu grubości ok. 10,0 cm.

Podszybie dźwigu zgodnie z wytycznymi producenta i proj. technicznym.

Szczegółowe rozwiązania ław fundamentowych – wg projektu technicznego konstrukcji.

- Ściany

Ściany fundamentowe z bloczków betonowych gr. 24,0 cm na zaprawie cementowo-wapiennej ocieplone styropianem ekstrudowanym o grubości 15,0 cm.

Ściany nośne zewnętrzne z bloczków z betonu komórkowego kl. 600 gr. 24,0 cm na zaprawie cienkowarstwowej (=0,21 W/(m×K)), ocieplone styropianem ekstrudowanym gr. 20,0 cm (=0,038 W/(m×K)).

Współczynnik przenikania ciepła ściany zewnętrznej U=0,15 W/(m2×K).

- Dach

Nad szybem – konstrukcja stalowa

Nad kl. schodową – konstrukcja żelbetowa, stalowa lub drewniana

Szczegółowe rozwiązanie konstrukcji dachu – wg projektu technicznego konstrukcji.

Pokrycie dachowe nad szybem i kl.schodową - papa zgrzewalna

Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej.

Rynny o średnicy 200 mm i rury spustowe o średnicy 180 mm wykonać z blachy stalowej ocynkowanej.

- Stolarka drzwiowa i okienna

Szyb dźwigu – fasada szklana– z zachowaniem podwyższonej izolacji termicznej.

Kl. schodowa – fasada szklana (konstrukcja aluminiowa, szklenie 3-szybowe) – z zachowaniem podwyższonej izolacji termicznej. Drzwi wejściowe aluminiowe, profil ciepły, kolor biały.

Drzwi wewnętrzne z kl. schodowej na korytarz aluminiowe powlekane kolor biały.

Drzwi do pom.1.19 – zewnętrzne PVC ocieplane, wewnętrzne MDF ( wyposażone w zamek na klucz). Okno stałe pomiędzy 1.19 a 1.20 PVC kolor biały (wyposażone w roletę wew.). Stolarka zew. PVC ocieplana , kolor biały – wyposażona w roletę wew.

Wymiana drzwi zewnętrznych w wschodniej części budynku. Drzwi zewnętrzne ze względów p.poż. należy wymienić na szersze tj. 90+40 /200, PVC profil ciepły. Istniejąca stolarka budynku – PVC kolor biały.

- Posadzki i strop

Posadzki na kl.schodowej wykończyć płytkami antypoślizgowymi.

- Okładziny ścian i sufitów

Elewacja - tynk cienkowarstwowy (baranek lub kornik) na siatce z tworzywa sztucznego, tynk barwiony w masie lub malowany farbą elewacyjną w kolorze istniejącej elewacji.

Tynki wewnętrzne - należy wykonać tynki cem.- wap. gr. 1,5 cm wykończone gładzią gipsową.

- Wyposażenie technologiczne i instalacyjne obiektu – projektowanego magazynu

Wyposażenie instalacyjne – budynek wyposażony jest w istniejące instal. elektryczną, wdo-kan i gazu

Przewody wentylacyjne – przewody kominowe murowane – istniejące

- Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu projektu

# OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Przeznaczenie : budynek szkolny  -  ZLIII

Wysokość / liczba kondygnacji / powierzchnia :

Budynek trzykondygnacyjny , częściowo podpiwniczony podziemnych.

POW. ZABUDOWY				1234,44 m2

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA		2561,28 m2

KUBATURA					7 288,44 m3

Lokalizacja :

Budynki ze ścianami zewnętrznym , które na powierzchni ponad 65% posiadają wymaganą klasę odporności ogniowej E 30.

Ściany i dach z elementów nierozprzestrzeniających ogień.

Lokalizacja względem granic działki :

- budynek ze ścianami w odległości  co najmniej 4m od granic działki .

- Do granic działki, z którymi znajdują się działki drogowe , odległości nienormowane.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie wskazuje się na konieczność zwiększenia odległości minimalnych od granic działek z uwagi na planowana lub istniejącą zabudowę na działkach sąsiednich.

Lokalizacja względem obiektów sąsiednich :

Do budynków sąsiednich zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi –  od części ścian niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego ponad 8m.

Parametry pożarowe występujących substancji palnych :

Wyposażenie: sprzęt oraz szkło.

W budynku nie zakłada się magazynowania lub przerobu materiałów niebezpiecznych pożarowo .

Pozostałe materiały palne występujące w budynku to:

- drewno i  płyty  drewnopochodne (np.palety transportowe) – temp.  300 0C,

- tworzywa sztuczne -  temperatura zapalenia  od  200 0C do 400 0C.

- papier - temperatura  zapalenia  od 230 0C   do 260 0C,

- Artykuły metalowe malowane – temp. zapalenia 600 0C,

Przewidywana wielkość gęstości obciążenia ogniowego

Budynek, ze względu na funkcję jaka została w nich przyjęta, kwalifikuje się do właściwej kategorii zagrożenia ludzi. Z tego też względu dla tego budynku nie oblicza się gęstości obciążenia ogniowego.

Pomieszczenia magazynowe i techniczne funkcjonalnie związane z pomieszczeniami handlowymi posiadać będą gęstość obciążenia ogniowego zawartą w przedziale do 500 MJ/m2.

Kategorię zagrożenia ludzi, przewidywaną liczbę osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach ZL III

  - Budynek oznakować zgodnie z Polskimi Normami .

Wymagania dla elementów wystroju wnętrz i wyposażenia stałego

W pomieszczeniach stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione.

Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.

Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione.

Palne elementy wystroju wnętrz budynku, przez które lub obok których są prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny być zabezpieczone przed możliwością zapalenia lub zwęglenia.

W przypadku stosowania materiałów wykończeniowych luźno zwisających,                    w szczególności w kurtynach, zasłonach, draperiach, kotarach oraz żaluzjach, za łatwo zapalne uważa się materiały, których właściwości określone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszącymi się do zapalności i rozprzestrzeniania płomienia przez wyroby włókiennicze, nie spełniają co najmniej jednego z kryteriów:

- 1) ti≥4s,

- 2) ts≤30s,

- 3) nie następuje przepalenie trzeciej nitki,

- 4) nie występują płonące krople.

W pomieszczeniu magazynowm, stosowanie łatwo zapalnych przegród, stałych elementów wyposażenia i wystroju wnętrz oraz wykładzin podłogowych jest zabronione.

Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe.

Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod względem ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia ich do użytkowania jest  przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania .

Budynek wyposażyć w przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

W budynku projektowany przeciwpożarowy  wyłącznik prądu. Zgodnie z ustaleniami §183. ust.2.rozp./4/ przeciwpożarowy wyłącznik prądu winien zapewnić wyłączanie  dopływu prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. Zgodnie z ustaleniami §183.ust.3.rozp./4/ przeciwpożarowy wyłącznik prądu umieszczony w obrębie głównego wejścia do budynku i odpowiednio oznakowany.

Odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem nie może spowodować samoczynnego załączenia drugiego źródła energii elektrycznej w tym np. zespołu prądotwórczego  lub UPS , za wyjątkiem źródła zasilającego oświetlenie awaryjne ewakuacyjne, jeżeli będzie zasilane z tego zespołu. Odcięcie przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu napięcia w budynku [rozdzielni] winno zapewnić brak napięcia na kablu zasilającym RGNN w budynku celem zapewnienia bezpieczeństwa dla ratowników przez wyeliminowanie  porażenia prądem elektrycznym  przez  odcinek kabla mogącego być pod napięciem w budynku.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu umieszczony w pobliżu głównego wejścia do obiektu lub złącza i odpowiednio oznakowany.

Ochrona odgromowa wymagana . Budynki chronić przed wyładowaniami

Dopuszczenia

Wszystkie urządzenia przeciwpożarowe oraz ich elementy, kwalifikowane, jako wyroby budowlane, w momencie wbudowania ich w obiekt budowlany, powinny mieć aktualne dokumenty dopuszczające je do obrotu i stosowania w budownictwie i ochronie przeciwpożarowej, spełniające przede wszystkim wymagania ustawy o wyrobach budowlanych, postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (CPR), ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania.

Dla wszystkich urządzeń przeciwpożarowych wykonane zostaną projekty wykonawcze / techniczne i powykonawcze, a następnie zostaną one uzgodnione przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Uwaga : Urządzenia przeciwpożarowe których funkcjonowanie w trakcie pożaru jest wymagane będą miały zapewnione zasilnie. Szczegóły w projektach urządzeń przeciwpożarowych .

Wyposażenie obiektu w gaśnice  :

Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach powinna przypadać na każde 100 m2 powierzchni wewnętrznej.

Szczegóły wyposażenia ilościowego i jakościowego w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

Przygotowanie budynku do działań ratowniczo – gaśniczych.

Droga pożarowa : wymagana . Do budynku doprowadzona droga pożarowa w oparciu o drogi publiczne oraz wjazd na posesję.

Droga pożarowa  umożliwia przejazd,  bez konieczności cofania drogą pożarową .

Drogi pożarowe o utwardzonej nawierzchni, umożliwiająca dojazd o każdej porze roku pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej. Dopuszczalny nacisk na oś co najmniej 100 kN (kiloniutonów).  Najmniejszy promień zewnętrznego łuku drogi pożarowej wynosi co najmniej 11 m.

Minimalna szerokość drogi pożarowej , wynosi 4,0m,. Zapewnia się połączenie utwardzonym dojściem o szerokości 1,5m i długości 30m , do wyjścia z budynku poprzez które jest możliwe dotarcie do całej strefy pożarowej w budynku

Zaopatrzenie w wodę do celów gaśniczych do zewnętrznego gaszenia pożaru –                           wymagane 20 dm3/s.

Z dwóch hydrantów DN 80 z sieci wodociągowej zaopatrujących jednostkę osadniczą. Hydranty zewnętrzne w odległości nie przekraczającej 75m od bliższego i 150m do kolejnego , zlokalizowanych przy drogach dojazdowych do budynku.

Hydranty zewnętrzne przeciwpożarowe rozmieszcza się wzdłuż dróg i ulic oraz przy ich skrzyżowaniach, przy zachowaniu odległości:

1)	od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi lub ulicy 	- do 15 m;

2)	od chronionego obiektu budowlanego 	- do 75 m;

3)	od ściany budynku 	- co najmniej 5 m.

Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego przeciwpożarowego, przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, dla średnicy nominalnej DN 80, powinna wynosić co najmniej 10 dm3/s.

Na etapie wykonawczym należy zweryfikować na podstawie prób i badań wymaganych wydajności i ciśnień istniejącego źródła wody wykorzystywanego do celów przeciwpożarowych . W przypadku niewystarczającej wydajności należy przewidzieć odpowiednie rozwiązania techniczne , mające na celu uzupełnienie wymaganych wydajności . Szczegóły na etapie PB.

Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej

Elektroenergetycznej :

Urządzenia winny być dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu tak , aby spełniały one wymagania warunków technicznych określonych w Polskich Normach i przepisach szczególnych .

Instalacje i urządzenia techniczne i technologiczne.

Instalacje i urządzenia techniczne oraz technologiczne, w których podczas eksploatacji mogą wytwarzać się ładunki elektryczności statycznej o potencjale wystarczającym do zapalenia występujących materiałów palnych, powinny być wyposażone w odpowiednie środki ochrony, zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi ochrony przed elektrycznością statyczną.

Wentylacyjnej :

Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.

Dopuszcza się instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych oraz nagrzewnic na paliwo ciekłe lub gazowe, których temperatura powierzchni grzewczych przekracza 160ºC, pod warunkiem zastosowania ogranicznika temperatury, automatycznie wyłączającego ogrzewanie po osiągnięciu temperatury powietrza 110ºC oraz zabezpieczenia uniemożliwiającego pracę nagrzewnicy bez przepływu powietrza.

Dopuszcza się zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorów i urządzeń do uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odporności ogniowej E I 60.

- Informacje o zgodzie na odstępstwo, o którym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie udzielonej w postanowieniu, o którym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961), jeżeli zostały wydane

Dla wyżej opisanej inwestycji nie jest wymagane odstępstwo.

Projektant

| Projektant | mgr inż. arch. Jarosław Świerczewski | do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr GP-KZ-7342/81/93 | ARCHITEKTURA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Asystent projektant | mgr inż. Mariusz Kłosowski | do projektowania z ograniczeniami w specjalności architektonicznej nr GP-KZ-7342/81/93 | ARCHITEKTURA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU |  |

- Część rysunkowa