STRONA TYTUŁOWA

Egz. 3/3

PROJEKT TECHNICZNY – KONSTRUKCJA

| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO |  | ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (E – I) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO |  | Miejscowość: Czersk Ulica: Kościuszki 6 Gmina: Czersk Kategoria obiektu budowlanego: IX (budynki szkolne) |  |  |
| INWESTOR |  | GMINA CZERSK UL. KOŚCIUSZKI 27 89-650 CZERSK |  |  |
| POZOSTAŁE DANE ADRESOWE |  | Nazwa jednostki ewid.: Czersk – 220204_4 Nazwa i numer obrębu ewid.: Czersk - 0001 Numer działek ewid.: 1117/1,1117/3, 1117/4,1119,1120 |  |  |
| ZESPÓŁ AUTORSKI | IMIĘ I NAZWISKO | SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | ZAKRES OPRACOWANIA | PODPIS |
| KONSTRUKCJA | mgr inż. Mariusz Kłosowski | do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr UAN-KZ-7210/94/89 | PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCJA |  |
| Sprawdzający | mgr inż. Jan Burglin | do projektowania z ograniczeniami w specjalności konstrukcyjnej nr GPKG-I-7342/9/95 | PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCJA |  |

Chojnice, dn.14.10.2021 r.

Spis treści

I.	Dokumenty dołączone do projektu	3

1.	Kopie decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalności uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności wraz z zaświadczeniami o przynależności projektantów wszystkich specjalności do właściwej izby samorządu zawodowego.	3

2.	Oświadczenie projektantów wszystkich specjalności o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.	12

II.	Część opisowa	13

1.	Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany – zakres całego zamierzenia	13

2.	Określenie istniejącego stanu zagospodarowania działki lub terenu, w tym informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki	13

3.	Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym	13

4.	Zestawienie powierzchni	14

5.	Informacja i dane	14

6.	Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi	16

7.	Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych	16

8.	Informacja o obszarze oddziaływania obiektu	16

III.	Część rysunkowa	17

1.	Mapa do celów projektowych	18

2.	Projekt zagospodarowania działki	19

- Dokumenty dołączone do projektu

- Kopie decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalności uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności wraz z zaświadczeniami o przynależności projektantów wszystkich specjalności do właściwej izby samorządu zawodowego.

- Oświadczenie projektantów wszystkich specjalności o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Oświadczenie wynikające z art. 34 ust. 3d, pkt. 3 Prawa budowlanego

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że Zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt 3. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.  poz. 1333  z późniejszymi zmianami) projekt budowlany konstrukcji został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

| KONSTRUKCJA | mgr inż. Mariusz Kłosowski | do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr UAN-KZ-7210/94/89 | PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCJA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprawdzający | mgr inż. Jan Burglin | do projektowania z ograniczeniami w specjalności konstrukcyjnej nr GPKG-I-7342/9/95 | PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCJA |  |

Chojnice, dn.14.10.2021 r.

- Część opisowa

Część opisową do projektu technicznego wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

- Określenie przedmiotu zamierzenia

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej nr 2 wraz z infrastrukturą techniczną na działce 1117/1, 1117/3, 1117/4, 1119, 1120 w Czersku, gmina Czersk.

- Rozwiązania konstrukcyjne

  - Płyta fundamentowa  i ściany fundamentowe

Podszybie dźwigu oraz płytę fundamentową klatki schodowej wykonać z betonu B25, zbrojenie stalą A-III, A-I.

Zbrojenie ław : wg rysunków konstrukcyjnych.

Pod fundamentami podkład z chudego betonu gr. 10 cm.

Ściany fundamentowe (klatka schodowa) gr. 24 cm z bloczków betonowych typu M6 na zaprawie cementowo-wapiennej M3 ocieplone od zewnątrz styropianem ekstrudowanym gr.15m.

Ściany fundamentowe podszybia żelbetowe zbrojone wg rysunków.

Posadowienie ław fundamentowych na gruncie rodzimym. Ze względu na zróżnicowane posadowienie istniejących law fundamentowych, zaprojektowano fundament schodkowy.

  - Ściany zewnętrzne

Ściany fundamentowe z bloczków betonowych gr.24 cm ocieplone styropianem ekstrudowanym gr.15 cm.

Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych dwuwarstwowe z gazobetonu gr.24 cm odm.08 na zaprawie cem.-wap. M5, ocieplone styropianem grafitowym gr. 20 cm.

Szyb dźwigu wykończony fasadą szklaną.

  - Nadproża, podciągi

Nadproża prefabrykowane L19,  oparcie nadproży na ścianach minimum 10 cm.

W miejscach wykonania otworów w ścianie istn. wstawić nadproża typu L19.

  - Schody

Zaprojektowano schody żelbetowe Ø14, A-III co 12 cm, pręty rozdzielcze Ø8 co 20 cm, A-I.

Beton B25.

- Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu

Stwierdzono występowanie wody gruntowej w poziomie posadowienia ław fundamentowych. W miejscu wykonywanych odkrywek bezpośrednio pod powierzchnią terenu do głębokości około 35 cm występują grunty organiczne. Grunty te nie nadają się względem przydatności do bezpośredniego posadowienia. Poniżej gruntów organicznych występuje glina piaszczysta o dobrych własnościach nośnych, pozwalających na przeniesienie naprężeń dodatkowych od projektowanego obiektu. Dopuszczalne naprężenie na grunt przyjęte w projekcie budowlanym uznaje się dla poziomu posadowienia za spełnione. Głębokość przemarzania na rozpatrywanym terenie należy przyjąć 0,8 m ppt. W związku z powyższym przyjęto I kategorię geotechniczną oraz dopuszczalne naprężania w podłożu gruntowym qdop=0,150 MPa. Stwierdza się proste warunku gruntowe.

Uwaga: W przypadku stwierdzenia niezgodności rzeczywistych warunków gruntowych w stosunku do określonych w niniejszej dokumentacji, a także wystąpienia gruntów słabonośnych lub wody gruntowej powyżej projektowanego poziomu posadowienia obiektu należy skontaktować się z projektantem w celu dostosowania sposobu posadowienia oraz doboru izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych do warunków rzeczywistych.

Projektant

| KONSTRUKCJA | mgr inż. Mariusz Kłosowski | do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr UAN-KZ-7210/94/89 | PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCJA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprawdzający | mgr inż. Jan Burglin | do projektowania z ograniczeniami w specjalności konstrukcyjnej nr GPKG-I-7342/9/95 | PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCJA |  |

- Obliczenia statyczne

- Rysunki