Załącznik nr 6

| Urządzenie zabawowe - Bujak |  |
| --- | --- |
| Wymiary stelażu (dł. x szer. x wys.) 1,20 m x 0,82 m x 1,19 m |  |

| Opis techniczny urządzenia | Konstrukcja wykonana ze stali oraz płyty polietylenowej HDPE. Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana lakierem akrylowym strukturalnym Przeguby metalowo gumowe nie wymagające konserwacji. Wskazane aby urządzenie zawierało prefabrykowane fundamenty co ułatwi montaż urządzenia. |
| --- | --- |

| Tablica regulaminowa |  |
| --- | --- |
| Wymiary stelażu (dł. x szer. x wys.) 0,61 m x 0,05 m x 2,00 m |  |
| Opis techniczny urządzenia | Stelaż wykonany z rur stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie malowanych lakierem akrylowym strukturalym. Tablica wykonana z blachy bądź płyty HDPE. Nie dopuszcza się aby treść regulaminu stanowiła naklejkę |

| Urządzenie zabawowe – Bujak krówka |  |
| --- | --- |
| Wymiary stelażu (dł. x szer. x wys.) 0,66 m x 0,37 m x 0,84 m |  |
| Opis techniczny urządzenia | Konstrukcja wykonana z rury fi 114x4 oraz blachy 5 mm Uchwyty wykonane z rury chromowej fi 30x2 Siedzisko/oparcie wykonane z płyty HDPE o grubości min 10 mm. Elementy odporne na warunki atmosferyczne Wskazane aby urządzenie zawierało prefabrykowane fundamenty co ułatwi montaż urządzenia. |

| Siedziska huśtawki |  |
| --- | --- |
| Siedzisko „koszyk” wraz z zawiesiem, łańcuchy ocynkowane ogniowo, siedzisko gumowe zbrojone profilem aluminiowym, Siedzisko płaskie – siedzisko gumowe zbrojone profilem aluminiowym, |  |