# Modernizacja ewidencji gruntów i budynków – obręb 11 WISŁA

m. Płock

# I. Podstawy prawne

Modernizację ewidencji gruntów i budynków należy przeprowadzić w oparciu o następujące przepisy prawa:

- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023r. poz. 1752 z późn. zm.), zwanego dalej „ustawą”

- rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 219), zwanego danej „rozporządzeniem”,

- rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1670),

- ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1356 z późn. zm.),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247 z późn. zm.),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246),

- ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1385).

Wykonawca jest zobowiązany stosować przepisy prawne, które obowiązują w trakcie realizacji zamówienia.

# II. Podstawowe informacje

## IIa. Cel projektu

Celem niniejszego projektu jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków w granicach obrębu ewidencyjnego 11-Wisła w zakresie:

- ustalenia granic działek ewidencyjnych,

- dostosowania danych o punktach granicznych, w tym dokładności określenia ich położenia i atrybutów do zgodności z rozporządzeniem,

- aktualizacji użytków gruntowych,

- aktualizacja klasyfikacji gruntów na podstawie materiałów źródłowych,

- uspójnienia danych opisowych i geometrycznych dotyczących działek, konturów użytków oraz konturów klasyfikacyjnych.

## IIb. Charakterystyka modernizowanego obiektu

Województwo:			[14] mazowieckie

Powiat:				[1462] Miasto Płock

Jednostka ewidencyjna:		[146201_1] Miasto Płock

Obręb ewidencyjny:			[146201_1.0011] Wisła

Powierzchnia opracowania:		514,0566 ha

Liczba działek: 			17

Szacunkowa liczba budynków:	3 (budynki z pomiaru bezpośredniego)

Szacunkowa liczba lokali:		0

Struktura użytków:

| Użytek | Klasa | Powierzchnia [ha] |
| --- | --- | --- |
| Bi | - | 0,5299 |
| Bz | - | 7,1141 |
| dr | - | 5,4376 |
| Lzr | RVI | 30,3616 |
| N | - | 35,5099 |
| Tr | - | 7,4268 |
| Wp | - | 408,2399 |
| Ws | - | 19,4368 |
| Razem: |  | 514,0566 |

Obręb Nr 0011 „Wisła” obejmuje swoim zasięgiem odcinek rzeki Wisły na terenie miasta Płocka, zbiornik wodny Sobótka oraz tereny przyległe, wśród których przeważają nieużytki i grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. 79% powierzchni obrębu stanowią grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi. Obręb Nr 0011 „Wisła” dzieli miasto Płocka na dwie części: lewobrzeżną i prawobrzeżną. Od północy ww. obręb graniczy z obrębami nr: 0003 „Maszewo”, 0008 „Śródmieście”, 0010 „Podolszyce”, 0001 „Podolszyce-Borowiczki”, które to stanowią prawobrzeżną część miasta, natomiast od południa graniczy z obrębami nr: 0012 „Radziwie”, 15 „Tokary”, które stanowią lewobrzeżną część miasta Płocka. Od strony zachodniej i południowo-zachodniej grunty obrębu 0011 „Wisła” graniczą z gminą Stara Biała, gminą Nowy Duninów, a od wschodu z gminą Słupno, które znajdują się w powiecie płockim.

Opracowaniem zostanie objęty obręb ewidencyjnych o następującej charakterystyce:

| Numer i nazwa obrębu | Powierzchnia obrębu (ha) | Liczba działek ewidencyjnych w obrębie | Liczba punktów granicznych, dla których SPD=2 | Szacowana liczba budynków, dla których należy pozyskać |  | Szacowana liczba lokali do ujawnienia | Powierzchnia użytków zabudowanych (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | dane opisowe | dane geometryczne (w drodze pomiaru terenowego) |  |  |
| 0011 – Wisła | 514,0566 ha | 17 | 440 | 0 | 0 | 0 | 7,6440 ha |

Zestawienie danych statystycznych dla obrębu objętego modernizacją przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Szczegółowe zestawienie danych dotyczących punktów granicznych znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego projektu.

Na terenie obrębu 0011 – Wisła występują grunty pod wodami płynącymi [rzeka Wisła].

Powyższe informacje zostały przygotowane wg stanu na dzień 21 lipca 2024 r.

Niedoszacowanie wartości wskazanych w niniejszym projekcie wynosi około 5%.

## IIc. Źródła danych ewidencyjnych i metody ich pozyskania

Wykaz materiałów do wykorzystania:

- Szczegółowa osnowa geodezyjna pozioma

2. Operaty techniczne:

a) dotyczące obrębu 11-WISŁA:

- modernizacja ewidencji gruntów – 2 operaty,

- podział nieruchomości – 6 operatów,

- wznowienie punktów – 1 operat,

- inne (m.in. mdcp, inwentaryzacje) – 33

Obręb 0011 „Wisła” o powierzchni 541,0566 ha składa się z 17 działek, z czego wszystkie powstały z podziału działki nr 1 i jej wtórnych podziałów.

W roku 2021 została przeprowadzona okresowa weryfikacja danych ewidencyjnych w zakresie zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie  . Operat techniczny P.1462.2021.1694 oraz dokumentacja powstała w ramach zleconych prac zawiera:

- mapy wywiadu terenowego;

- wykazy, raporty i zestawienia (kontrola zgodności wszystkich obiektów w części opisowej z częścią graficzną bazy danych ewidencji gruntów i budynków, kontrola poprawności użytków gruntowych i ich oznaczenia w zakresie działek ewidencyjnych oraz w zakresie rodzaju użytku gruntowego, weryfikacja użytków);

- zdjęcia do zestawień dot. zmian użytków.

b) dotyczące sąsiadujących obrębów w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania pracy

Obręb 0011 „Wisła” objęty był modernizacją ewidencji gruntów i budynków w 1997 r. (operat techniczny P.1462.1997.48, 2705-213/1997). W toku prac nie odszukiwano punktów osnowy szczegółowej III klasy z uwagi na brak prac polowych. Granice obrębu 0011 „Wisła” przyjęto z obrębów sąsiednich. Ustalenia granic działek nie wykonywano.

W PZGiK znajdują się operaty ewidencyjne dotyczące założenia ewidencji gruntów oraz modernizacji ewidencji gruntów i budynków ww. obrębów sąsiednich.

Wykonawca zobowiązany jest również przeanalizować operaty z powiatu płockiego (Starostwo Powiatowe w Płocku).

- Aktualizowana na bieżąco wektorowa mapa ewidencyjna, założona na podstawie operatów znajdujących się w PZGiK oraz z wektoryzacji.

Porównanie zestawienia gruntów z konturami użytków gruntowych na mapie wykazuje rozbieżność w powierzchni obrębu, tj. 514,0566 ha vs. 513,7124 ha. Ponadto z synchronizacji działek wynika, iż dla 13 działek zachodzi niezgodność powierzchni ewidencyjnej z powierzchnią geodezyjną, w skrajnym przypadku błąd wynosi 0,3655 ha dla działki o powierzchni 455,7156 ha.

- Aktualizowana na bieżąco wektorowa mapa zasadnicza prowadzona w układzie 2000.

- Dokumentacja sporządzona w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

- Ortofotomapa do samodzielnego pobrania przez Wykonawcę ze strony https://mapy.geoportal.gov.pl.

- Informacja o punktach granicznych (wykaz – załącznik nr 2)

W obrębie 0011 – Wisła są 643 punkty graniczne, w tym:

• 440 punkty, dla których przypisano w atrybucie dot. sposobu pozyskania danych o punkcie wartość SPD-2 („nieustalony”),

• 420 punkty mające przypisany operat 2761.02-191/1982, który jest dokumentacją z opracowania mapy własnościowej gruntów Okręgowej Dyrekcji Gospodarki Wodnej w Warszawie i w większości są to punkty znajdujące się na granicy obrębu ewidencyjnego 0011 – Wisła.

W obrębie 0011 „Wisła” jest 643 punktów granicznych, na które składają się:

- punkty graniczne działek ewidencyjnych D: 180,

- punkty graniczne położone na granicach obrębów O: 438,

- punkty graniczne położone na granicy dwóch powiatów P: 25.

Ww. punkty graniczne są związane ze 115 działkami ewidencyjnymi, położonymi
w obrębach: 0001 „Podolszyce-Borowiczki”, 0003 „Maszewo”, 0008 „Śródmieście”, 0010 „Podolszyce”, 0011 „Wisła”, 0012 „Radziwie”, 0015 „Tokary”, stanowiącymi formę własności lub władania 38 podmiotów (23 osoby fizyczne, 15 osób prawnych).

Analiza atrybutów punktów granicznych pod kątem warunku: SPD=1, ISD=2 oraz warunku SPD=2 wykazała, iż łącznie 477 punktów granicznych może wymagać ustalenia ich położenia.

Ponadto należy pozyskać dane dot. punktów z powiatu płockiego oraz przeanalizować materiały pzgik znajdujące się w Starostwie Powiatowym w Płocku.

Wszystkie punkty graniczne wymagają dodatkowej analizy operatów archiwalnych znajdujących się w PZGiK, a w przypadku nieodnalezienia podstawy do ich zmiany na wartość SPD-1 („ustalony”) oraz ID=1 (spełnia) należy dokonać dla granic działek ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych zgodnie z § 31-33 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 219).

Materiały PZGiK niezbędne do wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków zostaną udostępnione w postaci: PDF, GML oraz w razie konieczności w postaci papierowej (w siedzibie Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu).

Materiały w wersji elektronicznej zostaną udostępnione Wykonawcy z wykorzystaniem usług sieciowych.

Organ prowadzący zasób posiada także inne nie wymienione wyżej dokumenty w postaci: archiwalnych map, zarysów, dokumentacji archiwalnych osnów pomiarowych, tylko w postaci papierowej - do udostępniania w siedzibie Zamawiającego.

Część opisowa i geometryczna baz danych ewidencyjnych gruntów i budynków są ze sobą zintegrowane.

# III. Ogólne warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia

1. W pracach dotyczących przedmiotu zamówienia stosuje się układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000, o którym mowa w § 13 rozporządzenia [5].

2. W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących wykorzystania materiałów zasobu, Wykonawca po pisemnym uzgodnieniu z Zamawiającym podejmie decyzję co do zakresu i sposobu wykorzystania konkretnego materiału zasobu.

3. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca założy roboczą bazę danych geometrycznych, którą będzie na bieżąco aktualizował. Wykonawca ma obowiązek udostępnienia roboczej bazy danych Zamawiającemu na dowolnym etapie realizacji zamówienia.

# IV. Szczegółowy zakres prac przewidzianych do wykonania

## IVa. Wykaz prac przewidzianych do realizacji:

1. Analiza materiałów zasobu.

2. Pozyskanie danych dotyczących przebiegu granic działek ewidencyjnych.

3. Aktualizacja użytków gruntowych.

4. Aktualizacja klasyfikacji gruntów na podstawie materiałów źródłowych.

5. Uspójnienie danych opisowych i geometrycznych  dotyczących działek, konturów użytków i konturów klasyfikacyjnych.

6. Udział wykonawcy w procedurze wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego do wglądu oraz w rozstrzygnięciu uwag do projektu.

7. Skompletowanie dokumentacji stanowiącej wyniki prac.

## IVb. Szczegółowy opis prac

- Analiza istniejących materiałów zasobu i ocena ich przydatności, w zakresie możliwości wykorzystania do realizacji prac modernizacyjnych.

W przypadku wątpliwości w tym zakresie Wykonawca dokona szczegółowych uzgodnień z Inspektorem Nadzoru oraz z Zamawiającym. Zakres wykorzystania materiałów źródłowych oraz ww. uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru oraz Zamawiającym Wykonawca udokumentuje w „Analizie materiałów źródłowych” wraz z załącznikiem graficznym (szkicem przedstawiającym m.in. wykazane numery operatów, oznaczenia danych punktów, linie pomiarowe wraz z miarami źródłowymi dla poszczególnych działek, pomierzone szczegóły terenowe wykorzystane do analizy i odtworzenia punktów granicznych dołączonych do operatu technicznego).

Wykonawca wzór dokumentów ww. analizy przedstawi Zamawiającemu do akceptacji.

- Wykonanie pomiaru kontrolnego istniejących punktów osnowy geodezyjnej służącej do założenia ewidencji gruntów, a następnie z wykorzystaniem danych z dzienników pomiarowych znajdujących się w pzgik, ponowne wyrównanie tej osnowy.

- Pozyskanie danych dotyczących przebiegu granic działek ewidencyjnych i opisujących je punktów granicznych:

a) dla działek, których ustalenie granic zostało potwierdzone w protokołach granicznych, w operatach geodezyjnych przyjętych do zasobu, położenie granic działek i opisujących je współrzędnych punktów granicznych, należy przyjąć z tych opracowań;

b) dla działek, których granice zostały w lokalnym lub już nieobowiązującym układzie współrzędnych, należy dokonać przeliczenia współrzędnych tych granic do obowiązującego układu PL-2000;

c) dla obrębów, w których granice są założone/odnowione/wprowadzone w oparciu o pomiar bezpośredni, położenie granic działek i opisujących je współrzędnych punktów granicznych, należy ponownie obliczyć wykorzystując wyrównaną osnowę oraz dane pomiarowe znajdujące się w operatach znajdujących się z państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym;

d) analiza, uzupełnienie oraz uaktualnienie danych ewidencyjnych dotyczących punktów granicznych zgodnie z §17 rozporządzenia [2] wraz ze sporządzeniem zestawienia zawierającego dane dotychczasowe i nowe punktów. Wykonawca wzór ww. zestawienia przedstawi Zamawiającemu do akceptacji.

- Kontrola i doprowadzenie do spójności danych geometrycznych i opisowych ewidencji gruntów i budynków w zakresie działek.

- Przygotowanie roboczej mapy ewidencyjnej z uwzględnieniem danych pozyskanych w ramach prac opisanych w pkt 1-4.

- Pozyskanie danych określających przebieg granic działek ewidencyjnych na podstawie pomiarów geodezyjnych poprzedzonych ustaleniem przebiegu tych granic zgodnie z zasadami określonymi w § 32 i 33 rozporządzenia [2].

- Wszystkie punkty graniczne muszą mieć zapewnione określenie ich położenia z dokładnością nie mniejszą niż 0,10 m względem punktów osnowy geodezyjnej lub pomiarowej. Dla punktów nie spełniających wymaganej dokładności, należy dokonać ponownego ich pomiaru.

- Dla punktów granicznych należy sporządzić zestawienie zawierające w szczególności:

a) identyfikator punktu granicznego,

b) współrzędne punktów granicznych obliczonych/pomierzonych przez Wykonawcę wraz z atrybutami opisowymi tych punktów,

c) współrzędne punktów granicznych pozyskanych z PZGiK wraz z atrybutami opisowymi tych punktów oraz wskazaniem operatu źródłowego jego pochodzenia,

d) odchylenie liniowe obliczone na podstawie ww. współrzędnych,

e) wartości atrybutów punktów granicznych dotychczasowych i ustalonych w ramach prac modernizacyjnych zgodnie z § 17 rozporządzenia [2],

f) ewentualną zmianę numeracji punktów granicznych,

g) „dodatkowe informacje” dla punktów.

- Porównanie prowadzonej przez starostę mapy ewidencyjnej z terenem w zakresie użytków gruntowych oraz sporządzenie mapy wywiadu terenowego (kopia mapy ewidencyjnej), ze wskazaniem zmian użytków i klasoużytków.

- Kontrola i doprowadzenie do spójności danych geometrycznych i opisowych ewidencji gruntów i budynków w zakresie użytków i klasoużytków.

- Obliczenie powierzchni działek oraz rozliczenie użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych zgodnie z przepisami § 41 rozporządzenia [3].

- Doprowadzenie do zgodności atrybutów OFU, OZU i OZK oraz relacji między nimi z obowiązującą systematyką użytków gruntowych, dopuszczalnymi oznaczeniami klas bonitacyjnych, a także dopuszczalnymi oznaczeniami klasoużytków, które zostały określone w załączniku 1 do rozporządzenia [2].

- Sporządzenie zestawiania działek dla których zmieniono użytek lub klasoużytek. Wykonawca wzór zestawienia przedstawi Zamawiającemu do akceptacji.

- Przygotowanie roboczej bazy danych ewidencji gruntów i budynków, zaktualizowanej o wyniki prac wyszczególnionych w pkt 3-14.

- Przygotowanie projektu operatu opisowo-kartograficznego, który będzie podlegał wyłożeniu do wglądu zainteresowanych podmiotów.

- Uczestnictwo Wykonawcy w wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego do publicznego wglądu, oraz zebranie i przekazanie Zamawiającemu uwag zainteresowanych podmiotów do tych danych wraz z opinią w tym zakresie i propozycją rozstrzygnięcia uwagi.

- Czynny udział Wykonawcy w procesie rozstrzygania uwag zgłoszonych do projektu operatu opisowo-kartograficznego.

- Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu wyników prac modernizacyjnych opracowanych w postaci:

a) plików umożliwiających zasilenie bazy danych ewidencji gruntów i budynków (format plików uzgodnionych wcześniej z Zamawiającym),

b) operatu technicznego w postaci pliku PDF,

c) oryginałów dokumentów, które w toku postępowania sporządzone zostały w postaci papierowej lub innych dokumentów pozyskanych (nie pochodzących z pzgik) i wykorzystanych w trakcie realizacji prac (w tym także korespondencja ze stronami).

Wyniki te w szczególności będą zawierać zmiany wynikające z uznania za zasadne uwag zgłoszonych do projektu operatu opisowo-kartograficznego.