INFORMACJA DOTYCZĄCA ZADANIA

„WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ W ZAKRESIE PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY DRÓG NA TERENIE ZESPOŁU SZPITALNO-PARKOWEGO W KRAKOWIE – KOBIERZYNIE WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO”.

Stan istniejący:

Aktualnie na terenie działki o nr ewid. 1/31, 3/2, 3/3 i 3/4 obr.70 Kraków Podgórze zlokalizowanej w Krakowie ul. Babińskiego 29 znajduje się sieć dróg wewnętrznych o nawierzchni asfaltowej, betonowej i gruntowej utwardzonej, a także sieć ciągów pieszych - chodników o nawierzchni z płytek betonowych i kostki bazaltowej.

Drogi ograniczone są za pomocą krawężnika betonowego 15x30 cm. Chodnik ograniczony jest za pomocą opornika betonowego 8x30 cm.

Na terenie znajdują się również place postojowe i zatoki postojowe z ażurowych płyt betonowych, kostki bazaltowej, a także o nawierzchniach z kruszyw łamanych.

Nawierzchnie jezdne i piesze są w bardzo złym stanie technicznym i wymagają natychmiastowej przebudowy i rozbudowy (wykruszenia, ubytki, przesunięcia, itp.). Parametry techniczne tych nawierzchni nie spełniają żadnych norm pod względem ich usytuowania, wysokości, wymiarów, itp. Pozostałą przestrzeń stanowi zieleń wysoka w postaci drzew oraz zieleń niska w postaci trawników i krzewów.

W terenie poddanym przebudowie i rozbudowie występuje uzbrojenie podziemne w postaci sieci wodociągowej, kanalizacyjnej – sanitarna i deszczowa, ciepłowniczej (rurociągi preizolowane układane w gruncie i rurociągi prowadzone w przełazowym kanale ciepłowniczym), sieci telekomunikacyjnej i energetycznej.

Odwodnienie dróg na dzień dzisiejszy odbywa się powierzchniowo za pomocą odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych, częściowo do istniejącej kanalizacji deszczowej, a w przypadku jej braku lub niesprawności do przydrożnych pasów zieleni.

Dane techniczne (stan istniejący):

- długość dróg – ok. 3 200 mb; szerokość (średnio) – ok. 4,5 m

- długość ciągów pieszych (chodników) – ok. 3 200 mb; szerokość – ok. 1,25 m

- miejsca postojowe – ok. 2 800 m2

Zakres rzeczowy do uwzględnienia w opracowywanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, między innymi:

- Rozbiórka istniejącej i budowę nowej nawierzchni dróg.

- Rozbiórka istniejącej i budowa nowej nawierzchni ciągów pieszych oraz budowa nowych ciągów pieszych w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym.

- Rozbiórka istniejącej i budowa nowej nawierzchni ciągów pieszych – dojść i podjazdów do budynków szpitalnych.

- Rozbiórka istniejącej i budowa nowej nawierzchni miejsc postojowych oraz budowa nowych miejsc postojowych w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym.

- Wykonanie niezbędnej sieci kanalizacyjnej deszczowej w obrębie całego zadania.

- Przebudowa włazów kontrolnych kanałów ciepłowniczych w obrębie całego zadania – wg. potrzeb Zamawiającego.

- Przebudowa/ wymiana/ regulacja elementów uzbrojenia sieci wodociągowej (np. skrzynek żeliwnych, włazów, kratek, itp.).

- Przebudowa wydzielonych miejsc składowania odpadów (śmietniki) - wg. potrzeb Zamawiającego.

- Zabezpieczenie istniejących urządzeń występujących w obrębie całego zadania i drzew w miejscach zbliżenia do projektowanych dróg, ciągów pieszych i miejsc postojowych poprzez zastosowanie np. krat stalowych osłonowych i odbojników.

Dane techniczne (stan docelowy projektowany):

- długość dróg – ok. 3 200 mb; szerokość (średnio) – ok. 5 m

- długość ciągów pieszych (chodników) – ok. 3 200 mb; szerokość – ok. 1,25 m

- miejsca postojowe – ok. 5 600 m2

Do przebudowy i rozbudowy przeznaczono drogi wewnętrzne, ciągi piesze i miejsca postojowe zaznaczone na planie sytuacyjnym kolorem żółtym (załącznik nr 1 do niniejszej informacji).

Załączniki:

Załącznik nr 1 do Informacji - Mapa poglądowa terenu i dróg wewnętrznych (w tym ciągów pieszych i miejsc postojowych) – z zaznaczonymi, miedzy innymi, odcinkami dróg wewnętrznych, ciągami ruchu pieszych i miejscami postojowymi, których dotyczy niniejsze zamówienie.