Odbiór, transport i przetwarzanie  odpadów poprocesowych

z Zakładu Utylizacji Odpadów w Katowicach

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest: odbiór, transport i przetwarzanie tj. unieszkodliwiania i/lub odzysk odpadów o kodach: 19 01 07* (odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych), 19 01 11* (żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne),  19 01 13* (popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne), 19 01 17* (odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne), powstających w wyniku prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach.

- Szacunkowa łączna ilość odpadów przeznaczonych do odbioru, transportu i przetwarzania tj. unieszkodliwiania i/lub odzysku w trakcie trwania umowy wyniesie łącznie: 400 Mg/rok, a udział poszególnych odpadów wynosi szacunkowo: 19 01 07* - 32%, 19 01 11* - 60%

- Odbiór i transport odpadów od Zamawiającego będzie dokonywany specjalistycznym środkiem transportu Wykonawcy, na koszt Wykonawcy po zapełnieniu kontenerów lub po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpadów na paletach umożliwiających pełny załadunek samochodu..

- Odpady będą gromadzone przez Zamawiającego w kontenerach ustawionych na terenie siedziby Zamawiającego przy ul. Hutniczej 8 w Katowicach. Zamawiający dopuszcza gromadzenie odpadu o kodach 19 01 07* i 19 01 13* w workach typu big bag (dostawa bezzwrotnych worków big bag pozostaje po stronie Zamawiającego).

- Wykonawca udostępni Zamawiającemu na czas realizacji zamówienia nieodpłatnie kontenery (2 sztuki) do gromadzenia odpadów. Pojemności każdego z kontenerów winna wynosić ok. 16 m3.  Budowa każdego z kontenerów powinna umożliwiać pracownikowi Wykonawcy swobodny wjazd np. taczkami od czoła kontenera do jego środka poprzez otwierane wrota, bez żadnych utrudnień typu: poprzeczka, wzmocnienie, pokrywa kontenera,  itp. Kontener  musi mieć możliwość szczelnego zamknięcia na czas transportu - rolowana plandeka, oraz możliwość załadunku od góry (wolna cała przestrzeń).

- Worki typu big bag zawierające odpady będą składowane przez Zamawiającego na paletach, w celu ułatwienia załadunku samochodów. Palety stanowią własność Zmawiającego. Palety wykorzystane przy załadunku przez Wykonawcę będą zwracane Zamawiającemu podczas następnego odbioru odpadów przez Wykonawcę.

- Każdy odbiór odpadów musi być potwierdzony na karcie przekazania odpadów, w systemie BDO.

- Usługa winna być wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności przepisami:

a)	Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z  8 stycznia 2013 r., Poz. 21)

b)	 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2011r. Nr 227 poz. 1367 z późn. zm.)