URZĄD MIASTA ŚWINOUJŚCIE

WYDZIAŁ EKSPLOATACJI I ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Świnoujście, 2020

SPIS TREŚCI

- WSTĘP

  - Przedmiot specyfikacji technicznej……………………………………………..4

  - Zakres stosowania ST…………………………………………………………..4

  - Zakres robót objętych ST……………………………………………………….4

  - Określenia podstawowe………………………………………………………...4

- MATERIAŁY

  - Ziemia urodzajna……………………………………………………………….6

  - Kora przekompostowana……………………………………………………….6

  - Nawozy mineralne……………………………………………………………...6

  - Mieszanka traw…………………………………………………………………6

  - Środki ochrony roślin…………………………………………………………...7

  - Materiał sadzeniowy……………………………………………………………7

- SPRZĘT

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu………………………………………….8

  - Sprzęt do wykonania prac związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni…..….8

- TRANSPORT

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu………………………………………9

  - Transport materiału roślinnego…………………………………………..……10

  - Transport nasion traw………………………………..……………………..….10

  - Transport wody……………………………………………………..……..…..10

- WYKONANIE ROBÓT

  - Ogólne zasady wykonania prac………………………………………..…...….10

  - Pielęgnacja trawników ………………………………………………………..11

  - Pielęgnacja drzew i krzewów …………..………………………….………….13

  - Sadzenie i pielęgnacja kwiatów, bylin………………………………………...15

  - Utrzymanie właściwego stanu alejek utwardzonych i ścieżek gruntowych…...17

  - Konserwacja i utrzymanie elementów małej architektury……………………..18

  - Bieżące utrzymanie placów zabaw……………………………………………19

  - Sprawowanie bieżącego nadzoru nad powierzonym mieniem Gminy Miasto

Świnoujście……………………………………………………………………21

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót………………………………………….21

  - Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji roślin……………………….21

  - Kontrola robót przy odbiorze posadzonych roślin……………………………..21

  - Kontrola robót w zakresie założenia i pielęgnacji trawników…………………21

  - Kontrola robót przy odbiorze trawników……………………………………...21

  - Kontrola robót w zakresie wykonania i pielęgnacji kwietników………………21

  - Certyfikaty i deklaracje………………………………………………………..21

- OBMIAR PRAC…………………………………………………………….22

- ODBIÓR PRAC……………………………………………………………...23

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

  - Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności………………………………23

- PRZEPISY ZWIĄZANE

I. 	WSTĘP

  - Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru usług związanych z nasadzeniami, bieżącym utrzymaniem zieleni i małej architektury w Świnoujściu w latach  2018-2021 r.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz przy realizacji umów na prace związane z zakładaniem i utrzymaniem terenów zieleni miejskiej w Świnoujściu.

  - Zakres prac objętych ST

Zakres usług określonych w dokumentacji przetargowej obejmuje:

- sadzenie roślin jednorocznych, cebulowych

- sadzenie krzewów,

- sadzenie drzew,

- wykonanie trawników z siewu

- wykonanie ściółkowania roślin,

- pielęgnacja założonej zieleni w okresie gwarancyjnym,

  - Określenia podstawowe

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

- Bryła korzeniowa — uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi 
z przerastającymi ją korzeniami rośliny.

- Bylina — zielna roślina wieloletnia zimująca w gruncie.

- Drzewo — roślina wieloletnia o wyraźnie wykształconym pniu, który na pewnej wysokości nad ziemią rozgałęzia się w koronę.

- Forma krzewiasta — forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona                    w szkółce przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości.

- Forma naturalna — forma drzew zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku, z wyraźnie wykształconym przewodnikiem, nie podkrzesywana i nie przycinana.

- Forma pienna — forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce poprzez wyprowadzenie pnia do określonej wysokości z wyraźnie wykształconym, nie przyciętym przewodnikiem 
i prawidłowo uformowaną koroną.

- Inspektor nadzoru — przedstawiciel Inwestora upoważniony do kontrolowania przebiegu prac.

- Krzew — wielopędowa zdrewniała roślina, nie wytwarzająca pnia ani korony, której główne pędy wyrastają nie wyżej niż 10 cm nad szyjką korzeniową.

- Materiał roślinny — drzewa i krzewy liściaste, byliny, rośliny wodne.

- Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiającego.

- Pień — dolna, nieugałęziona część przewodnika.

- Przewodnik — pęd główny stanowiący oś drzewa.

- Roślina wodna — zielna roślina wieloletnia, rozwijająca się i zimująca nad brzegiem wody lub w wodzie.

- System korzeniowy — podziemna część rośliny stanowiąca zespół korzeni uformowanych przez roślinę.

- Ślepy kosztorys — wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania.

- Teren inwestycji — teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu prac.

- urządzenie zabawowe – urządzenia, które pełnią funkcję zabawową oraz rekreacyjną                 i sportową (m.in. huśtawki, trampoliny, siłownie terenowe)

- Ziemia urodzajna — podłoże organiczne zapewniające roślinom prawidłowy zrost                    i rozwój, posiadające właściwy skład mechaniczny, odpowiednią zawartość materiału organicznego, składników pokarmowych oraz odpowiedni odczyn gleby i zasolenie.

- Awaria –wiatrołom, niebezpieczny posusz gałęziowy, interwencyjne usunięcie drzewa, uszkodzony w wyniku aktu wandalizmu element zabawowy, sprawnościowy oraz małej architektury.

- pogotowie alarmowe – zagwarantowanie wstawiennictwa do usunięcia awarii (skutków zagrożeń) w terminie wskazanym przez Wykonawcę w formularzu oferty – załącznik nr 1 (Poprzez usunięcie awarii Zamawiający rozumie: usunięcie pojedynczego wiatrołomu, ściągnięcie niebezpiecznego posuszu gałęziowego, interwencyjne usunięcie drzewa, usunięcie w celu zabezpieczenia przed zagrożeniem bezpieczeństwa ludzi i mienia uszkodzonego w wyniku aktu wandalizmu elementu zabawowego oraz małej architektury. Wymagany czas reakcji od zgłoszenia awarii do zakończenia prac należy skalkulować łącznie z uporządkowaniem terenu po zakończeniu prac.

- Dziennik prac i zdarzeń – prowadzony na bieżąco zapisy dotyczące wykonywanych prac, uzupełniany o:

- terminy,

- lokalizację,

- zakres prac/obmiar,

- osoby wykonujące prace

- podpisy: kierownika robót oraz pracownika  Wydziału Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami, sprawującego bezpośredni nadzór nad pracami objętymi umową

- uwagi

Dla jednoznacznej identyfikacji Wykonawca powinien sporządzic dokumentację zdjęciową (minimum dwa zdjęcia wykonane z różnych pozycji aparatem z datownikiem wszystkich wykonywanych prac z pokazaniem terenu)

Dziennik powinien być prowadzony systematycznie w każdy dzień roboczy i udostępniany Zamawiającemu na bieżąco w trakcie trwania umowy. Wpisy do dziennika prac powinny być dokonywane w sposob trwały i czytelny. Zamawiający przekaże dziennik prac Wykonawcy ponumerowany, opieczętowany i zaparafowany przez Zamawiającego na każdej stronie.

II. 	MATERIAŁY

- Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna powinna zawierać nie więcej niż 7%, lecz nie mniej niż 2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna być wilgotna, w zależności od miejsca pozyskania, nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Wyżej wymienione właściwości powinny być udokumentowane przez Wykonawcę przed dostawą ziemi urodzajnej na teren prac.

- Kora przekompostowana

Kora przekompostowana rozdrobniona jest materiałem stosowanym do ściółkowania drzew, krzewów, żywopłotów, pnączy i bylin. Ściółka powinna być wyłożona warstwą o grubości 6-8 cm. Do wykończenia powierzchni należy użyć ściółki rozdrobnionej. Wielkość frakcji powinna przekraczać 5 cm długości oraz 1 cm średnicy. Ściółka powinna być sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastów i zarodników grzybów) pozbawiona zanieczyszczeń chemicznych i odpadów. Odczyn stosowanej ściółki powinien być obojętny.

- Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu – N.P). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu  i przechowywania. Nawożenie roślin należy prowadzić według ich potrzeb z uwzględnieniem zasobów pokarmowych siedliska stosując nawozy zgodnie z zaleceniami producenta. W ramach powyższego zadania Wykonawca zasilał będzie skupiny drzew, krzewów lub rabat bylinowych, kwiatowych nawozami mineralnymi (Np. Azosfoska lub Polifoska) lub inny nawóz zaakceptowany przez Zamawiającego.

- Mieszanka traw

Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zwilgocenia. Zaleca się stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagana PN-R-65023. Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.

Mieszanka nasion powinna składać się z gatunków niskich, rozłogowo- luźnokępkowych, o mocnym systemie korzeniowym. Przykładowa mieszanka traw gazonowych (wskazana do zastosowania) składa się z:

- Życicy trwałej - 35%

- Kostrzewy czerwonej rozłogowej - 25%

- Kostrzewy czerwonej kępkowej - 10%

- Kostrzewy owczej - 20%

- Wiechliny łąkowej - 10%

- Środki ochrony roślin

Do stosowania mogą być dopuszczone tylko te środki ochrony roślin, które przy prawidłowym stosowaniu, zgodnie z ich przeznaczeniem, nie stanowią zagrożenia dla zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska, a w szczególności środki ochrony roślin, które nie zawierają substancji stwarzających takie zagrożenie i posiadają zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu.

Oprysk wykonać w sposób ręczny, stosując dawki wg zaleceń producenta. W zależności od występującego zagrożenia na roślinie zastosować odpowiednie środki. Środki powinien zostać przedstawiony do zaakceptowania przez Zamawiającego.

- Materiał roślinny sadzeniowy

Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki roślin powinny być zgodne z normą PN-R-67023(3) i PN-R-67022(2), BN-76/9125-01(6) właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wysokość pnia, liczba szkółkowań oraz zgodne z opracowaniem Związku Szkółkarzy Polskich – Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego.

Zakupić należy dorosły materiał szkółkarski:

- drzewa liściaste formy piennej o obwodzie pnia mierzonego na wys. 100 cm od powierzchni ziemi nie mniej niż 14-16 cm,

- drzewa iglaste o wysokości nie mniejszej niż 150 cm,

- krzewy iglaste o szerokości nie mniejszej niż 40-60 cm,

- krzewy liściaste o wysokości nie mniejszej niż 40 – 60 cm,

- krzewy liściaste żywopłotowe o wysokości nie mniejszej niż 60-100 cm,

- krzewy liściaste zimozielone żywopłotowe o wysokości nie mniejszej niż 40 cm.

Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:

- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany

- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik

- system korzeniowy powinien być zwarty, prawidłowo rozwinięty, bez śladów uszkodzeń, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie włośnikowe

- bryła korzeniowa u drzew powinna być prawidłowo uformowana, bez uszkodzeń oraz nieprzesuszona, wielkość bryły powinna być proporcjonalna do wielkości rośliny,

- pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte

- pędy boczne korony drzew powinny być równomiernie rozmieszczone

- przewodnik powinien być prosty

- korona powinna być uformowana na wysokości 200-220 cm

- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roślin, mechaniczne uszkodzenia pnia

- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia

- oznaki chorobowe

- ślady żerowania szkodników

- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach nadziemnych

- martwice i pęknięcia kory

- nie zabliźnione rany po cięciach formujących

- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika

- wieloprzewodnikowe lub widlaste korony

- korony wrzecionowe lub jednostronne

- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej

- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką

Wymagania ogólne dla wszystkich gatunków roślin bylinowych zgodny z opisem zawartym   w normie BN-71/9124-02 oraz z „Zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego” – wydanymi przez Związek Szkółkarzy Polskich:

- bryła korzeniowa dobrze przerośnięta korzeniami,

- byliny powinny być młode, żywotne

- dzielone i posadzone w poprzednim sezonie,

- niedopuszczalne jest występowanie na roślinach chorób i szkodników.

Wymagania ogólne dla wszystkich gatunków roślin kwietnikowych zgodny z opisem zawartym w normie BN-76/9125-01 oraz z „Zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego” – wydanymi przez Związek Szkółkarzy Polskich:

- oznaczone etykietą z nazwą łacińską,

- Rośliny powinny być w pierwszym wyborze, gatunki ozdobne z kwiatów wykwitnięte minimum w 50%, dojrzałe technicznie, jednolite w całej partii, zdrowe, nie zwiędnięte.

- Pokrój roślin, barwa kwiatów i liści powinny być charakterystyczne dla gatunku i odmiany.

- rośliny powinny być dostarczone w doniczkach o średnicy co najmniej 9-10 cm, okazalsze gatunki o średnicy 16 cm.

c)	Stopień rozwoju, wielkość i sposób uformowania powinny być jednakowe w całej partii.

d)	Bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta korzeniami, wilgotna, nie uszkodzona.

e)	Niedopuszczalne jest występowanie w partii roślin innych gatunków i odmian.

f)	Niedopuszczalne jest występowanie w roślinach chorób, szkodników i śladów porażenia przez choroby czy szkodniki.

g)	Rośliny nie powinny wykazywać uszkodzeń mechanicznych.

h)	Materiał roślinny w kontenerach.

Wymagania ogólne dla wszystkich gatunków róż zgodny z opisem zawartym w normie PN-87/R-67020 oraz z „Zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego” – wydanymi przez Związek Szkółkarzy Polskich:

jednoroczne pędy szlachetne, całkowicie zdrewniałe, wyrastające z miejsca okulizacji (co najmniej dwa, a trzeci nie wyżej niż 5 cm od nasady z którego wyrasta), pozbawione liści, równomiernie rozłożone wokół osi szyjki korzeniowej, dobre, całkowite zrośnięcie tarczki okulizacyjnej z podkładką, krótko nad oczkiem przyciętą szyjkę korzeniową, kora na pędach gładka, właściwie wybarwiona,  system korzeniowy skupiony, prawidłowo rozwinięty na korzeniach szkieletowych luźne korzenie drobne, niedopuszczalne jest wyłamanie korzenia szkieletowego, rozdarcie korzenia w miejscu rozwidlenia, odrosty z podkładki, oznaki chorobowe.

III. 	SPRZĘT

- Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

- Sprzęt do wykonania prac związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni oraz małej architektury

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- Platforma z balustradą na podnośniku do wyłącznego użytku;

- sprzętu o zasilaniu akumulatorowym, wykorzystywanym do prac pielęgnacyjnych na terenach o dużej ilości osób wypoczywających;

- Frezarka do pni

- Rębak ;

- Ręczne narzędzia do uprawy;

- Piły spalinowe;

- Nożyce spalinowe,

- Sprzęt do podlewania roślin np. beczkowozy

- Sprzęt do koszenia i pielęgnacji trawników – m.in. kosiarki glebogryzarki, wał gładki

- sprzęt do sprzątania liści : dmuchawy, odkurzacze;

- sprzęt do sprzątania – traktorek ogrodowy z przyczepą lub samochód z przyczepą lub samochód dostawczy z nadwoziem skrzyniowym;

- sprzęt do odśnieżania – m.in. pług;

- opryskiwacz plecakowy – 1 szt.;

- specjalistyczny sprzęt mechaniczny oraz środki transportu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t;

- baza techniczna o powierzchni niezbędnej do składowania sprzętu i materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia lub zaplecze magazynowo-warsztatowym;

- niezbędne urządzenia do utrzymania czystości małej architektury, m.in.: urządzenia wysokociśnieniowe, szorowarki, dmuchawy odkurzacze.

IV. 	TRANSPORT

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu inwestycji.

Wykonawca zobowiązuje się po sezonie letnim zwieźć donice oraz wieże kwiatowe wskazane przez Zamawiającego na teren swojej bazy, gdzie elementy małej architektury zostaną umyte, naprawione, pomalowane, zakonserwowane (materiał Wykonawcy).

  - Transport materiału roślinnego

Transport materiału roślinnego nie może spowodować uszkodzeń, ani pogorszenia jakości transportowanych roślin.

- W czasie transportu rośliny powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej oraz części nadziemnych, wyschnięciem oraz przemarznięciem.

- Wszelkie uszkodzenia i złamania powinny być jak najszybciej oczyszczone a rany zabezpieczone odpowiednim środkiem grzybobójczym.

- Rośliny muszą mieć zabezpieczone bryły korzeniowe (worki jutowe) lub być w pojemnikach.

- Czas pomiędzy wykopaniem materiału roślinnego a jego posadzeniem powinien być skrócony do minimum.

- Należy dopilnować, aby materiał zapakowany w szkółce nie przesechł podczas transportu oraz składowania.

- Przy transporcie na większe odległości rośliny należy przewozić szybkimi i zakrytymi środkami transportu.

- W okresie wysokich temperatur przewóz powinien być w miarę możliwości dokonywany nocą.

Jeżeli rośliny nie mogą być posadzone w dniu ich dostarczenia materiał powinien być odpakowany i przechowywany w następujący sposób:

- rośliny w kontenerach powinny być przechowywane w miejscu zacienionym i podlewane;

- rośliny z bryłą korzeniową należy zadołować lub obsypać substratem w ocienionym miejscu i podlewać (rośliny z bryłą korzeniową należy przenosić wraz z substratem,                  w którym rosły w szkółce).

  - Transport nasion traw

Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zawilgoceniem.

  - Transport wody

Do transportu wody przeznaczonej do podlewania roślin należy używać beczek, wężów gumowych, konewek. Przewóz wody może odbywać się środkami transportu o ciężarze do 3,5 ton.

V. 	WYKONANIE PRAC

1. 	Ogólne zasady wykonania prac

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych prac, za ich zgodność z dokumentacją projektową, szczegółowym wykazem prac i wymaganiami ST, poleceniami Zamawiającego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, doświadczenia z przeszłości oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Zamawiającego, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wykonawca realizuje prace pielęgnacyjne z uwzględnieniem terminów rozwoju biologicznego roślin.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenach zieleni oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

- Pielęgnacja trawników:

2.1. Pielęgnacja i koszenie trawników.

- Wykoszenie trawników: parkowych, dywanowych, na skarpach, w rowach (skarpa i dno), chwastów w zadrzewieniach oraz jednorocznych samosiewów z wygrabieniem i wywozem biomasy na składowisko biomasy

- Koszenie należy wykonać maksymalnie nisko dostosowując się do istniejących nawierzchni trawników, optymalna wysokość trawy po skoszeniu powinna wynosić 5 cm.

- Obcinanie darni wokół drzew, przy skupinach, żywopłotach, rabatach kwiatowych                       i alejkach ze zgrabieniem darni i wywóz tego samego dnia po wykonanej pracy.

- Koszenie trawników przy drzewach i krzewach należy prowadzić tak, aby nie uszkodzić roślin. W przypadku uszkodzenia roślin Wykonawca zobowiązany jest do wykonania                  w porozumieniu z Zamawiającym nasadzeń rekompensujących szkody.

- Zamiatanie alejek i chodnika ze ściętej trawy na bieżąco podczas koszenia.

- Wywóz biomasy winien odbywać się w tym samym dniu po zakończeniu każdego etapu koszenia na danym obiekcie. Nie dopuszcza się po zakończonym zabiegu pozostawienia skoszonej biomasy na koszonym terenie.

- Bieżące zasypywanie dołów (także w wyniku działań dzików i kretów) na trawnikach                   z podsiewem trawy

- Termin rozpoczęcia i zakończenia koszenia uzgadniany na bieżąco przez Zamawiającego.

- Wykoszenie wraz z wygrabieniem trawy, oczyszczeniem z darni i chwastów: opaski, krawężnika i chodnika wokół trawnika na szerokości 20 cm, z załadunkiem i wywozem biomasy na składowisko biomasy.

- Sterowanie i konserwacja systemu zraszania trawników, podlewania w czasie suszy – utrzymywanie trawy w odpowiedniej kondycji.

- Odpowiednie zasilanie nawozami wieloskładnikowymi granulowanymi o spowolnionym działaniu przeznaczonymi do trawników w ilości 5 kg/100 m2 (raz w roku).

- Trawniki należy kosić bez pozostawienia pokosu, kosiarkami samozbierającymi z użyciem kosza zbierającego. Użycie podkaszarek dopuszczalne jest jedynie w miejscach                 z ograniczoną dostępnością(dokaszanie trawy wokół mis przy drzewach oraz w pobliżu elementów infrastruktury drogowej np. znaki drogowe, hydranty, kosze itp.).

- Wywóz biomasy winien odbywać się w tym samym dniu, po zakończeniu każdego etapu koszenia danej ulicy. Nie dopuszcza się po zakończonym zabiegu pozostawienia skoszonej biomasy na koszonym terenie.

- Powstałe odpady podczas wykonywania czynności objętych w przedmiocie zamówienia Wykonawca zagospodaruje na własny koszt. Pozbywanie się odpadów powinno się odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do wywozu nieczystości na cały okres trwania umowy. Na potwierdzenie Wykonawca zobowiązany będzie przedstawiać Zamawiającemu Kartę odpadów wraz z comiesięcznym protokołem odbioru prac.

- Termin rozpoczęcia pierwszego koszenia ustala Zamawiający.

- Ręczne usuwanie chwastów z trawników

2.2. Renowacja trawników.

- Wymiana ziemi na ziemię urodzajną do głębokości 15 cm.

- Zabiegi agrotechniczne zgodnie z normą i sztuką ogrodniczą (wybranie kamienia, darni, wyrównaniu powierzchni, rozrzucenie nawozów mineralnych w dawce wg zaleceń producenta, ewentualnym uzupełnianiu ziemi urodzajnej, zagrabieniu terenu, wałowaniu, wysianiu nasion 4kg/100m2 (wysianie mieszanki traw z odpowiednio dobranym składem gatunkowym traw, zależnie od typu trawnika i panujących warunków siedliskowych), Przykrycie nasion 2 cm warstwą torfu, uwałowanie, podlanie wg potrzeb)

- Zabezpieczenie terenu przed zadeptaniem.

- Termin i miejsce renowacji ustalane na bieżąco przez Zamawiającego.

- Odbiór po pełnym poroście trawy, odchwaszczeniu i wykonanym pierwszym koszeniu z wywozem biomasy na składowisko biomasy.

- Zrekultywowany teren należy objąć 12 miesięcznym okresem gwarancji i pielęgnacji.

2.3 	Grabienie liści.

2.3.1 Grabienie jesienne

- Grabienie winno odbywać się sukcesywnie w miarę opadania liści z drzew.

- Jesienne wygrabienie obejmuje systematyczne grabienie opadających liści i pozostałych zanieczyszczeń z trawników i spod krawężników przy trawnikach, skupin krzewów, żywopłotów, nasadzeń okrywowych i rowów z załadunkiem i wywozem na składowisko biomasy.

- Systematyczne (kilkakrotne) wygrabienie i usuwanie opanowanych przez szrotówka kasztanowcowiaczka liści z drzew (poniedziałek).

- Wygrabienie opadających liści wraz z pozostałymi zanieczyszczeniami z trawników, skupin krzewów, żywopłotów, nasadzeń okrywowych, z wywozem biomasy na składowisko biomasy.

- Systematycznie, na bieżąco należy wygrabiać liście z alejek i pasów szerokości 1 m po obu stronach tych alejek w miarę opadania liści.

- Wywóz wygrabionych liści i zanieczyszczeń winien odbywać się w tym samym dniu po zakończeniu każdego etapu grabienia na danej powierzchni, na składowisko biomasy.

- Grabienie winno również obejmować usunięcie biomasy (liście, gałęzie itp.) pozostawionej (podrzuconej) przez mieszkańców na zieleńcach.

- Termin grabienia ustalany na bieżąco przez Zamawiającego.

- Jesienne grabienie liści należy zakończyć najpóźniej do 5 grudnia.

2.3.2. Grabienie wiosenne:

a) 	Wiosenne grabienie liści obejmuje wygrabienie liści i pozostałych zanieczyszczeń wraz             z wywozem biomasy na składowisko biomasy, w pierwszej kolejności z alejek i pasów szerokości 1,0 m po obu stronach alejek.

b) 	Wywóz wygrabionych liści i zanieczyszczeń winien odbywać się w tym samym dniu po zakończeniu każdego etapu grabienia na danej powierzchni, na składowisko biomasy.

c) 	Grabienie winno również obejmować usunięcie biomasy (liście, gałęzie itp.) pozostawionej (podrzuconej) przez mieszkańców na zieleńcach.

d) 	Wiosenne grabienie liści należy zakończyć najpóźniej do 31 marca.

- Pielęgnacja drzew i krzewów oraz pnączy:

Wszystkie prace pielęgnacyjne w koronach drzew należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Wszelkie odpady i drewno powstałe z wycinki drzew i krzewów Wykonawca zagospodaruje zgodnie z zaleceniami Zamawiającego.

3.1 	Nasadzenia drzew, krzewów, pnączy i żywopłotów (wiosenne i jesienne).

a)	Nasadzenia materiału zgodnie ze sztuką ogrodniczą.

b)	Materiał Wykonawcy.

c)	Dowóz na miejsce sadzenia materiału roślinnego przez Wykonawcę.

d)	Nasadzenie materiału roślinnego z zaprawą dołów ziemią urodzajną do połowy głębokości zgodnie z zakresem rzeczowo-finansowym – załącznik nr 8 do SIWZ.

e)	Przy sadzeniu należy wykonać doły o średnicy i głębokości dostosowanej do bryły korzeniowej.

f)	Dokładne uciśnięcie ziemi na granicy bryły korzeniowej nasadzonych roślin.

g)	Wykonanie misy wokół drzew poprzez obniżenie sadzenia (do 5 cm poniżej powierzchni gruntu macierzystego). Nasadzenia krzewów wykonać 2 cm poniżej poziomu istniejącego gruntu, tak by aby rosły w zagłębieniu, następnie uzupełnić mulczem.

h)	Mulczowanie wokół nasadzeń warstwą o grubości 5 cm (przekompostowana kora, rodzaj mulczu ustala Zamawiający).

i)	Obfite podlanie w strefę korzenia. Dodatkowo przy sadzeniu drzew dół należy obficie podlać przed posadzeniem, po posadzeniu ponownie zalać obficie wodą).

j)	Palikowanie drzew - należy wykonać jednocześnie z sadzeniem przed zakopaniem bryły korzeniowej– 3 paliki o średnicy minimum 6 cm z pojedynczym wiązaniem górnym (miękkim) Sposób palikowania ustalany z Zamawiającym na bieżąco.

k)	Sadzenie drzew z zastosowaniem np. hydrożelu lub hydroboxu lub równoważne rozwiązanie,

l)	Zabezpieczenie nasadzeń roślin iglastych oraz rododendronów przed zwierzętami (siatką).

m)	Przycięcie koron drzew oraz krzewów przed sadzeniem zgodnie ze sztuką ogrodniczą.

n)	Nasadzenia uzupełniające żywopłotów należy wykonać na całej szerokości istniejącego, starego żywopłotu.

p)	Na wykonane nasadzenia Wykonawca udzieli 3 letniej gwarancji od terminu odbioru robót.

3.2 	Pielęgnacja nowych nasadzeń drzew, krzewów i krzewów żywopłotowych w okresie gwarancyjnym:

a)	Wiosenne wykonanie mis.

b)	Uzupełnianie mulczu w misach wokół nowych nasadzeń warstwą o grubości 5 cm (przekompostowana kora, rodzaj mulczu ustala Zamawiający).

c)	Uzupełnianie palików i wiązań przy drzewach oraz zabezpieczenie siatką nasadzeń iglastych i rododendronów.

d)	Przycinanie krzewów zgodnie ze sztuką ogrodniczą odpowiednio dla gatunku i na wysokość uzgodnioną przez Zamawiającego (w okresie pielęgnacji należy prowadzić sukcesywną korektę wysokości pomiędzy starymi i nowymi nasadzeniami uzupełniającymi).

e)	Cięcia formujące koron drzew zgodnie ze sztuką ogrodniczą, usuwanie odrostów.

f)	Odchwaszczanie, podlewanie, ochrona przed chorobami i szkodnikami, na bieżąco według potrzeb w okresie wegetacyjnym.

g)	Uzupełnianie wypadów na bieżąco i na koszt Wykonawcy.

h)	Zabezpieczenie na okres zimowy.

i)	Wywóz biomasy w dniu wykonywania zabiegu.

j)	Nie dotyczy młodych drzew

3.3 	Zabiegi pielęgnacyjne drzew starszych o średnicy pnia 60 cm (mierzonej na wysokości 130 cm).

3.3.1 w koronach drzew:

a) 	Usunięcie posuszu i jemioły.

b) 	Korekta koron poprawiająca statykę drzew.

c) 	Zrębkowanie gałęzi wraz z wywozem biomasy w dniu wykonania zabiegu na składowisko biomasy.

3.3.2 inne zabiegi pielęgnacyjne

- leczenie (leczenie uszkodzeń, zabezpieczenie ubytków, chirurgia)

- Ochrona przed chorobami i szkodnikami według potrzeb w sezonie wegetacyjnym

- Podlewanie oraz nawożenie wg potrzeb.

- Usunięcie na bieżąco odrostów drzew z całego pnia do podstawy korony według potrzeb. Wywóz biomasy w dniu wykonywania zabiegu na składowisko biomasy.

3.4 Zabiegi pielęgnacyjne wybranych młodych drzew

a) 	Cięcia formujące koron zgodne ze sztuką ogrodniczą w szczególności form kulistych                   i kolumnowych.

b) 	Ochrona przed chorobami i szkodnikami według potrzeb w sezonie wegetacyjnym.

c) 	Odchwaszczanie, uzupełnianie mulczu warstwą o grubości 5 cm(przekompostowana kora, rodzaj mulczu ustala Zamawiający).

d) 	Uzupełnianie brakujących palików z regulacją istniejących wiązań do rozwoju drzewa.

e) 	Usunięcie wiązań i palików po upływie 3 roku pielęgnacji.

f) 	Podlewanie oraz nawożenie wg potrzeb.

g) 	Wykonane prace pielęgnacyjne należy na bieżąco zgłaszać Zamawiającemu.

  - Pielęgnacja żywopłotów:

- regularne przycinanie i kształtowanie całej powierzchni zielonej, cięcia sanitarne (usunięcie pędów uszkodzonych, chorych, suchych), cięcia formująco – odmładzające,

- wygrabienie i wywóz liści,

- pielenie wraz z zabraniem chwastów tego samego dnia,

- podlewanie z beczkowozu w miejscach gdzie nie ma dostępu do punktu poboru wody.

- Wywóz biomasy w dniu wykonywania zabiegu na składowisko biomasy

  - Pielęgnacja krzewów:

- Bieżące kształtowanie okazów formowanych

- Cięcia odmładzające i prześwietlające

- Bieżące pielenie wraz z zabraniem chwastów tego samego dnia

- podlewanie oraz nawożenie wg potrzeb

- Bieżące wygrabianie i wywóz liści

- Wywóz biomasy w dniu wykonywania zabiegu na składowisko biomasy

3.7 Pielęgnacja pnączy:

- Przez kilka pierwszych lat po posadzeniu pędy pnączy przycinamy wiosną o 1/3 lub 1/2, co wpływa na wykształcenie mocnych łodyg u podstawy. Różom pnącym usuwamy tylko gałęzie chore. Powojniki, zależnie od odmiany, tniemy silnie, słabo albo wcale Cięcie winorośli przeprowadzamy zimą.

- podlewanie oraz nawożenie wg potrzeb

- Odchwaszczanie, uzupełnianie mulczu warstwą o grubości 5 cm(przekompostowana kora, rodzaj mulczu ustala Zamawiający). Zebranie chwastów tego samego dnia

- Bieżące wygrabianie i wywóz liści

3.8 Usunięcie drzew:

a) 	Usunięcie drzewa, cięcie drzew przy powierzchni gruntu z uwzględnieniem wywozu drewna i pozyskanej biomasy

b) 	Drewno pociąć na kawałki umożliwiające załadunek ręczny, transport drewna w miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz jego rozładunek.

c) 	Wywóz biomasy na składowisko biomasy w dniu wykonania zabiegu.

d) 	Termin wycinki ustalany na bieżąco przez Zamawiającego.

3.9 Usunięcie krzewów

a) 	Usunięcie, cięcie przy powierzchni gruntu

b)	Wywóz biomasy na składowisko biomasy w dniu wykonania zabiegu.

c) 	Termin wycinki ustalany na bieżąco przez Zamawiającego.

3.10 Frezowanie.

a) 	Frezowanie na głębokości 15 cm.

b) 	Miejsce po frezowaniu zasypać ziemią urodzajną, wyrównać i wysiać trawę na trawnikach lub uzupełnić nawierzchnię żwirową.

c) 	Wywóz biomasy winien odbywać się w tym samym dniu po zakończeniu zabiegu na składowisko biomasy.

4. 	Obsada i pielęgnacja kwietników, donic i wież kwiatowych.

4.1. Przygotowanie kwietników pod nasadzenia zgodnie ze sztuką ogrodniczą wraz z uzupełnieniem ziemią urodzajną do wymaganego poziomu ustalanego na bieżąco przez Zamawiającego, przy każdorazowym sadzeniu kwiatów oraz wyrównanie brzegów kwietnika.

Przygotowanie gruntu do nasadzeń polega na: ręcznym przekopaniu gleby na głębokość 25-30 cm, zebraniu gruzu i zanieczyszczeń w pryzmy wraz z wywozem tego samego dnia po skończonej pracy, zgrabienie przekopanej gleby, rozrzuceniu warstwy 5 cm torfu                    i nawozów mineralnych powtórne zgrabienie wraz z przekopaniem i zagrabieniem (odczyn gleby powinien wynosić 5,5 – 6,5 pH).

4.2 	W przypadku donic, należy wymienić 25 cm wierzchniej warstwy ziemi przy każdorazowym obsadzeniu roślin stosując gotowe mieszanki ziemi ogrodniczej przeznaczonej do nasadzeń kwiatów.

4.3 	Przygotowanie wież kwiatowych pod nasadzenia polega na całkowitej wymianie ziemi przy zastosowaniu gotowych mieszanek ziemi ogrodniczej przeznaczonej do nasadzeń kwiatów.

4.4 	Zaplanowano nasadzenia zmiany:

a) 	wiosennej (bratki, krokusy, narcyzy, hiacynty, szafirki, tulipany, itp.) w miesiącu IX/X, III - materiał zakupiony przez Wykonawcę w ilości określonej w zakresie rzeczowo finansowy - załącznik nr 8 do SIWZ.

b) 	letniej (nasadzenia od 15 maja do 10 czerwca) - materiał zakupiony przez Wykonawcę wg ilości określonej w zakresie rzeczowo finansowy - załącznik nr 8 do SIWZ.

c) 	jesiennej (m.in. kapusty ozdobne, wrzosy, chryzantemy) (nasadzenia w miesiącu wrześniu/październiku) - materiał zakupiony przez Wykonawcę wg ilości określonej w zakresie rzeczowo finansowy - załącznik nr 8 do SIWZ.

4.5 	Obsadzenia kwietników(w tym donic, konstrukcji): wiosenne, letnie, jesienne zgodnie ze sztuką ogrodniczą.

a) 	Materiał roślinny zapewni Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym.

b) 	Sadzenie roślin obejmuje: przygotowanie i, transport i montaż konstrukcji kwiatowych oraz donic z magazynu w miejsca wskazane wg planu nasadzeń

c) 	wszelkie sadzonki pozostałe lub nie wykorzystane należy zabezpieczyć i przechować w magazynie.

d) 	Materiał roślinny sadzeniowy musi być akceptowany przez Zamawiającego.

e) 	Krotność określona w zakresie rzeczowo finansowy - załącznik nr 8 do SIWZ.

d) 	Termin nasadzeń zostanie określony przez Zamawiającego.

4.6 	Pielęgnacja kwietników (w tym donic, wież i konstrukcji kwiatowych)

a) 	Odchwaszczanie, przycinanie, usuwanie przekwitniętych kwiatostanów na bieżąco w całym sezonie wegetacyjnym.

b) 	wyrównanie brzegów kwietnika

c) 	Podlewanie (ustawienie systemu nawadniania rabat kwiatowych bez zmoczenia wierzchniej części roślin), zaleca się podlewanie roślin w upalne dni codziennie w godzinach porannych do 800, a wieczorem po 2000

d) 	nawożenie, ochrona przed chorobami i szkodnikami według potrzeb na bieżąco w sezonie wegetacyjnym.

e) 	W przypadku wypadów kwiatów Wykonawca zobowiązany jest uzupełniać kwietniki na bieżąco i na koszt własny. Należy zabezpieczyć rośliny na uzupełnianie dla każdej zmiany

f) 	Usuwanie roślin po sezonie. Likwidacja nasadzeń obejmuje: usunięcie starych kwiatów, wraz z wywozem, przekopanie łopatą i zagrabienie kwietnika oraz wywóz zebranej masy tego samego dnia po wykonanej pracy.

g) 	Pielęgnacja kwietników w terminie od III do XI.

4.7. Wyłożenie donic wież i konstrukcji kwiatowych gałązkami drzew iglastych na zimę (stroiszem) – gatunkiem ustalanym na bieżąco z Zamawiającym.

4.8. Pielęgnacja różanek

a) 	Przygotowanie różanek do rozpoczęcia sezonu wegetacyjnego.

b) 	Bieżące odchwaszczanie, przycinanie, usuwanie przekwitniętych kwiatostanów, dzikich pędów, odrostów korzeniowych.

c) 	Podlewanie, nawożenie i ochrona przed chorobami i szkodnikami na bieżąco według potrzeb w sezonie wegetacyjnym.

d) 	Zabezpieczanie na okres zimowy – kopczykowanie, gałązki świerkowe.

e) 	Pielęgnacja różanek w terminie od IV do XI.

4.8.1 Nasadzenia uzupełniające rabat różanych.

a) 	Materiał roślinny zgodny z asortymentem gatunków i odmian występujących na danej różance dostarcza Wykonawca.

b) 	Dowóz przez Wykonawcę oraz nasadzenie materiału roślinnego w rozstawie 7 szt. roślin/m2.

c) 	Przed przystąpieniem do realizacji zadania Zamawiający dokona kwalifikacji materiału roślinnego na terenie magazynu (w odległości do 5 km od granicy miasta) wskazanym przez Wykonawcę.

4.9 Pielęgnacja rabat bylinowych.

a)	Odchwaszczanie, przycinanie, usuwanie przekwitniętych kwiatostanów.

b)	Podlewanie, nawożenie, ochrona przed chorobami i szkodnikami, na bieżąco według potrzeb w sezonie wegetacyjnym.

c)	Pielęgnacja rabat bylinowych w terminie od IV do XI.

4.9.1 Nasadzenia uzupełniające rabat bylinowych.

a)	Materiał roślinny zgodny z asortymentem gatunków i odmian występujących na danej rabacie dostarcza Wykonawca.

b)	Dowóz przez Wykonawcę oraz nasadzenie materiału roślinnego w rozstawie 10 szt. roślin/m2.

c)	Przed przystąpieniem do realizacji zadania Zamawiający dokona kwalifikacji jakościowej materiału roślinnego na terenie magazynu (w odległości do 5 km od granicy miasta) wskazanym przez Wykonawcę.

- Utrzymanie właściwego stanu alejek utwardzonych i ścieżek gruntowych:

  - Zimowe utrzymanie alejek utwardzonych polegać będzie na usuwaniu błota, śniegu i lodu oraz posypywanie piaskiem (bez użycia soli) po każdorazowym opadzie śniegu i powstaniu zagrożenia dla pieszych, zamiatanie i wywóz piasku.

a) 	Oczyszczanie na bieżąco ścieżek ze śniegu i lodu.

b)	Posypywanie piaskiem wg potrzeb, w szczególności ciągów pieszych stanowiących dojścia do przystanków komunikacji miejskiej.

c) 	Powierzchnie posypywane piaskiem oczyścić z piasku najpóźniej 7-go dnia po zaniknięciu pokrywy śnieżnej.

d) 	Okres pielęgnacji od XII do III.

e) 	W przypadku braku opadów śniegu obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymanie i rozliczanie alejek na całym terenie w czystości zgodnie z pkt. 5.2

  - Bieżące utrzymanie w czystości nawierzchni alejek i placów w tym zamiatanie: opadłych gałązek, kory, liści, kwiatostanów, owocostanów, niedopałków papierosów, kapsli, łupin słonecznika i innych zanieczyszczeń, bieżące odsłanianie brzegów alejek (krawężniki, obrzeża z kostki) z zanieczyszczeń: ziemia, mączka, żwir.

a)	Bieżące usuwanie podrzucanych zanieczyszczeń: liście, gruz i inne.

b) 	Nie dopuszcza się do składowania zebranych nieczystości na terenach

zieleni miejskiej, wywóz w dniu wykonywania prac na składowisko odpadów komunalnych

c) 	Oczyszczanie należy wykonywać w taki sposób i w takich porach (od godz. 7.30) by nie utrudniać ruchu pieszych.

5.3 	Konserwacja nawierzchni poliuretanowych:

a)	bieżące usuwanie śmieci i zanieczyszczeń (np. za pomocą odkurzacza przemysłowego lub dmuchawy),

b)	dokonywanie inspekcji pod kątem uszkodzeń, które należy zgłaszać w trybie natychmiastowym Zamawiającemu

c) 	Uzupełnienie zniszczonych i brakujących elementów przy zachowaniu dotychczasowych parametrów i koloru, w miarę potrzeb, uzupełnianie brakujących elementów, według kosztorysu ofertowego – załącznik nr 8 do SIWZ, Gwarancja min. 12-miesięczna na naprawę

d)	Regularne zmywanie z nawierzchni kurzu, brudu i zanieczyszczenia chodnikowych przy pomocy wody pod ciśnieniem według kosztorysu ofertowego – załącznik nr 8 do SIWZ.

e) 	Zanieczyszczenia olejami, smarami lub farbami trzeba jak najszybciej usunąć specjalnymi środkami chemicznymi nie wchodzącymi w reakcję z posiadaną nawierzchnią.

f) 	Przynajmniej raz w roku zaleca się przeprowadzenie kompleksowej pielęgnacji i konserwacji nawierzchni, tj. mycie odpowiednimi środkami czyszczącymi oraz antygrzybicznymi za pomocą specjalistycznego urządzenia wysokociśnieniowego lub szorowarki (czyszczenie dogłębne eliminuje wszelkie trudno dostępne zanieczyszczenia znajdujące się wewnątrz i na zewnątrz nawierzchni) według kosztorysu ofertowego – załącznik nr 8 do SIWZ.

- Konserwacja i utrzymanie elementów małej architektury:

- Utrzymanie elementów małej architektury (ławki, śmietniczki itp.) polega na: bieżącym oczyszczaniu z kurzu, błota i innych zanieczyszczeń, mycie, usuwanie graffiti i naklejek - na bieżąco, konserwacja, dokonywanie drobnych napraw, ustawianie przewróconych bądź przestawionych elementów, demontaż uszkodzonych elementów wraz z podstawą, załadunek i transport do bazy Wykonawcy lub do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

- Usuwanie aktów wandalizmu w terminie jednego dnia od daty zgłoszenia

6.1. Ławki i kosze na śmieci.

6.1.1. Wiosenne malowanie koszy, ławek i siedzisk zgodnie z technologią, farbą lub impregnatem, w terminie do 31 maja każdego roku.

a) 	W przypadku malowania urządzeń drewnianych po uprzednim oczyszczeniu powierzchni malowanej papierem ściernym, używać środków impregnacyjno-dekoracyjnych przeznaczonych do użytku zewnętrznego, posiadających atest dopuszczające do stosowania w miejscach użyteczności publicznej.

b) 	W przypadku malowania urządzeń metalowych powierzchnie należy matować włókniną o granulacji 800, miejsca przetarte zamalować farbą podkładową a zewnętrzne lakierem nawierzchniowym akrylowym lub akrylo-poliuretanowym przeznaczonych do użytku zewnętrznego, posiadających atest dopuszczające do stosowania w miejscach użyteczności publicznej.

c) 	W przypadku malowania urządzeń betonowych używać farb i podkładów do betonu, przeznaczonych do użytku zewnętrznego, posiadających atest dopuszczające do stosowania w miejscach użyteczności publicznej.

d) 	Rodzaj zastosowanych materiałów zgodny z występującymi na konserwowanych elementach.

e) 	Uzupełnienie zniszczonych i brakujących elementów przy zachowaniu dotychczasowych parametrów i koloru, w miarę potrzeb. drobne naprawy i uzupełnianie brakujących elementów, według kosztorysu ofertowego – załącznik nr 8 do SIWZ

f) 	Gwarancja 12-miesięczna na naprawę i malowanie.

6.2 	Utrzymanie elementów małej architektury właściwych dla danego zadania: mury, murki, budowle, altany, rzeźby i pomniki betonowe, schody terenowe, ogrodzenia, bramy, trejaże, metalowe osłony drzew, tablice informacyjne, piktogramy (zakazu, nakazu, ostrzeżenia), donice itp.:

- uzupełnianie drobnych ubytków,

- oczyszczanie i malowanie,

- usuwanie graffiti i naklejek - na bieżąco,

- odchwaszczanie murów,

- pomniki, rzeźby i donice: jednorazowe wiosenne mycie, ciśnieniowo, strumieniem wody w terminie najpóźniej do 31 maja. Ciśnienie wody należy dopasować do materiału z jakiego został wykonany pomnik, rzeźba lub donica,

- drobne naprawy ubytków uzgadniać z Zamawiającym,

- zniszczenia powstałe w wyniku aktów wandalizmu zgłaszać w trybie natychmiastowym Zamawiającemu, Policji i Straży Miejskiej.

6.3 Utrzymanie placów zabaw i siłowni terenowych.

6.3.1  Zasady ogólne wykonywania prac na placach zabaw:

a)	Wykonawca informuje na bieżąco Zamawiającego o sprawności urządzeń i odpowiada za bezpieczne funkcjonowanie urządzeń na placu zabaw.

b)	W momencie stwierdzenia uszkodzeń mogących być przyczyną wypadków, należy zabezpieczyć plac zabaw do czasu dokonania naprawy.

c)	W przypadku czasowego usunięcia urządzenia (w celu naprawy) należy również usunąć lub zabezpieczyć jego fundamenty tak, aby nie stanowiły zagrożenia.

6.4. Zasady szczegółowe wykonywania prac na placach zabaw, siłowniach terenowych.

6.4.1. W utrzymaniu placów zabaw, Wykonawca zobowiązany jest do:

a) 	Kontroli przez oględziny – ujawnienie zagrożeń mogących wynikać z wandalizmu, załamania pogody itp. (szczegółowy zakres i sposób kontroli). Codzienna kontrola czystości i stanu nawierzchni.

b) 	Zgłaszania Zamawiającemu w trybie natychmiastowym powstałych zniszczeń (faksem, e-mailem).

c) 	Powiadamianie Policji, Straży Miejskiej i Zamawiającego o skutkach wandalizmu.

d) 	W przypadku nie zgłoszenia (tego samego dnia) powstałych zniszczeń, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania naprawy na własny koszt,

e) 	wykonywania drobnych napraw na bieżąco (np. wymiana desek, przykręcanie śrub itp.).

f) 	Utrzymania w czystości terenu placu zabaw (mycie urządzeń, usuwanie zanieczyszczeń, śmieci, liści, itp., w pierwszej kolejności opróżniać pojemniki na śmieci przy placach zabaw, najlepiej do godziny 9:00 ).

g) 	Zamiatania nawierzchni syntetycznych i utwardzonych, usuwania na bieżąco piasku, żwiru itp.

h) 	Odkurzać raz w miesiącu nawierzchnie syntetyczne, oraz na bieżąco usuwać tłuste i inne trudne do zlikwidowania plamy (metodami dopuszczonymi przez producenta - instrukcja dostępna u Zamawiającego).

i) 	jednorazowe wiosenne mycie, ciśnieniowo, strumieniem wody w terminie najpóźniej do 31 maja. Ciśnienie wody należy dopasować do materiału

j)	Utrzymywania wymaganego poziomu podłoży żwirowych i piaskowych amortyzujących upadki (grubość warstwy nie mniej niż 30 cm), przemieszczania na bieżąco żwiru/piasku z miejsc, gdzie w wyniku użytkowania powstał jego nadmiar, w miejsca gdzie powstały ubytki, szczególnie w strefie lądowania ze zjeżdżalni i pod huśtawkami oraz uzupełniania piasku w piaskownicach (min.50 cm).

k) 	Utrzymywania minimalnego prześwitu pomiędzy urządzeniami a podłożem minimum 5 cm (w celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji).

l) 	Odsłaniania krawężników.

m) 	Oczyszczanie na bieżąco nawierzchni z chwastów.

n) 	Konserwowania furtek ogrodzeniowych.

o) 	Demontażu urządzeń zabawowych stanowiących zagrożenie dla użytkowników (łącznie z fundamentami), po uzgodnieniu z Zamawiającym.

p) 	Współpracy z firmami, które w ramach innych umów będą wykonywały na terenie obiektu prace remontowe lub budowlane.

q) 	Udziału w kontrolach przeprowadzanych przez pracowników Zamawiającego.

6.4.2. Malowanie urządzeń zabawowych

a) 	Malowanie urządzeń zabawowych i ogrodzeń placów zabaw należy wykonać wiosną. Malować należy wszystkie elementy, również daszki, trapy i podesty ze wszystkich stron. Malowanie należy wykonać do końca czerwca każdego roku malować zgodnie z istniejącą kolorystyką (zmiany uzgadniać z Zamawiającym).

b) 	W przypadku malowania urządzeń drewnianych po uprzednim oczyszczeniu powierzchni malowanej papierem ściernym, używać środków impregnacyjno-dekoracyjnych przeznaczonych do użytku zewnętrznego, posiadających atest dopuszczające do stosowania w miejscach użyteczności publicznej.

c) 	W przypadku malowania urządzeń metalowych powierzchnie należy matować włókniną o granulacji 800, miejsca przetarte zamalować farbą podkładową a zewnętrzne lakierem nawierzchniowym akrylowym lub akrylo-poliuretanowym przeznaczonych do użytku zewnętrznego, posiadających atest dopuszczające do stosowania w miejscach użyteczności publicznej.

d) 	W przypadku malowania urządzeń betonowych używać farb i podkładów do betonu, przeznaczonych do użytku zewnętrznego, posiadających atest dopuszczające do stosowania w miejscach użyteczności publicznej.

Gwarancja min. 12-miesięczna na malowanie i naprawę urządzeń zabawowych i ogrodzeń placów

6.4.3. wymiany piasku w piaskownicy – 2 razy w roku (w terminach do końca kwietnia i końca lipca, grubość min. warstwy 40 cm, piasek kopany z atestem stacji sanitarno – epidemiologicznej).

6.4.4. corocznej wymiany nawierzchni z luźnego żwiru (w terminie do końca kwietnia), poprzez usunięcie i wywóz 10 cm nawierzchni zanieczyszczonej ziemią, liśćmi, piaskiem wysypywanym z piaskownicy itp. i dowóz oraz rozłożenie warstwy grubości 10 cm nowego żwiru (żwir wymywany o ziarnach okrągłych, wielkości od 2 do 8 mm).

6.4.5 Zakres kontroli.

Podczas kontroli należy sprawdzać:

a)	czystość placu i urządzeń zabawowych, na bieżąco usuwać zanieczyszczenia mogące doprowadzić do skaleczenia np. szkło, druty itp.,

b) 	stan nawierzchni – przestrzegać czystość nawierzchni amortyzujących upadki,

na bieżąco uzupełniać grubość podłoża (min. 20 cm), fundamenty urządzeń powinny być stale zakryte, a podłoże wokół nich wyrównane,

c)	sprawdzać kompletność i dokręcenie śrub – uzupełnić, dokręcić,

d) 	sprawdzać przeguby i łożyska – w miarę konieczności smarować, w przypadku nadmiernego zużycia informować Zamawiającego,

e) 	sprawdzać gładkość powierzchni służących do zjeżdżania – o zużyciu informować Zamawiającego,

f) 	sprawdzać stan łańcuchów – w przypadku zużycia informować Zamawiającego,

g) 	sprawdzać stan siedzisk w huśtawkach – o zużyciu informować Zamawiającego,

h) 	sprawdzać stabilność urządzeń - rozchwiane ustabilizować,

i) 	zgłaszać Zamawiającemu zniszczenia i uszkodzenia urządzeń (np. połamane, ostre, niebezpieczne elementy, wyłamane barierki i podesty, ubytki desek, palisad) – natychmiast wyłączyć z użytkowania i zabezpieczyć uszkodzone urządzenie.

6.4.6 Zasady kontroli prawidłowości wykonywania ww. robót i sankcje za niestaranne ich wykonywanie.

a) 	Zamawiający będzie oceniał utrzymanie placów zabaw w trakcie comiesięcznych odbiorów robót w ramach bieżącej konserwacji obiektów.

b) 	W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Wykonawca zostanie powiadomiony o nich pisemnie faksem wraz z informacją o naliczeniu kary umownej.

c) 	Opis placów zabaw zawarty jest w Załącznik nr 10 do SIWZ zestawienie powierzchni i elementów małej architektury .

- Sprawowanie bieżącego nadzoru nad powierzonym mieniem Gminy Miasto Świnoujście:

Sprawowanie bieżącego nadzoru nad powierzonym mieniem Miasta (śmietniczki, ławki, alejki utwardzone, place zabaw oraz inne elementy małej architektury miejskiej), prowadzone będzie poprzez codzienne monitorowanie terenów przegląd i naprawa, powiadamianie Policji, Straży Miejskiej i Zamawiającego o skutkach wandalizmu, oczyszczanie terenów zieleni z różnych odpadów i zanieczyszczeń wraz z ich wywozem, interwencyjne uzupełnianie sadzonek w miejscach skradzionych  i zniszczonych.

Miejsce wywozu odpadów leży w gestii Wykonawcy – zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Świnoujście. Wykonawca na żądanie Zamawiającego okaże dokumenty potwierdzające czy odpady zostały wywiezione na teren do tego przeznaczony

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- Ogólne zasady kontroli jakości robót

Za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami STWIOR odpowiedzialny jest Wykonawca.

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

- Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji roślin polega na sprawdzeniu:

- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc, ilości i metody sadzenia, gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin

- wielkości dołów pod drzewa i krzewy oraz ich zgodność z dokumentacją projektową

- zaprawienia dołów ziemią urodzajna i jakości ziemi urodzajnej

- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodności z normami: PN-87/R-67023, PN-87/R-67020, PN-92/R-670300 oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i ST

- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego

- prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach i przy- mocowania do nich drzew

- odpowiednich terminów sadzenia

- prawidłowego rozłożenia kory ściółkującej oraz jej jakości

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych roślin

- uporządkowania terenu po posadzeniu i ogólnej estetyki wykonania robót

- prawidłowości zabiegów pielęgnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, nawożenia, przycinania, usuwania przekwitłych kwiatostanów, prowadzenia zabiegów ochrony roślin)

- Kontrola robót przy odbiorze posadzonych roślin dotyczy:

- zgodności realizacji z dokumentacją projektową i ST

- zgodności posadzonych gatunków i odmian

- jakości posadzonego materiału

- optymalnej wilgotności podłoża

- Kontrola robót w zakresie założenia i pielęgnacji trawników polega na sprawdzeniu:

- prawidłowego wyrównania i uwałowania terenu

- zgodności składu mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST

- gęstości zasiewu nasion

- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania

- optymalnej wilgotności podłoża

- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych nasion

- Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:

- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin") — po wzejściu roślin łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa niż 2% powierzchni obsianej

- obecności chwastów

- Kontrola robót w zakresie wykonania i pielęgnacji kwietników polega na sprawdzeniu:

- Zgodności założenia rabat kwiatowych z projektami pod względem wymiarów i kształtu rabaty (kwietnika), rozmieszczenia poszczególnych gatunków i odmian, odległości sadzenia.

- Jakości sadzonego materiału roślinnego (bez uszkodzeń fizjologicznych i mechanicznych, z zachowaniem jednolitości pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju).

- Przygotowania ziemi pod rabaty kwiatowe tj. grubość warstwy urodzajnej.

- Prawidłowości zabiegów pielęgnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, nawożenia, zwalczania szkodników, przycinania przekwitłych i uschniętych kwiatostanów, wymianę uschniętych, zniszczonych lub skradzionych roślin).

- Zabezpieczenia na okres zimy.

- Certyfikaty i deklaracje:

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy i które spełniają wymogi ST.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów będą gromadzone i załączone do protokołu odbioru robót. Do dokumentów inwestycji zalicza się również: protokół przekazania terenu inwestycji, umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoły odbioru robót, protokoły z narad i ustaleń. Dokumenty inwestycji będą przechowywane w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty inwestycji będą zawsze przestawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

VII. 	OBMIAR PRAC

Jednostką obmiarową jest:

- 1 m2 (metr kwadratowy) – wykonania i pielęgnacji trawników, oczyszczania alejek, ścieżek, wykonania i pielęgnacji kwietników, cięcia żywopłotów,

- 1 m3 (metr sześcienny) – ziemi urodzajnej, pozyskania drewna,

- 1 szt. (sztuka) – posadzonego drzewa lub krzewu, posadzenia kwiatów, pielęgnacji drzew i krzewów, śmietniczek i ławek

VIII. 	ODBIÓR PRAC

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z niniejszym zakresem wykonania usługi oraz z postanowieniami umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN – PN).

Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru po zakończeniu każdego miesiąca. Potwierdzeniem będzie złożenie karty obmiaru prac (zestawienie rzeczywistej ilości wykonanych prac). W przypadku stwierdzenia przez komisję usterek w utrzymaniu terenów zostanie dokonany wpis do protokołu z równoczesnym wyznaczeniem terminu usunięcia usterek i ponownego odbioru. Sprawdzona karta obmiaru prac  stanowi podstawę do sporządzenia protokołu odbioru prac.

W przypadku nie zgłoszenia prac do odbioru przez Wykonawcę w ustalonym terminie, Zamawiający powoła komisję i dokona odbioru jednostronnego. Protokół taki stanowić będzie podstawę do naliczenia kary umownej.

Protokół odbioru prac stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

W przypadku wystąpienia prac nieprzewidzianych lub dodatkowych, sposób określenia ich ilości 
i wartości zostanie ustalony w umowie z Wykonawcą prac.

IX. 	PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Warunki i podstawy płatności podane są w Warunkach Umowy.

Podstawą płatności jest cena jest ryczałtowa obejmująca wszystkie koszty i opłaty. Strony ustalają miesięczne okresy rozliczeniowe, których podstawą rozliczenia będzie protokół odbioru zrealizowanych prac.

Rozliczenie za wykonane prace odbywać się będzie fakturami częściowymi, wystawionymi do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym prace zostały wykonane. Ostatni protokół odbioru częściowego stanowił będzie protokół końcowy.

Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za prace wykonane w terminie do 14 dni od daty złożenia sprawdzonej przez Zamawiającego faktury na rachunek wskazany przez Wykonawcę.

X. 	PRZEPISY ZWIĄZANE

- PN-87/R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste.

- PN-87/R-67020 Materiał szkółkarski. Krzewy róż.

- PN-92/R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych.

- PN-R-65023 Materiał siewny.

- Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego — Związek Szkółkarzy Polskich, Warszawa 2008 r.

- Zalecenia dotyczące realizacji terenów zieleni — Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Terenów Zieleni i Architektów Krajobrazu „Zieleń Polska", Kraków 2007 r.