## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## DO POSTĘPOWANIA NA

## REMONT PROMU LINOWEGO „KORONOWO” DLA ODNOWIENIA KLASY ŻEGLUGOWEJ

marzec 2023 r.

1.Dane eksploatacyjne.

Nazwa:                                      Prom linowy międzybrzegowy

Miejsce eksploatacji :               w ciągu drogi nr 1030 C Cekcyn-Lubiewo-

Cierplewo -Sokole Kuźnica

Zalew Koronowski

Miejsce stałego postoju:           Cierplewo prom wydokowany po stronie Sokole 					Kuźnicy

Rok budowy promu :                1990

Podstawowe dane techniczne:

- Lc =   16,40 m    max długość bez klap najazdowych

- Bc =     6,72 m    max szerokość

- H   =     3,82 m   wysokość przelotowa

- Tk =     0,50 m   największe zanurzenie

Armator - Zamawiający:

Zarząd Dróg Powiatowych

ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz

Warunki ogólne naprawy

Remont kapitalny dla odnowienia klasy zgodnie ze sprawozdaniem nr 01/03/2023 z weryfikacji stanu technicznego, wykonanym przez Podmiot Upoważniony przez Żeglugę Śródlądową w Bydgoszczy.

Zamawiający wyznaczy przedstawiciela do bezpośredniego nadzoru i uzgodnień nad pracami remontowymi.

Zamawiający może zwiększyć lub zmniejszyć w trakcie realizacji zadania zakres wykonywanych prac.

Wszelkie prace dodatkowe zleci Zamawiający w formie pisemnej z poświadczeniem protokołem konieczności.

Materiały użyte do wykonywania prac remontowych dostarcza Wykonawca, wraz 
z niezbędnymi certyfikatami materiałowymi.

Farby użyte do wykonywania prac remontowych muszą pochodzić z pakietu farb morskich .

Wykonawca przedstawia prom do prób na wodzie w obecności Podmiotu Upoważnionego do przeprowadzania przeglądów technicznych Firmę Anchor i przedstawiciela Zamawiającego, celem sporządzenia protokółu końcowego.

Zakres prac remontowych ustalono na podstawie :

- obowiązujących przepisów klasyfikacyjnych Urzędu Żeglugi Śródlądowej,

- oceny faktycznego stanu technicznego dokonanego podczas oględzin statku,

- zaleceń i uwag przedstawiciela Firmy Anchor (podmiotu uznanego przez Urząd Żeglugi Śródlądowej)

Wymagany termin ważności świadectwa klasy – 5 lat.

Specyfikacja remontowa:

| 1 | oczyszczenie kadłuba poprzez piaskowanie celem umożliwienia wykonania pomiarów poszycia kadłuba obmiar szacunkowy 200 m2 |
| --- | --- |
| 2 | a) wykonanie przeglądu wciągarki kotwicznej wraz z konserwacją |
|  | b) wykonanie przeglądu wind służących do podnoszenia i opuszczania klap wyjazdowych wraz z ich konserwacją |
| 3 | zakonserwowanie pokładu pasażerskiego promu mycie, odtłuszczanie i malowanie (obustronnie) obmiar szacunkowy 70 m2 |
|  | wymiana (poprzez: zakup i montaż) drewnianego pokładu bocznego, legarów, wraz z impregnacją: lewa strona - 0,214m³, prawa strona - 0,473m³ (grubość deski 2,5cm, grubość legara wys.=4cm, szer.=5cm, drewno klasy 2) L=0,274, P=0,320 obmiar szacunkowy 1,281 m3 |
| 4 | wymiana (poprzez: zakup i montaż) belek drewnianych oddzielających pokład główny od pokładów bocznych wraz z impregnacją: lewa strona 0,212m³ ; prawa strona 0,212 m³ (grubość deski 8cm, drewno klasy 2) obmiar szacunkowy 0,424 |
| 5 | malowanie farbą podkładową - pakiet farb z pakietu morskiego (uzgodnienie farb z inspektorem) - obmiar szacunkowy 200 m2 |
| 6 | malowanie farbą nawierzchniową - pakiet farb z pakietu morskiego (uzgodnienie farb z inspektorem) - obmiar szacunkowy 200 m2 |
| 7 | malowanie farbą antypasatową do linii max zanurzenia (uzgodnienie farb z inspektorem) obmiar szacunkowy 140 m2 |
| 8 | uzupełnić powierzchnie występowania ponadnormatywnych uszkodzeń blach poszycia szpachlówką wyrównującą (dla uszkodzeń o wartości do 2,00 mm) obmiar szacunkowy 10 m2 |
| 9 | wymiana kompletu elementów złącznych pływaków kadłuba (śruba, podkładka, nakrętka) |
| 10 | naprawa konstrukcji zabezpieczającą dno w rejonie rufy i dziobu |
| 11 | naniesienie oznaczenia na znaki pomiarowe zgodnie z przepisami żeglugowymi |
| 12 | przegląd z konserwacją wciągarki kotwicznej |
| 13 | nanieść oznaczenia na kotwicę zgodnie z przepisami żeglugowymi |
| 14 | wykonanie pomiaru łańcucha kotwicznego, przedstawić kartę pomiaru |
| 15 | zdemontować zespoły rolkowe poddać konserwacji i wymianie uszkodzonych podzespołów |
| 16 | wykonać konserwację wind cumowniczych |
| 17 | wykonanie naprawy klap wjazdowych poprzez wymianę elementów usztywniających |
| 18 | dokonać weryfikacji czopów łożyskowania klap z ewentualną regeneracją, przedstawić kartę pomiarów |

UWAGI  REMONTOWO - EKSPLOATACYJNE

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia zakresu robót w zależności od zaleceń przedstawiciela Firmy Anchor i nadzoru bezpośredniego inwestora nad remontem.

- Zgodnie z przepisami Żeglugowymi, Wykonawca remontu winien przedstawić wymagane atesty na materiały użyte do naprawy i zakupiony sprzęt.

- Protokóły konieczności wymagają uzgodnienia i zatwierdzenia do wykonawstwa przez przedstawiciela zamawiającego.