Podkrzesywanie drzew oraz usuwanie krzewów, chwastów z poboczy i skarp na dojazdach pożarowych i drogach leśnych – 2023 rok.

Nadleśnictwo Giżycko

TECHNOLOGIA WYKONANIA PRAC

Koszenie roślinności zielnej, krzewów, zarośli, samosiewów należy wykonać ręcznie lub mechanicznie przy pomocy urządzeń do tego celu przeznaczonych po obu stronach drogi, z mechanicznym rozdrobnieniem uzyskanej masy (mulczowanie) wraz z wyniesieniem zdrewniałych pozostałości roślinnych do skraju drzewostanu, w sposób niepowodujący zagrożenia pożarowego. Zamawiający zastrzega, iż wyniesione pozostałości drzew i krzewów nie mogą być układane w pryzmy, wały itp.

Podkrzesywanie należy wykonać przy pomocy urządzeń do tego celu przeznaczonych (np. sekator, piły na wysięgniku, podkrzesywarki spalinowe i elektryczne).

JAKOŚĆ WYKONANIA PRAC

Roślinność zielna, krzewy, zarośla odrosty przy pniach drzew oraz samosiewy muszą być ścięte w możliwie jak najniżej przy powierzchni gruntu.

Podkrzesanie należy wykonać od ziemi do wysokości 4m drzewa równo z pobocznicą pnia drzewa (od strony jezdni). Krzewy, które rosną poza obszarem prac ale mają wystające gałęzie również należy podkrzesać tak jak drzewa lub wyciąć.

ZAKRES PRAC

Szerokość pasa po jednej stronie drogi wynosi 2,00 m (licząc po płaszczyźnie poziomej). Prace należy wykonać po obu stronach drogi, chyba, że nie ma takiej potrzeby ze względu na brak występowania roślinności , krzewów itp.

Podkrzesywanie należy wykonać na drzewach i krzewach do wysokości 4m, na skraju pomiędzy terenem prac a lasem. Krzewy z wystającymi gałęziami na obszar robót należy podkrzesać lub wyciąć. Jednostką obmiaru jest kilometr.

Uwaga: w przypadku wystąpienia sytuacji gdy będzie potrzeba tylko jednostronnego 
     wykonania prac, długość wykonanego odcinaka należy  odpowiednio zredukować  do 
     parametru  analogicznego dla obustronnej wycinki zakrzaczenia.