#### Opis przedmiotu zamówienia

postępowania nr WIM.271.1.54.2021

„Obszar koncentracji usług w rejonie ulicy Wojska Polskiego i Bałtyckiej w Świnoujściu – zagospodarowanie terenu wystawienniczego i zaplecza komunikacyjnego etap I”

Roboty wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, której wykaz znajduje się w załączniku nr 2.3 do umowy.

Główny kod CPV: 45233140-2 Roboty drogowe;

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków;

77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę parkingu naziemnego oraz nawierzchni terenu wystawienniczo-postojowego.

Ponadto zakres projektu obejmuje budowę drogi dojazdowej do szerokości 4,5 m, zjazdami, miejscami postojowymi (w tym dla osób niepełnosprawnych), oświetleniem, kanalizacją deszczową i terenami zieleni. Na końcu drogi należy wykonać plac o nawierzchni utwardzonej szerokości 16 m i długości 54 m. Plac będzie posiadał zadaszenie. Zadaszenie części wystawienniczej stanowić będzie wiata z dachem w formie dwóch łuków. Wiata posiadać będzie konstrukcję stalowo-drewnianą. Zaprojektowano ramy o konstrukcji stalowej jako podstawę układu nośnego. Na ramy składają się słupy oraz gięte belki z profili zamkniętych. Dodatkowo zaprojektowano belki przenoszące obciążenia z niepełnych układów (tj. pozbawionych słupa środkowego) na układy ramowe pełne. Belki te pełnią dodatkowo funkcję usztywniającą.

Wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącym załącznik nr 6.4 do SIWZ zgodnie z wykazem „Wykaz dokumentacji projektowej”, opracowanej przez TRASKO PRACOWNIA PROJEKTOWA., ul. M. Gorkiego 3/5, 70-390 Szczecin.

Zamówienie obejmuje:

a) roboty drogowe:

Całość Inwestycji będzie realizowana w granicach działek ewidencyjnych o nr: 7, 12, 11, 10, 6/2, 6/3 w obrębie geodezyjnym nr 0003 Świnoujście.

b) odwodnienie terenu:

Odwodnienie nawierzchni odbywać się będzie do wpustów kanalizacji deszczowej (z części parkingu) i do kanalizacji sanitarnej (z części placu wystawienniczego). Szczegółowe rozwiązania zawarto w opracowaniu branżowym.

c) oświetlenie drogowe:

Każdorazowa ingerencja wykonawcy w istniejącą Miejską Sieć Oświetlenia Ulicznego (MSOU) miasta Świnoujście (załączenie, podłączenie, wyłączenie itp.) wymaga bezwzględnego powiadomienia i uzyskania zgody konserwatora MSOU,   tel. 91/ 32 79 564 (co najmniej na 2 dni przed zamierzonym rozpoczęciem robót), z którym należy również ustalić szczegóły techniczne przeprowadzenia ww. prac.

Docelowe załączenie pod napięcie z MSOU wybudowanego oświetlenia może się odbyć jedynie po przekazaniu konserwatorowi protokołów pomiarów elektrycznych, zwłaszcza szybkiego wyłączenia zasilania opraw i słupów, oraz akceptacji przez konserwatora treści w nich zawartych.

d) prace zieleniarskie:

Prace obejmują wycinkę zieleni wraz z karczowaniem oraz z oczyszczeniem terenu z odpadów (w tym odpadów komunalnych – opony, stary sprzęt agd, butelki, puszki i inne niesegregowalne).

Wykonawca zobowiązany jest do zakupu od Zamawiającego drewna pozyskanego z wycinki, którego cena zostanie ustalona wg obowiązującego w danym okresie cennika Nadleśnictwa Międzyzdroje, zgodnie z szacunkiem brakarskim wykonanym na zlecenie Zamawiającego przez uprawnionego rzeczoznawcę, po ścięciu drzew.

Wszelkie prace związane z niszczeniem gniazd niżej wymienionych gatunków oraz siedlisk będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku lub żerowania, w związku z koniecznością wycinki drzew należy prowadzić pod nadzorem specjalisty przyrodnika, którego zadaniem będzie m. in. Bieżąca kontrola pod kątem występowania chronionych gatunków zwierząt w rejonie objętym pracami, ewentualnych zagrożeń dla stwierdzonych gatunków, opracowanie metod przeciwdziałania tym zagrożeniom, bieżącą kontrolę, a także dopuszczenie terenu do rozpoczęcia prac:

- Sroka Pica pica – gniazdo znajduje się na drzewie z gatunku sosna pospolita o obwodzie pnia 145 cm,

- Sierpówka Streptopelia decaoccto – gniazdo znajduje się na drzewie z gatunku lipa szerokolistna o obwodzie pnia 216 cm,

- Kos Turdus merula – 3 gniazda znajdujące się na drzewach z gatunku: lipa szerokolistna (obwód pnia 216 cm) i grab pospolity (dwa drzewa o obwodach:99 i 58 cm).

Wykonawca przed przystąpieniem do wycinki drzew i krzewów zobowiązany jest do oznaczenia wycinanej zieleni i zgłoszenie tego faktu inspektorowi nadzoru celem potwierdzenia.

Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej (2 egz.) oraz w wersji elektronicznej (2 egz.) na płycie CD lub innym nośniku, zawierającej komplet dokumentów wersji papierowej w tym dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie prowadzenia robót w formacie dwg. i pdf. (wersja papierowa i elektroniczna dokumentacji powykonawczej będą tożsame, włączając w to  wszystkie dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem  a także deklaracje zgodności,  aprobaty i certyfikaty na wbudowane materiały i wyroby i urządzenia. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do dokumentacji powykonawczej oprócz mapy geodezyjnej powykonawczej zbiorczej mapy i szkice osobno dla każdej z branż.

W zakresie Wykonawcy jest również dostarczenie dodatkowej zatwierdzonej mapy geodezyjnej z naniesionym przebiegiem nowo wybudowanej infrastruktury Enea Operator Sp. z o.o.  –nN-0,4 kV ( przepusty i kabel) z Państwowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Świnoujściu.

Wszelkie gotowe produkty (z podaniem nazwy, symbolu i producenta) wskazane do zastosowania w dokumentacji projektowej stanowią jedynie przykłady materiałów, elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie:

- gabarytów (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych)  z tolerancją ± 5%

- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane, hydrauliczne, charakterystyki liniowe) – minimalnych określonych w specyfikacji technicznej.

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami.

pod warunkiem, że do oferty wykonawcy załączono dokumenty z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu określające parametry techniczne w zakresie równoważności z określonymi w dokumentacji projektowej

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.

Wykonawca w cenie oferty zobowiązany jest także uwzględnić opłaty za organizacje ruchu.

Wykonawca zobowiązany jest w trakcie prowadzenia prac zapewnić dojścia i dojazdy do posesji wzdłuż przebudowywanego odcinka ulicy.

Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć w trakcie prowadzenia prac stworzenie tymczasowych dowiązań do istniejącej infrastruktury (zjazdy, skrzyżowań) oraz tymczasowych odtworzeń z materiału betonowego bądź asfaltowego.

- budowa instalacji wodociągowej wraz z przyłączami

- budowa instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami