Nr sprawy: F.271.11.2023.MR

Zał. nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa wiat śmietnikowych wraz z montażem

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 7 wiat śmietnikowych wraz z montażem.

Dane techniczne:

Konstrukcja ścian: blacha trapezowa t-14 + panel ogrodzeniowy

kolorystyka ścian: blacha trapezowa t-14 Matowy Grafit + panel ogrodzeniowy

konstrukcja dachu: Dach pokryty blachą trapezową t-14, spad dachu do tyłu

kolorystyka dachu: Matowy Grafit

kolorystyka okuć ścian i dachu: Matowy grafit

drzwi jednoskrzydłowe wymiarach 2,50 x 1,9m wyposażone w zamek z ilością kluczy wg. zamówienia (w standardzie 3 szt.)

słupy wykonane z profili ocynkowanych montowane za pomocą stalowych kotew

wysokość zabudowy 1,10m blacha, 1,10 m siatka

Wkręty montażowe w kolorze blachy

konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej I gatunku

Konstrukcja całkowicie wykonana z profili zamkniętych ocynkowanych o szerokich przekrojach, co przełoży się na wieloletnią trwałość i odporność konstrukcji na rdzę.

Mając na uwadze ogólną estetykę zewnętrzne elementy konstrukcji obłożone będą blachą, a wkręty montażowe dostosowane będą do kolorystyki paneli.

Lokalizacja wiat śmietnikowych:

| LP | lokalizacja | Dane techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ul. Klonowa Parking | szerokość całkowita 6 m długość całkowita 4 m wysokość przodu: 2,20 m wysokość tyłu: 2,04 m |
| 2. | Morawka 33, 34,38,39 | szerokość całkowita 6 m długość całkowita 4 m wysokość przodu: 2,20 m wysokość tyłu: 2,04 m |
| 3. | Morawka koło boiska, podłoże: dodatkowo należy ułożyć 1,5m – 2 kostki brukowej | szerokość całkowita 3 m długość całkowita 8 m wysokość przodu: 2,20 m wysokość tyłu: 2,04 m |
| 4. | Ul. Kościuszki 65,69,71 | szerokość całkowita 5 m długość całkowita 5 m wysokość przodu: 2,20 m wysokość tyłu: 2,04 m |
| 5. | Ul. Kościuszki 59 | szerokość całkowita 6 m długość całkowita 5 m wysokość przodu: 2,20 m wysokość tyłu: 2,04 m |
| 6. | Parking przy polo markecie działka nr 223 | szerokość całkowita 6 m długość całkowita 4 m wysokość przodu: 2,20 m wysokość tyłu: 2,04 m |
| 7. | Ul. Zielona 5 | szerokość całkowita 6 m długość całkowita 4 m wysokość przodu: 2,20 m wysokość tyłu: 2,04 m |

Termin wykonania zamówienia 45 dni od dnia podpisania umowy.

Okres gwarancji minimalnie 36 miesięcy od dnia odbioru.