OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Informacje ogólne

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na adaptacji części korytarza na pomieszczenie świetlicy w ZSO Nr 1 w Pruszczu Gdańskim.

Kod CPV

45111300-1	Roboty rozbiórkowe

45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne

45442100-8	Roboty malarskie

45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne

45331100-7 	Instalowanie centralnego ogrzewania

45430000-0 	Pokrywanie podłóg i ścian

45421100-5	Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45400000-1 	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Szczegółowy zakres robót

1)	Roboty budowlane rozbiórkowe i remontowe oraz  zabezpieczające

- demontaż istniejących opraw oświetleniowych, grzejników, parapetów,

- demontaż istniejącego parkietu drewnianego wraz z mechanicznym usunięciem subitu,

- usunięcie istniejących warstw farby z tynków na ścianach i sufitach,

- usunięcie istniejącego na ścianach tynku z  granplastu,

- odbicie  nierówności  w istniejących ścianach nowego pomieszczenia (do 30 % powierzchni),

- uzupełnienie zbitych tynków oraz wykonanie gładzi gipsowych,

- montaż  sufitu podwieszanego  z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600 x 600 mm,

- zabezpieczenie holu, klatki schodowej,

- mycie i sprzątanie po wykonanych robotach,

- wywiezienie i utylizacja materiałów z demontażu i rozbiórki.

2)	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych:

- wykucie wnęk i bruzd  oraz ich zaprawienie w ścianach dla przewodów elektrycznych i osprzętu

- instalacja oświetlenia ogólnego ( przewody, oprawy oświetleniowe, gniazda wtykowe, włączniki światła)

- instalacja gniazd dedykowanych ( multimedialne do telewizora )

- pomiary  i  sprawdzenie instalacji

3)          Roboty malarskie

- zeskrobanie i zmycie starej farby

- przygotowanie podłoża pod malowanie

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi

4) 	Roboty w zakresie instalacji C.O.

- montaż grzejników 4 szt.

- montaż  głowic termostatycznych,  zaworów odpowietrzających i grzejnikowych

- próby i regulacja instalacji centralnego ogrzewania

5 ) 	Montaż wykładziny  PCV

- gruntowanie podłoża

- wylewka samopoziomująca – wyrównanie podłoża

- klejenie wykładziny PCV z wywinięciem 10 cm na ściany o pow. 165 m2

- frezowanie i spawanie styków

- zabezpieczenie wykładziny środkiem konserwującym

Wykładzina  PCV   homogeniczna  typu „tarket” o parametrach nie gorszych od:

Ciężar całkowity: min. 2600 g/m2

Grubość: 1,8 - 2,4 mm

Warstwa użytkowa: 0,6 - 0,8 mm

Wzmocnienie powierzchni: poliuretan PUR

Zabezpieczenie powierzchni: np. UV easy clean

Łączenie wykładziny: sznur spawalniczy

Klasa reakcji na ogień: Cfl-s1 lub Bfl-s1

Klasa użytkowa: 32 – 43

Odporność na odgniecenia: <0,05mm

6)         Dostawa i montaż przegrody aluminiowej

Konstrukcja przegrody na profilu Aluprof MB-45 , szyby zespolone, bezpieczne, dźwiękochłonne, wypełnienie matowe, kolor zabudowy do uzgodnienia z Zamawiającym.

W przegrodzie  wbudowane dwie pary drzwi  dwuskrzydłowe o szerokości minimum 900 mm.

W drzwiach  zastosować uszczelki szczotkowe oraz wentylację.

Klasa ogniowa  drzwi EI15.

Klasa ogniowa zabudowy EI30

Na terenie Szkoły znajdują się  podobne  konstrukcje.  Poniżej zdjęcie  poglądowe.

Zamawiający do niniejszego opisu dołącza rzut kondygnacji z inwentaryzacji architektonicznej  obiektu – załącznik nr 1 do niniejszego opisu.

Zaleca się aby  objęta zamówieniem  przegroda była  spójna z  istniejącą na obiekcie pod względem  kolorystyki i podziału.

Zaleca się  wykonanie wizji lokalnej w obiekcie.

- Montaż wyposażenia:

- Montaż  4 szt. nawiewników okiennych (powyżej 30 m3/h) higrosterwanych

2. Informacje uzupełniające

- Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do akceptacji Zamawiającemu:

- materiały przewidziane do wbudowania, min. 3 rodzaje do wyboru

- schemat rozrysowanej zabudowy PCV.

- Kolory  materiałów, zabudowy do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy.

- Wszystkie wbudowane i dostarczone materiały muszą spełniać wymogi obowiązujących norm oraz posiadać:

a)	deklarację zgodności z PN EN,

b)	atesty bezpieczeństwa, atest antypoślizgowości,

c)	atesty higieniczne

d) 	certyfikaty i atesty dopuszczające do użytkowania w jednostkach oświatowych.

- Wskazane jest wykonanie wizji lokalnej w obiekcie.

- Zabezpieczenie pozostałych pomieszczeń szkoły/korytarza przed zabrudzeniem, zakurzeniem.

- Po zakończeniu Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą,  pomiary, atesty, certyfikaty wbudowanych materiałów.