Załącznik nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa bezwypadkowego, nieuszkodzonego, nie po podtopieniu, używanego autobusu klasa międzymiastowy (średni pokład) typ UL. Pojazd  stanowiący przedmiot oferty  powinien spełniać wymagania  wobec pojazdów dopuszczonych do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym.

2. Osoba do kontaktu: Adam Drozd  tel. 059 847 39 27, + 48 509 966 033

3. Zamawiający wymaga:

1) Wskazane- pojazd zarejestrowany w Polsce , co najmniej miękki dowód na dzień protokolarnego odbioru lub Wykonawca dostarczy Zamawiającemu komplet dokumentów do rejestracji w wydziale komunikacji Starostwa Powiatowego w Słupsku.

2)  Dostępności serwisu lub oddziału serwisu fabrycznego w promieniu do 200 km licząc od granicy miasta Słupsk.

3) Udzielenia przez Wykonawcę na cały pojazd gwarancji rozruchowej minimum 1 miesiąc bez limitu kilometrów od daty protokolarnego odbioru pojazdu bez uwag - w cenie oferty. Szczegółowe warunki gwarancji według wzoru umowy- Załącznik nr 5 do SWZ.

4)  Obowiązkowo zapasowy komplet kluczy.

5)  Oferowany autobus  nie był  pojazdem prototypowym, to jest został wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w krajach UE w liczbie powyżej 100 szt. Pojazd musi pochodzić z produkcji seryjnej, nie dopuszcza się oferowania pojazdu z  produkcji jednostkowej i takiego którego parametry zostały specjalnie zmienione pod kątem spełnienia wymagań niniejszego przetargu.

6)  Ze względu na stałą eksploatację oraz garażowanie na wolnym powietrzu przedmiotowy pojazd narażony będzie na czynniki pogodowe spotykane w  polskiej strefie klimatycznej, a co za tym idzie Wykonawca winien oferować pojazd, którego producent nie zabrania takiego sposobu eksploatacji i garażowania.

4. Szczegółowy opis techniczny  przedmiotu zamówienia:

1)  Marka i typ: autobus dalekobieżny: klasa międzymiastowy (średni pokład),  bezwypadkowy, bezkolizyjny, bez żadnych śladów korozji nadwozia i podwozia, bez ubytków w konserwacji podwozia oraz konserwacji nadkoli. Zamawiający wymaga pełnej jednolitej konserwacji podwozia pojazdu bez ubytków.

- Pojazd w 100% sprawny technicznie, fabrycznie  przystosowany do ruchu prawostronnego – kierownica z lewej strony – Zamawiający nie dopuszcza pojazdów po  przeróbkach położenia kierownicy – zamiana z prawej na lewą.

- Dopuszcza się jedynie pojazd bez obciążeń finansowych typu zastaw, hipoteka, kredyt, etc.

- Wymagane na dzień dostawy pojazdu: wykonane w Polsce, aktualne badania techniczne pojazdu z wpisem do dowodu rejestracyjnego lub zaświadczenie z badań technicznych – Zamawiający wymaga aktualnych badań technicznych.

- Rok produkcji i pierwsza rejestracja  w roku 2009 lub pojazd nowszy.

- Udokumentowany książką serwisową przebieg autobusu –  nie większy niż  500.000 km.

- Wymiary pojazdu – wysokość całkowita z klimatyzacją do 3,40m (zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty na pojazdy wysoko pokładowe typu hd, gthd, etc), długość nie większa niż 12,50 m, pojazd dwuosiowy.

- Silnik z tyłu pojazdu – wysokoprężny turbodoładowany o mocy minimum 350 KM, norma emisji spalin minimum Euro 5, silnik i wszystkie podzespoły: silnik oryginalny w 100% sprawny technicznie, nie dopuszcza się żadnych wycieków płynów eksploatacyjnych.

- Skrzynia biegów – wyłącznie manualna, minimum 6 biegów plus bieg wsteczny. Uwaga! Zamawiający nie dopuszcza pojazdu ze skrzynią automatyczną i półautomatyczną.

- Ilość miejsc siedzących wraz z kierowcą – minimum 54, tj. minimum 53 (pasażerowie) + 1 (kierowca) oraz minimum 15 miejsc stojących.

- Pojazd dwuosiowy.

- Ogumienie fabrycznie nowe (nieużywane- przebieg wynikający z dostawy pojazdu) – 6 szt., rok produkcji 2020 lub 2021: preferowany rozmiar: 295/80 x r 22,5, przyczepność na mokrej nawierzchni max. klasy C, prędkość min. M, hałas zewnętrzny max. 71 dB, nie dopuszcza się mniejszego niż wskazany rozmiar ogumienia, ogumienie uniwersalne, jednolite, producent europejski, plus koło zapasowe (dopuszcza się używane). 
Zamawiający wymaga by oferowany pojazd posiadał ogumienie przystosowane do wymagań dotyczących danego pojazdu, z zastrzeżeniem iż ogumienie nie może być w formie tzw. nalewek, bieżnikowania oraz pochodzić z produkcji wszystkich krajów azjatyckich. Wymagane kołpaki na każdym zewnętrznym kole (kolor srebrny, oryginalne, bez zarysowań.

- Akumulatory – nowe,  rok produkcji min. 2021, wszystkie paski napędowe bez widocznych śladów spękań, etc.

- Podwozie – pełna konserwacja, brak widocznych ubytków w konserwacji podwozia oraz nadkoli, brak  widocznych śladów korozji podwozia oraz nadkoli (w przypadku ubytków Zamawiający wymaga uzupełnienia pełnej konserwacji przed dostawą pojazdu), zawieszenie pneumatyczne z automatyczną możliwością regulacji wysokości.

- Nadwozie – brak widocznych śladów ubytków i korozji nadwozia, dachu oraz przestrzeni bagażowej, oświetlenie jednolite, nieuszkodzone, bez jakichkolwiek spękań, szczelne, sprawne, kompletne, niezaparowane. Zamawiający dopuszcza jedynie pojazdy o jednolitej barwie nadwozia w tym zderzaki i lusterka, bez naklejek reklamowych i informacyjnych oraz śladów po nich.

- Układ elektryczny pojazdu – wiązka elektryczna główna, instalacja elektryczna – kompletne, jednolite, bez uszkodzeń mechanicznych, zabezpieczone, niesparciałe.

- Układ pneumatyczny – sprawny, szczelny.

- Układ hamulcowy- sprawny szczelny.

- Sprzęgło – sprawne, bez wyczuwalnych śladów zużycia – typu szarpanie przy ruszaniu czy zmianie biegów.

- Układ wydechowy – szczelny, bez widocznych uszkodzeń mechanicznych.

- Nadwozie – oszklone, podwójne szyby boczne, wyposażone w zasłony przeciwsłoneczne na każdą szybę boczną (zasłony w kolorze tapicerki). Uwaga! Zamawiający nie dopuszcza rolet bocznych.

- Przednie i tylne drzwi otwierane elektro -pneumatycznie ze stanowiska kierowcy, przednie drzwi pojedyncze skrzydło, środkowe drzwi podwójne skrzydło, drzwi środkowe pomiędzy osiami, lusterka zewnętrzne podgrzewane oraz wewnętrzne w ilości, rodzaju i jakości zgodnie z obowiązującymi przepisami, tachograf  cyfrowy, sprawny.

- Lampy oświetleniowe drogowe zewnętrzne przód i tył bez spękań, uszkodzeń, niezaparowane. Obowiązkowo opuszczane rolety wewnętrzne przedniej szyby (rolety dzielone niezależnie opuszczane, nieuszkodzone. Wyświetlacz- matrix szyba czołowa wraz ze sterownikiem.

- Minimalne  sprawne technicznie obowiązkowe wyposażenie pojazdu:  klimatyzacja, lodówka, ABS, ESP, tempomat, retarder, wspomaganie kierownicy, ogrzewanie stacjonarne postojowe typu Webasto konwektorowe, regulacja wysokości nadwozia pojazdu, radio CD i AUX z systemem nagłośnienia audio na cały pojazd oraz minimum dwa mikrofony  (kierowca, pilot), elektrycznie opuszczana szyba kierowcy (podgrzewana), podłoga czysta, jednolita bez uszkodzeń mechanicznych, antypoślizgowa pokryta wykładziną,  półki na bagaż podręczny tapicerowane, kufry bagażowe zamykane na zamek, zamek drzwi przednich, blokada drzwi tylnych, oświetlenie wewnętrzne indywidualne dla pasażera oraz oświetlenie wewnętrzne do jazdy nocnej, szyberdach szt. 2, kamera cofania (1 szt.) oraz kamera zamontowana nad tylnymi drzwiami (1 szt.),.

- Zmawiający wymaga aby była możliwość zamontowania dodatkowego bagażnika- zewnętrzny kufer- uchwyty mocujące z tyłu pojazdu na wyposażeniu.

- Obowiązkowo przy odbiorze pojazdu do wykonania minimum 60 minutowa próba klimatyzacji potwierdzająca jej stan techniczny oraz jakość.

- Tapicerka: siedzenie kierowcy: pneumatycznie regulowana wysokość siedzenia, kierownica regulowana we wszystkich płaszczyznach (góra i dół oraz boki) siedzenia pasażerów wysokie (wysokość oparcia licząc od siedziska minimum 70 cm zakończone dodatkowo obitym skórą\skajom zagłówkiem, o min. szerokości oparcia 45 cm), obowiązkowe regulowane – uchylne oparcie, siedziska - “grube”, grubość minimum 11 cm, obowiązkowo możliwość regulacji zewnętrznych siedzisk w poziomie. Zamawiający nie dopuszcza stolików na tyłach oparć), oparcia i siedziska bez luzów na elementach konstrukcyjnych, tapicerka siedzeń jednolita, bez uszkodzeń mechanicznych typu przetarcia, przecięcia, wykończenie wnętrza pojazdu (obicia) jednolite bez widocznych uszkodzeń mechanicznych. Obowiązkowo wszystkie siedzenia winny być wyposażone w kompletne i sprawne same się „zwijają” pasy bezpieczeństwa zaś zewnętrzne rzędy siedzeń dodatkowo muszą posiadać rozkładane „od dołu” podłokietniki. Uwaga! Zmawiający nie dopuszcza podłokietników rozkładanych „od góry”. Przed dostawą pojazdu tapicerka w całości winna zostać wyprana i wysuszona.

- Prędkość maksymalna pojazdu – udokumentowane wyposażenie autobusu w wymagany przepisami prawa na terenie Polski ogranicznik prędkości.

- Wymiary pojazdu

| Długość [m] | Max 12,50 |
| --- | --- |
| Szerokość [m] | Max 2,55 |
| Wysokość [m] łącznie z klimatyzacją | Max 3,40 |
| Wymiary opon | Nie mniej niż 295/80 R 22,5 |
| Norma emisji spalin UE | Minimum Euro 5 |
| Moc [KM] min. | Minimum 350 |
| Pojemność skokowa [cm3] | 11000 - 12000 cm3 |
| Liczba/układ cylindrów | 6 / rzędowy |
| Skrzynia biegów (wyposażenie dodatkowe) | Manualna minimum 6+1 |
| Dopuszczalna masa całkowita [kg] [1] | Maksymalnie 19000 |
| Wysokość wnętrza z przodu/z tyłu [mm] | ok. 2000 (przejście środkowe) |
| Ilość stopni drzwi przód | Maks 3 |
| Ilość stopni drzwi tył | Maks 3 |
| Szerokość światła drzwi przód/tył | Fabryczne |
| Pojemność bagażnika [m3] | Minimum 5,3 m3 |
| Wysokość bagażników od podłogi do konstrukcji - minimalna wysokość wsadowa bagażu | Minimum 78 cm |

5. Serwis gwarancja i rękojmia.

- Zamawiający wymaga dostępności serwisu lub oddziału serwisu fabrycznego w promieniu do 200 km licząc od granicy miasta Słupska.

- Gwarancja- Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę na cały pojazd gwarancji rozruchowej minimum 1 miesiąca bez limitu kilometrów od daty protokolarnego odbioru pojazdu bez uwag - w cenie oferty.

- Rękojmia- zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego.

- Zamawiający wymaga (w cenie oferty) wykonania i udokumentowania serwisu pojazdu- przygotowania do pracy tj. wymienione wszystkie filtry: oleju, powietrza, paliwa, osuszacz (filtr, wkład), serwis- odgrzybienie + napełnienie układu klimatyzacji nowym czynnikiem w 100%, wymiana oleju silnikowego, w przypadku nadmiernego zużycia wymiana przewodów osprzętu, w przypadku braku – uzupełnienie oświetlenia zewnętrznego w tym obrysówki, w przypadku zużycia (luzu) końcówek drążków kierowniczych czy stabilizatora, w przypadku zabrudzenia pranie i wysuszenie tapicerki pojazdu.

UWAGI:

1. Miejsce dostawy pojazdu: siedziba Zamawiającego w terminie określonym w ofercie.

2. Przed podpisaniem umowy zamawiający zastrzega sobie możliwość oględzin pojazdu w celu stwierdzenia zgodności z opisem przedmiotu zamówienia i złożoną ofertą, na koszt dostawcy.