Parametry oraz oznaczenie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów:

- Pojemniki o pojemności 2500 l na odpady: papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, opakowania ze szkła o parametrach:

- dwudzielne dno, dwudzielna klapa zainstalowana od spodu pojemnika umożliwiająca opróżnianie podnośnikiem typu HDS,

- konstrukcja elementów metalowych zabezpieczona powłoką antykorozyjną,

- wykonane z tworzyw trudnopalnych, odpornych na uszkodzenia mechaniczne,

- dwa otwory wrzutowe zlokalizowane po przeciwnych stronach dostosowane do rodzaju odpadów,

- wykonanie zgodnie z normą PN – EN 13071 lub równoważną,

- oznaczone trwałym napisem z nazwą, adresem, telefonem oraz adresem strony internetowej podmiotu odbierającego odpady,

- w kolorystyce oraz oznaczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów z dnia 29 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 19 z późn. zm.).

- Pojemniki o pojemności 1100 l na odpady ulegające biodegradacji o parametrach:

- przystosowane do odbioru mechanicznego, zgodne z normą PN-EN840,

- wyposażone w kratownicę przy dnie pojemnika oddzielającą odpady ulegające biodegradacji od odcieków oraz otwory nawiewno wywiewne w górnej części pojemnika,

- oznaczone trwałym napisem z nazwą, adresem, telefonem oraz adresem strony internetowej podmiotu odbierającego odpady,

- w kolorystyce oraz oznaczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów z dnia 29 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 19 z późn. zm.).