D/3/PN/2023  				  Załącznik nr 1.1.

wersja 2

Zamawiający: „Zakład Komunalny” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 45-574 Opole ul. Podmiejska 69

Opis przedmiotu zamówienia

na dostawę samochodu ciężarowego o dmc 26 ton z urządzeniem hakowym

na potrzeby Regionalnego Centrum Zagospodarowania Odpadów.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego kategorii N3G o dopuszczalnej masie całkowitej 26 000 kg, konstrukcyjnie przystosowanego do ruchu prawostronnego, z kierownicą po lewej stronie, trójosiowego, napędzanego silnikiem spalinowym o mocy maksymalnej nie mniejszej niż 310 kW za pośrednictwem automatycznej skrzyni biegów na oś tylną podwójną (6x4), przystosowanego do jazdy w terenie (w tym po składowisku odpadów) w warunkach klimatycznych Polski i wyposażonego w urządzenie hakowe do załadunku, transportu i opróżniania kontenerów rolkowych wykonanych wg normy DIN 30722. Samochód ma również być przystosowany do holowania przyczepy Wielton PS2P o dmc 18 000 kg, służącej do przewozu kontenerów rolkowych (nie będącej przedmiotem zamówienia).

Wymagany rok produkcji pojazdu skompletowanego:  2023.

Daty produkcji pojazdu niekompletnego i urządzenia hakowego:  2023 lub 2022.

Przedmiot zamówienia musi być wykonany wyłącznie z nowych części, w sposób zgodny z przepisami dopuszczającymi do stosowania w Unii Europejskiej i spełniać warunki techniczne określone w przepisach obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej.

Nie dopuszcza się pojazdu wykorzystywanego do celów demonstracyjnych.

Zakres zamówienia obejmuje:

- dostawę samochodu do siedziby Zamawiającego w Opolu, wykonanie próby eksploatacyjnej, przekazanie dokumentów pojazdu, przeszkolenie 2 kierowców oraz przekazanie dokumentu gwarancyjnego;

- załadunek i rozładunek, transport, ubezpieczenie na czas transportu oraz ewentualne koszty celne;

- gwarancję na kompletny pojazd na okres zgodny z ofertą i nie krótszy niż 24 miesiące z nielimitowanym przebiegiem lub limitem co najmniej 40 000 km;

- serwisowanie pojazdu w okresie 60 miesięcy,

Przedmiot zamówienia musi spełnić niżej wymienione warunki i być wyposażony we wszystkie urządzenia wyszczególnione poniżej:

1.	Charakterystyka techniczna samochodu skompletowanego:

  - Wymiary, masa i właściwości eksploatacyjne pojazdu:

- kategoria homologacyjna pojazdu: N3G (zgodnie z Dyrektywą 2007/46/WE) - pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków, których technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita przekracza 12 ton, dostosowany do użytku terenowego (sufiks „G”),

- odległość powierzchni łoża pod kontenery od poziomu terenu, mierzona bez obciążenia pojazdu: nie większa niż 1,35 m,

- długość całkowita mierzona do osi sworznia sprzęgu przyczepy: nie większa niż 9,1 m,

- wysokość  całkowita (uwzględniająca urządzenie hakowe i rurę wydechową) nie większa niż 3,4 m,

- szerokość zewn. (bez uwzględniania lusterek zewnętrznych): nie większa niż 2,55 m; (wymiar nie obejmuje lusterek zewnętrznych na przegubowych wysięgnikach, świateł umieszczonych na bokach pojazdu oraz elementów elastycznych wykonanych z gumy lub z tworzyw sztucznych).

- dopuszczalna masa całkowita (do celów rejestracyjnych): 26 000 kg,

- dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (samochodu z przyczepą): 40 000 kg,

- dopuszczalna ładowność nie mniejsza niż 11 500 kg,

- dopuszczalna masa przypadająca na oś przednią (do celów rejestracyjnych): co najmniej 8 000 kg,

- dopuszczalna masa przypadająca na oś drugą i oś trzecią (do celów rejestracyjnych): po co najmniej 9 000 kg,

- technicznie dopuszczalna masa przypadająca na oś drugą i oś trzecią: po co najmniej 13 000 kg,

- prędkość maksymalna ograniczona przez elektroniczny ogranicznik prędkości jazdy do prędkości 90 km/h;

  - Rama podwozia, układ zawieszenia i koła jezdne:

- podwozie 6x4

- tylna podwójna oś napędowa,

- główny rozstaw osi (tj. od 1. do 2. osi): co najmniej 4500 mm,

- główny rozstaw osi (tj. od 1. do 2. osi): co najmniej 4400 mm,

- odległość między osiami składowymi podwójnej osi napędowej: pomiędzy 1,3 m a 1,5 m,

- opony bliźniacze na obu osiach składowych podwójnej osi napędowej,

- zawieszenie mechaniczne osi przedniej na co najmniej 3-piórowych resorach,

- stabilizatory i amortyzatory wszystkich osi,

- zawieszenie pneumatyczne tylnej podwójnej osi napędowej,

- układ elektronicznego sterowania resorowania powietrznego umożliwiający m.in. opuszczanie resorów powietrznych celem usztywnienia zawieszenia przy operowaniu urządzeniem hakowym oraz automatyczny powrót do ustawienia normalnego poziomu w czasie jazdy,

- odpowietrznik tylnej osi wyprowadzony do góry,

- ogumienie kół jezdnych: radialne o średnicy nominalnej 22,5” i wskaźniku wysokości profilu nie mniejszym niż 80% (stosunek wysokości boku opony do jej szerokości), indeksem nośności nie mniejszym niż: 156 na oponach osi przedniej i 150 na oponach bliźniaczych tylnej osi, bieżnikiem do użytku mieszanego (na asfalcie, w terenie i na budowie) oraz z oznaczeniem „M+S” (Mud + Snow);

- koło zapasowe z przeznaczeniem na oś kierowaną i o parametrach jw.,

- błotniki z matami antyrozbryzgowymi i fartuchami przeciwbłotnymi kół przednich i tylnych,

- błotniki tylne umieszczone na wysokości umożliwiającej manewrowanie pojazdem z opuszczonym pneumatycznym zawieszeniem po włączeniu napędu urządzenia hakowego,

- osłony śrub dla kół przednich;

  - Kabina:

- rodzaj kabiny: kabina dzienna (ruch lokalny)

- dominujący kolor lakierowanych powierzchni kabiny: biały,

- ilość miejsc siedzących w kabinie: 2,

- kabina odchylana,

- uchylane okno dachowe,

- wahadłowy bądź mocowany elastycznie  stopień wejściowy do kabiny,

- z przodu co najmniej jeden stopień oraz uchwyt do trzymania się przy czyszczeniu szyby czołowej,

- zmywalne wykładziny tapicerskie podłogi i drzwi,

- szyba (co najmniej jedna) w tylnej ścianie kabiny, umożliwiająca obserwację z fotela kierowcy działania urządzenia hakowego,

- osłona siatkowa zabezpieczająca od zewnątrz tylną szybę kabiny,

- wszystkie szyby przyciemniane,

- elektrycznie sterowane szyby drzwi kierowcy i pasażera,

- centralny zamek zdalnie sterowany pilotem,

- klimatyzacja,

- lusterka zewnętrzne podgrzewane i elektrycznie sterowane;

Zamawiający dopuszcza:

-	brak sterowania elektrycznego lusterek klasy IV szerokokątnych,

-	brak elektrycznego sterowania  i podgrzewania lusterek: klasy V - zewnętrznego lusterka bliskiego zasięgu (krawężnikowego) i klasy VI – lusterka przedniego (dojazdowego),

- uchwyty dla wsiadających z lewej i prawej strony na słupkach: „A” i „B” wewnątrz kabiny,

- oświetlenie wejścia kierowcy i pasażera,

- fotele kierowcy i pasażera pokryte tapicerką z tkaniny,

- fotel kierowcy z podłokietnikiem,  amortyzowany pneumatycznie z możliwością regulacji stopnia amortyzacji i co najmniej: wysokości siedziska, kąta oparcia, podparcia lędźwiowego,

- fotel pasażera z możliwością regulacji co najmniej wzdłużnej i pochylenia oparcia,

- zagłówki, pasy bezpieczeństwa,

- zestaw wskaźników lub wyświetlacz, zawierający co najmniej wskazania: prędkościomierza, czasu jazdy, temperatury cieczy chłodzącej silnik, poziomu paliwa, obrotomierza,

- napisy na wyświetlaczu w języku polskim,

- tachograf cyfrowy z komunikacją zdalną, zgodny z aktualnymi przepisami prawa i skalibrowany wstępnie,

- instalacja radiowa z anteną, radioodbiornikiem DAB+ i co najmniej dwoma głośnikami,

- system głośnomówiący, umożliwiający korzystanie z telefonu komórkowego z interfejsem Bluetooth bez trzymania telefonu w ręce i z dostępem do książki kontaktów z telefonu,

- zamontowane i wyregulowane CB-radio wraz z anteną,

- rolety lub składane osłony przeciwsłoneczne: szyby przedniej oraz szyby bocznej po stronie kierowcy,

- uchwyt na napoje,

- co najmniej jeden pojemnik na akcesoria i narzędzia,

- gniazda zasilające: 12V i  24V,

- filtr kabinowy przeciwpyłkowy,

- sygnał akustyczny ostrzegający o cofaniu pojazdu,

  - Układ hamulcowy:

- hamulce tarczowe kół osi przedniej,

- hamulce bębnowe kół obu osi tylnych,

- hamulce bębnowe lub tarczowe kół obu osi tylnych,

- podgrzewany osuszacz powietrza,

- przyłącze holownicze do instalacji pneumatycznej pojazdu,

- system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS),

- system stabilizacji toru jazdy (ESC/ESP),

- systemy: hamowania awaryjnego (EBA) oraz utrzymania pasa ruchu (LGS/LDW), odpowiadające poziomowi bezpieczeństwa, który będzie wymagany w czasie rejestrowania nowych pojazdów w roku 2023,

- układ zapobiegający uślizgowi kół podczas ruszania (ASR),

- system ostrzegający o nagłym hamowaniu przez włączenie świateł awaryjnych,

- system ostrzegający o nagłym hamowaniu przez włączenie świateł awaryjnych lub pulsacyjne o dużej częstotliwości miganie świateł hamowania „stop”,

  - Silnik napędowy i układ zasilania:

- silnik wysokoprężny,

- chłodzony cieczą,

- co najmniej 6-cylindrowy,

- o pojemności skokowej nie mniejszej niż 12,0 dm3,

- moc maksymalna silnika: co najmniej 310 kW,

- maksymalny moment obrotowy co najmniej 2200 Nm,

- spełniający normę emisji spalin EURO VI w wersji umożliwiającej zarejestrowanie pojazdu,

- regulowany hamulec silnikowy,

- chłodnica zabezpieczona przed owadami siatką,

- stalowa osłona zapobiegająca wzbijaniu kurzu przez wentylator chłodnicy,

- stalowa osłona osłaniająca od spodu zespół chłodnic, mogąca być zintegrowana ze stalowym zderzakiem,

- tempomat,

- immobilizer silnika z blokadą wtrysku paliwa i przerwaniem obwodu rozrusznika;

- stalowy zbiornik paliwa o pojemności w zakresie 300  400 dm3,

- stalowy lub aluminiowy zbiornik paliwa o pojemności w zakresie 300 ÷ 400 dm3, Zamawiający wymaga, aby zbiornik aluminiowy był zabezpieczony przed przebiciem i rozdarciem od spodu stalową pełną osłoną pod całym dnem,

- wstępny filtr paliwa z separatorem wody, wyposażony w czujnik wody,

- wlew paliwa zamykany kluczykiem,

- wlew AdBlue zamykany kluczykiem,

  - Układ przeniesienia napędu:

- skrzynia biegów automatyczna lub zautomatyzowana, posiadająca co najmniej 12 biegów do przodu i 2 biegi wsteczne,

- bez pedału sprzęgła,

- sterowanie skrzynią biegów umożliwiające wybór strategii przełączania biegów, w tym trybu manewrowania i włączenia funkcji rozkołysania w celu uwolnienia pojazdu w grząskim terenie,

- osie tylne: napędzane, ze zwolnicami planetarnymi, niepodnoszone, niekierowane,

- blokady mechanizmów różnicowych obu mostów napędowych,

- układ przeniesienia napędu musi zapewnić możliwość pracy urządzeniem hakowym w czasie manewrowania pojazdem,

- fabryczna przystawka odbioru mocy zainstalowana przez producenta pojazdu bazowego,

  - Układ kierowniczy:

- z kierownicą umieszczoną po lewej stronie pojazdu,

- kierownica z regulacją wysokości i nachylenia,

- blokada kierownicy z immobilizerem,

  - Wyposażenie:

- sprzęg przyczepy automatyczny klasy C50-X lub klasy S zgodnie z Regulaminem EKG ONZ 55-01 o średnicy 50 mm, z ruchomą szczęką zaczepową, umożliwiający holowanie przyczepy Wielton PS2P o dmc 18 000 kg i długości całkowitej 9,6 m, wartości charakterystycznej D=125 kN, wyposażonej w obrotnicę i dyszel umieszczony na wysokości 870 mm,

- gniazdo ABS przyczepy na końcu ramy,

- gniazdo wtykowe przyczepy 24V 1x15-pinowe na zakończeniu ramy,

- standardowe dwuprzewodowe przyłącze pneumatyczne przyczepy,

- zderzak przedni stalowy,

- zaczep ze sworzniem, służący do holowania pojazdu, umocowany w przednim zderzaku lub czołowej belce ramy podwozia,

- boczne osłony przeciwnajazdowe,

- tylna belka przeciwnajazdowa o profilu okrągłym zgodnie z Regulaminem nr 58 Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ,

- zasysanie powietrza zasilającego silnik z wysokości nie mniejszej niż 1,5 m nad podłożem,

- rura wydechowa spalin wyprowadzona ponad ramę podwozia w celu niewzbijania kurzu,

- wstępny cyklonowy filtr powietrza zasilającego silnik,

- filtr powietrza umieszczony ponad ramą samochodu,

- oświetlenie, wyposażenie i oznakowanie umożliwiające zarejestrowanie i poruszanie się po drogach publicznych (wymagane ustawą Prawo o ruchu drogowym i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia);

- światła LED do jazdy dziennej,

- światła drogowe z funkcją doświetlania zakrętów,

- funkcja umożliwiająca sprawdzenie działania oświetlenia drogowego,

- elektryczna regulacja zasięgu świateł lub samoczynna regulacja zasięgu świateł reflektorów poprzez system samopoziomowania reflektorów,

- lampy świateł drogowych przednich i tylnych zabezpieczone stalowymi kratkami przed rozbiciem,

- 4 reflektory robocze (szperacze) LED oświetlające pole pracy: 2 szt. umocowane z tyłu dachu kabiny oraz 2 szt. umocowane w tylnej części podwozia,

- belka świetlna LED umocowana na dachu oraz dwa dodatkowe światła LED umocowane z tyłu pojazdu, wysyłające ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej samochodowej,

- mechaniczny wyłącznik główny akumulatorów,

  - Wyposażenie podręczne (akcesoria):

- dwa komplety kluczyków do wszystkich zamków pojazdu, co najmniej jeden z pilotem zdalnego sterowania centralnym zamkiem kabiny,

- ostrzegawczy trójkąt odblaskowy,

- apteczka,

- podnośnik samochodowy hydrauliczny o udźwigu co najmniej 12 ton,

- 2 kliny pod koła,

- klucz do kół,

- gaśnica samochodowa,

- zestaw do czyszczenia szyb,

- dywaniki zmywalne;

  - Charakterystyka techniczna hakowego urządzenia załadowczego (dźwignika przemysłowego)

- przeznaczone do załadunku, transportu i opróżniania kontenerów rolkowych wykonanych wg normy DIN 30722 z wysokością ucha zaczepowego 1570 mm,

- spełniające wymogi Dyrektywy Maszynowej 2006/42/CE,

- udźwig nominalny urządzenia:  co najmniej 20 ton,

- teleskopowane ramię główne o długości wysuwu nie mniejszej niż 1,45 m,

- minimalny zakres długości obsługiwanych kontenerów: od 5,0 m do 6,5 m,

- sterowanie urządzeniem hakowym z kabiny i z zewnątrz pojazdu,

- funkcja szybkiego ruchu przy załadunku i rozładunku pustego kontenera,

- funkcja szybkiego ruchu przy rozładunku pustego kontenera,

- funkcja opuszczenia tylnego pneumatycznego zawieszenia samochodu po włączeniu napędu urządzenia hakowego,

- hak wymienny, nie przyspawany do ramienia,

- zabezpieczenie haka zapadką mechaniczną,

- zabezpieczenie kontenera w pozycji transportowej: zewnętrzne, blokadą hydrauliczną,

- funkcja miękkiego osiadania kontenera,

- układ automatycznego centralnego smarowania co najmniej 16 punktów smarowniczych smarem półpłynnym w systemie o stałym ciśnieniu roboczym nie mniejszym niż 50 bar; system wyposażony w sterownik umieszczony w kabinie, sygnalizujący akustycznie osiągnięcie rezerwowego poziomu smaru w zasobniku pompy oraz spadku ciśnienia w systemie, a także rejestrujący w pamięci elektronicznej przebieg pracy w celu diagnozy,

- dwie zamykane pokrywami skrzynki na siatkę zabezpieczającą przewożony ładunek,

- konstrukcja urządzenia hakowego śrutowana, malowana farbą podkładową i farbą chemoutwardzalną na kolor zbliżony do koloru ramy podwozia lub pomarańczowy,

2.	Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia:

  - Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko.

  - Wykonawca przeszkoli w siedzibie Zamawiającego dwóch operatorów w zakresie zasad użytkowania i obsługi pojazdu wraz z urządzeniem hakowym.

  - Na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego, Wykonawca zgłosi do UDT urządzenie hakowe oraz przeprowadzi wszelkie czynności związane z badaniem odbiorczym urządzenia technicznego. Zamawiający zobowiązuje się do poniesienia opłat związanych z przeprowadzeniem badania odbiorczego Urzędu Dozoru Technicznego na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.

  - Do przedmiotu zamówienia Wykonawca dołączy następujące dokumenty:

- komplet dokumentów wymaganych w celu zarejestrowania pojazdu w Rzeczypospolitej Polskiej (m.in. świadectwa zgodności WE, oświadczenie o danych i informacjach o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdów),

- dokument “ECMT Certificate of Compliance with Technical and Safety Requirements for a Motor Vehicle”,

- instrukcje obsługi w języku polskim,

- dokumenty gwarancyjne w języku polskim,

- dokumentacja zabudowy hakowej w języku polskim,

- decyzja Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego zezwalająca na eksploatację urządzenia hakowego,

- protokół UDT z wykonania badania odbiorczego urządzenia hakowego z wynikiem pozytywnym.

  - Okres gwarancji na kompletny pojazd: zgodny z ofertą i nie krótszy niż 24 miesiące z nielimitowanym przebiegiem lub limitem co najmniej 40 000 km.

  - Gwarancja na cały pojazd wraz z zabudową oraz wyposażeniem standardowym i dodatkowym ma obejmować swym zakresem przez cały okres 24 miesięcy wszystkie części i układy za wyjątkiem części podlegających zużyciu w normalnej eksploatacji (filtrów, żarówek, okładzin ciernych hamulców i sprzęgła, piór wycieraczek, pasków klinowych, opon, akumulatorów rozruchowych) oprócz sytuacji, gdy ich niesprawność wynika z wady materiałowej lub wady produktu.

  - Zamawiający nie dopuści w szczególności dokumentu gwarancyjnego, w którym gwarant wyłącza odpowiedzialność za wycieki powietrza, olejów i płynów eksploatacyjnych lub ogranicza w drugim roku eksploatacji zakres do poszczególnych podzespołów (np.  tylko do układu napędowego).

  - Przekazany przy odbiorze pojazdu dokument gwarancyjny musi zawierać oświadczenie gwarancyjne potwierdzające zgodny z ofertą czas obowiązywania i zakres wad jakie obejmuje, a ponadto rodzaje uprawnień przysługujących kupującemu w razie ich wystąpienia, wynikających z gwarancji udzielonej przez producenta pojazdu i zabudowy.

  - Wykonawca zapewni Zamawiającemu pełen serwis części zamiennych oraz możliwość dokonywania czynności obsługowych i naprawczych w autoryzowanym punkcie serwisowym, odległym nie więcej niż 50 km od siedziby Zamawiającego na warunkach opisanych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ.

  - Termin realizacji dostawy: do 100 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

  - Wykonawca po dokonaniu przekazania pojazdu umożliwi pod swoim nadzorem, w terminie uzgodnionym przez strony Umowy, zainstalowanie dodatkowego wyposażenia (np. systemu monitorowania pojazdu - niebędącego przedmiotem niniejszego zamówienia) bez prawa do ograniczenia gwarancji na pojazd z tego tytułu.

  - Wykonawca powinien się wykazać wiedzą i doświadczeniem poprzez przedstawienie dokumentów potwierdzających należyte wykonanie co najmniej 2 dostaw pojazdów ciężarowych komunalnych o wartości co najmniej 400.000 zł netto każda.

- Wymagania odnośnie serwisowania pojazdu

3.1	W ramach ceny za dostawę Wykonawca przez okres 60 miesięcy będzie prowadził serwisowanie i naprawy pojazdu bazowego, w tym:

- wszystkie planowe przeglądy i obsługi techniczne, zgodne z terminami i listą czynności przeglądowych wskazanych w instrukcji obsługi i instrukcji serwisu pojazdu bazowego,

- wszystkie naprawy bieżące wynikające z normalnego zużycia eksploatacyjnego części, materiałów eksploatacyjnych i zużywających się za wyjątkiem: opon, paliwa, AdBlue oraz płynu do spryskiwaczy szyb.

Okres serwisowania jest obligatoryjny i wynosi 60 miesięcy.

3.2	Wykonawca powinien uwzględnić, że Zamawiający przewiduje roczny przebieg pojazdu wynoszący około 20 000 km i 1 000 godzin pracy przystawki odbioru mocy do urządzenia hakowego.

3.3	Miejscem wykonania usługi serwisowo-naprawczej będzie siedziba Zamawiającego lub stacja serwisu autoryzowanego przez producenta pojazdu bazowego, zlokalizowana nie dalej niż 50 km od siedziby Zamawiającego. Zamawiający własnym staraniem i na własny koszt będzie dostarczał pojazd do serwisu tylko celem wykonania planowych okresowych obsług technicznych.

3.4	W trakcie 60-miesięcznej realizacji umowy na serwisowanie pojazdu, Wykonawca będzie dokonywał wszelkich rozliczeń z ewentualnymi podwykonawcami usług serwisowych.