- Krzesło orkiestrowe – 40 sztuk

- Krzesło nieobrotowe

- 4 nogi

- Pneumatyczna płynna regulacja wysokości siedziska w zakresie 47-55cm (+/- 1cm) – pomiar od podłoża do górnej części siedziska

- Płynna regulacja kąta nachylenia siedziska w zakresie minimum 20°

- Pneumatyczna płynna regulacja nachylenia oparcia

- Płynna mechaniczna regulacja wysokości oparcia

- Konstrukcja oparcia pozwalająca na maksymalne wychylenie oparcia do przodu w celu podparcia pleców osób siedzących w pozycji wysuniętej do przodu

- Części metalowe malowane proszkowo w kolorze czarnym

- Możliwość sztaplowania krzeseł – minimum 6 krzeseł w sztaplu

- Rama krzesła wyposażona w elementy umożliwiające bezpieczne sztaplowanie zapobiegające kontaktowi ramy krzesła sztaplowanego wyżej z tapicerką siedziska krzesła sztaplowanego poniżej

- Możliwość zastosowania adapterów zwiększających wysokość krzesła w przedziale 30-40mm (+/- 2mm)

- Wymiary siedziska: szerokość min. 43cm, max. 44cm, głębokość min. 42cm, max. 45cm

- Płyta siedziska wykonana z wielowarstwowego drewna z otworami wentylacyjnymi, z zewnętrzną warstwą oddychającej pianki pokrytej materiałem tapicerskim

- Grubość pianki siedziska min. 4cm, max. 5cm.

- Profil siedziska w kształcie litery „S” z zaokrągloną w dół przednią krawędzią oraz zaokrągloną w górę tylną krawędzią dla lepszego podparcia kręgosłupa

- Materiał tapicerski siedziska trudnopalny, o ścieralności min. 100 000 cykli w skali Martindala

- Płyta oparcia wykonana z wielowarstwowego drewna z zewnętrzną warstwą oddychającej pianki pokrytej materiałem tapicerskim

- Grubość pianki oparcia min. 3cm, max. 4cm.

- Materiał tapicerski oparcia trudnopalny, o ścieralności min. 100 000 cykli w skali Martindala

- Materiał siedziska i oparcia w kolorze antracytu

- Stelaż krzesła wykonany z rurek stalowych o grubości ścianki min. 2mm, max. 3mm i przekroju min. 20mm, max 25mm w kolorze czarnym

- Rozstaw nóg krzesła: szerokość min. 49cm, max 51cm, głębokość min. 40cm, max. 42cm

- Waga od 9,5 do 10.5kg

- Jedno krzesło spośród 40 zamawianych, wyposażone w adaptery zwiększające wysokość krzesła: 1 kpl. (4szt.) zwiększający wysokość krzesła o 30mm (+/- 2mm) oraz 1 kpl (4szt.) zwiększający wysokość krzesła o 40mm (+/- 2mm)

Wymagany wygląd:

- Krzesło kotlisty – 1 sztuka

- Siedzisko obrotowe

- Podstawa pięcioramienna

- Pneumatyczna płynna regulacja wysokości siedziska w zakresie 60-85cm (+/- 2cm) – pomiar od podłoża do górnej części siedziska

- Możliwość zastosowania adaptera zwiększającego maksymalną wysokość krzesła do 95cm (+/- 2cm)

- Płynna regulacja kąta nachylenia siedziska w zakresie minimum 20°

- Pneumatyczna płynna regulacja nachylenia oparcia

- Płynna mechaniczna regulacja wysokości oparcia

- Konstrukcja oparcia pozwalająca na maksymalne wychylenie oparcia do przodu w celu podparcia pleców osób siedzących w pozycji wysuniętej do przodu

- Wymiary siedziska: szerokość min. 43cm, max. 44cm, głębokość min. 42cm, max. 45cm

- Płyta siedziska wykonana z wielowarstwowego drewna z otworami wentylacyjnymi, z zewnętrzną warstwą oddychającej pianki pokrytej materiałem tapicerskim

- Grubość pianki siedziska min. 4cm, max. 5cm.

- Profil siedziska w kształcie litery „S” z zaokrągloną w dół przednią krawędzią oraz zaokrągloną w górę tylną krawędzią dla lepszego podparcia kręgosłupa

- Materiał tapicerski siedziska trudnopalny, o ścieralności min. 100 000 cykli w skali Martindala

- Płyta oparcia wykonana z wielowarstwowego drewna z zewnętrzną warstwą oddychającej pianki pokrytej materiałem tapicerskim

- Grubość pianki oparcia min. 3cm, max. 4cm.

- Materiał tapicerski oparcia trudnopalny, o ścieralności min. 100 000 cykli w skali Martindala

- Materiał siedziska i oparcia w kolorze antracytu

- Trójkątny podnóżek chromowany, obrotowy z możliwością płynnej zmiany wysokości

- Metalowy stelaż pokryty chromem na wysoki połysk

- Waga od 12 do 13kg

Wymagany wygląd:

- Krzesło kontrabasowe – 3 sztuki

- Krzesło nieobrotowe

- 4 nogi

- Pneumatyczna płynna regulacja wysokości siedziska w zakresie 66cm (+/- 2cm) – 80cm (+/-2cm)

- Płynna regulacja kąta nachylenia siedziska w zakresie minimum 20°

- Pneumatyczna płynna regulacja nachylenia oparcia

- Płynna mechaniczna regulacja wysokości oparcia

- Konstrukcja oparcia pozwalająca na maksymalne wychylenie oparcia do przodu w celu podparcia pleców osób siedzących w pozycji wysuniętej do przodu

- Siedzisko w kształcie litery „F” ze specjalnie wyprofilowaną przednią krawędzią po prawej stronie, dostosowaną do postawy siedzącej kontrabasisty

- Wymiary siedziska: szerokość min. 43cm, max. 44cm, głębokość min. 42cm, max. 45cm

- Płyta siedziska wykonana z wielowarstwowego drewna z otworami wentylacyjnymi, z zewnętrzną warstwą oddychającej pianki pokrytej materiałem tapicerskim

- Grubość pianki siedziska min. 4cm, max. 5cm.

- Materiał tapicerski siedziska trudnopalny, o ścieralności min. 100 000 cykli w skali Martindala

- Płyta oparcia wykonana z wielowarstwowego drewna z zewnętrzną warstwą oddychającej pianki pokrytej materiałem tapicerskim

- Grubość pianki oparcia min. 3cm, max. 4cm.

- Materiał tapicerski oparcia trudnopalny, o ścieralności min. 100 000 cykli w skali Martindala

- Materiał siedziska i oparcia w kolorze antracytu

- 2 regulowane podnóżki z antypoślizgową osłona gumową chroniącą jednocześnie instrument. Regulacja podnóżków w zakresie: ustawiania wysokości, odchylenia na boki oraz obracania

- 2 dodatkowe podpory stabilizujące mocowane do nóg

- Metalowy stelaż pokryty chromem na wysoki połysk

- Waga od 11,5 do 13,1 kg

Wymagany wygląd:

- Pulpit – 20 sztuk

Blat drewniany, z wielowarstwowego drewna bukowego

- Blat pulpitu wyposażony w podwójną półkę z drewna bukowego, półeczka górna podtrzymująca nuty, półeczka dolna wyposażona w wyfrezowany rowek na ołówek

- Półeczki przymocowane do blatu pulpitu za pomocą śrub i dodatkowo przyklejone

- Głębokość półeczek 6cm (+/- 5mm)

- Odstęp między półeczkami 4cm (+/- 5mm)

- Blat przytwierdzony do okrągłej rozety przy pomocy 6 odkręcanych śrub

- Szerokość blatu nutowego 55cm (+/- 1cm)

- Wysokość blatu nutowego 42cm (w tym powierzchnia na nuty 36cm) (+/- 2cm)

- Płynna, bezstopniowa regulacja kąta nachylenia blatu w zakresie minimum 100°

- Przekrój rurki insertowej blatu pulpitu Ø 20 mm (+/- 2mm), długość mocowanej do blatu rurki insertowej 60cm (+/-2cm)

- Waga pulpitu 2.5kg – 3.5kg

- Stabilna stalowa podstawa, trójnożna w kształcie litery „V” pozwalająca na ustawienie pulpitów w szeregu jeden przy drugim, odległości między rurkami pionowymi podstaw pulpitów max 16cm (mierząc do środka rurki)

- Przekrój rurki podstawy Ø 25 mm (+/- 2mm)

- Waga podstawy 1.8 – 2.3kg

- Blat pulpitu w kolorze dopasowanym do koloru wyposażenia orkiestry

- Elementy metalowe pulpitu w kolorze czarnym

- Płynnie regulowana wysokość pulpitu w zakresie od 65 cm do 110cm lub większym mierząc od podłoża do punktu rozpoczęcia powierzchni nutowej blatu. Możliwość zwiększenia maksymalnej wysokości do 130cm za pomocą opcjonalnej rurki insertowej o długości 80cm (brak w zestawie)

Wymagany wygląd:

- Podium dyrygenckie + nóżki zwiększające wysokość podium o 40 cm – 1 sztuka (komplet)

- Wymiary podium: 100 cm x 100 cm (+/-5 cm)

- Wysokość podestu 22 cm (+/- 2 cm)

- W komplecie dodatkowe metalowe nóżki mocowane do podium opcjonalnie i zwiększające jego wysokość o 40 cm (+/- 2 cm)

- Wyposażony w cztery nóżki z możliwością regulacji poziomu

- Rama wykonana z wielowarstwowego drewna bukowego

- Blat podestu wykonany z wielowarstwowej sklejki

- Blat pokryty odporna na ścieranie wykładziną wygłuszającą odgłosy kroków

- Podium wyposażone w zdejmowaną poręcz zabezpieczającą, wykonaną ze stalowej rury

- Mocowanie poręczy zapewniające bezdźwięczne użytkowanie

- Dodatkowe mocowanie zdemontowanej poręczy na spodniej części podium umożliwiające wygodny transport

- Waga podium bez dodatkowych nóżek do 35 kg

- Kolor podium dopasowany do koloru aktualnego wyposażenia orkiestry

Wymagany wygląd:

- Pulpit dyrygencki – 1 sztuka

Blat drewniany, z wielowarstwowego drewna bukowego

- Poprzeczna półeczka podtrzymująca nuty z litego drewna bukowego, głębokość półeczki 6cm (+/- 5mm), przymocowana do blatu pulpitu za pomocą śrub oraz dodatkowo przyklejona

- Dodatkowa półka na partytury z wielowarstwowego drewna bukowego zamocowana do stelażu poniżej blatu na nuty

- Płynna, bezstopniowa regulacja kąta nachylenia blatu w zakresie minimum 100°

- Szerokość blatu pod nuty 70 cm (+/- 4cm)

- Wysokość powierzchni blatu przeznaczonej pod nuty 45 cm (+/- 4cm) bez uwzględnienia półeczki podtrzymującej nuty

- Przekrój rurki insertowej blatu pulpitu Ø 20 mm, długość mocowanej do blatu rurki insertowej 60cm

- Podstawa pulpitu stalowa w kształcie litery „U”, rurki podstawy o przekroju Ø 25 mm

- Blat pulpitu zamocowany na dwóch rurkach konstrukcyjnych stelażu

- Dodatkowa półka na partytury zamocowana na dwóch rurkach konstrukcyjnych stelażu

- Podstawa stelażu wyposażona w 4 gumowe odbojniki z możliwością regulacji

- Waga pulpitu wraz z podstawą 10.6 kg

- Blat pulpitu oraz półka na partytury w kolorze dopasowanym do koloru wyposażenia orkiestry

- Elementy metalowe pulpitu czarne

- Płynnie regulowana wysokość pulpitu w zakresie od 73cm do 110cm lub większym mierząc od podłoża do punktu rozpoczęcia powierzchni nutowej blatu

- Możliwość zastosowania opcjonalnych rurek insertowych pozwalających zwiększyć wysokość pulpitu do 160cm (brak w zestawie)

Wymagany wygląd:

Wymagania ogólne:

- W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewnia dostawę (transport), wniesienie i rozmieszczenie mebli w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oraz wnieść kompletne, zmontowane wyposażenie sceniczne. Dopuszcza się montaż wyposażenia scenicznego u Zamawiającego, pod warunkiem możliwości organizacyjnych i technicznych Zamawiającego (tj. jeżeli pomieszczenia Zamawiającego, które mogłyby zostać udostępnione do montażu będą w danym czasie dostępne, nieprzeznaczone do innych celów Zamawiającego) oraz wcześniejszego ustalenia warunków i terminu tego montażu z Zamawiającym; w terminie określonym w warunkach zamówienia.

- Poprzez dostawę Zamawiający rozumie dostarczenie przedmiotu zamówienia 
do wskazanego miejsca wraz ze wszystkimi niezbędnymi do ich należytego funkcjonowania 
elementami wynikającymi z zastosowanego przez Wykonawcę sposobu montażu.

- Poprzez montaż Zamawiający rozumie należyte, zgodne z zasadami sztuki i przyjętymi 
normami zmontowanie, rozstawienie dostarczonego wyposażenia scenicznego  gwarantujące ich pełną funkcjonalność oraz usunięcie opakowań na własny koszt (w ramach wynagrodzenia określonego w ofercie).

- Dostawa i montaż przedmiotu zamówienia będą odbywały się na koszt (w ramach wynagrodzenia określonego w ofercie) i ryzyko Wykonawcy.

- Zamawiający wskazuje w niniejszym załączniku w szczególności minimalne, wymagane parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe przedmiotu zamówienia. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia o parametrach i funkcjonalnościach nie gorszych niż wymagane.

- Dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do użytku 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wolny od wad fizycznych i prawnych.

- Zamawiający wymaga, aby oferowane wyposażenie sceniczne było wizualnie kompatybilne, dopasowane kolorystycznie z aktualnie istniejącym/ funkcjonującym 
u Zamawiającego wyposażeniem scenicznym.

- Zamawiający wymaga, aby oferowane wyposażenie sceniczne zapewniało możliwość ustawienia w stos łącznie/ razem z aktualnie istniejącym/ funkcjonującym 
u Zamawiającego wyposażeniem scenicznym

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zaoferował minimum 24 i maksimum 60 miesięcy gwarancji na oferowane wyposażenie sceniczne. Przed zakończeniem okresu gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia przeglądu technicznego dostarczonego wyposażenia scenicznego, w ramach którego zweryfikuje poprawność ich funkcjonowania oraz przeprowadzi ich konserwację (w szczególności: naoliwienie, impregnacja, dokręcenie śrub, sprawdzenie poprawności i ewentualna naprawa działających systemów)

- Zamawiający wymaga aby oferowana tkanina tapicerska uzyskiwała w testach Martindale’a lub równoważnych wynik nie mniejszy niż 100 000.

- Dostarczone wyposażenie sceniczne musi być fabrycznie nowe, wykonane zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, gotowe do użytku oraz ustawione i zamontowane w pomieszczeniach, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

- Zamawiający potwierdzi wybraną kolorystykę na etapie zawarcia umowy.

Fotografie aktualnie istniejącego/ funkcjonującego u Zamawiającego wyposażenia scenicznego:

KRZESŁO ORKIESTROWE

KRZESŁO PREKUSYJNE (KOTLISTY)

KRZESŁO KONTRABASOWE

PULPIT ORKIESTROWY

PULPIT DYRYGENTA