Przedmiar Robót

MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH NA DZIAŁKACH NR EWD. 581, 582 
w GORZYCACH

od km 0+003,00 do km 0+500,00

| Lp. | Kod | Opis, lokalizacja i wyliczenia | Jm | Ilości składowe | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BCD D-01.01.01.011 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym. Wyznaczenie pasa drogowego. | km |  | 0,50 |
|  |  | 0,5 | km | 0,50 |  |
| 2 | BCD D-01.03.02-01 | Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub gruzu, grubość warstwy średnio 15 cm | m2 |  | 915,00 |
|  |  | 250*3,5+40 | m2 | 915,00 |  |
| 3 | BCD D-04.01.01-03 | Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 25 cm | m2 |  | 1 690,00 |
|  |  | 40+300*3,5+200*3 | m2 | 1 690,00 |  |
| 4 | BCD D-04.01.02-03 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV | m2 |  | 1 690,00 |
|  |  | 40+300*3,5+200*3 | m2 | 1 690,00 |  |
| 5 | BCD D-04.04.02-13 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63, w-wa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 |  | 1 690,00 |
|  |  | 40+300*3,5+200*3 | m2 | 1 690,00 |  |
| 6 | BCD D-04.04.02-13 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 |  | 1 690,00 |
|  |  | 40+300*3,5+200*3 | m2 | 1 690,00 |  |
| 7 | BCD D-04.01.02-03 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV | m2 |  | 216,00 |
|  |  | 500*0,35+41 | m2 | 216,00 |  |
| 8 | BCD D-04.04.02.023 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - zjazdy | m2 |  | 65,00 |
|  |  | 65 | m2 | 65,00 |  |
| 9 | BCD D-06.01.10-11 | Wykonanie poboczy z gruntu rodzimego, rozścielenie i zagęszczenie gruntu | m3 |  | 26,25 |
|  |  | 500*0,35*0,15 | m3 | 26,25 |  |

Kosztorys wykonano za pomocą programu SEKO
OWEOB "Promocja" Sp. z o.o.