UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH NA DZIAŁKACH
 NR EWD. 581, 582 
w GORZYCACH

od km 0+003,00 do km 0+500,00

(działki o nr ewid. 581, 582 obręb Gorzyce)

INWESTOR:		Gmina Gorzyce

ul. Sandomierska 75

39-432 Gorzyce

Projektant:

| Lp. | Imię i nazwisko | Funkcja | Branża | Nr uprawnień | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Piotr Martyniak | Projektant | Drogowa | SWK/0135/ POOD/11 | 17.VII. 2024 |  |

MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH NA DZIAŁKACH  NR EWD. 581, 582 
w GORZYCACH

od km 0+003,00 do km 0+500,00

Spis treści:

- Opis techniczny

1. Stan istniejący

1.1. Infrastruktura istniejąca

2. Stan projektowy

2.1. Ogólne zamierzenia projektowe

2.2. Parametry techniczne

2.3. Przebieg w planie sytuacyjnym

2.4. Ukształtowanie wysokościowe

2.5. Odwodnienie

2.6. Urządzenia obce

3. Układ konstrukcyjny

3.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni

3.2. Konstrukcja nawierzchni pobocza

3.3. Konstrukcja nawierzchni zjazdów kamiennych

- Uprawnienia projektowe

1. Uprawnienia budowlane

2. Zaświadczenie z izby

- Część geodezyjna

  - Licencja na mapę nr GGIIODII.6621.622.2023_1820_CL2

- Część rysunkowa

1. Plan orientacyjny, skala 1:25000					- rys. nr 1

2. Plan sytuacyjny, skala 1:500						- rys. nr 2

3. Przekroje normalne, skala 1:50					- rys. nr 3

Opis techniczny

1. Stan istniejący

- Przedmiotowa droga posiada jezdnię o nawierzchni gruntowej elementami gruzu budowlanego w złym stanie technicznym. Jezdnia o zmiennej szerokości od 2,50 do 3,50m. Pobocza gruntowe zadarnione.

1.1. Infrastruktura istniejąca

W pasie drogowym znajduje się następujące uzbrojenie terenu:

- wodociąg,

- kanalizacja sanitarna,

- gazociąg,

- linia elektroenergetyczna podziemna,

- linia elektroenergetyczna nadziemna,

2. Stan projektowy

2.1. Ogólne zamierzenia projektowe

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie wykonania nawierzchni kamiennej oraz poboczy gruntowych w istniejącym pasie drogowym.

2.2. Parametry techniczne

- Klasa drogi wewnętrzna,

- Szerokość jezdni od 3,0 do 3,5 m,

- Szerokości pobocza z mieszanki gruntowych od 0,00 do 0,50m,

- Obciążenie ruchem KR1,

2.3. Przebieg w planie sytuacyjnym

W planie sytuacyjnym przedmiotowa droga posiada trzynaście łuków poziomych:

- W1 w KM 0+006,20

R1 = 15,00m      α=36,31°    T= 4,92m    w = 0,79m    Ł= 9,51m

- W2 w KM 0+025,95

R2 = 200,00m      α=5,58°    T= 9,74m    w = 0,24m    Ł= 19,47m

- W3 w KM 0+056,61

R3 = 120,00m      α=3,63°    T= 3,80m    w = 0,06m    Ł= 7,60m

- W4 w KM 0+119,09

R4 = 200,00m      α=7,81°    T= 13,64m    w = 0,46m    Ł= 27,25m

- W5 w KM 0+215,53

R5 = 780,00m      α=6,58°    T= 44,82m    w = 1,29m    Ł= 89,54m

- W6 w KM 0+333,31

R6 = 80,00m      α=14,27°    T= 10,02m    w = 0,62m    Ł= 19,93m

- W7 w KM 0+413,20

R7 = 50,00m      α=8,38°    T= 3,66m    w = 0,13m    Ł= 7,31m

- W8 w KM 0+485,62

R8 = 60,00m      α=25,66°    T= 13,66m    w = 1,54m    Ł= 26,87m

2.4. Ukształtowanie wysokościowe

Całość odcinka maksymalnie dostosowano do istniejącego terenu, istniejących zjazdów indywidualnych oraz zjazdu do cegielni.

2.5. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe nawierzchni jezdni i poboczy nastąpi poprzez spadki poprzeczne, podłużne na istniejący teren pasa drogowego.

2.6. Urządzenia obce

Prace przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z urządzeniami obcymi należy wykonać wyłącznie ręcznie i przy zachowaniu najwyższej ostrożności.

3. Układ konstrukcyjny

3.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni

- 	15cm – nawierzchnia  z mieszanki kamiennej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5,

- 	20cm – nawierzchnia  z mieszanki kamiennej stabilizowanej mechanicznie 0/63,

3.2. Konstrukcja nawierzchni pobocza

-    15 cm –  pobocze gruntowe

3.3. Konstrukcja nawierzchni zjazdów kamiennych

-    15 cm – mieszanka kamienna stabilizowana mechanicznie,

Istniejące podłoże piaszczyste