- OPIS  TECHNICZNY

dotyczy: Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4782P w m. Świerczyna.

Zakres prac:

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Odtworzenie trasy w terenie równinnym ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Rozbiórka nawierzchni chodnika z kostki betonowej, płytek betonowych wraz z odwozem poza teren budowy w miejsce wskazane przez Zamwiającego na odległość do 10 km. Rozbiórka obrzeży bet. na podsypce cementowo-piaskowej wraz z odwozem poza teren budowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 10 km. Rozbiórka zjazdów do posesji z: płyt betonowych, płytek betonowych, trylinki wraz z odwozem poza teren budowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 10 km. Rozebranie krawężników bet. na podsypce cementowo-piaskowej wraz z odwozem poza teren budowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 10 km. ROBOTY ZIEMNE

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). Wykonanie koryta głęb. 15 cm pod chodnik, w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). Wykonanie koryta głęb. 25 cm pod zjazdy, w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). Wykonanie koryta głęb. 30 cm pod krawężnik i obrzeża w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy. Wykonanie mechaniczne profilowania i zagęszczenia podłoża grunt. kat I-VI pod chodnik i zjazdy.

PODBUDOWY

Podbudowa zasadnicza z betonu C12/15 (B15) min. grub. 15,0cm - zjazdy do posesji. Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa naturalnego z dowozu stab. Cementem Rm=2,5MPa min. grub. 10 cm.

NAWIERZCHNIA

Wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej, bezfazowej, szarej gr. 8,0 cm na podsypce cem.-pias. gr. 5 cm. Wykonanie zjazdów z betonowej kostki brukowej, bezfazowej, szarej gr. 8,0 cm na podsypce cem.-pias. gr. 5 cm. Remont z betonu asfaltowego 0/12,8 o stabilności ≥ 5,5kN, grub. 5,0 cm (remont nawierzchnia jezdni przy krawęzniku). Przedłużenie przepustu Ø 315mm, długość 12,0m z rur betonowych prefabrykowanych.

ELEMENTY ULIC Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na podsypce cem.-pias. z wykonaniem ław z bet. C 12/15 z oporem.. Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na podsypce cem.-pias. z wykonaniem ław z bet. C 12/15 z oporem na płask od strony posesji.. Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem.