PG1 sprzęt elektroniczny do klas 1-3

| L.p. | nazwa | opis | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tablica interaktywna | Typ: Tablica interaktywna Technologia: optyczna lub na podczerwień Przekątna tablicy min 80" Typ powierzchni: matowa, magnetyczna, suchościeralna, uszkodzenie nie wpływa na działanie tablicy Sposób obsługi: pisak bez konieczności stosowania baterii, palec lub dowolny wskaźnik Format obrazu: 4:3 Komunikacja: USB Rozdzielczość: 1024x768 i 1280x1024 System operacyjny: Microsoft Windows 10/8/7 Zawartość zestawu: oprogramowanie tablicy na płycie CD instrukcja obsługi, elementy montażowe Gwarancja: 5 lat na powierzchnię, 2 lata na produkt | 2 |
| 2 | Projektor + uchwyt | Projektor krótkoogniskowy (najlepiej) Technologia: DLP Rozdzielczość: min 1.024 x 768 (XGA) Złącza: HDMI, VGA Kontrast: 15000:1 Jasność: 3000 ANSI lm Żywotność źródła światła:4.500h (tryb normalny) / 6.000h (ECO) Format obrazu: 4:3 Gwarancja: 2 lata na projektor / 1 rok (bez limitu godzin) na lampę Uchwyt : ścienny (projektor krótkoogniskowy) lub sufitowy | 2 |
| 3 | - Radioodtwarzacz | Okres gwarancji: 24 miesiące Zasilanie: sieciowe i bateryjne Odtwarzacz CD,MP3, USB: Tak Rodzaje odtwarzanych płyt: CD-R/RW Radio: tak, zakres fal: FM Moc [W]: 2x4W, system dźwięku: 2.0 Złącza: wyjście słuchawkowe, USB | 2 |
| 4 | - Laptop | Okres gwarancji: 24 miesiące Wyposażenie: bateria, zasilacz Rodzaj procesora: INTEL Core i5 Pamięć RAM: min 4 GB Dysk HDD: 500 GB Napęd optyczny: DVD +/- RW Przekątna ekranu (cale): 15.6 Rozdzielczość ekranu: 1366 x 768 Karta dźwiękowa: Zintegrowana Głośniki, mikrofon, kamera : wbudowane Karta Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth: Tak Złącza i porty:USB 3.0-min.1szt.,USB 2.0–min1 szt. Czytnik kart pamięci: Tak Złącza HDMI: Tak VGA: Tak RJ-45: Tak wejście/wyjście audio: Tak System operacyjny Windows 10 | 2 |
| Jako zamiennik dla tablicy multimedialnej wraz z rzutnikiem |  |  |  |
| - Monitor Interaktywny Avtek TouchScreen 55 Pro2 |  | Przekątna; 55". Rozdzielczość panelu; 1.920 x 1.080. Panel; 55" LED LG. Jasność; 350 cd/m2. Kontrast; 1200:1. Czas reakcji; 6 ms. Format obrazu; 16:9. Wyświetlane kolory; 16.7 mln. Kąt widzenia; 178˚ / 178˚. Typ podświetlenia; LED. Wejścia video; A/V (mini jack 3.5 mm) Composite (CVBS) HDMI (3x) VGA (3x). Wyjścia wideo; VGA (D-Sub15). Wejścia audio; 3 x mini jack 3.5 mm. Wyjście audio; Mini jack 3.5 mm. Porty komunikacyjne; RJ-45 RS232 USB (x4). Połączenie z komputerem; USB. Głośniki; 2 x 10 W. Gwarancja; Standardowa 2 lata lub 3 lata po rejestracji na stronie www.avtek.eu/warranty. Gwarancja przedłużona nie obejmuje panelu monitora.. Zużycie prądu (Min./Max.); max. 200 W. Zużycie prądu (Stand-by); < 0.5 W. Żywotność panelu; 30.000 h. Wymiary monitora; 1304 x 800 x 97 mm. Waga; 33 kg. Rozstaw otworów montażowych; 400 x 400. Technologia; Podczerwień, 10 punktowa. Narzędzie obsługi; Palec lub dowolny wskaźnik. Dokładność; 1 mm. Rozdzielczość dotyku; 32768 x 32768 punktów. Czas reakcji dotyku; < 15 ms. Interfejs; HID, kompatybilny z USB 1.1, 2.0. PNP. Grubość wzmocnionej szyby; 4 mm. Certyfikaty; CE ISO 14001 ISO 9001 RoHS. Dodatkowe funkcje; Android OS Menu dotykowe OSD Slot OPS. Dołączone akcesoria; Pilot z bateriami Pisaki (3 szt) Przewód audio (5m) Przewód HDMI (1,5m) Przewód USB (5m) Przewód VGA (5m) Przewód zasilający (3m) Skrócona instrukcja obsługi Uchwyty do montażu na ścianie. Obsługiwane formaty plików wideo; AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, MPG, WEBM, WMV. Obsługiwane formaty dokumentów; DOCX, PPTX, TXT, XLSX, PDF. Obsługiwane formaty plików audio; AAC, AMR, FLAC, M4A, MP2, MP3, OOG, WAV, WMA. Obsługiwane formaty plików graficznych; JPG, PNG, GIF. |