Rozdział II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Kod CPV: 44000000-0 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

- Przedmiot zamówienia:

Dostawa bloczków betonowych zbrojonych z wpustami (zamkami) o wymiarach:

- 600x600x600 [mm] (dł./wys./szer.) – 200 szt.

- 1200x600x600 [mm] (dł./wys./szer.) – 3700 szt.

Przedmiot zamówienia obejmuje bloczki wraz z dostawą do Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie zgodnie z poniższymi wymaganiami:

- zamawiający dopuszcza dostawę tylko nowych bloczków,

- wszystkie bloczki muszą być kompatybilne ze sobą,

- wszystkie bloczki muszą posiadać wpusty montażowe,

- bloczki przeznaczone do układania ścian na sucho,

a) ilość wpustów (zamków) w bloczku o wymiarach 1200x600x600 [mm] (dł./wys./szer.): 8 wpustów wypukłych w rozkładzie symetrycznym na górnej powierzchni bloczka, 8 wpustów wewnętrznych w rozkładzie symetrycznym w dolnej powierzchni bloczka,

b) ilość wpustów (zamków) w bloczku o wymiarach 600x600x600 [mm] (dł./wys./szer.): 4 wpusty wypukłych w rozkładzie symetrycznym na górnej powierzchni bloczka, 4 wpusty wewnętrznych w rozkładzie symetrycznym w dolnej powierzchni bloczka,

- wszystkie bloczki muszą posiadać uchwyty do montażu za pomocą zawiesi,

- bloczki muszą mieć taką konstrukcję zamków, która pozwoli na ułożenie oraz bezpieczne użytkowanie boksów magazynowych zbudowanych z 6 warstw bloczków (na wysokość),

- rozładunek bloczków na terenie Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie po stronie Zamawiającego,

- bloczki niespełniające wymogów SOPZ nie zostaną odebrane.

2. Terminy realizacji zamówienia:

Dostawa w trzech partiach w następujących terminach:

- I partia – w terminie do 14 września 2024r. obejmująca 900 szt. bloczków o wymiarach 1200x600x600 [mm] (dł./wys./szer.) oraz 200 szt. bloczków o wymiarach 600x600x600 [mm] (dł./wys./szer.)

- II partia - w terminie od 16 września 2024 do 19 października 2024 obejmująca 1200 szt. bloczków o wymiarach 1200x600x600 [mm] (dł./wys./szer.)

- III partia - w terminie od 21 października 2024 do 16 listopada 2024 obejmująca 1600 szt. bloczków o wymiarach 1200x600x600 [mm] (dł./wys./szer.)

Każda dostawa bloczków zostanie potwierdzona protokołem częściowego odbioru.

3. Dodatkowe wymogi Zamawiającego:

-cena musi być wyrażona w PLN, musi obejmować wszystkie koszty dostawy np. transport, ubezpieczenie, itp.,

- miejsce dostarczenia i rozładunku: Regionalny Zakład Odzysku Odpadów w Sianowie 
ul. Łubuszan 80,

- warunki płatności – termin zapłaty 21 dni,

- gwarancja producenta minimum 12 miesięcy,

- bloczki wykonane z betonu klasy co najmniej C25/30,

- certyfikat ognioodporności – minimum Certyfikat REI 240,

- deklaracja właściwości użytkowych lub inny równoważny dokument (np. certyfikat CE),

- karta techniczna produktu,

- instrukcja montażu,

- warunki gwarancji

4.Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej:

O wyborze oferty decyduje najniższa cena oferty.

Cena podana w ofercie będzie wiążąca, stała i niezmienna przez cały okres realizacji zamówienia.

Cena oferty musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających jej składników cenowych.

1) cena – 100% - maksymalnie 100 pkt

Cena:

- cena najniższa otrzymuje maksymalną ilość punktów – 100

- ilość punktów ceny z kolejnej oferty wyliczane jest według wzoru:

| wartość najniższej ceny oferty | x 100 pkt = ilość otrzymanych punktów |
| --- | --- |
| wartość ceny rozpatrywanej oferty |  |

5. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „Formularz ofertowy” oraz dołączyć następujące dokumenty:

- załącznik nr 1 - Oświadczenie – o braku podstaw do wykluczenia wg przesłanego wzoru

- załącznik nr 2 – certyfikat ognioodporności – minimum Certyfikat REI 240

- załącznik nr 3 – aktualna deklaracja właściwości użytkowych bloczków lub inny równoważny dokument (np. certyfikat CE)

- załącznik nr 4 – karta techniczna produktu

- załącznik nr 5 – instrukcja montażu

- załącznik nr 6 – warunki gwarancji