Zadanie realizowane w oparciu o umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach pn. „Zakup stacji ładowania do samochodów osobowych 
z napędem elektrycznym dla potrzeb Policji garnizonu świętokrzyskiego”.

Nr postępowania: ZP-726/2023_z2

Wolnostojąca stacja ładowania samochodów elektrycznych (wallbox) lub montowana na słupku – 1 szt.

- produkt nowy rok produkcji 2023

- napięcie znamionowe 400V 50 Hz (3 fazy)

- natężenie 32 A

- zamontowany na stałe przewód do ładowania o długości minimum 5 metrów z wtyką typu 2

- moc 22 kW

- tryb ładowania Mode-3

- informacja o statucie ładowarki (kontrolka, wyświetlacz)

- klasa ochrony minimum IP 44

- okres gwarancji minimum 24 miesiące

- instrukcja obsługi w języku polski

- książka gwarancyjna

- kryterium oceny 100% cena

Stacje należy zamontować w miejscu wyprowadzenia przewodów zasilających przygotowanych przez Zamawiającego na parkingu w jednostce Policji na terenie miasta Kielce, na wolnym powietrzu bez zadaszenia. Po rozstrzygnięciu postepowania, w uzgodnieniu z Wykonawcą, Zamawiający wykona fundament, na którym zostanie zamontowana stacja ładowania.

Termin dostarczenia i montażu stacji ładowania do 29.09.2023 r. po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.