Przebudowa  i  rozbudowa  budynku  Starostwa  Powiatowego  w  Ostrowie  Wielkopolskim  przy  Al.  Powstańców  Wielkopolskich  na  dz.  nr  8/9,  8/16  obręb  0078  (ETAP  IV  -  wybrane  pomieszczenia  w  budynku  Starostwa)

1.	REMONT  POMIESZCZENIA  NR  211

1.1	Przygotowanie  pomieszczenia    -  1  [kpl.]

1.2	Nowa  ścianka  działowa  wraz  z  drzwiami

-   Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02)  -  16,140  [m2],

-  Dostawa,  montaż  kompletnego  skrzydła drzwiowego płytowego wewnętrznego pełnego  jednoskrzydłowego fabrycznie wykończonego  z  kompletem  okuć  (klamki  szyldy,  zamki)  -  1,845  [m2]

1.3	Schowanie  instalacji  pod  tynk

1.3.1	Schowanie  wewnętrznej  instalacji  klimatyzacji  pod  tynk  (obieg  czynnika  chłodzącego  +  odprowadzenie  skroplin  +  zasilanie  230 [V])  -  6,1  [m]

1.4	Wymiana  grzejników  c.o.  (z  żeliwnych  żeberkowych  na  stalowe,  płytowe  FC 33)    -  4  [kpl.]

1.5	Zaprawki  -  168,037  [m2]

1.6	Malowanie  ścian  i  sufitów  (farba  lateksowa  II  grupy  ścieralności)  -  168,37  [m2]

1.7	Wymiana  oświetlenia  (z  opraw  świetlówkowych  z  rastrem  na  oprawy  sufitowe,  natynkowe  LED  60 x 60  [cm], barwa  światła  3000  [K],  60  [W])  -  16  [kpl.]

1.8	Malowanie  drzwi  wewnętrznych  (kolor biały nie żółknący w miarę upływu czasu.  np  DULUX  RAPIDRY  lub  inna  równoważna)  -  3,891  [m2]

1.9	Wymiana  paneli  na  podłodze  (panele podłogowe  systemowe  AC6  12  [mm]  helio antystatyczne  i  antyalergiczne  np.  Kolekcja  Solid  Plus  12  [mm]  AC6  helio antystatyczne  ALSAPAN  EPI  -  Dąb  Kanaryjski  AC6  12 mm  ALSAFLOOR  lub  inne  równoważne)  -  60,062  [m2]

2	REMONT  POMIESZCZENIA  NR  212

2.1	Przygotowanie  pomieszczenia    -  1  [kpl.]

2.2	Wymiana  grzejników  c.o.  (z  żeliwnych  żeberkowych  na  stalowe,  płytowe  FC 33)      -  8  [kpl.]

2.3	Zaprawki  -  158,112  [m2]

2.4	Malowanie  ścian  i  sufitów  farba  lateksowa  II  grupy  ścieralności)  -  158,112  [m2]

2.5	Malowanie  drzwi  wewnętrznych  (kolor biały nie żółknący w miarę upływu czasu.  np  DULUX  RAPIDRY  lub  inna  równoważna)    -  3,994  [m2]

3	KUCHNIA

3.1	Zaprawki  -  31,485  [m2]

3.2	Malowanie  ścian  i  sufitów   (farba  lateksowa  II  grupy  ścieralności)    -  17,565  [m2].