- Wymagania techniczne dla 1 szt. samochodu typu furgon marki Mercedes-Benz Sprinter 317 CDI z wysokim dachem 4325 mm

- Wymagania ogólne pojazdu

  - musi być wyprodukowany nie wcześniej niż w 2024 roku;

  - musi być fabrycznie nowy;

  - musi posiadać aktualną homologację;

  - ma odpowiadać parametrom techniczno-eksploatacyjnym określonym w obowiązujących przepisach ogólnych i szczegółowych;

  - ma być wykonane z części, zespołów i materiałów dostępnych w sieci serwisowej na terenie miasta Krakowa.

- Wymagane jest, aby Zamawiający był pierwszym zarejestrowanym właścicielem oferowanego samochodu.

- Wykonawca musi posiadać autoryzację producenta oferowanego samochodu w zakresie sprzedaży i serwisu.

- Gwarancja cało pojazdowa minimum 2 lata (nie dotyczy wyposażenia dodatkowego dostarczanego przez Zamawiającego).

- Szczegółowe wymagania techniczne i technologiczne dotyczące samochodu:

  - Dopuszczalna masa całkowita nie przekraczająca 3500 kg

  - Ilość miejsc: Kabina pasażerska z minimum 3 (trzema) miejscami wyposażonymi w pasy bezpieczeństwa.

  - Wymiary: Rozstaw osi nie mniej niż 4325 mm, Szerokość nie więcej niż 2350 mm, Wysokość (bez bagażnika i sygnalizacji świetlno-dźwiękowej) nie więcej niż 2800 mm. Zamawiający dopuszcza tolerancję w zakresie +/- 3%.

  - Kolor biały nie metalizowany.

  - Zderzak przedni w kolorze nadwozia lub w wersji nielakierowanej (czarnej).

  - Tylny zderzak częściowo w kolorze nadwozia lub w wersji nielakierowanej.

  - Klamki i lusterka zewnętrzne oraz listwy boczne w kolorze nadwozia lub w wersji nielakierowanej.

  - Kabina kierowcy trzyosobowa, z klimatyzacją preferowaną półautomatyczną.

  - Fotel kierowcy komfortowy regulowany z podłokietnikiem.

  - Środkowe siedzenie wyposażone w składaną podstawkę dwuosobową.

  - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i ogrzewane.

  - Elektrycznie sterowane szyby przednie.

  - Silnik: o pojemności nie mniejszej niż 1950 cm3

    - moc silnika nie mniej niż 125 kW

    - norma spalin: Euro 6d lub wyższa

  - Skrzynia biegów: automatyczna o ilości przełożeń nie mniej niż 9 biegów

  - Wymogi bezpieczeństwa

    - hamulce tarczowe przednie i tylne;

    - system ABS, układ stabilizacji toru jazdy ESP z układem wspomagania ruszania na pochyłościach;

    - poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, boczne przednie i kurtynowe;

    - 3-punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami;

    - lusterko wewnętrzne wsteczne;

    - tempomat;

    - gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, kamizelka,

  - Układ zabezpieczający przed kradzieżą, immobiliser.

  - Centralny zamek sterowany pilotem.

  - Układ kierowniczy ze wspomaganiem.

  - Kierownica regulowane w dwóch płaszczyznach.

  - Zamontowane fabryczne światła przeciwmgielne z przodu i z tyłu.

  - Zamontowane fabryczne światła do jazdy dziennej w technologii LED.

  - Obręcze kół stalowe - co najmniej 16” z oponami w rozmiarze 235/65 R16 C.

  - Opony letnie M+S oraz zapasowy komplet opon zimowych marki Good Year lub równoważne.

  - Pełnowymiarowe koło zapasowe.

  - Zamontowana panoramiczna kamera widoku wstecznego.

  - Ultradźwiękowe czujniki parkowania z przodu i z tyłu,

  - Fabryczne radio (system multimedialny) ze zintegrowanym dotykowym wyświetlaczem minimum 7”, systemem Bluetooth, systemem obsługi komend głosowych przez smartfon, funkcją integracji ze smartfonem przez Apple Car Play™ lub Android Auto™,

  - Część ładunkowa:

    - część ładunkowa wyposażona w przesuwne drzwi wyposażone opcjonalnie w  szybę od strony prawej (od strony pasażera) oraz od strony lewej (od strony kierowcy) jeśli wymaga tego wykonana zabudowa;

    - drzwi tylne dwuskrzydłowe uchylne o kąt 180 stopni;

    - 8 punktów mocowania ładunku.

  - Zamontowana kamera samochodowa (rejestrator jazdy przód i tył z zapisem danych minimum 14 dni)

  - Samochód ma zostać wyposażony dodatkowo w:

    - pokrowce na siedzenia;

    - dywaniki gumowe kierowcy i pasażera;

    - akumulator dodatkowy 12V;

    - przetwornicę 12/230 V o mocy minimum 2000W (mocy ciągłej) – Zamawiający będzie korzystał z chwilowej pracy elektronarzędzi takich jak: szlifierka kątowa, wiertarka oraz spawarki o mocy około 200W;

    - stopień tylny ułatwiający wsiadanie tylnymi drzwiami;

    - ogrzewanie postojowe Eberspracher dwustrefowe do przedziału pasażerskiego i strefy serwisowej;

    - Zamontowana na dachu z przodu dopasowana do szerokości pojazdu galeria sygnałowa w technologii LED, koloru pomarańczowego z podświetlanym napisem Koleje Małopolskie w technologii LED w środku galerii. Na dachu pojazdu w tylnej części zamontowane dwie lampy ostrzegawcze typu kogut, koloru pomarańczowego. Oświetlenie ostrzegawcze powinno posiadać możliwość oddzielnego włączenia przód i tył. Sterowanie za pomocą osobnego panela umiejscowionego w kabinie kierowcy.

    - Zamontowane w komorze silnika nagłośnienie sterowane z kabiny kierowcy

- Zabudowa podłogi:

- Podłoga wykonana z tworzywa sztucznego lub ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej odpornych na działanie wody, chemii, płynów eksploatacyjnych pojazdu oraz materiałów ropopochodnych o grubości minimum 9 mm.

- Zabudowa boków oraz sufitu:

- Ścianki zabezpieczone dodatkowo w celu izolacji termicznej i akustycznej materiałem o grubości minimum 4 mm zapewniającą możliwość łatwego utrzymania w czystości.

- Sufit zabezpieczony zabezpieczone dodatkowo w celu izolacji termicznej i akustycznej materiałem o grubości minimum 4 mm zapewniającą możliwość łatwego utrzymania w czystości.

- Na suficie zamontowane minimalnie 4 x oświetlenie LED + przełącznik klatkowy.

- Wyposażenie dodatkowe:

- Nadkola zabezpieczone dodatkowo w celu izolacji termicznej i akustycznej materiałem zapewniającą możliwość łatwego utrzymania w czystości.

- 3 x pas 2,5 m z grzechotką do profili konstrukcyjnych szafek.

- Kącik czystości (kanister na wodę, dozownik mydła w płynie, uchwyt na ręczniki papierowe w rolce).

- Na lewym boku auta preferowane zamontowanie szyny transportowej po całej długości auta.

- Na prawym boku auta preferowane zamontowanie szyny transportowej po całej długości auta.

- Na ścianie grodziowej zamontowana szyna transportowa. Do każdej szyny dostarczony pas 3 m z grzechotką.

- Dodatkowa zabudowa pojazdu.

  - Prawa strona pojazdu:

    - Maksymalnie dosunięta do ściany grodziowej zabudowana skrzynia na koło zapasowe o rozmiarze 275/70/R22,5 z rozkładaną platformą z bałwankiem zapobiegającym poślizgowi;

    - Szafka na podnośnik pneumatyczno-hydrauliczny (o nośności min. 20 t)

Wykonawca dostarczy jednocześnie podnośnik pneumatyczno-hydrauliczny na wyposażenie pojazdu który będzie zabudowany w opisanej wyżej szafce.

    - Regał warsztatowy typu otwartego o szerokości około 600 mm.:

- dolny poziom: dwie skrzynie z tworzywa z zamknięciem do przechowywania sorbentu/soli lub innych materiałów sypkich. Preferowane umieszczenie na wysuwanej platformie

- środkowy poziom – agregat prądotwórczy o mocy pozwalającej na zasilenie urządzeń zamontowanych na pojeździe oraz do ładowania narzędzi bateryjnych i zasilenia elektronarzędzi np.: wiertarka, szlifierka kątowa, spawarka, latarki podręczne.. Agregat umieszczony na wysuwanej platformie do zasilenia urządzeń 12/24/230 V. Przykładowe parametry agregatu: Napięcie: 400/230, Moc 3~ maksymalna/znamionowa:8.7/7.8 kVa  Moc 1~ maksymalna/znamionowa: 6.2/5.6  kW. Zamawiający dopuszcza możliwość zamontowania agregatu o lepszych parametrach.

- górny poziom – zwijadło węża pneumatycznego o długości minimum 20 metrów z szybkozłączem typu żeńskiego do narzędzi pneumatycznych. Dopuszcza się montaż zwijadła pneumatycznego w innym miejscu wynikającym z zabudowy zapewniający swobodny dostęp do obsługi. W takim przypadku półka pozostanie wolna i musi być wyposażona w ogranicznik zabezpieczający przed swobodnym przemieszczaniem się przedmiotów.

d)  Regał warsztatowy typu otwartego o szerokości około. 950 mm.:

- dolny poziom – kompresor powietrza i ilości tłoków minimum 2, zasilany 230V ze zbiornikiem powierza o pojemności minimum 50 litrów (preferowane 90 litrów) o ciśnieniu maksymalnym 10 barów i mocy minimum 3 kW. Dopuszcza się zabudowę kompresora powietrza w innym miejscu zabudowy, dokonując wymiany na przestrzeń z minimum 3 szufladami i szafką zamykaną co wynika z funkcjonalności oferowanej zabudowy.

- pozostała przestrzeń do sufitu pojazdu podzielona między: dwie półki otwarte z ogranicznikami frontowymi przed przemieszczaniem się przedmiotów oraz miejsce na wysuwane kuwety magazynowe w ilości od czterech do pięciu sztuk.

e) Regał warsztatowy o szerokości około 1450 mm.

- dolny poziom – pusta przestrzeń z przesłoną frontową do wysokości około ½

- drugi poziom – szuflady wysuwane w ilości minimum 5 sztuk w dwóch rzędach;

- trzeci poziom – stół roboczy z blatem odpornym na uszkodzenia mechaniczne i chemię warsztatową oraz płyny eksploatacyjne pojazdów. Ściana frontowa wyposażona w zabudowę umożliwiającą montaż zaczepów, punktów kotwiczenia narzędzi i wyposażenia warsztatowego. Stół warsztatowy wyposażony w dodatkowe oświetlenie blatu roboczego;

- czwarty poziom – wysuwane kuwety magazynowe w ilości od 5-6 sztuk

- na bocznej ścianie regału zamontowany uchwyt na apteczkę, która wchodzi w skład wyposażenia;

- na bocznej ścianie regału zamontowany uchwyt na puszki z chemią warsztatową w aerozolu w ilości minimum 4 sztuk;

- na bocznej ścianie zamontowane imadło o minimalnej wielkości 125 mm. obrotowe z uchwytem i nóżką stabilizującą pozwalająca na wysunięcie poza obrys pojazdu.

9.2 Lewa strona pojazdu

- Co najmniej 3 segmenty pionowe z podziałem wynikającym z rodzaju zabudowy;

- Górne poziomy segmentów – otwarte powierzchnie z ogranicznikami przed przesuwaniem się przedmiotów na zewnątrz;

- Pozostała przestrzeń podzielona pomiędzy co najmniej:

- 5 szuflad na narzędzia umieszczone w piankowych obudowach;

- Szuflady na plastikowe organizery plastikowe walizkowe w ilości minimum 4 sztuki;

- Przestrzeń na minimum 20 litrowe pojemniki na substancje w ilości do 4 sztuk z zabezpieczeniem przeciw przemieszczaniu się;

- Przestrzeń na skrzynki narzędziowe z blokadą, w ilości co najmniej 4 sztuki z zabezpieczeniem przeciw przemieszczaniu się;

- Co najmniej 3 półki z kuwetami plastikowymi wysuwanymi z zabezpieczeniem na froncie.

- Co najmniej 2 szuflady wysuwane w świetle drzwi bocznych

- W świetle drzwi bocznych szafka o szerokości około 480 mm z zabudowanymi szufladami zamykanymi w ilości co najmniej 5 sztuk oraz dwa poziomy z kuwetami magazynowymi dopasowanymi do wymiarów szafki i z zabezpieczeniem przed przemieszczaniem się

9.3 Wyposażenie dodatkowe

- 3 x pas 2,5 m z grzechotką do profili konstrukcyjnych szafek;

- Zamontowane w komorze silnika nagłośnienie sterowane z kabiny kierowcy;

- Zamontowana przetwornica napięcia 12/230V min 700W  z gniazdem do podłączenia laptopa w części pasażerskiej w okolicy środkowego siedzenia – Zamawiający dopuszcza zamontowanie jednej przetwornicy w pojeździe w przypadku wyprowadzenia gniazda 230V do przedziału pasażerskiego;

- Zamontowane aluminiowe relingi dachowe (3 belki);

- Dostarczony uchwyt szybkomocujący drabinę do relingów;

- Na drzwiach tylnych zamontowany kącik czystości (zbiornik na wodę z kranikiem, dozownik mydła w płynie, uchwyt na ręczniki papierowe).

- Stopień tylny w celu ułatwienia wchodzenia do przestrzeni ładunkowej;

- Wieszaki na kaski, w ilości minimum 2 sztuki;

W przestrzeni ładunkowej zamontowana gaśnica proszkowa o pojemności większej niż 6 kilogramów oraz apteczka pierwszej pomocy w ilości dwie sztuki.

- Wymagania co do serwisu i gwarancji

Wykonawca udzieli Zamawiającemu:

- 24 miesięcznej gwarancji na Pojazd, w tym na wykonaną zabudowę oraz dostarczone wyposażenie t.j. między innymi: mechanizmy szafek, szuflad, elementów ruchomych i blatów oraz oświetlenia z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych z winy użytkownika.

Przykładowa zabudowa pojazdu: