Nr sprawy: BZP/58/21						Załącznik Nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w oparciu o art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – dalej ustawy PZP na usługę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: „Remont kamienicy ze zmianą sposobu użytkowania w celu utworzenia stanowisk wystawienniczych wraz infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Spichrzowej 30 w Grudziądzu”

## Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: „Remont kamienicy ze zmianą sposobu użytkowania w celu utworzenia stanowisk wystawienniczych wraz infrastrukturą towarzyszącą przy                    ul. Spichrzowej 30 w Grudziądzu”.

I. Należy wykonać wielobranżową dokumentację projektowo-kosztorysową zgodnie                     z poniższym zestawieniem:

- Koncepcja architektoniczna wraz z aranżacją wnętrz w kolorze –           2 egz.

- Projekt zagospodarowania terenu przyległego –                                       6 egz.

- Projekt budowlany w zakresie niezbędnym do uzyskania

decyzji pozwolenia na budowę –                                                               6 egz.

- Projekt wykonawczy architektury i konstrukcji –                                     6 egz.

- Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych: wod-kan, c.o. i cwu –          6 egz.

- Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych –                                        6 egz.

- Projekt budowlano-wykonawczy instalacji niskoprądowych:

sygnalizacji pożaru, sygnalizacji włamania i napadu, kontroli

dostępu, komputerowej, telefonicznej i telewizyjnej-                               6 egz.

-  Przedmiary i kosztorysy inwestorskie z podziałem na branże –          po 2 egz.

- Specyfikacja  wykonania i odbiór robót z podziałem na branże –        po 2 egz.

Całość opracowań na płycie CD w wersji pdf oraz do edycji	           1 egz.

II.   Wymagania stawiane Wykonawcy:

- Uzyskanie wszelkich warunków, uzgodnień opinii, sprawdzeń, itp. wynikających               z obowiązujących norm i przepisów;

-  sprawowanie nadzoru autorskiego;

- sporządzenie innych opracowań, które konieczne są do zrealizowania robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej wraz z opracowaniami konserwatorskimi jeśli takie okazały by się konieczne;

-  uzyskanie pozwolenia na budowę.

III. Wytyczne do projektowania na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Remont kamienicy ze zmianą sposobu użytkowania w celu utworzenie stanowisk wystawienniczych wraz                   z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Spichrzowej 30 w Grudziądzu”.

- Dane budynku

Adres:				Grudziądz, ul. Spichrzowa 30,

Własność:			MPGN  -  KW TO1U/00018886/4

Nr działki/obręb:		działka nr 34 obręb 046,

Powierzchnia użytkowa:	84,21 m²+15,15 m²

Ilość klatek schodowych: 	1

Ilość kondygnacji: 		3 + poddasze nieużytkowe

Podpiwniczenie:		brak

Charakterystyka:	Kamienica mieszkalna z oficyną, niepodpiwniczona, ściany murowane 
z cegły ceramicznej, pierwotnie tynkowane, stropy drewniane belkowe na powale, dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej pokryty dachówką ceramiczną esówką. Stan techniczny kamienicy szczegółowo został opisany w załączonym Programie Prac Konserwatorskich. 
Od 2012  roku kamienica wyłączona z eksploatacji.

Ochrona konserwatorska:	Kamienica zlokalizowana jest na obszarze historycznego układu urbanistycznego Starego miasta Grudziądza, wpisanego do rejestru zabytków decyzją z dnia 24.04.1954r. pod numerem A/175. Budynek wpisany jest do Wojewódzkiej i Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Grudziądz. Wszelkie rozwiązania konstrukcyjno-architektoniczne podlegają uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków                    w Toruniu.

Projektant jest zobowiązany do uzyskania pozytywnej opinii Konserwatora Zabytków 
w zakresie przedmiotowego opracowania projektu oraz prawomocnej decyzji pozwolenia 
na budowę.

Na terenie objętym opracowaniem obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nr 81 - Uchwała nr XLIV/72/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 23 września 2009r.

Zamawiający nie dysponuje pełną dokumentacją pierwotną, wobec czego Wykonawca będzie musiał we własnym zakresie przed rozpoczęciem projektowania dokonać inwentaryzacji  obecnego stanu budynków.

- Planowany zakres prac projektowych

- opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z aranżacją wnętrz – 2 egz.

- wykonanie inwentaryzacji architektoniczno – konstrukcyjnej, wraz ekspertyzą dotyczącą

stanu technicznego obiektu dla potrzeb opracowania dokumentacji,

- opracowanie projektu zagospodarowania terenu przyległego – 6 egz.

- opracowanie projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę – 6 egz.

- opracowanie projektu wykonawczego architektury i konstrukcji – 6 egz.

- opracowanie projektu wykonawczego instalacji sanitarnych – 6 egz.

- opracowanie projektu wykonawczego instalacji elektrycznych – 6 egz.

- opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego instalacji niskoprądowych:

sygnalizacji pożaru, sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, komputerowej, telefonicznej i telewizyjnej – 6 egz.

- wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich z podziałem na branże – 2 egz.

- wykonanie specyfikacji wykonania i odbioru robót z podziałem na branże – po 2 egz.

- uzyskanie wszelkich warunków, uzgodnień, badań, opinii, ekspertyz i odstępstw 
od warunków sanitarnych i ochrony przeciwpożarowej, sprawdzeń itp. wynikających 
z obowiązujących norm, przepisów, w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę oraz decyzji na użytkowanie obiektu,

- sprawowaniu nadzoru autorskiego.

- sporządzenie innych opracowań, które konieczne są do zrealizowania robót budowlanych 
na podstawie dokumentacji projektowej wraz z opracowaniami konserwatorskimi jeśli takie okazały by się konieczne.

- uzyskanie pozwolenia na budowę,

- Podczas wykonania przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wytyczne i zalecenia wyszczególnione w poniższych opracowaniach, stanowiące załączniki do niniejszych wytycznych:

- Zatwierdzony przez WUOZ w Toruniu Program Prac Konserwatorskich wraz 
z dokumentacją badań konserwatorskich i architektonicznych dla przedmiotowej kamienicy z dnia 30 lipca 2020r.

- Decyzję nr ZN/412/2020 z dnia 30.11.2020r. wydaną przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu.

- Wytyczne konserwatorskie  znak WUOZ.T.WZN.5183.6.15.2019.KJ  z dnia 22.07.2019r.

- Materiały pomocnicze:

- protokół nr 66/2018 - ocena stanu technicznego z dnia 26.01.2018r.

- protokół nr 154/2017 z okresowej kontroli obiektu z dnia 30.11.2017r.

- Opis planowanych robót:

- Adaptacja pomieszczeń w celu utworzenia stanowisk wystawienniczych, np. wystawa obrazów, ceramiki lub wyrobów regionalnych, itp. Zamawiający przewiduje dostosowanie budynku dla osób z niepełnosprawnościami, wyłącznie w poziomie parteru. Część II kondygnacji Zamawiający zamierza przebudować na antresolę z przeznaczeniem 
na działalność administracji budynku. III i IV kondygnacja przewidziana jest do rozbiórki. Stropy nad II i III kondygnacją zostaną otwarte poprzez rozbiórkę podłóg i będą stanowiły pustą przestrzeń, widoczną przez wszystkie kondygnacje, dostępne przez projektowane schody wyłącznie dla służb technicznych w celach technologicznych.

- Remont dachu z wymianą uszkodzonej konstrukcji drewnianej, przełożenie istniejącego pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej w kolorze naturalnej czerwieni,

- Przemurowanie kominów z wykonaniem nowego tynku wapienno-cementowego, 
z załażeniem nakryw betonowych i malowaniem kominów,

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych,

- Remont elewacji budynku: skucie pozostałości starych tynków, naprawa spękanych ścian 
i nadproży z częściowym przemurowaniem, wymiana lub uzupełnienie zmurszałych cegieł. wykonanie nowego tynku wapienno-cementowego, malowanie elewacji.

- Remont ścian wewnętrznych: częściowa rozbiórka ścian wewnętrznych i uzupełnienie ścian, 
z dostosowaniem do nowych funkcji obiektu, wykończenie: sugerowane cegła, stal, szkło.

- Remont stropów drewnianych z dostosowaniem do nowych funkcji obiektu wykończenie: sugerowane cegła, stal, szkło. Stropy nad II i III kondygnacją zostaną otwarte i będą stanowiły pustą przestrzeń widoczną z parteru przez wszystkie kondygnacje, dostępne wyłącznie dla służb technicznych w celach technologicznych. Remont stropów będzie polegał na konserwacji elementów stropów, pozostałych w dobrym stanie technicznym lub wzmocnieniu i obudową widocznych belek stropowych, które będą stanowiły aranżację wnętrza otwartego.

- Wymiana obróbek blacharskich, parapetów, rynien i rur spustowych,

- Wymiana rur deszczowych,

- Wymiana stolarki okiennej drewnianej, z zachowaniem profili i podziałów historycznych, 
z uwzględnieniem wytycznych konserwatorskich i Programu pac Konserwatorskich,

- Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej.

- Wymiana stolarki drzwiowej drewnianej zewnętrznej, z zachowaniem wymiarów, profili 
i podziałów historycznych.

- Remont klatki schodowej z możliwością przebudowy biegów i podestów schodowych 
na szersze drewniane lub stalowe,

- Remont schodów zewnętrznych betonowych z wykonaniem okładziny wierzchniej z płyt kamiennych granitowych.

- Wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej z podłączeniem do istniejących sieci,

- Wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. z podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej OPEC Grudziądz .

- Wykonanie nowych instalacji elektrycznych i teletechnicznych,

- Remont nawierzchni przejścia bramowego i podwórka: wymiana istniejącej nawierzchni kamiennej i gliniasto-trawiastej na nawierzchnię utwardzoną z kostki brukowej 
lub kamiennej.

- Wymiana istniejącego ogrodzenia  z dostosowaniem do nowej wizualizacji kamienicy.

Załączniki:

- Zatwierdzony przez WUOZ w Toruniu Program Prac Konserwatorskich wraz 
z dokumentacją badań konserwatorskich i architektonicznych dla przedmiotowej kamienicy z dnia 30 lipca 2020r.

- Decyzję nr ZN/412/2020 z dnia 30.11.2020r. wydaną przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu.

- Wytyczne konserwatorskie znak WUOZ.T.WZN.5183.6.15.2019.KJ z dnia 22.07.2019r.

- Protokół nr 66/2018 - ocena stanu technicznego z dnia 26.01.2018r.

- Protokół nr 154/2017 z okresowej kontroli obiektu z dnia 30.11.2017r.