skrzyżo

| 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Podmiejska 21a, | tel: (095) 720 86 95, fax: (095) 720 86 95 |
| --- | --- |

###### PROJEKT WYKONAWCZY

Zadanie:	Budowa wiaty przystankowej

Numery działek

ewidencyjnych:	575, obr. 0007 Santok, j.ewid. 080106_2 Santok.

Inwestor:	Gmina Santok

ul. Gorzowska 59

66-431 Santok

| Funkcja | Imię i nazwisko | Zakres opracowania | Specjalność i nr uprawnień | Data opracowania | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektant | mgr inż. Andrzej Cegielnik | branża konstrukcyjna | konstrukcyjno – budowlana nr 7/GW/98 | 28.07.2023 r. |  |

SPIS ZAWARTOŚCI

Strona

- Część opisowa

|  |  | Strona |
| --- | --- | --- |

1.	Przedmiot zamierzenia budowlanego	4

2.	Istniejący stan zagospodarowania	4

3.	Opis projektowanych robót budowlanych.	5

4.	Uwagi końcowe	6

- Część rysunkowa

| Rys. 1 Rys. 2 | Plan orientacyjny Plan sytuacyjny | skala skala | - - | 1 : 10 000 1 : 250 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rys. 3 | Szczegół fundamentu betonowego | skala | - | 1 : 20 |  |

- Część opisowa

# Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa wiaty przystankowej w miejscowości Santok.

Zakres inwestycji obejmuje:

- rozebranie istniejącej wiaty,

- wykonanie fundamentów pod wiatę,

- montaż nowej wiaty.

Zamawiającym zadania jest Gmina Santok.

Lokalizacja w/w elementów zagospodarowania przedstawiona została w części rysunkowej projektu.

# Istniejący stan zagospodarowania

- Wiata przy drodze gminnej nr 004629F,

Zlokalizowana jest na działce 575. Działka stanowi własność gminy Santok.

Wiata jest metalowo-szklana.

Zgodnie z art. 31 ust. 1a ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.2023.0.682 t.j.) przedmiotowe obiekty nie wymagają pozwolenia na rozbiórkę. Obiekty nie są wpisane do rejestru zabytków oraz nie są objęte ochrona konserwatorską.

# Opis projektowanych robót budowlanych.

Do przewidzianych robót budowlanych należą:

- rozebranie istniejącej wiaty,

- wykonanie fundamentów pod projektowaną wiatę,

- montaż nowej wiaty.

Przed przystąpieniem do robót należy uzgodnić termin ich rozpoczęcia z właścicielami nieruchomości.

Prace powinny nie powinny powodować utrudnień w ruchu pojazdów ani zagrażać jego bezpieczeństwu.

- W ramach prac fundamentowych należy:

- wykonać wykop pod projektowaną konstrukcję,

- wyrównać i zagęścić podłoże,

- w przypadku występowania gruntów słabonośnych lub wysadzinowych podłoże należy wymienić na kruszywo frakcji 0/16 na głębokość 30 cm poniżej płyty i zagęścić,

- wykonać podbudowę z chudego betonu C12/15 o gr. min. 5 cm,

- wykonać płytę fundamentową z betonu C20/25 o wymiarach 420x190 cm i grubości min. 15 cm. Poziom wierzchu fundamentu betonowego powinien być zbieżny z poziomem terenu przyległego.

- W ramach prac montażowych należy:

- dokonać zakupu wiaty prefabrykowanej typu EOS-S o parametrach:

- wymiary: 3809x1369x2352 mm (dł. x gł. x wys.),

- rzut dachu: 4026x1700 mm,

- konstrukcja: z blachy ocynkowanej lakierowanej, przeszklona szkłem hartowanym, o gr. 8 mm,

- dokonać montażu konstrukcji wiaty zgodnie z instrukcją producenta i posadowić na fundamencie za pomocą kotew stalowych

Lokalizacja wiaty i jej usytuowanie względem fundamentów – zgodnie z załączonymi rysunkami.

Projektowany typ wiaty

# Uwagi końcowe

Na wejście z robotami na nieruchomość należy uzyskać pozwolenie właściciela działki.

Wyznaczenie w terenie elementów zagospodarowania terenu i sieci uzbrojenia należy wykonać geodezyjnie w oparciu o załączone opisy oraz współrzędne.

Wszystkie montowane urządzenia i elementy wyposażenia działki muszą posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o obowiązujące normy. Wykonanie montażu urządzeń mogą dokonywać osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentów w oparciu o instrukcje montażu, zaleceń, wskazówek.

Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych, należy sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą i przekazać ją do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz właścicieli lub użytkowników obiektów.

Wszelkie naprawy uszkodzeń powstałych w wyniku prowadzonych prac wykonane zostaną natychmiast na koszt wykonawcy robót.

Przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, jak i w trakcie jej wykonywania należy stosować się do obowiązującego prawa, przepisów BHP, SST, zasad sztuki budowlanej oraz innych obowiązujących przepisów, regulacji i zaleceń.

|  | Projektant: mgr inż. Andrzej Cegielnik ............................... podpis |
| --- | --- |

III. Część rysunkowa