skrzyżo

| 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Podmiejska 21a, | tel: (095) 720 86 95, fax: (095) 720 86 95 |
| --- | --- |

###### PROJEKT WYKONAWCZY

Zadanie:	Budowa wiat przystankowych

Numery działek

ewidencyjnych:	  396/1, obr. 0011 Ludzisławice, j.ewid. 080106_2 Santok.

647/1, obr. 0012 Lipki Wielkie, j.ewid. 080106_2 Santok.

Inwestor:	Gmina Santok

ul. Gorzowska 59

66-431 Santok

| Funkcja | Imię i nazwisko | Zakres opracowania | Specjalność i nr uprawnień | Data opracowania | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektant | mgr inż. Andrzej Cegielnik | branża konstrukcyjna | konstrukcyjno – budowlana nr 7/GW/98 | 28.07.2023 r. |  |

SPIS ZAWARTOŚCI

Strona

- Część opisowa

|  |  | Strona |
| --- | --- | --- |

1.	Przedmiot zamierzenia budowlanego	4

2.	Istniejący stan zagospodarowania	4

3.	Opis projektowanych robót budowlanych.	6

4.	Uwagi końcowe	7

- Część rysunkowa

| Rys. 1 Rys. 2 | Plan orientacyjny Plan sytuacyjny | skala skala | - - | 1 : 10 000 1 : 250 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rys. 3 | Szczegół fundamentu betonowego | skala | - | 1 : 20 |  |

- Część opisowa

# Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa wiat przystankowych w miejscowości Nowe Polichno.

Zakres inwestycji obejmuje:

- wykonanie fundamentów pod wiatę,

- montaż nowych wiat.

Zamawiającym zadania jest Gmina Santok.

Lokalizacja w/w elementów zagospodarowania przedstawiona została w części rysunkowej projektu.

# Istniejący stan zagospodarowania

- Miejsce pod wiatę w km 19+105 DW158 (Gorzów Wlkp.),

Miejsce pod wiatę zlokalizowane jest przy zatoce autobusowej na działce 396/1. Działka nr 396/1 stanowi pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 158.

Teren jest utwardzony kostką betonową.

- Miejsce pod wiatę w km 19+227 DW158 (kierunek Drezdenko),

Miejsce pod wiatę zlokalizowane jest przy zatoce autobusowej na działce 647/1. Działka nr 647/1 stanowi pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 158.

Teren jest utwardzony kostką betonową.

# Opis projektowanych robót budowlanych.

Do przewidzianych robót budowlanych należą:

- wykonanie fundamentów pod projektowane wiaty,

- montaż nowych wiat.

Przed przystąpieniem do robót należy uzgodnić termin ich rozpoczęcia z właścicielami nieruchomości.

Prace powinny nie powinny powodować utrudnień w ruchu pojazdów ani zagrażać jego bezpieczeństwu.

a)  W ramach prac fundamentowych w obrębie istniejącej nawierzchni z kostki bet., należy:

- rozebrać istniejącą nawierzchnię z kostki betonowej w miejscach projektowanych stóp betonowych,

- rozebrać podbudowę kostki i wykonać wykop pod stopy,

- wyrównać i zagęścić podłoże,

- w przypadku występowania gruntów słabonośnych lub wysadzinowych podłoże należy wymienić na kruszywo frakcji 0/16 na głębokość 30 cm poniżej stopy i zagęścić,

- wykonać podbudowę z chudego betonu C12/15 o gr. min. 5 cm,

- wykonać stopy fundamentowe z betonu C20/25 o wymiarach 30x30 cm i głębokości min. 60 cm p.p.t. Poziom wierzchu fundamentu betonowego powinien być zbieżny z poziomem terenu przyległego.

- uzupełnić ubytki nawierzchni z kostki za pomocą rozebranego wcześniej materiału.

Dokładny schemat rozmieszczenia fundamentów zamieszczony jest w załączniku rysunkowym.

b)   W ramach prac montażowych należy:

- dokonać zakupu wiat prefabrykowanych typu EOS-S o parametrach:

- wymiary: 3809x1369x2352 mm (dł. x gł. x wys.),

- rzut dachu: 4026x1700 mm,

- konstrukcja: z blachy ocynkowanej lakierowanej, przeszklona szkłem hartowanym, o gr. 8 mm,

- dokonać montażu konstrukcji wiaty zgodnie z instrukcją producenta i posadowić na fundamencie za pomocą kotew stalowych

Lokalizacja wiat i jej usytuowanie względem fundamentów – zgodnie z załączonymi rysunkami.

Projektowany typ wiaty

# Uwagi końcowe

Na wejście z robotami na nieruchomość należy uzyskać pozwolenie właściciela działki.

Wyznaczenie w terenie elementów zagospodarowania terenu i sieci uzbrojenia należy wykonać geodezyjnie w oparciu o załączone opisy oraz współrzędne.

Wszystkie montowane urządzenia i elementy wyposażenia działki muszą posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o obowiązujące normy. Wykonanie montażu urządzeń mogą dokonywać osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentów w oparciu o instrukcje montażu, zaleceń, wskazówek.

Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych, należy sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą i przekazać ją do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz właścicieli lub użytkowników obiektów.

Wszelkie naprawy uszkodzeń powstałych w wyniku prowadzonych prac wykonane zostaną natychmiast na koszt wykonawcy robót.

Przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, jak i w trakcie jej wykonywania należy stosować się do obowiązującego prawa, przepisów BHP, SST, zasad sztuki budowlanej oraz innych obowiązujących przepisów, regulacji i zaleceń.

|  | Projektant: mgr inż. Andrzej Cegielnik ............................... podpis |
| --- | --- |

III. Część rysunkowa