| Pracownia Projektowania i Nadzoru WAMAR ul. Lotnicza 14, 87-800 Włocławek tel. +48 607 505 668 tel. +48 504 039 974 tel. +48 663 910 885 e-mail:wamar@onet.pl NIP: 888-269-77-62 REGON: 911335221 BOŚ S.A. O/WŁOCŁAWEK 61 1540 1069 2001 8723 0739 0001 |  |
| --- | --- |
| # egz.4 # PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA : Budowa obiektu małej architektury w miejscu publicznym- Plac zabaw przy Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Radomicach Kategoria obiektu VIII. ADRES INWESTYCJI: DZ. NR 281, OBRĘB RADOMICE, JED. EWD. LIPNO , RADOMICE 115 IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 040806_2.0029.281 INWESTOR: GMINA LIPNO UL. MICKIEWICZA 29 87-600 LIPNO BRANŻA: ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANA Projekt budowlany sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Podstawa prawna: art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351). Opracował: mgr inż. Wanda Mospinek UA-V-7342-5/46/91 Wk KUP/BO/ 1073/ 03 Projektował: mgr inż. arch. Maria Ingielewicz Upr. ABU-JX-8386-5/6/89Wk KP-0178 Włocławek, 19 WRZESIEŃ 2022 |  |

OPRACOWANIE ZAWIERA

- OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

- OPIS URZĄDZEŃ

- RYSUNKI:

- Projekt zagospodarowania terenu B.00

- Plac zabaw                                    B.01

- DOKUMENTY

- OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

Podstawa opracowania

- Umowa, uzgodnienia, koncepcja

- Przynależność do Izb Zawodowych i uprawnienia projektowe poszczególnych projektantów biorących udział w opracowaniu dokumentacji.

- Mapa do celów projektowych

Istniejące zagospodarowanie

Działka  nr 281 zabudowana jest budynkami oświaty i boiskami wielofunkcyjnymi. Teren na którym projektowany jest zagospodarowanie terenu elementami małej architektury jest terenem płaskim

Dojazd na teren inwestycji od drogi publicznej .

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa obiektów małej architektury przy budynkach Zespołu Szkół im. Marii konopnickiej w Radomicach  na działce nr 281.

Projekt Zagospodarowania terenu

Koncepcja projektu opiera się na zaplanowaniu strefy aktywnego spędzania czasu dla dzieci.

Pow. działki nr 281- 15 4000,0m2

Pow. zabudowy istniejących  budynków- 1680,0m2

Zestawienie powierzchni projektowanych:

Pow. projektowanego placu zabaw – ok. 260 m2

Ochrona konserwatorska

Inwestycja projektowana nie znajduje się  w strefie ochrony konserwatorskiej. W związku z

powyższym nie podlega ochronie zabytków i dodatkowym uzgodnieniom z Konserwatorem

Zabytków.

Wpływ eksploatacji górniczej.

Projektowana inwestycja nie znajduje się na terenach podlegających takiemu wpływowi.

Charakterystyka ekologiczna

Informacje o charakterze przewidywanych zagrożeń dla środowiska.

Przedmiotowa inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu, nie wywoła zagrożeń dla

środowiska przyrodniczego oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów

budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.

Strefa oddziaływania na działki  nr 281

Inwestycja nieuciążliwa dla środowiska – emisja zanieczyszczeń nie występuje. Eksploatacja obiektu

nie powoduje powstawania żadnych ścieków technologicznych, nie wymaga używania wody do

celów  technologicznych, nie powoduje ponadnormatywnego hałasu i emisji spalin.

Obszar oddziaływania  określono zgodnie z paragrafem 12 Rozporządzenia w sprawie warunków

technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 14 listopada 2017 r. (Dz.

U. z dnia 08.12.2017, poz. 2285).

- OPIS URZĄDZEŃ MAŁEJ ARCHITEKTURY

W skład urządzeń małej architektury wchodzą następujące elementy:

Produkty posiadają certyfikaty zgodności z europejskimi normami EN 1176:2017 wydane przez TÜV SÜD i Rheinland Polska.

1. Tablica informacyjna 120x20cm

Konstrukcja wykonana z profilu ze stali czarnej o przekroju 60 mm x 60 mm. Stal oczyszczana w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed korozją farbą proszkową, odporną na oddziaływanie czynników atmosferycznych.

Zaślepki śrub i łączeń wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową

2. Liczydło - wym.13x90cm o wym. strefy bezpieczeństwa 313x390cm

Konstrukcja: stal nierdzewna AISI 304.  Konstrukcja: stal nierdzewna AISI 304 płyty ścianek z kolorowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm

Bezpieczne zaślepki rur wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową

Klamry wykonane z mocnych stopów aluminiowych

3. Kosz na odpady - wym. 50x43cm

Elementy metalowe wykonane ze stali czarnej S235JR oczyszczonej w procesie piaskowania

Ścianki z kolorowego tworzywa HPL o grubości 13 mm

4. Zestaw - wym. 180x208cm o wym. strefy bezpieczeństwa 480x558cm

Konstrukcja: stal nierdzewna AISI304

Dachy: metoda rotomouldingu z materiału typu PE

Ścianki: HDPE 15 mm

Balkon: płyty HDPE 15 mm

Elementy ozdobne: materiał typu pe formowany metodą rotomouldingu elementy ozdobne: materiał typu pe formowany metodą rotomouldingu ścianki i podesty: kolorowe tworzywo HPL 13 mm. czarne tworzywo HPL 8 mm

Ślizgi dla małych dzieci: tworzywo poliestrowe. płyty boczne: polietylen HDPE 15mm, odporne na wilgoć i uv

Łączniki płyt i lin: poliamid formowany metodą natryskową zaślepki rur i łączniki płyt: poliamid formowany metodą wtryskową

Moduł: płyta HPL 13 mm. służy do poruszania kształtami po wyfrezowanych polach

Tablica edukacyjna: frezowana płyta HDPE 15 mm. umożliwia naukę podstawowych słów z języka angielskiego

5. Drabinka pozioma -wym.  89x290cm o wym. strefy bezpieczeństwa 457x658cm

Elementy konstrukcji wykonane ze stali nierdzewnej AISI304

Zakończenia słupów w postaci czopów z miękkiej gumy EPDM

Słupy ze stali czarnej S235JR cynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo farbami poliestrowymi

System łączników i klamer wykonanych z mocnych stopów aluminiowych

6. Ławka o wym. 160x35x40cm

Elementy metalowe wykonane ze stali czarnej S235JR oczyszczonej w procesie piaskowania

Płyty ścianek z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm,

7. Zestaw-wym. 270x205cm o wym. strefy bezpieczeństwa 620x495cm

Konstrukcja: stal nierdzewna AISI304

Dachy: metoda rotomouldingu z materiału typu PE

ŚCIANKI: HDPE 15 MM

Elementy ozdobne: materiał typu pe formowany metodą rotomouldingu elementy ozdobne: materiał typu pe formowany metodą rotomouldingu ścianki i podesty: kolorowe tworzywo HPL 13 mm. czarne tworzywo HPL 8 mm

Ślizgi dla małych dzieci: tworzywo poliestrowe. płyty boczne: polietylen HDPE 15mm, odporne na wilgoć i UV

8. Zestaw- wym.610x171cm o wym. strefy bezpieczeństwa 960x471cm

Drewno drzew iglastych, bezrdzeniowe, całkowicie odporne na wodę

Kotwy cynkowane proszkowo i malowane proszkowo

Złączki aluminiowe

Ścianki z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm

zakończenia lin zaciśnięte w tulejach wykonanych z wytrzymałych stopów aluminium

antypoślizgowa płyta podestowa HPL HEXA o grubości 10 mm w kolorze antracytowym

ślizgi ze stali nierdzewnej AISI304, płyty boczne z polietylenu HDPE o grubości 15 mm

kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych żywic poliestrowych

tuba z polietylenu LDPE formowana rotacyjnie o wewnętrznej średnicy 53,5 cm i długości 125 cm

kulowe połączenia lin

9. Bujak – wym.38x300cm, o wym. strefy bezpieczeństwa238x500cm

Konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania

Sprężyny bujaków ze stali sprężynowej

Płyty ścianek z kolorowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm

10. Podwójna huśtawka wagowa- wym.38x375cm o wym. strefy bezpieczeństwa238x575cm

Konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania

Odbój gumowy wykonany z miękkiej i trwałej gumy EPDM

Płyty ścianek z kolorowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm

11. Karuzela krzyżowa- wym. śr. 180cm o wym. strefy bezpieczeństwa śr. 580cm

Konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania

Siedziska wykonane z aluminium i stali, pokryte miękkim poliuretanem.

Zaślepki śrub i łączeń wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową.

Nawierzchnia z trawy naturalnej  układanej na warstwie humusu gr.10cm.

Na powierzchni należy wyprofilować spadki o wartości min. 0,5%.

Ogrodzenie

Projektowane ogrodzenie wykonane będzie jako ogrodzenie drewniane wys. Ok. 0,70cm, dopasowane do wysokości i do wyglądu istniejącego ogrodzenia. Długość projektowanego ogrodzenia wynosi 65,0m . Przęsła pomalować na tęczowe kolory. Ogrodzenie istniejące o dł. 77,0m należy oczyścić, pomalować i zamontować furtkę o szer.1,0m.

Widok przykładowego ogrodzenia projektowanego drewnianego

Ogrodzenie drewniane - składające się ze słupków 8cm x 8cm oraz desek

Wymiary:

- wysokość - 70cm

- odległość między słupkami – 1,5m

- głębokość posadowienia w gruncie - 60cm

Materiały:

- konstrukcja urządzenia wykonana z drewna (kantówka o wymiarach 8cm x 8cm o zaokrąglonych krawędziach) klejonego warstwowo w systemie BSH

- drewno malowane specjalnymi środkami dekoracyjno-impregnacyjnymi na bazie oleju tungowego, minimalizującymi powstawanie pęknięć wzdłużnych w drewnie

- elementy drewniane malowane w kolorach tęczowych

- ogrodzenie posadowione w gruncie w fundamencie betonowym na stalowych kotwach ocynkowanych ogniowo

- wszystkie śruby umieszczone w specjalnych osłonach wykonanych z tworzywa sztucznego

- wszystkie elementy drewniane w całości szlifowane i malowane na etapie produkcji

Opracowała:

mgr inż. Wanda Mospinek

Projektowała:

mgr inż. arch. Maria Ingielewicz