Opis  przedmiotu  zamówienia

1,   Dostawa  worków  typu  big –  bag   o  pojemności około  1  m3    - 10 000  szt

2.   Tkanina polipropylenowa  gramatura  min. 165 g/ m2

3.    Wymiary  zewnętrzne :  90 x 90 x 120 cm  (tolerancja wymiarów +/-  2%)

4.    Wymiary  wewnętrzne :  85 x 85 z 115 cm  ( tolerancja wymiarów +/- 2 %)

5.   Ilość  zawiesi :  4 szt.  , wysokość 30 cm szerokość  min. 4,5 cm przyszyte wzdłuż  krawędzi + 2 szt. dodatkowo doszyte do dna worka  ( pkt 8)   wysokość  30 cm,  szerokość  min. 4,5 cm

6.     Ładowność :  bezpieczna  waga  załadunku  1000 kg   (SWL)

7.     Góra  otwarta

8.     Dno  płaskie  zamknięte  ( z  doszytymi   po  przekątnej  uchwytami  -  2  szt. )

9.    Współczynnik  bezpieczeństwa   5 : 1 (SF)

10.    Nadruk  niebieskiego  koloru /  1  strona :

MPGK    KATOWICE

tel.  32 3587611

e-mail :  umowy@mpgk.com.pl

11.   Wymiar napisu  :   „MPGK Katowice” :  wysokość  150- 200 mm, szerokość  700- 750 mm

12.   Wymiar napisu  : „tel. …......, e-mail... „   wysokość 80 – 100 mm

13 .  Worki   wyposażone  w  dwie    etykiety  z trwałego materiału odpornego na czynniki

atmosferyczne z  indywidualnym  numerem worka.   Numeracja:    od numeru   0001  do

20 000.

Numery w kolorze  czarnym, wysokość : 30 – 40 mm

14. Wymiary  etykiet z numeracją :   szerokość : 150 mm,  wysokość : 70 mm

15.  Etykiety  wszyte   na dwóch  przeciwległych bokach  worka w  górnych  rogach