Załącznik nr 8 do SWZ

PRZEDMIAR  ROBÓT

„Ulepszenie nawierzchni chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie gminy Pogorzela

część I: Ulepszenie nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej nr 4921P 
w miejscowości Gumienice”

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis robót, obliczenia | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla dróg w terenie równinnym | km | 0,271 |
| 2. | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie krawężnika betonowego na podsypce cementowo- piaskowej | mb | 271,00 |
| 3. | KNNR 6 0802-06 | Rozbiórka nawierzchni betonowej na wjeździe do pos. nr 19 6,5 x 2,5= 16,25 | m2 | 16,25 |
| 4. | KNNR 6 0803-05 | Rozbiórka chodnika z kostki brukowej na wys. pos. nr 20- kostka właściciela posesji 24,0 x 1,5 + 5,0 x 1,5= 43,5 | m2 | 43,50 |
| 5. | KNNR 1 0102-04 | Usunięcie żywopłotu- analogia 14,5 x 1,0 | ha | 0,00145 |
| 6. | KNR 4-04 1103-01 | Załadunek oraz wywóz gruzu z rozbiórki na wskazane miejsce przez inwestora na odl. do 6 km - krawężnik 271,0 x 0,15 x 0,3= 12,195 - beton 16,25 x 0,2= 3,25 | m3 | 15,445 |
| II ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 7. | KNNR 1 0202-06 0208-02 | Roboty ziemne wykonywane koparką podsiębierną o poj. łyżki 0,4 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odl. do 6 km- głębokość kopania 45 cm, wjazdy do posesji - pos. nr 20 (6,0 x 2,5) x 0,45= 6,75 - pos. nr 19 (6,5 x 2,5) x 0,45= 7,31 - dojazd do pól (6,0 x 2,0) x 0,45= 5,4 - pos. nr 18 (7,5 x 2,5) x 0,45= 8,44 - pos. nr 16 (6,0 x 1,5) x 0,45= 4,05 - pos. nr 14/2 (5,5 x 1,5) x 0,45= 3,71 - pos. nr 13 (6,0 x 1,5) x 0,45= 4,05 - pos. nr 11 (6,0 x 2,0) x 0,45= 5,4 - garaż pos. nr 11 (3,5 x 2,5) x 0,45= 3,94 | m3 | 49,05 |
| 8. | KNR 2-01 0126-01 | Usunięcie ziemi urodzajnej (humusu) sprzętem mechanicznym z wywozem na odl. do 6 km 170,0 x 1,6= 272,0 | m2 | 272,00 |
| III ELEMENTY ULIC |  |  |  |  |
| 9. | KNR 2-31 0401-06 | Rowek pod krawężnik o wymiarach 30 x 40 | mb | 271,00 |
| 10. | KNR 2-31 0402-04 | Ława betonowa pod krawężnik z betonu C 12/ 15 z oporem - krawężnik wystający 271,0 x 0,0675= 18,29 - krawężnik na płask/ zakończenie wjazdów 41,0 x 0,0675 = 2,77 | m3 | 21,06 |
| 11. | KNR 2-31 0403-01 | Krawężnik betonowy wibroprasowany 15 x 30 x 100 ustawiony na przygotowanej ławie betonowej z oporem- materiał inwestora - wystający 271,0 - na płask 41,0 (zakończenie wjazdów) | mb | 312,00 |
| 12. | KNR 2-31 0402-04 | Ława betonowa pod obrzeże z betonu C 8/ 10 z oporem (17,0 + 19,0 + 8,0 + 14,0 + 24,0 + 5,0) x 0,022= 1,91 | m3 | 1,91 |
| 13. | KNNR 6 0404-01 | Obrzeże betonowe o wymiarach 30 x 8 ustawione na przygotowanej ławie betonowej z oporem- materiał inwestora 17,0 + 19,0 + 8,0 + 14,0 + 24,0 + 5,0= 87,0 | mb | 87,00 |
| 14. | KNNR 6 0502-03 | Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej szarej gr. 8 cm ułożona na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 3 cm- materiał inwestora 218,0 x 1,5= 327,0 | m2 | 327,00 |
| 15. | KNNR 6 0109-02 | Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki kruszywa związanego cementem kl. C 3,0/ 4,0 wyprodukowana w wytwórni betonów (Rm ≤ 6,0 MPa) po zagęszczeniu gr. 15 cm pielęgnowana piaskiem i wodą- wjazdy do posesji - pos. nr 20 6,0 x 2,5= 15,0 - pos. nr 19 6,5 x 2,5= 16,25 - dojazd do pól 6,0 x 2,0= 12,0 - pos. nr 18 7,5 x 2,5= 18,75 - pos. nr 16 6,0 x 1,5= 9,0 - pos. nr 14/2 5,5 x 1,5= 8,25 - pos. nr 13 6,0 x 1,5= 9,0 - pos. nr 11 6,0 x 2,0= 12,0 - garaż pos. nr 11 3,5 x 2,5= 8,75 | m2 | 109,00 |
| 16. | KNNR 6 0113-02 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C 90/ 3 o uziarnieniu 0/ 63 mm grubości po zagęszczeniu 20 cm - pos. nr 20 6,0 x 2,5= 15,0 - pos. nr 19 6,5 x 2,5= 16,25 - dojazd do pól 6,0 x 2,0= 12,0 - pos. nr 18 7,5 x 2,5= 18,75 - pos. nr 16 6,0 x 1,5= 9,0 - pos. nr 14/2 5,5 x 1,5= 8,25 - pos. nr 13 6,0 x 1,5= 9,0 - pos. nr 11 6,0 x 2,0= 12,0 - garaż pos. nr 11 3,5 x 2,5= 8,75 | m2 | 109,00 |
| 17. | KNNR 6 0502-03 | Nawierzchnia wjazdów z kostki brukowej szarej gr. 8 cm ułożona na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 5 cm- materiał inwestora - pos. nr 20 6,0 x 2,5= 15,0 - pos. nr 19 6,5 x 2,5= 16,25 - dojazd do pól 6,0 x 2,0= 12,0 - pos. nr 18 7,5 x 2,5= 18,75 - pos. nr 16 6,0 x 1,5= 9,0 - pos. nr 14/2 5,5 x 1,5= 8,25 - pos. nr 13 6,0 x 1,5= 9,0 - pos. nr 11 6,0 x 2,0= 12,0 - garaż pos. nr 11 3,5 x 2,5= 8,75 | m2 | 109,00 |
| IV INNE ROBOTY |  |  |  |  |
| 18. | KNNR 4 1413-01 | Analogia- zdjęcie pokrywy betonowej na studni rewizyjnej i ustawienie nowej o Ø 1200 mm | szt. | 2,00 |

Materiał brukarski (kostka brukowa, obrzeże betonowe, krawężnik betonowy) zostaną dostarczone 
przez zamawiającego.