SPIS TREŚCI

OPIS TECHNICZNY

I. Podstawa opracowania

II. Zakres opracowania

III. Stan istniejący

IV. Charakterystyka ruchu

V. Stan projektowany

VI. Rodzaje i zasady stosowania znaków i urządzeń bezpieczeństwa w organizacji ruchu

VII. Opis organizacji ruchu

a) Oznakowanie pionowe

b) Oznakowanie poziome

VII. Termin wprowadzenia organizacji ruchu

RYSUNKI

1. Plan orientacyjny 						skala 1:10 000

2. Plan sytuacyjny – organizacja ruchu			skala 1:500

3. Przekrój normalny progu spowalniającego ruch		skala 1:50

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Temat opracowania:

"Remont ulicy Portowej w Drezdenku"

Inwestor:

Gmina Drezdenko

Ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko

OPIS TECHNICZNY

# I. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem.

- Mapa– skala 1:500.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno - budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1518)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2021 poz. 2066)

- Ustawa Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. nr 988 z późniejszymi zmianami).

- Wizja w terenie,

- Opis przedmiotu zamówienia

II. Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest remont ul. Portowej w Drezdenku w kierunku wschodnim od skrzyżowania z ul. Długą na długości ok. 935m.

W ramach inwestycji zakłada się:

- remont nawierzchni jezdni przez ułożenie warstw bitumicznych,

- remont nawierzchni zjazdów przez wymianę pełnej konstrukcji,

- remont nawierzchni chodników przez wymianę pełnej konstrukcji,

- remont poboczy gruntowych,

- wykonanie wysp spowalniających ruch,

- wprowadzenie nowej organizacji ruchu,

Jednostka ewidencyjna Drezdenko

obręb 0001 Drezdenko,

działka 88/3

Celem opracowania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

III. Stan istniejący

W stanie istniejącym ul. Portowa posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 4,00 - 4,50m z obustronnymi poboczami gruntowymi. W ciągu ulicy występuje lokalnie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, do której doprowadzone są zjazdy indywidualne.

Lokalnie na początku opracowania od km 0+000.00 do km 0+030.00 po stronie prawej oraz od km 0+908.00 do zjazdu w km 0+922.02 po stronie lewej występuje chodnik dla pieszych. W ciągu ulicy głównie w obszarze zabudowy jednorodzinnej występuje oświetlenie uliczne w postaci opraw oświetleniowych zamontowanych na słupach prowadzących sieć elektroenergetyczną.

IV. Charakterystyka ruchu

Ulica Portowa prowadzi głównie ruch lokalny generowany przez znajdującą się zabudowę mieszkaniową zlokalizowaną przy jezdni. Na końcu opracowania znajdują się zabudowania wykorzystywane do celów produkcyjno usługowych. W czasie funkcjonowania przedsiębiorstwa występuje ruch pojazdów ciężarowych.

Ulica Portowa z uwagi na lokalizację nie prowadzi ruchu tranzytowego w stanie istniejącym, po wykonaniu remontu i zwiększeniu atrakcyjności natężenie ruchu nie ulegnie zwiększeniu.

V. Stan projektowany

Projekt zakłada wykonanie remontu jezdni ul. Portowej przez ułożenie dodatkowych warstw bitumicznych z zachowaniem istniejącej szerokości jezdni tj. 4,00-4,50m. W ramach inwestycji zakłada się wymianę konstrukcji jezdni zjazdów na przyległe do drogi posesje.

Projekt zakłada wykonanie 3 wysp, wyniesionych odcinków jezdni które mają na celu ograniczenie prędkości pojazdów poruszających się po ul. Portowej.

Nawierzchnię chodników znajdujących się na początku i końcu opracowania założono do wymiany.

PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA W PRZEKROJU POPRZECZNYM

Konstrukcja jezdni na odcinku remontowanym

- warstwa ścieralna SMA 11 gr. 4cm,

- warstwa wiążąca AC16W gr. 8cm,

- siatka z włókien szklano węglowych o wytrzymałości 120/200 kN/m ,

- warstwa wyrównawcza AC11W gr. 4cm.

Konstrukcja wyniesionych odcinków jezdni - progów spowalniających ruch

- betonowa kostka brukowa gr. 10cm kolor czerwony,

- podsypka cementowo piaskowa gr. 5cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 #0/32 gr. 30cm,

- warstwa mrozoochronna z kruszywa związanego cementem C1,5/2,0 gr. 30cm,

Nawierzchnia chodnika

- betonowa kostka brukowa kolor szary gr. 8cm,

- podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego C90/3 #0/32 stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm,

Nawierzchnia zjazdu

- betonowa kostka brukowa kolor grafit gr. 8cm,

- podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm,

- warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 15cm,

Nawierzchnię jezdni na odcinkach gdzie występuje chodnik ograniczono krawężnikami betonowymi 15x30 na ławie betonowej z oporem C12/15. W miejscach zjazdów zaprojektowano krawężniki betonowe najazdowe 15x22 na ławie betonowej C12/15 z oporem.

Na prostopadłych krawędziach zjazdów zaprojektowano oporniki betonowe 12x25 na ławie betonowej C12/15 z oporem. Nawierzchnię chodników ograniczono obrzeżami betonowymi 8x30 na ławie betonowej z oporem C12/15.

VI. Rodzaje i zasady stosowania znaków i urządzeń bezpieczeństwa w organizacji ruchu

Ustawienie znaków

Odchylenie poziome tarczy znaku:

Odległość i wysokość ustawienia znaków:

Wymiary znaków (w mm):

| Grupy znaków | Symbol | Kategorie znaków |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A ostrzegawcze | B zakazu | C nakazu | D informacyjne |
|  |  | długość boku | średnica |  | Długość podstawy |
| średnie | S | 900 | 800 |  | 600 |

VII. Opis organizacji ruchu

a) Oznakowanie pionowe

Oznakowanie należy wykonać wg planszy oznakowania - Rys 2. Do oznakowania należy zastosować znaki z grupy wielkości średnie. Lica znaków należy wykonać z folii odblaskowej II typu. Znaki powinny posiadać znak bezpieczeństwa „B”. Projektowane znaki należy mocować na słupach z rur stalowych ocynkowanych.

Znaki powinny być widoczne z odległości umożliwiającej kierującemu jego zauważenie i prawidłową reakcję. Znaki powinny być widoczne o każdej porze dnia i nocy, dlatego też należy zwrócić uwagę na odpowiednią ich lokalizację i kąt ustawienia.

| ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ZNAKÓW PIONOWYCH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa | Stan | Wielkość | Szt. |
| D-11a | PROJ | S | 6 |
| T-1 | PROJ | S | 6 |
| B-33 | PROJ | S | 6 |
| A-17 | PROJ | S | 1 |
| A-7 | PROJ | S | 1 |
| RAZEM |  |  | 20 |

b) Oznakowanie poziome

Projekt oznakowania poziomego przedstawiono na planszy oznakowania w skali 1:500. Oznakowanie poziome należy wykonać, jako cienkowarstwowe koloru białego.

Oznakowanie poziome powinno charakteryzować się dobrą widocznością w każdych warunkach, jednoznaczną czytelnością znaków, zachowaniem prawidłowych wymiarów geometrycznych, wysoką trwałością, właściwościami odblaskowymi, odpowiednią szorstkością zbliżoną do szorstkości nawierzchni, na której zostanie wykonane, odpornością na ścieranie i zabrudzenia.

VIII. Termin wprowadzenia organizacji ruchu

- Grudzień 2023

Opracował:

mgr inż. Marcin Jurewicz