- AE/ZP-27-52/23	                                                                                                                 ZAŁĄCZNIK NR 3

##### Wymagane i oferowane parametry techniczne

##### prasokontenerów 3 szt.

UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” nleży podać parametry (w postaci cyfrowej) oferowanego przedmiotu zamówienia lub potwierdzić posiadanie funkcji i ją opisać jeżeli nie jest opisana cyfrowo.

| Lp | Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne. | Warunek graniczny. | Parametry oferowane Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| #### Wymagania podstawowe |  |  |  |
|  | Prasokontener wolnostojący na odpady suche i lekko wilgotne (do 30%) | TAK |  |
|  | Ręczny zasyp | TAK |  |
|  | System transportu hakowo-bramowy | TAK |  |
|  | Trzystronnie stożkowo-rozbieżna konstrukcja ułatwiająca opróżnianie kontenera | TAK |  |
|  | Pojemność 5 m3 | TAK |  |
|  | Duży i nisko położony otwór wrzutowy | TAK |  |
|  | Moc elektryczna - nie większa niż 5,5 kW | TAK |  |
|  | Napięcie 400 V | TAK |  |
|  | Skrzynka rozdzielcza dostępna od zewnątrz | TAK |  |
|  | Gniazdo odbiornikowe 3-fazowe 32A 3L + N + PE | TAK |  |
|  | Wyłącznik główny: pozycje 0-wyłączony, L-obroty w lewo, R-obroty w prawo | TAK |  |
|  | Wysoka wydajność jednostkowa i duża siła zgniatania (nie mniej niż 200 kN) | TAK |  |
|  | Prowadnice teleskopowe i zgarniacz tłoka zapobiegający przedostawaniu się odpadów za i pod tłok prasy | TAK |  |
|  | System hydrauliczny z jednym centralnym zaworem sterującym bez przełączników krańcowych | TAK |  |
|  | Standardowo montowane blokady przed powrotem prasowanego odpadu | TAK |  |
|  | Sygnalizacja napełnienia kontenera 75% i 100% | TAK |  |
|  | Funkcja wyboru prasowanego materiału | TAK |  |
|  | Sterowanie - konsola sterowania | TAK |  |
|  | Klapa zamykająca otwór wrzutowy z uszczelnieniem | TAK |  |
|  | Dekiel komory wrzutowej dwuklapowy na teleskopach - zawiasy po bokach | TAK |  |
|  | Zgodność z dyrektywą dotyczącą maszyn 2006/42/WE lub równoważną | TAK |  |
| ## Pozostałe wymagania |  |  |  |
|  | Wszystkie wymagane przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej dostarczona wraz z dostawą przedmiotu zamówienia | TAK |  |
|  | Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi uruchomionego przedmiotu zamówienia przed protokolarnym odbiorem uruchomionego przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą | TAK |  |

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.