# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont jednego pomieszczenia biurowego (sala nr 15a) w Urzędzie Miejskim w Bobolicach.

- Pokój nr 15A – pokój biurowy (na 2 pietrze budynku) – termin realizacji prac 
15.05.2021 r. – 15.07.2021 r., okres gwarancji min. 3 lata.

  - Stan istniejący:

  - Zakres prac:

    - Sufit:

      - Usunięcie paneli styropianowych.

      - Uzupełnienie ubytków, położenie gładzi.

      - Dwukrotne malowanie farbą akrylową (kolorystyka do uzgodnienia 
z Zamawiającym wg palety RAL).

    - Ściany:

      - Usunięcie boazerii.

      - Uzupełnienie ubytków, położenie gładzi.

      - Dwukrotne malowanie farbą akrylową (kolorystyka do uzgodnienia 
z Zamawiającym wg palety RAL).

      - Zakup i montaż podwójnych gniazd elektrycznych z uziemieniem szt. 5, wyłącznik światła 1 szt., gniazdo Ethernet – 1 szt (ostateczna lokalizacja gniazd do ustalenia z Zamawiającym).

    - Podłoga:

      - Zakup i ułożenie paneli na istniejącym parkiecie.

      - Zakup i montaż listew podłogowych.

    - Sieć elektryczna i Ethernet:

      - Zlikwidować zbędne obwody instalacji elektrycznej.

      - Instalację rozprowadzić wtynkowo , w rurkach ochronnych.

      - Ułożenie kabla zasilającego YDY 3x2,5 mm2 i kabla Ethernet (rozmieszczenie zgodnie z rysunkiem).

- Zakres zamówienia:

  - Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów zeszpachlowaniem rys, pęknięć oraz uzupełnieniem ubytków. Przed docelowym malowaniem należy usunąć starą boazerię oraz zagruntować ściany.

  - Zabezpieczenie pomieszczeń do malowania – ułożenia, a następnie po wykonaniu wszystkich prac zwinięcie i wyniesienie folii z pomieszczeń.

  - Dwukrotne malowanie ścian farbami akrylowymi. Kolorystyka do ustalenia 
z Zamawiającym przed rozpoczęciem prac.

  - Wyniesienie i zabezpieczenie mebli, zabezpieczenie urządzeń elektrycznych 
i elektronicznych oraz stolarki okienno-drzwiowej z pomieszczeń, w których będą wykonywane prace malarskie, przed uszkodzeniem, zachlapaniem, kurzem itp.

  - Zamawiający wymaga również, aby:

    - Wszelkie prace odbywały się w godzinach pracy Urzędu, tj. pn - śr 7 - 15, cz 7 - 17, 
pt 7 - 13 w dni robocze.

    - Zamawiający nie dopuszcza wykonywania prac w dni wolne od pracy, chyba,
że ze względów technologicznych będzie to uzasadnione.

    - Na bieżąco sprzątanie korytarza w Urzędzie.

    - Pracownicy Wykonawcy na terenie budynku mają obowiązek przebywa 
w ubraniach roboczych,w standardzie ogólnie przyjętym do wykonywania prac budowlano-montażowych;

    - Podczas prowadzenia prac należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP 
i p. poż.

    - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac tak, aby nie blokować ciągów komunikacyjnych oraz umożliwić ciągłe funkcjonowanie m.in. przedszkola oraz szkoły podstawowej.

    - Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania z Zamawiającym miejsc składowania materiałów.

    - Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego usuwania materiałów z rozbiórki 
w miejsca wskazane przez Zamawiającego.

    - Utylizacja materiału rozbiórkowego na koszt Wykonawcy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa.

- Materiały do wykonania przedmiotu zamówienia

  - Farba akrylowa.

Własności powłoki

- Efekt dekoracyjny:

- matowy

- Odporność na działanie wody

- wytrzymuje standardową wilgotność powietrza w pomieszczeniach. Pomalowane powierzchnie nie mogą być w stałym kontakcie z wodą i narażone na kondensację wilgoci.

- Odporność mechaniczna

- odporna na ścieranie suchą tkaniną,

- odporna na mycie wodą z dodatkiem środka myjącego.

- Odporność na działanie ciepła

- nie nadaje się do stosowania na powierzchniach ogrzewanych, np.: do malowania grzejników.

- Inne

- dobra przepuszczalność pary wodnej zapewniająca oddychanie ścian,

- znakomita jasność (odbicie światła do dwóch razy większe niż dla kolorów standardowych).

Ewentualne zabrudzenia niezwłocznie usunąć miękką gąbką i wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń.

Skład nominalny

- Pigment - odporne na światło pigmenty nieołowiowe, organiczne i nieorganiczne

- Substancja błonotwórcza  - mieszanina dyspersji styrenowo-akrylowej oraz dyspersji winylowej

- Rozpuszczalnik  -  woda.

LZO

Limit zawartości LZO (kat.:A/a): 30g/l (2010). Produkt zawiera max 29g/l LZO

Farba akrylowa

Odporność na deszcz: 					po ok. 12 godz.

Odporność powłoki na szorowanie: 			≥ 15000 cykli wg PN-C-81913

Opór dyfuzyjny dla pary wodnej: 			Sd ≤ 0,7 m wg PN-EN 1062-1

Połysk: 							kategoria G3 wg PN-EN 1062-1

Wielkość ziarna: 					kategoria S1 wg PN-EN 1062-1

Przepuszczalność wody: 				kategoria W2 wg PN-EN 1062-1

Przenikanie pary wodnej: 				kategoria V2 wg PN-EN 1062-1

Przepuszczalność CO2: 					kategoria C1 wg PN-EN 1062-1

Ocena stopnia spęcherzenia: 				brak pęcherzy wg PN-EN 1062-1

Ocena stopnia spękania: 				kategoria 0, brak pęknięć wg PN-EN 1062-1

Ocena stopnia złuszczenia: 				kategoria 0, brak złuszczeń wg PN-EN 1062-1

Wartość pH: 						ok. 8,5

Orientacyjne zużycie: 		zależnie od nierówności i nasiąkliwości podłoża, przeciętnie ok. 0,3 l/m2 przy dwukrotnym nakładaniu

  - Nanoszenie farb wykonuje się przy pomocy pędzla, wałka lub poprzez natrysk. Dobór sprzętu zależy do wykonawcy. Wykonawca zapewnia sprzęt odpowiedniej jakości 
do wykonania robót malarskich oraz pomocniczych.

  - Panele podłogowe.

    - Grubość paneli min. 10 mm,

    - Szerokość min. 240 mm,

    - Klasa panela AC5,

    - Sposób montażu, wg poniższego zdjęcia,

  - Listwy podłogowe.

    - Przykładowa listwa spełniająca wymagania Zamiawiającego.

    - Listwa PCV, kolor do akceptacji z Zamawiającym, taki jak paneli podłogowych.

    - Wysokośc listwy min. 75 mm, szerokość 23,4 mm, dlugość wg. pomiarów.

    - Listwy do zamontowania z narożnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

  - Próg drzwiowy.

    - Przykładowy próg spełniający wymagania Zamawiającego.

    - Materiał wykonania aluminium.

    - Szerokość minimum 50 mm, długość wg pomiaru.

  - Gniazda, wyłącznik.

    - Gniazdo Ethernet.

      - 2x RJ45 – kolor biały.

      - Wymiar ramki 81 mm x 81 mm.

    - Wyłącznik.

      - Wymiar ramki 81 mm x 81 mm.

    - Gniazda elektryczne.

    - Wymiar ramki 81 mm x 102 mm.

  - Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych w całości przez Wykonawcę, uzgodnionych z Zamawiającym.

  - Materiały i urządzenia muszą być fabrycznie nowe, lecz nie mogą być prototypami.

  - Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Zamawiającego.

  - Wszelkie materiały wykorzystywane przez Wykonawcę przy realizacji przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać wymaganiom określonym szczegółowo w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 215) oraz dodatkowo powinny posiadać świadectwa o dopuszczeniu tych materiałów 
do wykonywania zadań w budownictwie.

  - Wszystkie użyte do budowy materiały powinny być dopuszczone do stosowania 
w budownictwie. Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Materiały muszą być w gatunkach (I) na bieżąco produkowanych i odpowiadać normom i przepisom.

  - W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości materiału ma on prawo 
do kontroli laboratoryjnej jakości materiałów na koszt Wykonawcy.

  - Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu zamówienia nie będzie używał żadnych materiałów zakazanych przepisami szczegółowymi.

  - Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia miejsca robót, włącznie z wywozem i utylizacją wszystkich materiałów.

- Przedmiar prac (przedmiar nie stanowi podstawy do wyceny robót objętych zamówieniem publicznym oraz jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego)

| Remont pokoju 15a Urzędu Miejskiego w Bobolicach |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Roboty przygotowawcze/rozbiórkowe |  |  |
| 1 | KNR-W 7-13 0104/01 | Ręczne przenoszenie w poziomie oraz wnoszenie lub znoszenie po schodach lub pochylniach elementów maszyn i urządzeń o masie do 0,05t na pierwsze 10m - Wyniesienie mebli biurowych | t | 2 |
| 2 | KNNR 3 0801/01 | Wyniesienie i utylizacja wykładziny | m2 | 10,63 |
| 3 | KNR 4-01 0812/01 | Usunięcie cokolików | m | 14 |
| 4 | KNR 4-01 0812/01 | Usunięcie paneli ściennych | m2 | 31 |
| 5 | KNR 4-01 0812/01 | Usunięcie płyty styropianowe - sufit | m2 | 10,63 |
| 6 | KNR 4-01 0108/09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km | m3 | 3 |
| 7 | KNR 4-01 0108/10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km | km | 9 |
| 8 | KNNR-W 3 1013/01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 10,63 |
|  |  | Roboty elektryczne |  |  |
| 9 | KNR 4-03 1001/05 | Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym- oświetlenie | m | 13,5 |
| 10 | KNR 4-03 0203/02 | Wymiana przewodów wtynkowych ADYt ub kabelkowych płaskich YADYt do 7,5mm2 układanych bez kucia i zaprawiania bruzd na podłożu innym niż betonowe | m | 10 |
| 11 | KNR-W 4-03 0306/01 | Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych o natężeniu prądu do 16A podtynkowych bez styku ochronnego | szt | 7 |
|  |  | Malowanie ścian |  |  |
| 12 | KNR 4-01 1204/08 | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | m2 | 32 |
| 13 | KNR 4-01 0705/07.1 | Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 10cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi | m | 8,5 |
| 14 | KNNR 3 0605/04.1 | Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi GRUNTOWANIE | m2 | 32 |
|  |  | Podłoga |  |  |
| 15 | KNR 2-02s 1102/04 | Podkład przy posadzkach z tworzyw sztucznych | m | 10,63 |
| 16 | KNR 2-02s 1113/03 | Posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | 10,63 |
| 17 | KNR 2-02s 1113/06 | Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone | m | 14 |
| 18 | KNNR 7 0507/04 | Drobne elementy aluminiowe - progi i listwy osłaniające | m | 1 |
|  |  | Roboty końcowe |  |  |
| 19 | KNR 4-01 1215/04 | Mycie po robotach malarskich okien zespolonych i drzwi | m2 | 6,8 |
| 20 | KNR 4-01 1215/07 | Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych | m2 | 10,63 |

- Odbiór robót:

  - Roboty będą odebrane w 1 etapie, po zakończeniu wszystkich przewidzianych przewidzianych dla danego pomieszczenia.

  - Zamawiający przystąpi do odbioru robót w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia (telefonicznie lub mailowa) ich zakończenia przy udziale Wykonawcy.

  - Zamawiający sporządzi protokół odbioru robót, który podpisują przedstawiciele stron. 
Na podstawie protokołu Wykonawca wystawi fakturę VAT.Należność płatna przelewem po dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT do tut. Urzędu.

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za:

  - Jakość ich wykonania zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, Przepisami Techniczno - Budowlanymi, instrukcjami i Dokumentacją Techniczno Rozruchową producentów.

  - Zabezpieczenie terenu budowy.

  - Ochronę środowiska w czasie wykonywania robót.

  - Ochronę przeciwpożarową.

  - Ochronę własności publicznej i prywatnej.

  - Bezpieczeństwo i higienę pracy.

  - Ochronę i utrzymanie robót.

  - Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

  - Wykonawca winien chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez siebie roboty i przekazane mu do ich realizacji materiały i urządzenia aż do momentu odbioru końcowego.

  - Wykonawca dokona uzgodnień oraz uzyska wszelkie opinie niezbędne do wykonania kompletnego dzieła i przekazania go do użytkowania.

Złożona oferta winna obejmować koszt robót przygotowawczych, materiały użyte 
do wykonania robót, robociznę, koszty uporządkowania pomieszczeń po remoncie oraz wszelkie inne koszty własne Wykonawcy.