PROJEKT

przebudowy drogi powiatowej Nr 2551W

Rzekuń – Zabiele - Łątczyn

od km 5+260  do km 11+224

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Marzec 2016

OPIS  TECHNICZNY

do projektu  stałej organizacji ruchu na  drodze powiatowej Nr 2551W

Rzekuń – Zabiele –Łątczyn  
 od km 5+260 do km 11+224

Podstawa prawna

Projekt stałej organizacji ruchu opracowano na podstawie  następujących przepisów:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. z 2003 roku. Nr 177 poz. 1729)

- „Szczegółowe  warunki techniczne  dla znaków  i sygnałów drogowych  oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  i warunki ich umieszczania  na drogach” stanowiącego załącznik  nr 1-4  do rozporządzenia  Ministra Infrastruktury  z dnia 3 lipca  2003r w sprawie szczegółowych   warunków technicznych  dla znaków i sygnałów  drogowych oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu drogowego  i warunków  ich umieszczania  na drogach  (Dz. U.  załącznik  do numeru 220, poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003r).

Usytuowanie drogi

Droga powiatowa nr 2551W Rzekuń – Zabiele - Łątczyn położona jest na Międzyrzeczu Łomżyńskim w gminie Rzekuń. Przebiega przez tereny rolnicze i tereny zabudowane wsi Zabiele, Rozwory i  Przytuły  Nowe.

## Charakter drogi i ruchu

- Przeznaczenie obiektu budowlanego.

Droga powiatowa  Rzekuń –Zabiele – Łątczyn  jest drogą klasy Z o nawierzchni asfaltowej. 
Przebudowywana droga ma charakter lokalny, o ruchu lokalnym. Szacuje się, że ruch drogowy będzie niewielki ok. 500-700 pojazdów na dobę (głównie samochodów osobowych).

- Zakres przebudowy drogi

Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę odcinka drogi powiatowej o długości 5964 m przez tereny miejscowości: Zabiele, Rozwory i Przytuły Nowe.

Zakres przebudowy drogi polega na:

- poszerzeniu i wzmocnieniu istniejącej nawierzchni asfaltowej do szer.  6,0 m  i 5,5m,

- dobudowaniu utwardzonych poboczy o szer. 2x1,0 m w terenie zabudowanym,

- wybudowaniu zjazdów,

- ukształtowaniu skrzyżowań,

- uporządkowaniu rowów przydrożnych,

- wykonaniu drenażu odwadniającego

- przebudowaniu przepustów.

Powiązania z innymi drogami

Projektowana droga na początku łączy się z droga wojewódzką nr 627 Ostrów Maz.  Ostrołęka w m. Rzekuń. Dalej droga powiatowa łączy się z drogami powiatowymi i gminnymi. Część z nich ma nawierzchnię asfaltową a część gruntową.

## Parametry techniczne drogi

kategoria drogi – Z,

prędkość projektowa – 50 km/h

jezdnia – szer. 6,0 m w terenie zabudowanym,

jezdnia szerokości 5,5m poza  terenem zabudowanym

pobocza utwardzone 2 x 1,0 m  w terenie  zabudowanym

nawierzchnia asfaltowa,

kategoria ruchu - KR 2

Skrzyżowania

Skrzyżowania z drogami są zwykłe.

Zasady organizacji ruchu

Projektowana droga otrzymuje pierwszeństwo ruchu a drogi poprzeczne są podporządkowane Zaprojektowano oznakowanie pionowe i poziome. Na niektórych skrzyżowaniach i w obrębie przystanków autobusowych usytuowano przejścia dla pieszych.

Oznakowanie pionowe.

Zaprojektowano i przedstawiono na planie znaki pionowe.

Zaprojektowane znaki pionowe w grupie wielkości znaków średnich należy wykonać z folii odblaskowej typu 1 a do znaków A-7 i B-33 i B-20 z folii odblaskowej typu 2. Do oznakowania pionowego należy stosować  tylko materiały atestowane.

Oznakowanie poziome

Zaprojektowano i przedstawiono na planie wszystkie elementy oznakowania poziomego.

Pas pieszo-rowerowy oddzielono od jezdni linią ciągłą P-7d.  Na całej długości pasa pieszo-rowerowego zaprojektowano punktowe elementy odblaskowe „kocie oczka” w rozstawie co 6 m po stronie tego pasa.

Oznakowanie poziome należy wykonać farbą akrylową odblaskową, które powinno oznaczać się:

- dobra widocznością w ciągu całej doby,

- odpowiednim okresem trwałości,

- odpornością na ścieranie i zabrudzenie,

- odpowiednimi parametrami odblaskowości przez cały okres użytkowania.

Przewidywany termin wykonania stałej organizacji ruchu wg niniejszego projektu przewiduje się przed zakończeniem budowy tj. w trzecim kwartale 2016 roku.