TOM I

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

| BRANŻA: |  | DROGOWA |
| --- | --- | --- |
| TEMAT: |  | Przebudowy drogi w m. Bagatelka |
| KAREGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: |  | XXV, IV, XXVI |
| ADRES: |  | Miłosław ul. Bagatelka |
| NR NIERUCHOMOŚCI |  | JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 303002_5 MIŁOSŁAW OBRĘB EWIDENCYJNY: 0003 BUGAJ DZIAŁKI NR: 42; 55; 62; 205; 73/4. |
| INWESTOR: |  | URZĄD GMINY MIŁOSŁAW UL. WRZESIŃSKA 1 62-320 MIŁOSŁAW |
| ZESPÓŁ AUTORSKI: |  |  |
| PROJEKTANT: | MGR INŻ. RUFIN JARKA NR UPRAWNIEŃ: WKP/0294/POOD/12 W SPECJALNOŚCI DROGOWEJ |  |

SPIS TREŚCI

1.	CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNA

1.1.	Oświadczenie Projektanta	4

1.2.	Kopie uprawnień projektowych i zaświadczeń z Izby Inżynierów	5

1.3.   Uzgodnienia i opinie …………………………………………………………………..8

2.	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	10

2.1.	Przedmiot opracowania	10

2.2.	Inwestor	10

2.3.	Jednostka projektowa	10

2.4.	Cel opracowania	10

2.5.	Podstawa opracowania	11

2.6.	Wykaz podstawowych aktów prawnych	11

2.7.	Podstawowy zakres inwestycji	12

2.8.	Zagospodarowanie terenu w otoczeniu inwestycji	13

2.9.	Zagospodarowanie pasa drogowego w stanie istniejącym.	13

2.10.	Projekt zagospodarowania terenu	13

2.11.	Informacje o obszarze oddziaływania obiektu	13

2.12.	Zestawienie powierzchni części zagospodarowania terenu	14

2.13.	Informacje dotycząca terenów górniczych i ochrony zabytków	14

2.14.	Podstawowe parametry techniczne	14

2.15.	Powiązania z innymi drogami publicznymi	14

2.16.	Ochrona Środowiska	14

2.17.	Charakterystyka zieleni istniejącej i wpływ istniejącego wartościowego zadrzewienia	15

2.18.	Projektowana zieleń	15

2.19.	Charakterystyka z istniejącymi urządzeniami obcymi	15

2.20.	Odwodnienie pasa drogowego	15

2.21.	Warunki hydrogeologiczne i geologiczne	15

2.22.	Opis trasy w planie	17

2.23.	Opis trasy w przekroju podłużnym	17

2.24.	Opis trasy w przekroju poprzecznym	17

2.25.	Wpływ inwestycji na Główne Zbiorniki Wód Podziemnych

3.	WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW GRAFICZNYCH	18

3.1.	Rys. 1.0   Plan orientacyjny     skala 1:10000/1:100000	18

3.2.	Rys. 2.0 Projekt zagospodarowania terenu   skala: 1:500,	18

- CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNA

Słupca, Luty 2022r.

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz.1186 z późn.zm.)

OŚWIADCZAM,

że projekt zagospodarowania terenu dla tematu : Przebudowy drogi w m. Bagatelka

Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

……………………………….

Projektant branży drogowej

Rufin Jarka

  - Kopie uprawnień projektowych i zaświadczeń z Izby Inżynierów

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

  - Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej określającej technologię i zakres przebudowy drogi w m. Bagatelka.

Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w całości na terenie Województwa Wielkopolskiego, w Powiecie Wrzesińskim, Gmina Miłosław, na obszarze miejscowości Bagatelka.

  - Inwestor

URZĄD GMINY MIŁOSŁAW

ul. Wrzesińska 19

62-320 Miłosław

  - Jednostka projektowa

KDK INSTAL

Kamil Marciniak

Międzychód 9

63 – 140 Dolsk

  - Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej określającej technologię oraz zakres przebudowy drogi gminnej na podstawie, której zostanie wykonane przebudowa drogi w miejscowości Bagatelka

.

  - Podstawa opracowania

Podstawą opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi w m. Bagatelka

- jest umowa zawarta pomiędzy Gminą Miłosław, a firmą KDK Instal Kamil Marciniak.

Materiały, na których oparto się podczas prac projektowych to:

- mapy sytuacyjno – wysokościowe w skali 1:500,

- ogólna inwentaryzacja elementów znajdujących się w pasie drogowym,

- obowiązujące przepisy prawne i techniczne,

- spotkania i uzgodnienia robocze pomiędzy Zamawiającym a Jednostką Projektową,

- wykaz podstawowych aktów prawnych i norm.

  - Wykaz podstawowych aktów prawnych

Poniższy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane lub cytowane w dokumentacji:

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999r., poz. 430 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018r, poz. 1202 z późn. zm.),

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1129 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami),

- Komentarz do warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Część I – Wprowadzenie. Cześć II – Zagadnienia techniczne. „Transprojekt – Warszawa” 2000 i 2002r.,

- Katalog powtarzalnych elementów drogowych część I i II, Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt – Warszawa”, Warszawa 1979r.,

- Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 2001r.

- Pozostałe normy zgodne z SST

  - Podstawowy zakres inwestycji

- Zadanie polega na przebudowie drogi gminnej w m. Bagatelka obejmującym odcinek o dł. 1070,00 m. Zadanie obejmować będzie swym zakresem przebudowę odcinka istniejącej jezdni drogi (poprzez ujednolicenie jej szerokości do 6m) poprawę profilu podłużnego i poprzecznego oraz budowę chodnika. Przebudowa polegać będzie w szczególności na następujących działaniach:

- frezowanie profilujące istniejącej nawierzchni jezdni,

- wykonanie miejscowego poszerzenia jezdni,

- wykonanie warstw wyrównawczej jezdni z betonu asfaltowego,

- wykonanie warstw ścieralnej z mieszanki bitumicznej,

- wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej wraz z podbudowami,

- wykonanie zjazdów z betonowej kostki brukowej gr 8 cm wraz z podbudowami,

- wykonanie elementów ulic (krawężniki, oporniki i obrzeża),

- wykonanie ścieków z betonowej kostki brukowej,

- wykonanie bieżącej konserwacji rowu,

- wzmocnienie skarp rowu betonowymi płytami ażurowymi,

- wykonanie umocnionych poboczy,

- wykonanie warstwy z humusu,

- wykonanie organizacji ruchu i urządzeń BRD,

- oczyszczeniu i wykonanie remontu przepustów pod zjazdami,

  - Zagospodarowanie terenu w otoczeniu inwestycji

- Przebudowa drogi gminnej zlokalizowana jest w miejscowości Bagatelka, na terenie Gminy Miłosław. Przebudowa drogi Gminnej ma na celu poprawę bezpieczeństwa i dostępności ruchu pieszych i samochodowego. W otoczeniu inwestycji przeważa zabudowa mieszkaniowa, zlokalizowane są nieruchomości z działalnością gospodarczą oraz przedszkole.

  - Zagospodarowanie pasa drogowego w stanie istniejącym.

- W stanie istniejącym droga gminna na odcinku objętym opracowaniem posiada nawierzchnię bitumiczną w bardzo złym stanie wiele ubytków i spękań. Ruch pieszy i rowerowy odbywa się poboczem i jezdnią który również wymagają naprawy. Wody opadowe odprowadzane są powierzchniowo do istniejących rowów przydrożnych, które są w złym stanie technicznym.

  - Projekt zagospodarowania terenu

- Długość drogi gminnej objęta opracowaniem wynosi 1070 mb. Początek robót zlokalizowany jest w km 0+000,00 w okolicy skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 441, natomiast koniec robót zlokalizowany w km 1+070. Połączenie drogi objętej inwestycją pozostawiono bez zmian jako skrzyżowanie zwykłe i nie podlega przebudowie. Niweletę drogi nieznacznie podniesiono ze względu na przyjętą technologię robót oraz zapewnienie sprawnego odprowadzenia powierzchniowego wód opadowych do istniejących rowów przydrożnych. W projekcie przewidziano budowę jezdni o szerokości 6m (dwóch pasach ruchu po jednym w każdym kierunkach) i o spadku poprzecznym dwustronnym o wartości 2% w kierunku krawędzi jezdni. Szczegółowe rozwiązania przedstawiono na rys 2.0 Projekt zagospodarowania terenu.

  - Informacje o obszarze oddziaływania obiektu

-  linia oddziaływania drogi, zgodnie z art. 43 pkt 1 z dnia 21 marca 1985r „o drogach publicznych” obiekty budowane powinny być usytuowane w odległości co najmniej 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi gminnej w terenie zabudowanym.

  - Zestawienie powierzchni części zagospodarowania terenu

- powierzchnia jezdni: ca 6459,66 m2

- powierzchnia zjazdów ca 1140.63 m2

- powierzchnia chodnika umocniona kostką brukową ca 1897.81m2

- powierzchnia poboczy gruntowych ca 1387,5 m2

- powierzchnia zieleni i rowów 3395,06 m2

  - Informacje dotycząca terenów górniczych i ochrony zabytków

Działki, na której zlokalizowana jest inwestycja nie leżą na terenach szkód górniczych. Terenie, na którym zlokalizowana jest inwestycja objęta jest nadzorem konserwatorskim ochrony zabytków.

  - Podstawowe parametry techniczne

Projektowana inwestycja została zaprojektowana z wykorzystaniem następujących parametrów technicznych:

- kategoria techniczna : L - lokalna,

- szerokość pasa ruchu: 3.0 m,

- prędkość projektowa: 30 km/h,

- nacisk na oś: 100 KN,

- przekrój poprzeczny: 1x2,

- odwodnienie powierzchniowe do istniejących rowów przydrożnych.

  - Powiązania z innymi drogami publicznymi

- Odcinek objęty opracowaniem łączy się z drogą wojewódzką nr 441 skrzyżowaniem zwykłym trójwlotowym. Skrzyżowanie podlega utrzymaniu Zarządowi Dróg Wojewódzkich i nie jest przedmiotem opracowania, nie podlega przebudowie. Na pozostałym odcinku droga nie posiada powiązań z innymi drogami.

  - Ochrona Środowiska

Planowana inwestycja nie niesie za sobą negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze. Należy zachować następujące warunki środowiskowe:

- Zastosować urządzenia i rozwiązania techniczne , które w najmniejszy sposób ingerują w środowisk

- podjąć wszelkie wymagane środki zapobiegające negatywnemu oddziaływaniu na środowisko.

- w trakcie prac budowlanych należy uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac oraz w jego bezpośrednim otoczeniu.

- chronić przed zniszczeniem roślinność istniejącą w zakresie działania inwestycji.

- wykopy ograniczyć do niezbędnego minimum

- stosować oszczędną gospodarkę materiałową

- po zakończeni prac przywrócić teren do stanu jaki panował przed realizacją inwestycji

Dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

  - Charakterystyka zieleni istniejącej i wpływ istniejącego wartościowego zadrzewienia

Przebudowa drogi nie powoduje kolizji z istniejącymi drzewami, nie wpływa na aktualny stan zadrzewienia i nie przewiduje żadnych wycinek drzew.

  - Projektowana zieleń

Zakłada się wykonanie humusowania gr 10 cm wraz z obsianiem mieszanką traw opasek za projektowanymi elementami ulicy oraz skarp.

  - Charakterystyka z istniejącymi urządzeniami obcymi

Projektowana inwestycja nie powoduje kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury. Należy wykonać regulację wysokościową obudów zaworów i studni.

  - Odwodnienie pasa drogowego

- Odwodnienie przebudowywanej drogi realizowane będzie powierzchniowo za pomocą odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych gwarantujących sprawne odprowadzenie wód opadowych i roztopowych zaprojektowanym ściekiem do  istniejących rowów przydrożnych. Rowy wymagają bieżącej konserwacji polegającej na ich oczyszczeniu i obsianiu skarp mieszanką traw.

  - Warunki hydrogeologiczne i geologiczne

Na terenie inwestycji występują następujące warunki geotechniczne:

Grunty występujące w podłożu dokumentowanego terenu ujęto w trzy pakiety geotechniczne, wydzielając w nich warstwy o zbliżonych wartościach cech fizyko-mechanicznych:

I. Grunty nasypowe – stwierdzone w większości otworów, zarówno jako nasypy niebudowlane (pakiet IA), jak i nasypy budowlane (pakiet IB).

II. Grunty niespoiste – plejstoceńskie osady wodnolodowcowe w postaci piasków drobnych, średnich, grubych i pospółek z lokalnymi domieszkami żwiru:

- piaski drobne, średnio zagęszczone, o uogólnionym stopniu zagęszczenia w przedziale ID = 0,45-0,50

- piaski średnie, piaski grube, średnio zagęszczone, o uogólnionym stopniu zagęszczenia w przedziale ID = 0,45-0,50

- pospółki, średniozagęsczone o uogólnionym stopniu zagęszczenia ID = 0,50

III. Grunty spoiste wg PN-B 03020:1981 oznaczone symbolem „B” geologicznej konsolidacji gruntów – w postaci plejstoceńskich, lodowcowych glin, piasków gliniastych, glin piaszczystych, lokalnie z domieszkami żwiru:

- mające lokalny charakter, niewielką miąższość i zalegające w głębszym podłożu gliny, plastyczne o uogólnionym stopniu plastyczności IL = 0,30.

- gliny, piaski gliniaste, gliny piaszczyste, twardoplastyczne, o uogólnionym stopniu plastyczności w przedziale IL = 0,15-0,25.

Wodę gruntową stwierdzono w większości otworów, w obrębie piaszczystych osadów plejstocenu, a lokalnie także pod postacią sączeń w obrębie gruntów spoistych. Ze względu na rozprzestrzenienie otworów i różnice w rzędnych wylotów otworów,

ustabilizowany poziom zwierciadła lub poziom sączeń zmierzono na różnych głębokościach – przedział 1,1 – 2,4 m p.p.t.

  - Opis trasy w planie

- Zadanie zlokalizowane jest w gminie Miłosław, w powiecie wrzesińskim w województwie wielkopolskim. Przebudowa drogi gminnej obejmuje odcinek o dł. 1070 m. Na odcinku objętym przebudową drogi odtworzono po istniejącej osi drogi gminnej w sposób gwarantujący zapewnienie parametrów technicznych przewidzianych dla drogi klasy L. Geometrię oraz elementy trasy w planie przedstawiono na rys. 2.1 i 2.2  „Plan sytuacyjny”. Oś w planie zaprojektowano w taki sposób, aby zapewnić dostęp do przyległych posesji i zapewnić odwodnienie powierzchniowe do istniejącego rowu przydrożnego.

  - Opis trasy w przekroju podłużnym

- Projekt zakłada utrzymanie istniejącej niwelety drogi z małymi korektami wynikającymi z wykonania frezowaniem profilującego mającego na celu zniwelowanie nierówności podłużnych i poprzecznych. Istniejąca niweleta gwarantuje prawidłowe i sprawne odprowadzenie wód opadowych do istniejącego rowu drogowego przewidzianego do bieżącej konserwacji. Na całym odcinku zaprojektowano ściek przy krawężnikowy umożliwiający właściwe odprowadzenie wód opadowych do istniejących rowów przydrożnych.

  - Opis trasy w przekroju poprzecznym

Na całej długości opracowania należy zachować istniejące spadki poprzeczne w kierunku rowów. Zaprojektowano poszerzenie pasa ruchu do szerokości 3,0 m w przekroju ulicznym.  Zaprojektowano pobocze gruntowe na szerokość 0,75 m i pochyleniu 8% w kierunku istniejącego rowu przydrożnego. Na całym odcinku zaprojektowano chodnik o szerokości 2 m przy krawędzi jezdni i pochyleniu poprzecznym 2,00% w kierunku jezdni. Chodnik oddzielono od jezdni krawężnikiem drogowym 15x30x100 od strony z skarpy obrzeżem betonowym 8x30x100cm. Na wjazdach należy zastosować krawężniki najazdowe 15x20x100cm wyniesione 2cm powyżej krawędzi jezdni. Krawężniki, oporniki i obrzeża należy posadowić na ławie z betonu cementowego C12/15 z oporem. Szczegółowe rozwiązania przyjęte w projekcie zostały przedstawione na Rys. 4.0 „Przekroje normalne”.

- WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW GRAFICZNYCH

  - Rys. 1.0  	Plan orientacyjny 				skala 1:10000/1:100000

  - Rys. 2.1 – 2.2	Projekt zagospodarowania terenu       	skala: 1:500,