Załącznik Nr 5 do SWZ

OPIS ZADANIA

„Remont drogi dojazdowej Sylwerynów – Adamów - Stanisławów”

(Znak sprawy: ZP.271.3.2023)

Przedmiotem zamówienia jest remont drogi dojazdowej Sylwerynów – Adamów - Stanisławów

numer ewidencyjny działek:

nr 89,115 – obręb Adamów

nr 41,165 – obręb Stanisławów

KONSTRUKCJA JEZDNI

Szer. jezdni 4,5m od km 0+000 (PT) do km 0+250 (p.B)

Szer. jezdni 3,0m od km 0+250 (p.B) do km 1+110 (KT)

Szer. jezdni 3,5m od km 0+000 (PTA) do km 0+390 (KTA)

- konstrukcja jezdni na podbudowie istniejącej nawierzchni bitumicznej

- skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m2

- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego w ilości 75kg/m2

- AC8S - warstwa ścieralna - gr. 3cm po zagęszczeniu

KONSTRUKCJA POBOCZY

Szerokość poboczy :

- 0,3m lub do granicy pasa drogowego

Zaprojektowana konstrukcja nawierzchni poboczy - utwardzenie kruszywem łamanym niezwiązanym 0/31,5mm - gr. 10cm po zagęszczeniu

Oznakowanie pionowe – pojedyncze znaki ostrzegawcze (A-7, A-3 , A-4, D-1,)

Szczegóły dotyczące robót budowlanych zawarte są w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.