Węgliniec, dnia 03.10.2023 r.

ZI.2.1.1.2023.ZP.8 - 1

BURMISTRZ

GMINY I MISATA WĘGLINIEC

z siedzibą w Węglińcu przy ul. Sikorskiego 3

Tel. 075-7711435, fax. 075-7712551

e-mail: wegliniec@wegliniec.pl

ZAPRASZA

Do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia o wartości nieprzekraczającej 130.000,00 zł netto, polegającego na wykonaniu zadania pn. „Budowa przejść dla pieszych na drodze gminnej – ul. Piłsudskiego w Węglińcu”.

I. Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż oznakowania przejść dla pieszych aktywnym znakiem D-6 o solarnym wraz z wykonaniem nowego oznakowania poziomego. Znaki D-6 należy zamontować w następujących lokalizacjach:

- Przejście dla pieszych nr 1 – na odcinku 0,000+0,110 km, na wysokości posesji nr 24 - nowe przejście przy przystanku autobusowym,

- Przejście dla pieszych nr 2 – na odcinku 0,000+0,220 km, na wysokości posesji nr 22 - nowe przejście przy sklepie wielkopowierzchniowym, montaż znaków aktywnych D-6 wraz z osprzętem, wykonanie elementów poprawiających bezpieczeństwo osób niewidzących oraz niedowidzących,

- Przejście dla pieszych nr 3 – na odcinku 0,000+0,415 km, na wysokości posesji nr 16b - nowe przejście przy sklepie wielkopowierzchniowym, montaż znaków aktywnych D-6 wraz z osprzętem, wykonanie elementów poprawiających bezpieczeństwo osób niewidzących oraz niedowidzących,

- Przejście dla pieszych nr 4 – na odcinku 0,000+0,560 km, na wysokości posesji nr 12 - dojście do osiedla przy ul. Mickiewicza.

- Wykonawca zobowiązany jest do sygnalizowania problemów wynikających z realizacji zamówienia na każdym jego etapie oraz czynnie uczestniczyć w spotkaniach z nimi związanych i rozwiązywaniu trudności.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, rzetelność, zgodność z obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, nowoczesność i ekonomiczność zastosowanych rozwiązań technicznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność z wymogami BHP, zgodność z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego, wymogami niniejszej specyfikacji  i poleceniami Zamawiającego.

- Zadanie obejmuje posadowienie konstrukcji wsporczych wraz z montażem kompletnego osprzętu (podświetlany znak D-6; sterownik znaku; zestaw zasilania solarnego)

- Określenia podstawowe:

- Znaki drogowe pionowe i elementy oznakowania pionowego oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu winny spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019.2311).

- Producent znaków drogowych powinien posiadać dla swojego wyrobu aprobatę techniczną, certyfikat zgodności lub certyfikat stałości właściwości użytkowych zgodnie z normą PN-EN 12899 nadany mu przez uprawnioną jednostkę certyfikującą, znak budowlany „B” i wystawioną przez siebie deklarację zgodności, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041). Folie odblaskowe stosowane na lica znaków drogowych powinny posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę oraz deklarację zgodności wystawioną przez producenta. Słupki, blachy i inne elementy konstrukcyjne powinny mieć deklarację zgodności z odpowiednimi normami. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu powinny posiadać atest lub certyfikat bezpieczeństwa bądź aprobatę techniczną, wydane przez odpowiednie jednostki certyfikujące.

- Kasetonowy podświetlany znak D-6 - zestaw urządzeń optyczno-elektrycznych służących do wyświetlania sygnałów przeznaczonych dla uczestników ruchu.

- Konstrukcje wsporcze - elementy konstrukcyjne służące do zamocowania sygnalizatorów, znaków, kamer, stacji meteorologicznych.

- Słup - stalowa konstrukcja wsporcza służąca do zamocowania znaku, osadzona bezpośrednio w gruncie lub na fundamencie.

- Sterownik znaku D-6 - urządzenie techniczne zapewniające realizację założonego sposobu sterowania sygnałami świetlnymi.

- Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami.

- Wymiary znaków, tablic i tabliczek, symbole i kolorystyka muszą ściśle odpowiadać wzorom podanym w załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.  w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich rozmieszczania na drogach  ( t.j. Dz.U. 2019 poz. 2311). Tarcze znaków winny być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości min. 1,25 mm podwójnie zaginanej krawędziowo, a przy powierzchni tarczy tablicy > 1 m2 - grubość min. 1,5 mm, podwójnie zaginana krawędziowo oraz dodatkowo narożniki znaku i tablicy powinny być zaokrąglone. Tarcza znaku musi być równa i gładka, bez odkształceń płaszczyzny znaku w tym pofałdowań, wygięć i nierówności. Tylna strona tarczy znaków winna być zabezpieczona matową farbą natryskową, nie odblaskową, barwy ciemnoszarej o grubości powłoki min. 60 mikronów.

- Znak drogowy musi być wykonany w sposób trwały, zapewniający pełną czytelność przedstawionego na nim symbolu lub napisu w całym okresie użytkowania. Wpływy zewnętrzne, działające na znak nie mogą w żadnym przypadku powodować zniekształceń treści znaku, w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa publicznego lub ruchu. Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a także sposób wykończenia znaku, muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła, zmian temperatury, wpływy atmosferyczne i występujące w normalnych warunkach oddziaływania chemiczne - przez cały czas trwałości znaku, określony przez wytwórcę lub dostawcę.

- Oznakowania będą wykonane w sposób trwały, wyraźny i czytelny z normalnej odległości widzenia. Czytelność i trwałość cechy na tylnej stronie tarczy znaku nie będzie niższa od wymaganej ich trwałości.

- Materiały

Wykonawca do prac związanych z oznakowaniem przejścia dla pieszych używał będzie materiałów oznakowanych zgodnie z ustawą z dnia 05 lipca 2021r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213.) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz posiadających aprobaty techniczne lub atesty, ewentualnie świadectwa dopuszczenia do stosowania w energetyce  i teletechnice. Potrzebne do zrealizowania zadania materiały leżą w gestii Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia magazynu na ewentualne składowanie urządzeń technicznych przeznaczonych do późniejszego montażu.

- Parametry materiałów.

Materiały stosowane na fundamenty pod konstrukcję wsporczą.

Fundamenty do zamocowania konstrukcji wsporczych winny być wykonane zgodnie z zaleceniami producenta.

Materiały i pielęgnacja betonu stosowanego na fundamenty.

Fundamenty do posadowienia konstrukcji stalowej jako monolityczne na miejscu budowy należy wykonać z betonu klasy min C25/30 lub prefabrykowane zgodny z zleceniami producenta.

Górna powierzchnia stopy betonowej powinna być równa z powierzchnią gruntu.

Konstrukcja wsporcza.

Konstrukcje wsporcze należy wykonać w sposób gwarantujący stabilne i prawidłowe ustawienie w pasie drogowym z użyciem kotew montażowych.

Słup w całości musi być ocynkowany, mocowany przy pomocy śrub i kryz bezpośrednio do fundamentu tak, aby cała powierzchnia słupa przylegała do jego  górnej płaszczyzny, fundament pod słup ma być zgodny z wytycznymi producenta słupa, klasa betonu powinna być zgodna z dokumentacją wytwórcy. Beton i jego składniki powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN.

Konstrukcja musi zapewniać przenoszenie obciążeń wynikających z zawieszenia znaku D-6 na wysięgniku oraz parcia wiatru dla obowiązującej strefy wiatrowej zgodnie z PN oraz posiadać trwały zacisk do podłączenia taśmy uziemienia na zewnątrz. Ramię poziome ma być pod kątem 92-93o w stosunku do części pionowej słupa, konieczna jest możliwość jego obrotu. Elementy wewnętrzne  słupa wysięgnikowego w które wciągane są przewody i kable nie powinny mieć ostrych krawędzi. Na zabudowane słupy Wykonawca załączy „Aprobatę techniczną” potwierdzającą zgodność wyrobu z wymaganiami obowiązującej ustawy o wyrobach budowlanych. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu propozycję konstrukcji wsporczych. Konstrukcja powinna umożliwiać montaż kasety ze znakiem w osi jezdni dokładnie na środku przejścia, regulowaną w trzech płaszczyznach.

Montaż konstrukcji wsporczej.

Konstrukcję należy montować zgodnie z przepisami BHP i Ppoż. oraz wytycznymi producenta. Przy umieszczaniu na konstrukcji wsporczej znaku drogowego urządzeń elektrycznych oraz elementów BRD obowiązują zasady, oznaczenia i zabezpieczenia tych urządzeń określone w przepisach i zaleceniach dotyczących urządzeń elektroenergetycznych. Wszystkie łączniki metalowe przewidywane do mocowania między sobą elementów konstrukcji wsporczych, znaku D-6 i elementów BRD jak śruby, listwy, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów.

Znak prześwietlany D-6.

Lico znaku powinno być wykonane z płyty poliwęglanowej o grubości >4mm, pokryte transparentną folią lub farbą, która umożliwia przepuszczanie wewnętrznego oświetlenia. Podświetlenie wnętrza znaku powinno wykorzystywać źródła światła typu LED, zapewniające równomierne podświetlenie całej płaszczyzny.

Znak musi być wykonany w sposób trwały, zapewniający pełną czytelność przedstawionego na nim symbolu w całym okresie jego użytkowania, warunki zewnętrzne nie mogą powodować zniekształcenia treści znaku.

Materiały użyte na lico i tarcze znaku oraz połączenie lica z tarczą znaku, a także sposób wykończenia znaku, muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła, zmian temperatury, wpływy atmosferyczne i występujące w normalnych warunkach oddziaływania chemiczne (w tym korozję elektrochemiczną) – przez cały czas trwałości znaku, określony przez wytwórcę lub dostawcę.

Sterownik znaku.

Sterownik znaku, wraz z układem zasilania powinien być umieszczony w oddzielnej obudowie wykonanej z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego, przymocowany na pionowej części konstrukcji wsporczej.

Sterownik powinien być wyposażony w czujnik oświetlenia. Sterownik winien mieć wbudowany układ zapewniający wyświetlanie świateł żółtych migowych z częstotliwością 1 sekundy, oraz wyłącznik zmierzchowy dla załączania i wyłączania oświetlenia przejścia od zmierzchu do świtu.

Zestaw solarny do zasilenia znaku

Zestaw solarny powinien być zamontowany na konstrukcji wsporcze na której zamontowany zostanie również znak D-6, posadowionej na fundamencie prefabrykowanym. Parametry zestawu solarnego powinny być dobrane, tak by spełniać wszystkie wymagania zasilenia znaku aktywnego D-6. Panel fotowoltaiczny powinien posiadać moc min. 60W. Akumulator pojemność min. 60Ah.

Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziomie powinno charakteryzować się m.in. dobrą widocznością w ciągu całej doby, wysokim współczynnikiem odblaskowości, również w warunkach dużej wilgotności, z zachowaniem minimalnych parametrów odblaskowości w całym okresie użytkowania.

Poziome oznakowanie dróg należy wykonać zgodnie z załącznikiem nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania w drogach (Dz.U nr. 220, poz. 2181 ze zmianami).

Całość oznakowania poziomego należy wykonać farbą do znakowania dróg posiadającą aktualna aprobatę techniczną IBDM lub innej upoważnionej do wydawania aprobat jednostki. Grubość warstwy farby – 0,5 mm do 0,8 mm (mierzone na mokro).

- Kontrola jakości robót

Wykonanie robót kontroluje Zamawiający w osobie inspektora nadzoru lub osoby upoważnionej poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonywanych prac zgodnie z wymogami niniejszego OPZ. Wszystkie czynności związane z wykonaniem oznakowania przejść dla pieszych aktywnymi znakami D-6, elementami BRD wraz z oświetleniem winny być udokumentowane i potwierdzone przez Zamawiającego przy odbiorze robót. Zakres kontroli obejmuje również kontrolę oznakowania robót, estetykę wykonania, kontrolę uporządkowania terenu wykonywanych prac, terminowość wykonywanych czynności wymaganych niniejszym OPZ.

Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie dokonany po przedłożeniu w siedzibie Zamawiającego pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac.

- Odbiór

Zamawiający uzna przedmiot zamówienia za wykonany, jeżeli nie wniesie żadnych uwag czy zastrzeżeń co do jakości ich wykonania i stanu urządzeń. Z czynności odbiorowych będzie spisany protokół odbioru końcowego, który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę. Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie dokonany po przedłożeniu w siedzibie Zamawiającego pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac, z załączeniem wszystkich dokumentów związanych z wykonanym zadaniem (dokumentacja powykonawcza, protokoły pomiarów, certyfikaty i atesty na wbudowane materiały). W przypadku stwierdzenia podczas dokonywania czynności odbiorowych przez Zamawiającego usterek, Wykonawca zostanie zobowiązany do ich usunięcia w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Normy

  - Załącznik nr 1-4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.12.2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

  - Niskonapięciowe wyroby elektryczne – LDV 73/23/EEC

  - Kompatybilność elektromagnetyczna EMC 89/336/EEC

  - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz 881)

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 249 poz. 2497).

- Uwagi końcowe

  - Typ i rodzaj zabudowanych materiałów należy ustalić z Zamawiającym na etapie wykonawstwa.

  - Precyzyjne posadowienie miejsca słupów należy uzgodnić na etapie realizacji z Zamawiającym.

  - O wszystkie szczegóły nie wymienione powyżej należy pytać osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcą przez Zamawiającego.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

34992200-9 Znaki drogowe

34928460-0 Słupki drogowe

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

34928472-7 Oznakowanie

II. Termin realizacji zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.11.2023 r.

III. Warunki udziału w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną.

- Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawie przedmiotu zamówienia jest Pani Iwona Piffer – email: piffer@wegliniec.pl, w pozostałych sprawach Pani Monika Wieczorek – email: fryzowicz@wegliniec.pl

V. Opis sposobu przygotowywania ofert

  - Ofertę należy sporządzić na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia.

  - Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wegliniec

  - Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

  - Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.

  - Oferta ma obejmować całość zamówienia.

  - Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy Wykonawcy.

VI.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:

- cena – 100%

VII. Sposób oceny ofert

- oferta z najniższą ceną/oferta badana x 100

VIII. Oferta ma zawierać:

  - Ofertę cenową – wg formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

IX. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

- Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

- Szczegóły dotyczące sposobu  zapłaty i rozliczenia z Wykonawcą zostały określone w umowie.

- Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym zaproszeniu, powinien w cenie oferty ująć wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu niniejszego zamówienia, w tym również koszty towarzyszące, niezbędne do pełnego i prawidłowego wykonania zamówienia.

- Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji cen z dwoma Wykonawcami, którzy złożą najkorzystniejsze oferty.

X. Miejsce i termin złożenia oferty:

- Ofertę należy złożyć na platformazakupowa.pl pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/wegliniec, w terminie do dnia 09.10.2023 r. do godz. 11.00.

- Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt 1 nie będzie rozpatrywana.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

XI. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn

Załączniki:

- Formularz oferty

- Wzór umowy

- Przedmiar robót

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót