Załącznik nr 1.1

Opis przedmiotu zamówienia

CPV 50720000-8 Serwis stacji uzdatniania wody i zestawu pompowego.

Zamawiający:		24 WOG Giżycko

11-500 Giżycko

ul. Nowowiejska 20

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie usługi w zakresie obsługi konserwacyjnej oraz napraw awaryjnych stacji uzdatniania wody w budynku nr 3, 5, 6, 16 i 105 w JW. 3797 w Giżycku ul. Wojska Polskiego 21 oraz w budynku nr 17 JW. 2031 w Brożówce.

- Zakres czynności serwisowych

- Stacja zmiękczania wody (automatyczny zmiękczacz jonitowy Vissman AQUASET 2000 wraz ze stacją dozowania preparatów chemicznych VWZ35CH) w budynku nr 3 w JW. 3797 w Giżycku ul. Wojska Polskiego 21. Usługa obejmuje 12 serwisów wykonywanych raz w miesiącu, od stycznia 2025 r. do grudnia 2025 r.

- sprawdzenie poziomu solanki w zbiorniku solanki,

- okresowy zasyp soli regeneracyjnej, jeżeli poziom jej wymaga uzupełnienia,

- sprawdzenie twardości wody po zmiękczeniu,

- sprawdzenie ciśnienia wody w instalacji (obserwacja zainstalowanych manometrów),

- sprawdzenie czystości wkładu filtra wstępnego, jego okresowa wymiana lub płukanie przeciwprądowe,

- sprawdzenie wskazania zegara, pokazującego aktualną godzinę oraz ewentualne jego korygowanie,

- sprawdzenie i okresowe uzupełnienie poziomu żywicy jonowymiennej w urządzeniu.

- uzupełnianie środka chemicznego – inhibitor korozji EPUROCET W320 do stacji dozowania VWZ35CH.

- Stacja zmiękczania wody MOD 22UD seria 7380744-19353-4026 w budynku nr 5 wraz ze stacją dozowania preparatów chemicznych VWZ35CH w JW. 3797 w Giżycku ul. Wojska Polskiego 21. Usługa obejmuje 12 serwisów wykonywanych raz w miesiącu, od stycznia 2025 r. do grudnia 2025 r.

- sprawdzenie poziomu solanki w zbiorniku solanki,

- okresowy zasyp soli regeneracyjnej, jeżeli poziom jej wymaga uzupełnienia,

- sprawdzenie twardości wody po zmiękczeniu,

- sprawdzenie ciśnienia wody w instalacji (obserwacja zainstalowanych manometrów),

- sprawdzenie czystości wkładu filtra wstępnego, jego okresowa wymiana lub płukanie przeciwprądowe,

- sprawdzenie wskazania zegara, pokazującego aktualną godzinę oraz ewentualne jego korygowanie,

- sprawdzenie i okresowe uzupełnienie poziomu żywicy jonowymiennej w urządzeniu.

- uzupełnianie środka chemicznego – inhibitor korozji EPUROCET W320 do stacji dozowania VWZ35CH.

- Stacja zmiękczania wody MOD 22L seria 7302225-16286-1117 w budynku nr 6 wraz ze stacją dozowania preparatów chemicznych VWZ35CH w JW. 3797 w Giżycku ul. Wojska Polskiego 21. Usługa obejmuje 12 serwisów wykonywanych raz w miesiącu, od stycznia 2025 r. do grudnia 2025 r.

- sprawdzenie poziomu solanki w zbiorniku solanki,

- okresowy zasyp soli regeneracyjnej, jeżeli poziom jej wymaga uzupełnienia,

- sprawdzenie twardości wody po zmiękczeniu,

- sprawdzenie ciśnienia wody w instalacji (obserwacja zainstalowanych manometrów),

- sprawdzenie czystości wkładu filtra wstępnego, jego okresowa wymiana lub płukanie przeciwprądowe,

- sprawdzenie wskazania zegara, pokazującego aktualną godzinę oraz ewentualne jego korygowanie,

- sprawdzenie i okresowe uzupełnienie poziomu żywicy jonowymiennej w urządzeniu.

- uzupełnianie środka chemicznego – inhibitor korozji EPUROCET W320 do stacji dozowania VWZ35CH.

- Stacja zmiękczania wody MOD 17UD seria 7380736-20133-1063 w budynku nr 16 w JW. 3797 w Giżycku ul. Wojska Polskiego 21. Usługa obejmuje 12 serwisów wykonywanych raz w miesiącu, od stycznia 2025 r. do grudnia 2025 r.

- sprawdzenie poziomu solanki w zbiorniku solanki,

- sprawdzenie poziomu glikolu do układu C.O.

- okresowy zasyp soli regeneracyjnej, jeżeli poziom jej wymaga uzupełnienia,

- sprawdzenie twardości wody po zmiękczeniu,

- sprawdzenie ciśnienia wody w instalacji (obserwacja zainstalowanych manometrów),

- sprawdzenie czystości wkładu filtra wstępnego, jego okresowa wymiana lub płukanie przeciwprądowe,

- sprawdzenie wskazania zegara, pokazującego aktualną godzinę oraz ewentualne jego korygowanie,

- sprawdzenie i okresowe uzupełnienie poziomu żywicy jonowymiennej w urządzeniu.

- Stacja zmiękczania wody RBS 17 ED w budynku nr 105 w JW. 3797 w Giżycku ul. Wojska Polskiego 21. Usługa obejmuje 7 serwisów wykonywanych raz w miesiącu od stycznia 2025 r. do kwietnia 2025 r. i od października 2025 r. do grudnia 2025 r.

- sprawdzenie poziomu solanki w zbiorniku solanki,

- okresowy zasyp soli regeneracyjnej, jeżeli poziom jej wymaga uzupełnienia,

- sprawdzenie twardości wody po zmiękczeniu,

- sprawdzenie ciśnienia wody w instalacji (obserwacja zainstalowanych manometrów),

- sprawdzenie czystości wkładu filtra wstępnego, jego okresowa wymiana lub płukanie przeciwprądowe,

- sprawdzenie wskazania zegara, pokazującego aktualną godzinę oraz ewentualne jego korygowanie,

- sprawdzenie i okresowe uzupełnienie poziomu żywicy jonowymiennej w urządzeniu.

- Stacja zmiękczania wody VIESSMANN Typ VS20/120Z w budynku nr 17 JW.2031 w Brożówce. Usługa obejmuje 12 serwisów wykonywanych raz w miesiącu, od stycznia 2025 r. do grudnia 2025 r.

- sprawdzenie poziomu solanki w zbiorniku solanki,

- okresowy zasyp soli regeneracyjnej, jeżeli poziom jej wymaga uzupełnienia,

- sprawdzenie twardości wody po zmiękczeniu,

- sprawdzenie ciśnienia wody w instalacji (obserwacja zainstalowanych manometrów),

- sprawdzenie czystości wkładu filtra wstępnego, jego okresowa wymiana lub płukanie przeciwprądowe,

- sprawdzenie wskazania zegara, pokazującego aktualną godzinę oraz ewentualne jego korygowanie,

- sprawdzenie i okresowe uzupełnienie poziomu żywicy jonowymiennej w urządzeniu korygowanie,

II. Wykaz materiałów dostarczonych przez Wykonawcę w ramach serwisu

1. Uszczelki do sterowników.

2. Inżektory do systemu dozowania (w razie potrzeb).

3. Sól tabletkowa do zbiorników na solankę.

4. Wkład do filtra wody.

5. Materiały pomocnicze takie jak: farby, smary, szczeliwa, uszczelki, żarówki itp.

6. Środek zmiękczający- inhibitor korozji EPUROCET W320 do dozownika w budynku nr 3,5,6 w JW. 3797.

7. Glikol do układu C.O.

III. Założenia

- Okres realizacji usługi 12 miesięcy.

- Przeprowadzenie czynności serwisowo-konserwacyjne raz w miesiącu, do 15-go każdego miesiąca, z odnotowaniem w dziennikach konserwacji zakresu wykonanych czynności oraz wprowadzonych zmian w nastawach, wpis potwierdzony datą i podpisem serwisanta.

- Fizykochemiczne i bakteriologiczne badania wody raz w kwartale (w okresie trzymiesięcznym), do 15-go ostatniego miesiąca kwartału, wykonane przez uprawnione laboratorium.

- Sporządzenie protokołów z przeprowadzonych czynność serwisowo-konserwacyjnych, raz w kwartale (w okresie trzymiesięcznym).

- Konserwacja obejmuje stały nadzór nad całokształtem działania stacji uzdatniania wody i zestawu pompowego gwarantując utrzymanie urządzeń w sposób zapewniający niezawodne i prawidłowe ich funkcjonowanie.

- Współdziałanie z przedstawicielami Zamawiającego w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania stacji.

- Reagowanie na wszelkie uwagi dotyczące nieprawidłowości w działaniu urządzeń zgłaszane przez Zamawiającego.

- Obsługę serwisową i prace konserwacyjne należy wykonywać w czasie pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 700 –1530, a w koniecznych przypadkach i awariach także poza normalnym czasem pracy.

- Wykonawca winien podjąć czynności związane z naprawą zepsutego urządzenia bądź awarii najpóźniej w ciągu 48 godzin od chwili powiadomienia przez Zamawiającego o niesprawności urządzenia. O konieczności wymiany zużytych podzespołów lub części wykraczających poza zakres robót wymienionych w pkt. I Wykonawca winien bezzwłocznie powiadomić użytkownika stosownym protokołem zużycia.

- Materiały pochodzące z wymiany w czasie konserwacji lub naprawy Wykonawca ma obowiązek każdorazowo rozliczyć się z Zamawiającym i dostarczyć do wskazanego miejsca, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami wojskowymi.

- W przypadku konieczności usunięcia awarii lub dokonania naprawy wykraczających poza zakres robót wymienionych w pkt. I Wykonawca jest zobowiązany do:

  - wystąpienia do Zamawiającego o zgodę na zakup części zamiennych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzeń i systemu,

b) zapewnienia dostawy części zamiennych (części nowych i oryginalnych),

c) przedstawienia Zamawiającemu faktur na zakupione części zamienne.

- Osoby realizujące czynności konserwacyjno-serwisowe winny posiadać wymagane prawem stosowne kwalifikacje, niezbędne do bezpiecznej obsługi zainstalowanych urządzeń i instalacji (Dz. U. z 2003 r. nr 89 poz. 828)

IV. Lokalizacja robót

1. Roboty realizowane będą w kompleksie wojskowym zamkniętym, użytkowym (czynny zakład).

V. Warunki organizacyjno-techniczne

1. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania robót wynikających z konieczności napraw oraz usuwania awarii zaistniałych między przeglądami serwisowo-konserwacyjnymi nie objętymi zakresem konserwacji i serwisu na wezwanie telefoniczne lub pisemne Zamawiającego. Roboty będą rozliczone wg czynników cenotwórczych określonych w umowie, zakup i dostawa niezbędnych części zamiennych odbywać się będzie wyłącznie po uzgodnieniu z Zamawiającym.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru innego Wykonawcy do usunięcia awarii.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe u osób trzecich wskutek niewłaściwego wywiązania się z przyjętych obowiązków.

3. Wykonawca zobowiązany będzie do zawiadomienia Zamawiającego o wszystkich zauważonych usterkach wykraczających poza zakres czynności serwisowych.

4. Wykonawca w trakcie wykonywania czynności serwisowo-konserwacyjnych w pełni odpowiada za bezpieczeństwo i higienę oraz za zachowanie bezpieczeństwa pożarowego.

5. Wykonawca (podwykonawca), jeżeli do realizacji zamówienia na terenie chronionej jednostki lub instytucji wojskowej będzie planował skierowanie  cudzoziemców, winien jest dostarczyć do zamawiającego, wykaz cudzoziemców wraz z wymaganymi  danymi (załącznik nr …… do swz) celem uzyskania niezbędnej opinii w  sprawie wstępu cudzoziemców na teren chronionej jednostki lub instytucji wojskowej (czas oczekiwania do 10 dni) od właściwej terenowo Ekspozytury Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Warunkiem uzyskania zgody wejścia na teren chronionej jednostki lub instytucji wojskowej cudzoziemców zatrudnionych u wykonawcy (podwykonawcy) jest uzyskanie pozytywnej opinii SKW w sprawie wstępu cudzoziemców na teren chronionej jednostki lub instytucji wojskowej oraz zgoda właściwego Dowódcy/Komendanta/Szefa jednostki wojskowej/ instytucji na terenie której realizowane będzie zamówienie.