Załącznik nr 1 do SWZ

Zam.275/2024/TP/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia  jest  wykonanie  : Remont pomieszczenia nr 104 w budynku Wydziału Sztuki  przy ul. Szrajbera 11 w Olsztynie.

- W ramach  robót  budowlanych zamówienie  obejmuje:

- Sala nr 104:

- rozbiórka posadzki z wykładziny rulonowej wraz z  wylewką samopoziomującą na parkiecie,

- wykonanie podejścia w podłodze do zasilania komputerów: demontaż posadzki z parkietu,

wykucie bruzdy, ułożenie rury ochronnej i przewodów, odtworzenie warstw,

- cyklinowanie z parkietu ,

- malowanie parkietu: 3x lakier chemoutwardzalny,

- przygotowanie ścian i sufitów do malowania: wyrównanie lokalnych nierówności, gruntowanie,

- dwukrotne  malowanie  ścian i sufitów farbami  emulsyjnymi lateksowymi, odpornymi na  zmywanie,  kolor jasny,

- posprzątanie pomieszczeń

- wywiezienie i utylizacja odpadów.

- w ramach robót elektrycznych zamówienie obejmuje:

- Montaż kompletnej rozdzielnicy zabezpieczającej  obwody zasilające urządzenia komputerowe w Sali nr 104

- Wykonanie WLZ-u zasilającego ww. rozdzielnicę z najbliższej rozdzielnicy zlokalizowanej w korytarzu

- Montaż rur elektroinstalacyjnych w bruzdach w posadce do gniazd w stołach zlokalizowanych w środku sali

- Montaż listew elektroinstalacyjnych

- Montaż przewodów YDY 3x2,5 zasilających obwody gniazd

- Montaż przewodów kat 6A

- Montaż gniazd wtykowych typu DATA (PEL: 2xDATA, 2xRJ45)

- Montaż gniazd 2xRJ45 (PEL: 2xDATA, 2xRJ45)

- Montaż szafki teleinformatycznej wiszącej Rack 19” 6U z wyposażeniem w Sali 104

- Zasilanie szafki z istniejącego gniazda teleinformatycznego w Sali 104

- Wykonanie pomiarów

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów do robot Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące zamawiania tych materiałów i odpowiednie deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego. Inspektor  może dopuścić  tylko te materiały, które są oznaczone znakiem CE albo znakiem budowlanym.

Szczegółowy zakres robót    przedstawia  załączony przedmiar robót oraz Plan Pracowni.

Wykonawca  dostarcza wszystkie  materiały  niezbędne do wykonania  zamówienia..

Wszystkie   zakupione  przez wykonawcę  materiały  powinny posiadać   zaświadczenia o jakości  lub atesty  oraz  odpowiadać jakościowym  i gatunkowym   wymaganiom    opisanym  dla  przedmiotu zamówienia.

Wymagania stawiane Wykonawcy:

Zamawiający  dopuszcza  składanie  ofert  z zastosowaniem  materiałów  i urządzeń  równoważnych, spełniających  warunki  i parametry  techniczne  zgodne  z Polską Normą, (Normą zharmonizowaną). lub posiadające  krajową ocenę  techniczną (europejską oceną techniczną).  W razie  wystąpienia  wątpliwości, równoważność  zastosowanych  materiałów i urządzeń   udowodni  oferent.

Opracował: Lech Kotlewski,  Leszek Gosiewski

.