#### Opis przedmiotu zamówienia

w postępowaniu nr BZP.271.1.2.2021 dotyczącym wyboru wykonawcy robót budowlanych na realizację zamówienia publicznego pn.:

„Modernizacja budynku CAM nr 5 - zadanie nr I”

Kody CPV

35223200-8 – roboty konstrukcyjne

45450000-6 – roboty budowlane wykończeniowe,

45332000-3 – roboty  instalacyjne wodne i kanalizacyjne,

45331100-7 - roboty instalacyjne C.O.,

31524000-5 – roboty elektryczne,

Zamówienie  dotyczy budynku Centrum Administracji Miasta -  Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5 i  obejmuje wykonanie następujących robót:

- Przebudowa Sali konferencyjnej nr 1:

Ww. roboty budowlane należy wykonać w oparciu o niżej wymienione opracowania:

- Projekt budowlano – wykonawczy pn. Modernizacja Sali konferencyjnej na parterze 
w budynku Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5 w Świnoujściu – branża architektoniczno – budowlana

- Aneks  do projektu budowlano – wykonawczego pn. Modernizacja Sali konferencyjnej na parterze w budynku Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5 
w Świnoujściu – branża architektoniczno – budowlana

- Projekt budowlano – wykonawczy pn. Modernizacja Sali konferencyjnej na parterze 
w budynku Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5 w Świnoujściu – konstrukcja

- Projekt budowlano – wykonawczy pn. Modernizacja Sali konferencyjnej na parterze 
w budynku Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5 w Świnoujściu – instalacje sanitarne

- Projekt budowlano – wykonawczy pn. Modernizacja Sali konferencyjnej na parterze 
w budynku Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5 w Świnoujściu – instalacje elektryczne

- Projekt budowlano – wykonawczy pn. Modernizacja Sali konferencyjnej na parterze 
w budynku Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5 w Świnoujściu – system audiowizualny

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych dla zadania pn.: Modernizacja Sali konferencyjnej na parterze w budynku Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5 w Świnoujściu (branża budowlana, sanitarna i elektryczna)

Uwagi:

- Zamówienie nie obejmuje:

- okładzin ( zabudowy) ścian i słupów – ekspozycja zdjęć i wieszaki ( w miejscach projektowanych okładzin należy powierzchnie ścian i słupów pomalować)

- osłon grzejników żeliwnych

- dostawy mebli i krzeseł

- dostawy i montażu elementów godła Polski i Herbu Miasta ( pkt. 3.6 projektu)

- dostawy  i montażu wyposażenia dodatkowego ( pkt. 3.7 projektu)

- Montaż kotar zostanie dokonany po wymianie okien realizowanej w ramach odrębnego zamówienia

- Instalacja elementów systemu multimedialnego umieszczonych na meblach zostanie dokonana po wyposażeniu pomieszczenia przewidywanym w ramach odrębnego zamówienia

- Roboty instalacyjne sanitarne:

- wymiana instalacji centralnego ogrzewania,

- wykonanie instalacji przygotowania c.w.u. z budową pompy ciepła;

- wymiana wewnętrznej instalacji wodociągowej na cele bytowe

- wymiana wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej

- wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej

- Roboty instalacyjne elektryczne:

- wymiana opraw oświetlenia podstawowego w pomieszczeniach budynku

(wymianie nie podlega oświetlenie w pomieszczeniach oznaczonych w projekcie wykonawczym numerami: 1.1, 1.12, 1.24, 1.25, 2.5, 2.8, 2.9)

- wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

- montaż  instalacji fotowoltaicznej

- wymiana osprzętu ( włączników i gniazd z puszkami   na korytarzach obiektu)

- poprowadzenie fragmentów instalacji zasilającej oświetlenie na parterze i I piętrze umożliwiającej instalację wyłączników schodowych i schodowo – krzyżowych.

- Roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe

-  przebudowa i remont  pomieszczeń sanitarnych i socjalnych w budynku

- wykonanie oddzielenia ppoż. klasy EI60 pomieszczeń zlokalizowanych na trzecim piętrze od palnej konstrukcji dachu;

- wykonanie obudowy  ppoż. klasy EI 30  korytarza – drogi ewakuacyjnej na III piętrze budynku,

-   wykonanie izolacji termicznej stropu  i ścianki kolankowej na III piętrze.

Roboty wymienione w punktach 2,3,4 należy wykonać zgodnie z niżej wymienioną dokumentacją projektową, z wyjątkiem oświetlenia w Sali konferencyjnej oznaczonej nr 0.5, które należy wykonać zgodnie z Projektem budowlano – wykonawczym pn. Modernizacja Sali konferencyjnej na parterze w budynku Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5 w Świnoujściu – instalacje elektryczne:

:

- Projekt budowlany pn. Rozbudowa o szyb dźwigowy z przedsionkiem windy w poziomie parteru oraz przebudowa z dostosowaniem do wymogów bezpieczeństwa pożarowego
i termomodernizacją Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego 1/5 w Świnoujściu

- Projekt wykonawczy pn. Rozbudowa o szyb dźwigowy z przedsionkiem windy w poziomie parteru oraz przebudowa z dostosowaniem do wymogów bezpieczeństwa pożarowego i termomodernizacją Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego 1/5 w Świnoujściu

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla zadania pn.: Rozbudowa o szyb dźwigowy z przedsionkiem windy w poziomie parteru oraz przebudowa z dostosowaniem do wymogów bezpieczeństwa pożarowego i termomodernizacją Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego 1/5 w Świnoujściu (branża budowlana, sanitarna i elektryczna)

przy uwzględnieniu ustaleń

- Ekspertyzy Technicznej nr 17/2018 nt. rozwiązań zamiennych zapewniających akceptowalny poziom bezpieczeństwa pożarowego w budynku Urzędu Miasta Świnoujście

Uwagi:

- Z zamówienia wyłączone są  niżej wymienione roboty objęte ww. dokumentacją projektową

- roboty zewnętrzne dotyczące wykonania izolacji termicznej ścian fundamentowych,  renowacji elewacji itp.,

- budowa zewnętrznego szybu windowego wraz z dostawą i instalacją windy,

- wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej,

- wydzielenie klatek schodowych poprzez montaż ślusarki i stolarki drzwiowej 
o wymaganej klasie odporności ogniowej,

- wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych,.

- Dodatkowo należy wykonać:

- przed przystąpieniem do remontu i przebudowy sanitariatów i pomieszczeń socjalnych, wykonawca zobowiązany jest wykonać inwentaryzację z ekspertyzą kominiarską przewodów kominowych przechodzących przez ww. pomieszczenia,

- zewnętrzne, istniejące drzwi prowadzące do zespołu pomieszczeń sanitarno  - socjalnych na  parterze, I i II piętrze oraz toalety dla niepełnosprawnych na parterze budynku należy wyposażyć w samozamykacze ślizgowe wyposażone w mechanizm wspomagania otwierania, przeznaczone do budynków bez barier oraz wykonać podcięcie dolnej krawędzi skrzydła w celu zapewnienia szczeliny o powierzchni 0,022 m2, wykonać kompleksową renowację skrzydła drzwiowego wraz z ościeżnicą;

- samozamykacze muszą spełniać następujące wymagania:

- bezstopniowa regulacja siły zamykania EN3-5

- bez barier wg DIN 18040 do EN5 (szerokość skrzydła  do 1250 mm)

- wspomaganie otwierania do łatwego otwierania i wygodnego przechodzenia przez drzwi

- hydrauliczna regulacja końcowej fazy zamykania, która przyspiesza drzwi tuż przed położeniem zamkniętym

- możliwość indywidualnego dostosowania prędkości zamykania

- zintegrowane tłumienie otwierania, wyhamowuje drzwi otwierane z dużą siłą

- optyczny wskaźnik siły zamykania do lekkiego kontrolowania ustawienia

- Ułożenie posadzek elastycznych w korytarzach na parterze, I i II piętrze budynku wraz z wykonaniem warstwy wyrównawczej oraz  malowaniem ścian i sufitów.

Obecnie posadzki w korytarzach budynku ma parterze, I i II piętrze wykonane są z płytek gresowych. Ze względu na dobry stan istniejących posadzek, brak oznak odspojenia od podłoża zakłada się wykonanie nowych bez skuwana istniejących.

Zamówienie obejmuje:

- skucie cokolików

- uzupełnienie bruzd po skutych cokolikach zaprawą cementowo – wapienną

- oczyszczenie i zagruntowane istniejącego podłoża - wykonanie warstwy kontaktowej

- wykonanie cementowej warstwy wyrównującej gr. 3 – 6 cm

- wykonanie cienkowarstwowej warstwy wyrównującej gr. 3 – 5 mm

- wykonanie warstwy wykończeniowej posadzki z naturalnego linoleum  o przeznaczeniu obiektowym  do obiektów o dużej intensywności użytkowania ( kolorystyka wykładzin zostanie ustalona na etapie realizacji)

Wykładzinę należy przykleić do podłoża klejem dyspersyjnym. Wszystkie połączenia między arkuszami spawać na gorąco przy użyciu sznura spawalniczego.

Naturalna wykładzina linoleum musi spełniać następujące wymagania:

- grubość 2,5 mm

- zabezpieczona ekologiczną powłoką chroniącą linoleum przed zarysowaniami, nie wymagającą konserwacji po ułożeniu;

- klasa antypoślizgowości DIN 51130 – R10;

- klasa użytkowa EN 685 – 23/34/43;

- naturalne właściwości bakteriostatyczne;

- odporność na żar papierosa;

- tłumienie odgłosów uderzeniowych PN EN ISO 717-2-≤ 5 dB

- izolacyjność akustyczna –  17 dB

- reakcja na ogień EN 13501 – 1 – wymagana deklaracja zgodności ze znakiem CE EN 14041

- odporność na zabrudzenia i chemikalia PE EN-ISO 26987 – odporność na działanie rozcieńczonych kwasów, olejów, tłuszczów i standardowych rozpuszczalników: alkoholu, białego spirytusu

- listwy przypodłogowe wys. 10 cm gr. 2,5 mm, systemowe z wklejonym paskiem wykładziny, klejone do ściany

- likwidacja i wymiana istniejącego osprzętu elektrycznego ( gniazd i wyłączników)  wraz z wymianą puszek;

- wykonanie jako podtynkowych fragmentów istniejących, poprowadzonych 
w korytkach natynkowych, instalacji  elektrycznych i teletechnicznych;

- wykonanie  gipsowych gładzi trójwarstwowych na ścianach z osadzeniem kątowników  na narożnikach wypukłych kątów prostych

- szpachlowane sufitów

- malowanie ścian i sufitów

Do prac malarskich w korytarzach można przystąpić po całkowitym zakończeniu robót poprzedzających, w szczególności obejmujących wymianę stolarki okiennej (objętej odrębnym zamówieniem) , wymianę instalacji c.o. demontaż osprzętu elektrycznego, wykonaniu podtynkowych instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz po odbiorze przez Inżyniera podłoży przygotowanych do malowania.  Wszystkie powierzchnie przeznaczone do malowania należy  zagruntować  środkiem gruntującym zgodnie z wytycznymi producenta farby,   która zostanie użyta do malowania.  Powierzchnie, które nie będą malowane należy starannie zabezpieczyć przez zabrudzeniami. Prace malarskie należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta wybranej farby.

Należy przewidzieć konieczność wykonania próbek malarskich o wym. 1 x1 na istniejących ścianach w  trzech wybranych przez Zamawiającego kolorach.

Do malowania można przystąpić po zaakceptowaniu koloru próbki przez Zamawiającego.

Ściany należy malować wysokiej jakości  farbą lateksową odporną na ścieranie

i szorowanie na mokro (co najmniej 5 000 cykli szorowania zgodnie z normą PN 92/C-81517 lub równoważną), spełniającą co najmniej wymagania klasy II zgodnie z normą PN – EN 13300 lub ISO11998 lub równoważną, plamoodporną, antyrefleksyjną, matową, bezwonną.

Ścian zostaną pomalowane na jasny pastelowy kolor wybrany na etapie realizacji, sufity na kolor biały.

Ww. wymagania dotyczą także malowania ścian i sufitów korytarza na piętrze III.

Uwagi:

- Rozliczenie robót będzie następowało za faktycznie wykonany zakres robót. Obowiązującą  formą wynagrodzenia, zgodnie ze SWZ oraz ofertą Wykonawcy, będzie  wynagrodzenie wynikające z cen jednostkowych zawartych w załączniku nr 2 zawartej  umowy oraz zaakceptowanego przez przedstawiciela Zamawiającego obmiaru rzeczywiście wykonanych robót.

- Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego prowadzenia książki obmiarów wykonywanych robót.

- Przekazane przedmiary mają jedynie charakter informacyjny. Podane w przedmiarze robót ilości i asortymenty robót należy traktować jako poglądowe, służące określeniu szacunkowej ilości  robót, a nie opisaniu faktycznej ilości robót do wykonania.

- Roboty budowlane będą wykonywane w  czynnym obiekcie użyteczności publicznej
 i w żadnym stopniu nie mogą zakłócać jego pracy i warunków obsługi klientów.

- Wykonanie zadania zostanie podzielone na etapy. W celu wykonania robót Zamawiający będzie przekazywał wykonawcy robót wydzielone pomieszczenia.

- Zamawiający przewiduje wykonywanie robót poza godzinami pracy Urzędu Miasta tj. po godzinie 15:00 w dni robocze oraz dopuszcza wykonywanie robót budowlanych w dni wolne od pracy Urzędu.

- Wszelkie gotowe produkty (z podaniem nazwy, symbolu i producenta) wskazane do zastosowania w dokumentacji projektowej stanowią jedynie przykłady materiałów, elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań  równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie:

- gabarytów (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych)  z tolerancją ± 5%

- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane, hydrauliczne, charakterystyki liniowe) – minimalnych określonych w specyfikacji technicznej.

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami.

- pod warunkiem, że do oferty wykonawcy załączono dokumenty z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu określające parametry techniczne w zakresie równoważności z określonymi w dokumentacji projektowej.

- Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.

- Zastosowanie produktów równoważnych nakłada na Wykonawcę obowiązek wykonania niezbędnych obliczeń (przez osobę posiadającą właściwe uprawnienia) potwierdzających uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych przez Projektanta w projekcie budowlano-wykonawczym i specyfikacji technicznej oraz wymaga akceptacji Zamawiającego i Projektanta.

Załączniki:

- Projekt budowlano – wykonawczy pn. Modernizacja Sali konferencyjnej na parterze 
w budynku Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5 w Świnoujściu – branża architektoniczno – budowlana

- Aneks  do projektu budowlano – wykonawczego pn. Modernizacja Sali konferencyjnej na parterze w budynku Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5 
w Świnoujściu – branża architektoniczno – budowlana

- Projekt budowlano – wykonawczy pn. Modernizacja Sali konferencyjnej na parterze 
w budynku Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5 w Świnoujściu – konstrukcja

- Projekt budowlano – wykonawczy pn. Modernizacja Sali konferencyjnej na parterze 
w budynku Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5 w Świnoujściu – instalacje sanitarne

- Projekt budowlano – wykonawczy pn. Modernizacja Sali konferencyjnej na parterze 
w budynku Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5 w Świnoujściu – instalacje elektryczne

- Projekt budowlano – wykonawczy pn. Modernizacja Sali konferencyjnej na parterze 
w budynku Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5 w Świnoujściu – system audiowizualny

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych dla zadania pn.: Modernizacja Sali konferencyjnej na parterze w budynku Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5 w Świnoujściu (branża budowlana, sanitarna i elektryczna)

- Projekt budowlany pn. Rozbudowa o szyb dźwigowy z przedsionkiem windy w poziomie parteru oraz przebudowa z dostosowaniem do wymogów bezpieczeństwa pożarowego
i termomodernizacją Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego 1/5 w Świnoujściu

- Projekt wykonawczy pn. Rozbudowa o szyb dźwigowy z przedsionkiem windy w poziomie parteru oraz przebudowa z dostosowaniem do wymogów bezpieczeństwa pożarowego i termomodernizacją Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego 1/5 w Świnoujściu

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla zadania pn.: Rozbudowa o szyb dźwigowy z przedsionkiem windy w poziomie parteru oraz przebudowa z dostosowaniem do wymogów bezpieczeństwa pożarowego i termomodernizacją Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego 1/5 w Świnoujściu (branża budowlana, sanitarna i elektryczna)

- Ekspertyza Techniczna nr 17/2018 nt. rozwiązań zamiennych zapewniających akceptowalny poziom bezpieczeństwa pożarowego w budynku Urzędu Miasta Świnoujście