- ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytet Szczeciński
al. Papieża Jana Pawła II 22a
70-453 Szczecin
NIP: 851-020-80-05

- NAZWA POSTĘPOWANIA: Dostawa termocyklera dla Katedry Genetyki i Genomiki Instytutu Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Termocykler gradientowy firmy Bio-Rad, model PTC Tempo 96

Najważniejsze parametry termocyklera firmy Bio-Rad, model PTC Tempo 96 z punktu widzenia funkcjonalności:

- stały blok grzewczy 96 x probówki 0,2 ml lub 1 x płytka 96-dołkowa,

- głębsze dołki na 0,2 i 0,5 ml,

- tempo nagrzewania: blok 96: maks. 5°C/s; średnia 3,3°C/s; głęboka studzienka: maks. 2,5°C/s; średnio 2°C/s,

- dokładność grzania: ±0.2°C przy nagrzaniu  90°C,

- równomierność nagrzewania bloku: ±0,4°C od studzienki do studzienki w ciągu 10, sekund od osiągnięcia temperatury 90°C,

- zakres temperatury pracy termocyklera : 4-100°C,

- ogrzewanie pokrywy: od 30 do 110°C,

- zakres gradientu: od 30 do100°C; blok 96: 8 rzędów po 12 probówek, 1-24°C,

- możliwość połączenia przez port USB skanera do barcodingu,

- ekran dotykowy min 8 cali. LCD,

- automatyczna pokrywa, niezakręcana,

- pamięć: ok 100 tys. programów i raportów,

- łączność w chmurze – możliwość przeniesienia protokołów do chmury, a także projektowania w chmurze zdalnie poza laboratorium.

Specyfikacja szczegółowa:

- wbudowany system operacyjny Linux,

- możliwość integracji termocyklera z laboratoryjnymi systemami automatyzacji za pomocą interfejsu API PTC Tempo Automation,

- podłączenie do dysków USB, jako opcjonalny nośnik do przesyłania i przechowywania protokołów,

- połączenie z siecią ETHERNET i WIFI, dlatego w zestawie z termocyklerem musi się znaleźć adapter WIFI

- waga: do 15 kg,

- wymiary (szer. x gł. x wys.): 28 x 50 x 26 cm,

- zasilanie: 100-240 V, 50/60 Hz, maks. 850 W,

- zezwolenia elektryczne: IEC, CE,

- pamięć: 4,6 GB,

- poziom hałasu: <90 dB,

- możliwość eksportowania dzienników uruchomień i dzienników systemowych,

- możliwość ochrony hasłem; tryb administratora i gościa

Dostawca musi zapewnić w cenie 2 letnią gwarancję, instalację oraz szkolenie z użycia sprzętu.

- Adres dostawy/osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych

dr hab. Marianna Soroka, prof. US
Katedra Genetyki i Genomiki

Instytut Biologii
Uniwersytet Szczeciński
ul. Felczaka 3c

71-415 Szczecin
e-mail: marianna.soroka@usz.edu.pl