Załącznik nr 7 do SWZ

„Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu: koparko-ładowarki oraz minikoparki do wykorzystania w oczyszczalniach i przepompowniach ścieków oraz na sieciach kanalizacyjnych dla Gminy Wałcz II”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

MINIMALNE WYMAGANIA

1. Koparko – ładowarka

Maszyna:  fabrycznie nowa, rok produkcji nie starszy niż 2022, dopuszczona do poruszania się po drogach publicznych zgodnie  z obowiązującymi przepisami Prawa o Ruchu Drogowym.

Dostarczona koparko-ładowarka musi posiadać:

- instrukcję obsługi w języku polskim oraz katalog części zamiennych,

- książkę gwarancyjną,

- deklarację zgodności na znak CE,

- instrukcję obsługi w języku polskim oraz katalog części zamiennych,

- zestaw kluczy i podręcznych narzędzi, gaśnica oraz trójkąt odblaskowy

| Lp. | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO koparko-ładowarka |
| --- | --- |
| 1 | Koła przednie o rozmiarze min. 20 cali, koła tylne o rozmiarze min. 28 cali, błotniki kół |
| 2 | Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem o mocy znamionowej nie mniejszej niż 95 KM i pojemności nie mniejszej niż 3 400 cm3 i większej niż 4 000 cm3, spełniający normy emisji spalin Tier 4 Final i EU Stage V, wyposażony w filtr paliwa z odstojnikiem i ręczną pompkę paliwa |
| 3 | Maska przednia komory silnika otwierana do góry od przodu maszyny i podtrzymywana przez teleskop, pokrywy boczne osłony silnika zdejmowane |
| 4 | Skrzynia biegów automatyczna min 4 biegi do przodu i min. 3 biegi do tyłu, możliwość przełączania biegów pod obciążeniem |
| 5 | Osiągalna prędkość jazdy min. 35 km/h |
| 6 | Napęd na cztery koła 4 x 4 z możliwością wyboru napędu na jedną lub dwie osie |
| 7 | Most tylny sztywny, przedni wahliwy min. 10°, blokada tylnego mostu |
| 8 | Układ hamulcowy mokry wielotarczowy - regulowany hydraulicznie z podwójnym pedałem hamulca |
| 9 | Sterowanie układem koparkowym za pomocą dwóch joysticków z mechaniczną dźwignią blokady ruchów wysięgnika koparkowego |
| 10 | Sterowanie układem ładowarkowym za pomocą pojedynczego joysticka z funkcją: możliwości zmiany kierunku jazdy, redukcją biegów, funkcją otwierania i zamykania łyżki |
| 11 | Mechaniczna dźwignia blokady ruchów łyżki ładowarkowej |
| 12 | Układ hydrauliczny zasilany pompą tłoczkową o zmiennym wydatku i przepływie min. 155 l/min oraz ciśnieniu min. 200 bar, |
| 13 | Na wysięgniku koparkowym zamontowana instalacja hydrauliczna przystosowana do zasilania młota wyburzeniowego , frezarki do asfaltu, świdra, łyżki skarpowej uchylnej i innych osprzętów koparkowych |
| 14 | Łyżka ładowarkowa wieloczynnościowa, dzielona z zębami i widłami do palet, o pojemności łyżki min. 1,0 m3, szerokość łyżki min. 2 200 mm i mak. 2400 mm, łyżka z wymiennym przykręcanym ostrzem wewnętrznym ze stali. |
| 15 | Łyżka ładowarki wyposażona w układ amortyzacji łyżki i samopoziomowania, |
| 16 | Maksymalna wysokość podnoszenia łyżki ładowarkowej do sworznia obrotu łyżki nie mniejsza niż 3.4 m |
| 17 | Udźwig w łyżce ładowarkowej na maksymalnej wysokości minimum 3500 kg |
| 18 | Wysięgnik koparkowy teleskopowy przesuwny na ramie tylnej, min 1.0 m |
| 19 | Głębokość kopania min. 5,5 m |
| 20 | Zasięg kopania na poziomie gruntu co najmniej 6,5 m mierzony od sworznia obrotu wysięgnika |
| 21 | Łyżka koparkowa o szerokości 300 - 400 mm z zębami |
| 22 | Łyżka koparkowa o szerokości min. 600 mm z zębami |
| 23 | Łyżka skarpowa skrętna z siłownikiem o szerokości min. 1200 mm, |
| 24 | Kabina operatora spełniająca wymagania norm ROPS/FOBS, wyposażona w: obrotowy i amortyzowany fotel operatora z pasem bezpieczeństwa, ogrzewanie, klimatyzację, nadmuchy , wycieraczki i spryskiwacze przedniej oraz tylnej szyby, drzwi z obu stron kabiny, możliwość wsiadania oraz wysiadania na obie strony koparko-ładowarki, uchylne szyby w drzwiach bocznych, szyba tylna otwierana, dodatkowo kabina musi posiadać min 2 lusterka wsteczne, światła drogowe, kierunkowskazy, światło ostrzegawcze (kogut) a także oświetlenie robocze z przodu i tyłu koparko-ładowarki, regulowana kolumna kierownicy, radioodtwarzacz, osłona przeciwsłoneczna na przedniej szybie, schowki, stopnie boczne do wsiadania i wysiadania z maszyny. Dopuszczalny poziom hałasu w kabinie operatora max. 74 dB. |
| 25 | Dwa wyświetlacze kontrolne w kabinie operatora pokazujące: stan paliwa, temperaturę oleju silnika, załączone napędy, godziny pracy, prędkość jazdy, biegi, kierunek jazdy stan adblu, roboczy |
| 26 | Sygnał akustyczny cofania |
| 27 | Instalacja elektryczna 12 V, z wyłącznikiem masy w kabinie i przy akumulatorze, skrzynka bezpieczników umieszczona w kabinie operatora, jeden akumulator |
| 28 | Zbiornik paliwa o pojemności min 120 l |
| 29 | Masa eksploatacyjna maszyny min. 9 000 kg |
| 30 | Gwarancja: dostawca zapewni gwarancję maszyny na okres 12 miesięcy lub 1500 motogodzin pracy w zależności, które wystąpi wcześniej |

2. Minikoparka

Maszyna:  fabrycznie nowa, rok produkcji nie starszy niż 2022, dopuszczona do poruszania się po drogach publicznych zgodnie  z obowiązującymi przepisami Prawa o Ruchu Drogowym.

Dostarczona koparko-ładowarka musi posiadać:

- instrukcję obsługi w języku polskim oraz katalog części zamiennych,

- książkę gwarancyjną,

- deklarację zgodności na znak CE,

- instrukcję obsługi w języku polskim oraz katalog części zamiennych,

- zestaw kluczy i podręcznych narzędzi, gaśnica oraz trójkąt odblaskowy

| Lp. | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO |
| --- | --- |
| 1 | Moc silnika min. 12-16 kW norma emisji spalin STAGE V |
| 2 | Pojemność silnika 0,9 -1,3 l |
| 3 | Wydajność pompy hydraulicznej min. 40 l/min |
| 4 | Minimalny zasięg kopania 3800 mm |
| 5 | Głębokość kopania min. 2,2 –2,5m |
| 6 | Minimalna wysokość załadunku 2500mm |
| 7 | Masa transportowa nie większa niż 2000 kg |
| 8 | Zbiornik paliwa o pojemności min. 15 l |
| 9 | Układ chłodzenia silnika o pojemności min. 3,3 l |
| 10 | Zbiornik oleju hydraulicznego o pojemności min. 15 l |
| 11 | Wyposażenie maszyny: |
| 12 | Łyżka koparkowa o szer. min. 300 mm |
| 13 | Łyżka skarpowa o szer. min. 1000 mm |
| 14 | Szybkozłącze mechaniczne |
| 15 | Kabina posiadająca certyfikaty ROPS z materiałowym fotelem operatora i ogrzewaniem |
| 16 | Ergonomiczne umieszczenie Joysticków sterowania |
| 17 | Uchwyty transportowe/do podnoszenia maszyny |
| 18 | Rozsuwane hydraulicznie podwozie z wymiennymi ślizgami |
| 19 | Światła robocze z przodu kabiny, oraz na ramieniu |
| 20 | Gwarancja: dostawca zapewni gwarancję maszyny na okres 12 miesięcy lub 1500 motogodzin w zależności, które z okoliczności wystąpi jako pierwsze |

Dotyczy całego przedmiotu zamówienia (koparko-ładowarka oraz minikoparka):

1.Sprzęt będący przedmiotem zamówienia (koparko-ładowarka oraz minikoparka) musza być dostarczone i serwisowana przez jednego dostawcę i serwisanta.

2. Wykonawca musi być autoryzowanym przedstawicielem producenta pojazdów na terenie Polski, co powinien poświadczyć odpowiednim dokumentem, w momencie dostawy przedmiotu zamówienia.

3. Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Zamawiającego z zakresu obsługi podstawowej dla przedstawicieli Zamawiającego, tj. wyznaczonych przez Zamawiającego kierowców/operatorów, które odbędzie się w ciągu 1 dnia roboczego, po przekazaniu pojazdu. Z wyżej wymienionego szkolenia zostanie sporządzony przez Wykonawcę protokół z przeprowadzonego szkolenia z zakresu obsługi podstawowej wraz z adnotacją o osobach, które go odbyły, zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony.