______________________________________________________________________________________________________

TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI

dotyczy postępowania pn.:

„Projekt zagospodarowania terenu przy ul. Grodzkiej 1 w ramach zadania „Bulwarowy zakątek-Słupski Budżet Obywatelski 2024”

Podane w poniższej tabeli parametry/cechy/właściwości dotyczące równoważności materiałów/ urządzeń  to wartości/wymagania  minimalne jakie muszą spełnić proponowane materiały/urządzenia. Zastosowanie materiałów/urządzeń innych niż wskazane w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót i poniższej tabeli jest dopuszczalne, pod warunkiem  zastosowania materiałów/ urządzeń równoważnych o takich samych lub lepszych, korzystniejszych parametrach/cechach/właściwościach.  Zaproponowane materiały/urządzenia muszą spełniać założenia dokumentacji projektowej oraz spełniać obowiązujące normy i przepisy.

Cz. 1 przedmiotu zamówienia: branża architektoniczna

| l.p. | rodzaj materiału/ producent/nazwa/system opisane w dokumentacji projektowej | minimalne parametry techniczne/cechy określające właściwości materiałów dotyczące równoważności (co najmniej takie same lub korzystniejsze parametry, cechy, właściwości) |
| --- | --- | --- |
| 1 | kostka betonowa, producent: Polbruk produkt: Urbanika, kolor nerino, gładka | kostka betonowa o wymiarach 60x20cm i grubości 8cm, o gładkiej fakturze, w kolorze biało-szaro-czarnym. |
| 2 | Kostka granitowa, czarna | kostka granitowa grubości 10cm, cięta, łupana, góra płomieniowana, w kolorze czarnym. |
| 3 | płyta ażurowa betonowa producent: Polbruk produkt: Ecotech, gładka, kolor szary | płyta ażurowa betonowa zapewniająca retencję wody do gruntu i powierzchnię biologicznie czynną do 50%, o wymiarach 60x40cm i grubości 10cm, w kolorze szarym. |
| 4 | płyta ażurowa betonowa, producent: Polbruk produkt: Meba, gładka, kolor szary | płyta ażurowa betonowa zapewniająca retencję wody do gruntu i powierzchnię biologicznie czynną do 50%, o wymiarach 60x40cm i grubości 10cm, o gładkiej fakturze z fazą, w kolorze szarym. |
| 5 | ławka parkowa producent: mmcite produkt: ławka LME 156 | ławka parkowa z oparciem i podłokietnikami o wymiarach 185 x 65 cm i 81 cm wys. Konstrukcja nośna ławki wykonana z odlewu ze stopu aluminium malowanego proszkowo w kolorze RAL 7016. Siedzisko wykonane z trzech desek z drewna o przekroju 120x33mm o długości 1800mm. Oparcie wykonane z dwóch desek o przekroju 120x33mm o długości 1800mm oraz jednej deski o przekroju 95x33mm o długości 1800mm. Odlewy ze stopu aluminium łączone z drewnianymi deskami za pomocą połączeń śrubowych ze stali nierdzewnej. Drewno egzotyczne olejowane w kolorze „ciemny dąb”. |
| 6 | śmietnik parkowy producent: mmcite produkt: kosz na śmieci z daszkiem NNK566 | Śmietnik parkowy, o wymiarach 31,5 x 31,5 cm i 95,5 cm wys. Konstrukcja śmietnika aluminiowo stalowa, rama nośna spawana z laserowo wycinanych kształtek z blachy stalowej i rury o przekroju kwadratowym. Kosz wewnętrzny: blacha gięta ocynkowana o grubości 0,8 mm, pojemność 50 l. Pokrywa: spawana z blachy stalowej kształtki wycinane laserowo. Powłoka: konstrukcja stalowa jest cynkowana i malowana proszkowo w kolorze RAL 7016, rama aluminiowa bez powłoki. |
| 7 | stojak rowerowy producent: JUMAT produkt: parking MODERN kod 0820SN | Stojak rowerowy o wymiarach 85cm szerokości i 75 cm wys. Stojaki montowane w rozstawie 1,0 m zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu. Konstrukcja stojaka ze stali lakierowanej proszkowo w kolorze RAL 7016. |
| 8 | lampa parkowa, solarna producent: SOLARLED # produkt:Lampa solarna Visage 3000 lumenów | głowica aluminiowa obudowa, odporna na wysokie temperatury akumulatory o dużej pojemności oraz długiej żywotności. Chipy LED (SSC, 190lm/W) oświetlające powierzchnie 360° pod latarnią , baterie wspierające ciągłe oświetlanie .do 10 nocy. Lampa o klasie szczelności IP65 oraz poziomie wytrzymałości mechanicznej – IK10. kolor: RAL 7016 lub czarny Lampa nie może posiadać doczepionego panela solarnego. Panel solarny, bateria oraz zestaw LED musi być umieszczony w korpusie głowicy tworząc jedną spójną całość Solarna latarnia z s systemami: ALS – innowacyjny czujnik światła, który wpływa na wydłużenie świecenia lampy w pochmurne dni lub w okresie zimowym. TCS – system kontroli temperatury stworzony aby chronić ładowanie i rozładowanie akumulatora w wysokich temperaturach. VFT – do sterowania i regulacji częstotliwości sterownika LED w celu osiągnięcia maksymalnej mocy LED i bateri 3 TRYBY PRACY do wyboru: M1: 15% mocy LED + PIR (po wykryciu ruchu zapala się na 100% mocy LED) M2: 30% mocy LED przez 5h, następnie 15% mocy LED + PIR (po wykryciu ruchu zapala się na 100% mocy LED) M3: 35% mocy LED do świtu |
| 9 | słup do lampy parkowej producent: SOLARLED produkt: Słup aluminiowy SAL 3-B50 | Masa: 8,3 kg średnica górna: 60 mm średnica dolna: 114 mm kolor: RAL 7016 lub czarny Materiał stożka - stop aluminium EN AW-6060, Materiał podstawy - blacha stopu EN AW-5754, Podstawa - tłoczona z powierzchnią stożkową w celu usztywnienia podstawy, Anodowanie Bezpieczeństwo bierne - klasa 100NE2, Wykończenie - szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm, Montaż oprawy - bezpośrednio na słupie, oprawy z mocowaniem ø60. |
| 10 | ### fundament prefabrykowany do słupa lampy parkowej producent: SOLARLED produkt: Fundament betonowy B-50 | Klasa betonu: wg Normy PN-EN 206 - C25/30 Końce śrubowe: ocynkowane ogniowo |
| 11 | Kosz gabionowy producent: vidaXL produkt: Kosz gabionowy | 200 x 50 x 100, kolor srebrny stal galwanizowana , grubość drutu 3,5 mm |