SPIS ZAWARTOŚCI

Spis treści

I. Przedmiot opracowania	2

Ia. Podstawa prawna i merytoryczna opracowania	2

II. Cel opracowania	3

III. Dane dotyczące instytucji ubiegającej się o wydanie pozwolenia wodno prawnego.	3

1. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód.	3

IV. Wykonanie urządzeń wodnych związanych z budową drogi	4

V. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni jezdni i terenów przyległych - USŁUGA WODNA	7

VI. Stan prawny nieruchomości w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód	7

VII. Obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku	8

do osób trzecich.	8

VIII. Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym.	8

IX.1 Ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego	8

IX.2 Plan zarządzania ryzykiem powodziowym oraz plan przeciwdziałania skutkom suszy	12

IX. 3. Ustalenia wynikające z krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych	12

IX.4. Program ochrony wód morskich	12

IX.5. Plan lub program rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym	12

IX.6. Określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz podziemne	12

IX.7.Planowany okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź występowania awarii lub uszkodzenia urządzeń pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wód i urządzeń wodnych w tych sytuacjach	13

X. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.	13

XI. Schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;	16

XII. Określenie stanu i składu ścieków lub minimalnego procentu redukcji substancji zanieczyszczających w ściekach lub, w przypadku ścieków przemysłowych, dopuszczalnych ilości substancji zanieczyszczających, w szczególności ilości substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, wyrażone w jednostkach masy przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu oraz przewidywany sposób i efekt ich oczyszczania;	16

XIII. Określenie stanu i składu ścieków deszczowych	17

Wyniki pomiarów ilości i jakości ścieków, jeżeli ich przeprowadzenie było wymagane;	17

Opis instalacji i urządzeń służących do przygotowania osadów ściekowych do zagospodarowania;	18

Określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi oraz wód powierzchniowych powyżej i poniżej miejsca, w którym wody opadowe są wprowadzane do wód lub do ziemi;	18

Opis urządzeń służących do pobierania próbek ścieków, pomiaru oraz rejestracji ilości, stanu i składu ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi;	18

Opis jakości wód w miejscu zamierzonego wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi;	18

Informację o sposobie zagospodarowania osadów ściekowych	18

Informację o terminach wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi dla zakładów, których działalność cechuje się sezonową zmiennością;	18

Opis przedsięwzięć i działań niezbędnych dla spełnienia warunków, o których mowa w art. 68, jeżeli te warunki znajdują zastosowanie;	18

Informację o sposobie i zakresie prowadzenia pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych albo wykorzystywanych rolniczo;	18

Rodzaj ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych zakładu, który w ramach usług wodnych wprowadza ścieki do wód lub do ziemi.	18

OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ DZIAŁALNOŚCI NIEZAWIERAJĄCY OKREŚLEŃ SPECJALISTYCZNYCH	22

Obliczenia

Wypis z rejestru gruntów

Część rysunkowa:

Orientacja

PZT

Profil podłużny

Szczegół obudowy wlotu/wylotu

OPIS TECHNICZNY

## I. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny na budowę urządzeń wodnych.

## Ia. Podstawa prawna i merytoryczna opracowania

- Podstawą niniejszego opracowania jest:

- Umowa z Inwestorem,

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500,

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2018 poz. 2268)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2017 poz. 519),

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2016 poz. 2134),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowane

(Dz. U. 2007 nr 86 poz. 579),

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

(t.j. Dz. U. 2016 poz. 124)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzeniu do ziemi przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

(t.j. Dz. U. 2014 poz. 1800 z późn. zmianami)

- Norma PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe – odwodnienie dróg,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2018  poz. 1202),

- Atlas Hydrologiczny Polski – tom II, IMGW, Warszawa 1986,

- „Odwodnienie dróg” Roman Edel – wydawnictwo WKŁ

- Wizje lokalne w terenie,

- Obliczenia hydrologiczne,

- Inwentaryzacja stanu istniejącego,

Orientacyjną lokalizację przebudowywanego odcinka drogi zaznaczono kolorem niebieskim i przedstawiono na rysunku poniżej

## II. Cel opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie danych w formie opisowej i graficznej w zakresie wymaganym przy składaniu wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę/przebudowę rowu otwartego oraz przepustów pod koroną drogi wraz z budową wylotów.

## III. Dane dotyczące instytucji ubiegającej się o wydanie pozwolenia wodno prawnego.

Ubiegającym się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest:

Inwestor:       	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Kańczuga

37 - 220 Kańczuga, ul. Węgierska 32

## 1. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód.

- Zakres prac obejmuje:

- Budowę drogi nr 11 w leśnictwie Węgierka (SZ 09-11) w km od 0+000,00 do km 0+682,30 w miejscowości Rokietnica.

- Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi przedstawiają się następująco:

| - kategoria drogi | - drogi leśne boczne |
| --- | --- |
| - nośność nawierzchni | - 100kN |
| - prędkość projektowa - Vp | - 30 km/h |
| - szerokość jezdni | - 3,5 m (max: 4,20 na łuku - poszerzenia) |
| - szerokość poboczy | - 2x0,5 m (ulepszone kruszywem) + 2x0,25m gruntowe |
| - pochylenie poprzeczne jezdni na prostej | - 3,0 % - jednostronne |
| - pochylenie poboczy | - 6,0 % - jednostronne |
| - pochylenie poprzeczne na łuku | - zmienne jednostronne |

Zakres prac obejmuję:

- karczowanie i wywóz karpiny,

- profilowanie nawierzchni tłuczniowej wraz ze wzmocnieniem konstrukcji (stabilizacja gruntu) ,

- wykonanie przepustów pod drogą i zjazdami

- wykonanie składu i zjazdów na szlaki zrywkowe,

- wykonanie/przebudowa rowów przydrożnych,

- wykonanie nawierzchni tłuczniowej na jezdni z powierzchniowym skropieniem emulsja asfaltową,

- umocnienie poboczy materiałem kamiennym

Stan istniejący:

W stanie istniejącym na obszarze tym umiejscowiony jest szlak zrywkowy/dojazd pożarowy                            o nawierzchni gruntowej nieulepszonej szerokości ok 3,0m, brak poboczy gruntowych. Droga wykazuje silne deformacje w profilu podłużnym i poprzecznym. Powstałe koleiny i doły utworzone przez pojazdy wykorzystywane do pozyskiwania drewna powodują stagnowanie wody oraz sprawiają, że szlak zrywkowy jest okresowo nieprzejezdny dla ruchu kołowego. Powstają utrudnienia w odprowadzeniu wody opadowej i roztopowej poza obręb korony szlaku zrywkowego. Stanowi to bardzo duże utrudnienie i zagrożenie dla lasu (zarówno drzewostanu jak i zwierząt) w czasie pożaru.

Stan projektowany:

W ramach projektowanego przedsięwzięcia planuje się wykonać budowę drogi leśnej po istniejącym                     śladzie szlaku zrywkowego na odcinku w km 0+000 - 0+682,30 w leśnictwie Węgierka, o szerokości nawierzchni 3,5m z kruszywa łamanego – tłucznia z powierzchniowym skropieniem emulsją asfaltową na podbudowie z gruntu stabilizowanego spoiwem. Pochylenie poprzeczne jednostronne 3,0%. pobocza ulepszone kruszywem kamiennym szerokości 0,5m + 0,25m gruntowego każde. Spadek poprzeczny w kierunku rowu 6,0%. Planuje się wykonanie wg potrzeb: zjazdów na szlaki zrywkowe, składnic, budowę przepustów z obudowaniem wlotów i wylotów kamieniem naturalnym oraz budowę/przebudowę rowów otwartych o głębokości 0,5-1,0m, o nachyleniu 1:2. Odcinek szlaku zrywkowego/dojazdu pożarowego będzie spełniał parametry określone dla dojazdu pożarowego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006r., w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. z 2006r. Nr 58, poz. 405 z późn. zm.).

## IV. Wykonanie urządzeń wodnych związanych z budową drogi

- Przebudowa przydrożnego rowu otwartego po stronie lewej i prawej w zakresie umocnienia skarpy, dna i przeciwskarpy, wzdłuż projektowanej drogi leśnej w m. Rokietnica dz. nr ew. 3230, 3229 (obręb 2. Rokietnica, jedn. ewid. 180409_2 Rokietnica), będąca własnością Skarbu Państwa, w zarządzie PGL LP Nadleśnictwo Kańczuga w kilometrze:

- km 0+000,00-0+022,82, i=3,55%, str. L i P

wraz z umocnieniem skarpy, dna i przeciwskarpy faszyną

- km 0+022,82-0+085,00, i=2,34%, str. L i P

wraz z umocnieniem skarpy, dna i przeciwskarpy darniną

- km 0+085,00-0+091,00, str. L i P

obrukowanie wlotu i wylotu przepustu kamieniem naturalnym

- km 0+091,00-0+131,00, i=0,7%, str. L i P

bez umocnień

- km 0+131,00-0+266,45, i=2,24%, 2,34%, str. L i P

wraz z umocnieniem skarpy, dna i przeciwskarpy darniną

- km 0+266,45-0+272,45, str. L i P

obrukowanie wlotu i wylotu przepustu kamieniem naturalnym

- km 0+272,45-0+334,50, i=3,11%, str. L i P

wraz z umocnieniem skarpy, dna i przeciwskarpy faszyną

rzędna początku przebudowywanego rowu (0+000), 364,20m n.p.m., str. L i P

strona lewa 	X: 5524741.76 - Y: 8401227.93

strona prawa 	X: 5524734.53 - Y: 8401234.41

rzędna końca przebudowywanego rowu (0+334.50), 361,05m n.p.m., str. L i P

strona lewa 	X: 5524995.57 - Y: 8401442.11

strona prawa 	X: 5524991.49 - Y: 8401448.87

- km 0+445,00-0+589,15, i=5,10%, 4,49%, str. L

wraz z umocnieniem skarpy, dna i przeciwskarpy brukiem na sucho

- km 0+589,15-0+682,30, i=3,22%, str. L

wraz z umocnieniem skarpy, dna i przeciwskarpy faszyną

rzędna początku przebudowywanego rowu (0+445,00), 361,81m n.p.m., str. L

strona lewa 	X: 5525060.64 - Y: 8401531.15

rzędna końca przebudowywanego rowu (0+682,30), 352,00m n.p.m., str. L

strona lewa 	X: 5524984.47 - Y: 8401757.15

- km 0+590,20-0+679,60, i=3,04%, str. P

wraz z umocnieniem skarpy, dna i przeciwskarpy faszyną

rzędna początku przebudowywanego rowu (0+590,20), 355,10m n.p.m., str. P

strona prawa 	X: 5524994.70 - Y: 8401660.50

rzędna końca przebudowywanego rowu (0+679,60), 352,30m n.p.m., str. P

strona prawa 	X: 5524977.86 - Y: 8401745.62

Wody opadowe z jezdni wprowadzane są do rowu samoczynnie.

- Budowa przydrożnego rowu otwartego po stronie lewej wzdłuż projektowanej drogi leśnej w m. Rokietnica dz. nr ew. 3230 (obręb 2. Rokietnica, jedn. ewid. 180409_2 Rokietnica), będąca własnością Skarbu Państwa, w zarządzie PGL LP Nadleśnictwo Kańczuga w kilometrze:

- km 0+334.50-0+382.00, str. L, i=3,11%,

wraz z umocnieniem skarpy, dna i przeciwskarpy faszyną

- km 0+382.00-0+421.60, str. L, i=0,93%,

rzędna początku budowanego rowu (0+334.50), 361,05m n.p.m., 	X: 5524995.57 - Y: 8401442.11

rzędna końca budowanego rowu (0+421.60), 362,64m n.p.m., 		X: 5525062.28 - Y: 8401498.09

Wody opadowe z jezdni wprowadzane są do rowu samoczynnie.

- Budowa przepustu o długości 7m z rur PEHD Ø500 posadowionych na ławie gr. 30cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem wraz z wylotem WL1, oś przepustu 0+088,00 projektowanej drogi, dz. nr ew. 3230 (obręb 2. Rokietnica, jedn. ewid. 180409_2 Rokietnica), będąca własnością Skarbu Państwa, w zarządzie PGLLP Nadleśnictwo Kańczuga:

- Rzędna i współrzędne geodezyjne proj. wlotu WT1 : 	361,43mnpm 	 			X:5524800.42		 Y:8401292.51

- Rzędna i współrzędne geodezyjne proj. wylotu WL1: 	361,36mnpm

X:5524796.04		 Y:8401297.92

- spadek projektowanego przepustu i=1%

- rzędna dna 361,36m npm

- rzędna terenu 362,50m npm

- rury PEHD mm posadowione na ławie gr. 30cm

- wlot i wylot obudowane narzutem z kamienia naturalnego

- lokalizacja –  km 0+088,00 projektowanej drogi.

Na obsypkę rur stosować piasek do wysokości 30cm ponad wierzch przewodu. Szczególną uwagę należy zwrócić na staranne zagęszczenie „pach” i gruntu między rurą a ścianą wykopu. Zagęszczenie zasypki należy bezwzględnie wykonać ręcznie. Powyżej tej strefy zasypkę wykopu wykonywać warstwami 20cm z odpowiednim dokładnym ubijaniem.

Projektowany wlot oraz wylot będą obrukowane kamieniem naturalnym na podsypce z chudego betonu gr. 10cm (część graficzna rys. szczegół wlotu/wylotu). Wlot i wylot będą nawiązane do istniejącego dna rowu. Skarpy oraz dno rowu przy wylocie oraz wlocie również zostaną obrukowane kamieniem naturalnym.

- Budowa przepustu o długości 7m z rur PEHD Ø500 posadowionych na ławie gr. 30cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem wraz z wylotem WL2, oś przepustu 0+269,45 projektowanej drogi, dz. nr ew. 3230 (obręb 2. Rokietnica, jedn. ewid. 180409_2 Rokietnica), będąca własnością Skarbu Państwa, w zarządzie PGL LP Nadleśnictwo Kańczuga:

- Rzędna i współrzędne geodezyjne proj. wlotu WT2 : 	358,96mnpm 	 			X:5524944.45		 Y:8401402.38

- Rzędna i współrzędne geodezyjne proj. wylotu WL2: 	358,84mnpm

X:5524940.20		 Y:8401407.86

- spadek projektowanego przepustu i=1,7%

- rzędna dna 358,84m npm

- rzędna terenu 360,30m npm

- rury PEHD mm posadowione na ławie gr. 30cm

- wlot i wylot obudowane narzutem z kamienia naturalnego

- lokalizacja –  km 0+269,45 projektowanej drogi.

Na obsypkę rur stosować piasek do wysokości 30cm ponad wierzch przewodu. Szczególną uwagę należy zwrócić na staranne zagęszczenie „pach” i gruntu między rurą a ścianą wykopu. Zagęszczenie zasypki należy bezwzględnie wykonać ręcznie. Powyżej tej strefy zasypkę wykopu wykonywać warstwami 20cm z odpowiednim dokładnym ubijaniem.

Projektowany wlot oraz wylot będą obrukowane kamieniem naturalnym na podsypce z chudego betonu gr. 10cm (część graficzna rys. szczegół wlotu/wylotu). Wlot i wylot będą nawiązane do istniejącego dna rowu. Skarpy oraz dno rowu przy wylocie oraz wlocie również zostaną obrukowane kamieniem naturalnym.

## V. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni jezdni i terenów przyległych - USŁUGA WODNA

Nie dotyczy

## VI. Stan prawny nieruchomości w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód

Inwestycja składa się z działek:

- 3230 obręb 2. Rokietnica, jedn. ewid. 180409_2 Rokietnica

Własność:	Skarb Państwa

Zarząd: 	PGL LP Nadleśnictwo Kańczuga

Ul. Węgierska 32

37-220 Kańczuga

- 3229 obręb 2. Rokietnica, jedn. ewid. 180409_2 Rokietnica

Własność:	Skarb Państwa

Zarząd: 	PGL LP Nadleśnictwo Kańczuga

Ul. Węgierska 32

37-220 Kańczuga

## VII. Obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku

## do osób trzecich.

Do obowiązków wnioskodawcy w stosunku do osób trzecich należało będzie utrzymanie drożności w rowie, drożności przepustów zlokalizowanych pod drogą i zjazdami oraz drożności rowów przydrożnych.

## VIII. Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym.

Charakterystyka zlewni.

Spływy powierzchniowe odbywają się zgodnie z nachyleniem terenu i odprowadzane są do  rowów  odpływowych lub w niżej położony teren zielony. Istniejący rów otwarty przydrożny uległ częściowemu zamuleniu. Otoczenie w rejonie przedsięwzięcia stanowią lasy.

## IX.1 Ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego

Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 10 października 2017r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły.

Cele środowiskowe:

- dla jednolitych części wód powierzchniowych – dobry potencjał wód;

- dla jednolitych części wód podziemnych – dobry stan ilościowy i chemiczny;

W przypadku zdefiniowania, w przepisach odrębnych, celów i norm dla jednolitych części wód powierzchniowych, jednolitych części wód podziemnych oraz gatunków ryb i minogów będących przedmiotem ochrony, znajdujących się w obszarach chronionych, o których mowa w art. 113 ust. 4 ustawy Prawo wodne, realizuje się cel formułujący bardziej rygorystyczne wymagania. W celu osiągnięcia oraz zachowania dobrego stanu lub potencjału jednolitych części wód powierzchniowych, zmiany będące wynikiem nowych działań nie mogą negatywnie oddziaływać na osiąganie celów środowiskowych żadnej jednolitej części wód powierzchniowych - chyba, że zostaną spełnione przesłanki art. 38j ustawy Prawo wodne. W celu osiągnięcia oraz zachowania dobrego stanu jednolitych części wód podziemnych zmiany będące wynikiem nowych działań nie mogą negatywnie oddziaływać na osiąganie celów środowiskowych jednolitej części wód podziemnych - chyba, że zostaną spełnione przesłanki art. 38j ustawy Prawo wodne.

Warunki korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły określają:

- szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód, wynikające z ustalonych celów środowiskowych

- priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych

- ograniczenia z korzystania wód

W celu ochrony wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniami, wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych nie będzie wpływać na elementy stanu fizykochemicznego i biologicznego wód w jednolitej części wód powierzchniowych, w stopniu pogarszającym klasyfikację jednolitej części wód powierzchniowych, przeprowadzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jednolite części wód podziemnych

Na podstawie podziału przyjętego w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (M.P. Z 2011r. Nr 49 poz 549) teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 154, o kodzie: PLGW2000154 dla której stan wód (chemiczny i ilościowy) oceniono jako dobry Jest to część wód niezagrożona ryzykiem nie osiągnięcia celów środowiskowych. Celem środowiskowym dla tej części wód będzie utrzymanie dobrego stanu poprzez: zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych, zapobieganie dopływowi lub ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych. Negatywne oddziaływania na środowisko planowanego do realizacji przedsięwzięcia może być związane z wpływem na stan ilościowy wód podziemnych zanieczyszczeniem gruntu i wód podziemnych.

Wody podziemne zasilane są głównie poprzez bezpośrednią infiltrację opadów atmosferycznych, a także w niewielkim stopniu poprzez infiltrację wód powierzchniowych oraz dopływ z podłoża. Zasilanie piętra fliszowego zależy przede wszystkim od charakteru litologicznego zwietrzeliny i kąta nachylenia stoków. Najdogodniejsze warunki infiltracji istnieją w obrębie dolin rzecznych. Przepływ wód podziemnych odbywa w kierunku dolin rzecznych, które stanowią podstawę  drenażu. Granice hydrodynamiczne biegną po działach wód podziemnych, które pokrywają się z działami wód powierzchniowych. Północną granicę JCWPd nr 154 stanowi wododział 3-go rzędu zamknięty. Od wschodu, zachodu i południa JCWPd ogranicza zasięg zlewni Wisłoka. Naturalnymi strefami drenażu wewnątrz JCWPd są rzeki i cieki powierzchniowe z tym, że dla głębiej położonych warstw wodonośnych jest to głównie rzeka Wisłok. Funkcję drenażu pełnią także ujęcia wód podziemnych (studnie wiercone i kopane, źródła). Kierunki krążenia wód podziemnych są często skomplikowane ze względu na wykształcenie litologiczne i tektonikę utworów fliszu karpackiego. Generalnie jednak wody wszystkich pięter/poziomów wodonośnych przepływają w kierunku naturalnych stref drenażu. Oddziaływanie ujęć zaburza ten kierunek tylko lokalnie na niewielkich obszarach.

JCWPd nr 154 położona jest w regionie wodnym Górnej Wisły w pasie Północnego Podkarpacia. Powierzchnia obszaru wynosi 1228,6 km2.

Jednolite części wód powierzchniowych

Planowane przedsięwzięcie jest zlokalizowane w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCPW) nr 391 o kodzie PLRW20001222396 o nazwie Łętowianka - region górnej Wisły. Wody te stanowią naturalną część wód, której stan określono jako dobry. Z informacji zawartej w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły wynika, że ww. część wód nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.

Celem środowiskowym dla tych wód jest ochrona tych wód oraz poprawa ich potencjału i stanu, tak aby osiągnąć dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny. Poniżej przedstawiono analizę oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na stan JCPW narażonych na oddziaływanie planowanej inwestycji.

W systemach odwadniania dróg, w których wykorzystywane jest zjawisko infiltracji powierzchniowej, stosuje się: powierzchnie trawiaste, rowy trawiaste, niecki, muldy zbiorniki infiltracyjne. Na powierzchniach porośniętych trawą uzyskuje się bardzo dobre efekty oczyszczania wód opadowych. Z badań prowadzonych m.in. przez Instytut Ochrony Środowiska („Ograniczanie zanieczyszczeń spływach powierzchniowych dróg – ocen technologii i zasady wyboru” Halina Sawicka – Siarkiewicz, IOŚ, 2003r.) wynika, że w przy powierzchniowej warstwie gruntu obsianego trawą, o grubości ok. 30cm następuje redukcja zawiesin, metali ciężkich, substancji ropopochodnych, przy czym efekt oczyszczania jest zależny od pory roku i intensywności spływu ścieków opadowych oraz przepuszczalności gruntu.

Planowane przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie odwodnienia drogi przez budowę  urządzeń wodnych. Specyficzny charakter wód deszczowych i roztopowych polegający na występowaniu okresowych i krótkotrwałych zrzutów zarówno zanieczyszczeń jak i samej objętości deszczowych nie spowoduje, przy prawidłowej eksploatacji urządzeń, niekorzystnych zmian dla środowiska.

Inwestycja ta nie będzie powodować przekroczenia standardów jakości środowiska, nie zmieni jego dotychczasowego wykorzystania, nie wpłynie negatywnie na elementy biologiczne, morfologiczne, fizykochemiczne i chemiczne wody wód podziemnych, a więc spełnią wymogi określone dla odprowadzania wód opadowych do ziemi. Zawarte w Rozporządzeniu w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły ograniczenia polegające na zakazie wprowadzania ścieków do wód nie dotyczą wód opadowych i roztopowych, o których mowa w art. 16 ust. 69 ustawy Prawo Wodne, a właśnie te są przedmiotem opracowania. Zatem zakres planowanej Inwestycji nie jest sprzeczny z warunkami korzystania z wód.

Nieznaczne negatywne oddziaływanie na środowisko wystąpi jedynie podczas wykonywania robót budowlanych i wiąże się: z ewentualnym hałasem maszyn powodującym  płoszenie zwierzyny oraz z nieznacznym zniszczeniem szaty roślinnej w miejscu wykonania robót. Usunięte zostaną zakrzaczenia oraz drzewa. Wśród drzew nie występują gatunki chronione.

Terminy prowadzenia robót zostaną dostosowane tak, by nie powodować zaburzeń w warunkach bytowania fauny, szczególnie okresów lęgowych ptaków. Wg informacji uzyskanych z Nadleśnictwa Kańczuga, a także wizji lokalnych informujemy, iż nie zaobserwowano jakoby na istniejącym szlaku zrywkowym dochodziło do wzmożonej kolizji z płazami. Jednakże projektowane przepusty pełnić będą różne funkcje, nie tylko prowadzenie wód deszczowych, bo z uwagi na opady wystarczyłby  przepusty o znacznie mniejszych średnicach. Zaprojektowane średnice zapewniały będą także możliwość wędrówki płazów i drobnej zwierzyny w poprzek drogi. Po zakończeniu prac budowlanych teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.

Planowany okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii lub uszkodzenia urządzeń pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wód i urządzeń wodnych w tych sytuacjach:

Mając na względzie specyfikę zamierzenia inwestycyjnego będącego przedmiotem wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego uwzględniając przyjęte rozwiązania techniczne  można uznać, że prawdopodobieństwo wystąpienia awarii projektowanych urządzeń, która mogłaby mieć jakikolwiek wpływ na zakres i rozmiar korzystania z wód, jest znikoma.

Przy prawidłowo prowadzonej eksploatacji urządzeń, obejmującej działania mające na celu utrzymanie ich w należytym stanie technicznym tzn. m.in. takie działania jak:

- wykonywanie bieżących i okresowych prac konserwacyjnych oraz napraw,

- wykonywanie remontów zapobiegawczych,

wystąpienie awarii jest zdarzeniem mało prawdopodobnym.

Oczywiście, z racji funkcji projektowanych urządzeń – odwadniania drogi, możliwa jest awaria pojazdu wiozącego substancje niebezpieczne. W sytuacji rozlania takiej substancji na drodze, podjęte zostaną czynności mające na celu niedopuszczenie do przedostania się substancji szkodliwych dla środowiska do rowu, przy zaangażowaniu specjalnej jednostki Straży Pożarnej, mającej sprzęt odpowiedni do reagowania w sytuacjach awaryjnych.

## IX.2 Plan zarządzania ryzykiem powodziowym oraz plan przeciwdziałania skutkom suszy

- W dniu 29 listopada 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r. poz. 1871). Celem opracowania Wstępnej Oceny Ryzyka Powodziowego, w skrócie WORP było oszacowanie skali zagrożenia powodziowego oraz identyfikacja ryzyka powodziowego w skali kraju. W wyniku WORP wyznaczono obszary, na których stwierdzono istnienie znaczącego ryzyka powodziowego, nazwane ONNP. W ramach WORP zidentyfikowano również znaczące powodzie historyczne tj. powodzie, które wystąpiły w przeszłości i miały znaczące negatywne skutki dla zdrowia ludzkiego, środowiska, dziedzictwa kulturowego i działalności gospodarczej oraz powodzie, do których doszło w przeszłości, jeżeli można przewidzieć, że podobne zjawiska w przyszłości będą miały znaczące negatywne skutki.

- Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie rozpoczął prace związane ze sporządzeniem projektów planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych Górnej Wisły, Czarnej Orawy i Dniestru wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko.

- Plan przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym stanowi podstawowy dokument planistyczny w zakresie gospodarowania wodami, wspomagając proces zarządzania zasobami wodnymi i kształtowania sposobu ich użytkowania. Przedmiotowy plan, zgodnie z Ustawą Prawo wodne  zawierać będzie:

- -analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych;

- -propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych;

- -propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji;

- -katalog działań służących ograniczeniu skutków suszy.

- Nie dotyczą omawianego zagadnienia

## IX. 3. Ustalenia wynikające z krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych

Niniejsze zamierzenie nie obejmuje oczyszczania ścieków komunalnych, tylko wód opadowych i roztopowych. Tym samym ustalenia zawarte w wyżej wymienionym programie nie odnoszą się do rozpatrywanej sytuacji (art. 132 ust.2 pkt 4 lit. e) pw.

## IX.4. Program ochrony wód morskich

- Nie dotyczą omawianego zagadnienia

## IX.5. Plan lub program rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym

- Nie dotyczą omawianego zagadnienia

## IX.6. Określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz podziemne

Podane w niniejszym opracowaniu informacje stwierdzają dotrzymanie warunków, określonych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014r.

Spływ wód opadowych z terenu drogi jest wyłapywany przez rowy. Jakość odprowadzanych ścieków, przy prawidłowej eksploatacji urządzeń, nie wpłynie negatywnie na wody gruntowe i podziemne.

Specyficzny charakter ścieków deszczowych polegający na występowaniu okresowych i krótkotrwałych zrzutów zarówno zanieczyszczeń jak i samej objętości deszczowych nie spowoduje, przy prawidłowej eksploatacji urządzeń, niekorzystnych zmian dla środowiska.

## IX.7.Planowany okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź występowania awarii lub uszkodzenia urządzeń pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wód i urządzeń wodnych w tych sytuacjach

Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie będą wykorzystywane technologie stwarzające zagrożenie poważnych awarii.

Inwestycja nie stanowi zagrożenia dla wód powierzchniowych i podziemnych. Na etapie budowy nastąpią zagrożenia związane z prowadzonymi procesami budowlanymi. Są to uciążliwości krótkotrwałe, odwracalne i nie pozostawiające trwałych śladów w środowisku. Zasięg ich jest ograniczony i nie  decyduje  trwale o stanie  środowiska w rejonie lokalizacji inwestycji. Wynika  to  ze skali inwestycji, oraz z jej  zakresu .

Wszelkie szkody mające związek przyczynowy z wykonywaniem w/w robót zostaną naprawione i  w całości będą obciążać Inwestora , nawet   gdy  szkody powstaną  wskutek  działania  sił  przyrody.

Inwestycja  nie  stwarza  też  zagrożeń  dla  sąsiadujących obiektów,  ludzi  lub  stosunków  wodnych.

## X. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

Planowane przedsięwzięcie położone jest na obszarze:

1) Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu

Rodzaj ochrony:  		Obszar chronionego krajobrazu

Powierzchnia [ha]:  		48475,0

Status formalny: 	 Uchwała Nr XX/148/87 WRN z 25 czerwca 1987 r. w sprawie  szczegółowego zasięgu granic oraz zasad zagospodarowania obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa Przemyskiego

Nazwa sprawującego nadzór:  	Marszałek Województwa Podkarpackiego

Opis wartości przyrodniczej i krajobrazowej: Przemysko - Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje środkowo-zachodnią część województwa podkarpackiego o łącznej powierzchni 47346 ha. Obszar ten ma charakter podgórski z licznymi, niezbyt wysokimi wzgórzami, poprzecinanymi potokami. Najwyższe wzniesienia dochodzą do 430 m n.p.m. Na piękno krajobrazu tego obszaru składa się mozaikowość pól uprawnych z kompleksami lasów, wiele pomników przyrody, doliny meandrujących rzek oraz pamiątki historyczne i walory kulturowe. Najokazalszymi drzewami pomnikowymi są: - 400-letnia lipa i 200-letni dąb w Dynowie, - kilkadziesiąt dębów szypułkowych w parku w Bachórzu, - dąb szypułkowy w Kuźminie, - lipy 200 i 300 letnie w Pruchniku, - 400-letni dąb szypułkowy w Babicach, - 2 dęby szypułkowe w wieku 400 i 450 lat w Wapowicach. Osobliwością geologiczną są formacje solonośne w Komarnicach, Aksmanicach, Dubiecku i Sólcu. Spotkać można rzadkie gatunki zwierząt. Do najciekawszych należą: gronostaj, dzik, kuna leśna; z ptaków występują: jastrząb, myszołów, trzmielojad, a z gadów żmija zygzakowata.

2) Obszar Natura 2000

Nazwa: Pogórze Przemyskie

Data wyznaczenia: 2004-11-05

Kod obszaru: PLB180001

Rodzaj ochrony: Dyrektywa ptasia

Powierzchnia [ha]: 65366,3100

3) Obszar Natura 2000

Dane podstawowe

Nazwa: Ostoja Przemyska

Data wyznaczenia: 2009-03-06

Kod obszaru: PLH180012

Rodzaj ochrony: Dyrektywa siedliskowa

Powierzchnia [ha]: 39656,7700

Dodatkowa charakterystyka obszaru:

Teren znajduje się na fliszu karpackim, dominują tu gleby brunatne właściwe i brunatne kwaśne.                   W obrębie ostoi dominują lasy (ponad 95% powierzchni), niewielkie powierzchnie zajmują tereny nieleśne (np. łąki, stawy).

Projektowane przedsięwzięcie w fazie eksploatacji poprawi zabezpieczenie przeciwpożarowe lasu na terenie leśnictwa Węgierka, poprawi warunki przyrodnicze poprzez minimalizację czasu przejazdu pojazdów, a tym samym zmniejszenie ilości  emisji niezorganizowanej zanieczyszczeń atmosferycznych w wyniku pracy sprzętu o napędzie spalinowym.

Przedsięwzięcie będzie właściwie dostosowane do istniejącego terenu, tym samym nie będzie zakłócać estetyki miejscowego krajobrazu.

Inne formy ochrony przyrody położone w sąsiedztwie obszaru, na którym zlokalizowane zostanie przedsięwzięcie:

## XI. Schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;

Nie dotyczy wód opadowych i roztopowych

## XII. Określenie stanu i składu ścieków lub minimalnego procentu redukcji substancji zanieczyszczających w ściekach lub, w przypadku ścieków przemysłowych, dopuszczalnych ilości substancji zanieczyszczających, w szczególności ilości substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, wyrażone w jednostkach masy przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu oraz przewidywany sposób i efekt ich oczyszczania;

Nie dotyczy omawianego zagadnienia

## XIII. Określenie stanu i składu ścieków deszczowych

Ścieki deszczowe powstające na terenie inwestycji pochodzą z opadów atmosferycznych (deszcz, śnieg po stopieniu). Wody opadowe zawierają zanieczyszczenia, których ilość i jakość zależy od czasu trwania deszczu oraz od charakteru odwadnianej zlewni. Ścieki deszczowe zawierają substancje (pyły, gazy) wychwycone z atmosfery oraz zanieczyszczenia dostające się do nich w czasie spływu wody po odwadnianej powierzchni.

Głównymi zanieczyszczeniami są drobiny nawierzchni placów, pył i piasek. Ilość i skład zanieczyszczeń w ściekach deszczowych w analizowanym przypadku zależy min. od rodzaju nawierzchni, częstotliwości i długotrwałości opadów.

Ścieki opadowe powstają już w czasie trwania opadu. Spadające krople deszczu wychwytują zawarte w powietrzu cząstki stałe i gazowe. Głowna jednak ilość zanieczyszczeń spłukiwana jest z powierzchni zlewni.

## Wyniki pomiarów ilości i jakości ścieków, jeżeli ich przeprowadzenie było wymagane;

Nie dotyczy omawianego zagadnienia

## Opis instalacji i urządzeń służących do przygotowania osadów ściekowych do zagospodarowania;

Instalacja nie posiada urządzeń pomiarowych.

## Określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi oraz wód powierzchniowych powyżej i poniżej miejsca, w którym wody opadowe są wprowadzane do wód lub do ziemi;

Nie dotyczy.

## Opis urządzeń służących do pobierania próbek ścieków, pomiaru oraz rejestracji ilości, stanu i składu ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi;

Nie dotyczy

## Opis jakości wód w miejscu zamierzonego wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi;

Nie dotyczy

## Informację o sposobie zagospodarowania osadów ściekowych

Nie dotyczy

## Informację o terminach wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi dla zakładów, których działalność cechuje się sezonową zmiennością;

Nie dotyczy

## Opis przedsięwzięć i działań niezbędnych dla spełnienia warunków, o których mowa w art. 68, jeżeli te warunki znajdują zastosowanie;

Nie dotyczy

## Informację o sposobie i zakresie prowadzenia pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych albo wykorzystywanych rolniczo;

Nie dotyczy

## Rodzaj ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych zakładu, który w ramach usług wodnych wprowadza ścieki do wód lub do ziemi.

Nie dotyczy

Opracował:

W związku z powyższym

wnioskuje o wydanie pozwolenia wodno-prawnego na:

Wykonanie urządzeń wodnych związanych z budową drogi

- Przebudowa przydrożnego rowu otwartego po stronie lewej i prawej w zakresie umocnienia skarpy, dna i przeciwskarpy, wzdłuż projektowanej drogi leśnej w m. Rokietnica dz. nr ew. 3230 (obręb 2. Rokietnica, jedn. ewid. 180409_2 Rokietnica), będąca własnością Skarbu Państwa, w zarządzie PGL LP Nadleśnictwo Kańczuga w kilometrze:

- km 0+000,00-0+022,82, i=3,55%, str. L i P

wraz z umocnieniem skarpy, dna i przeciwskarpy faszyną

- km 0+022,82-0+085,00, i=2,34%, str. L i P

wraz z umocnieniem skarpy, dna i przeciwskarpy darniną

- km 0+085,00-0+091,00, str. L i P

obrukowanie wlotu i wylotu przepustu kamieniem naturalnym

- km 0+091,00-0+131,00, i=0,7%, str. L i P

bez umocnień

- km 0+131,00-0+266,45, i=2,24%, 2,34%, str. L i P

wraz z umocnieniem skarpy, dna i przeciwskarpy darniną

- km 0+266,45-0+272,45, str. L i P

obrukowanie wlotu i wylotu przepustu kamieniem naturalnym

- km 0+272,45-0+334,50, i=3,11%, str. L i P

wraz z umocnieniem skarpy, dna i przeciwskarpy faszyną

rzędna początku przebudowywanego rowu (0+000), 364,20m n.p.m., str. L i P

strona lewa 	X: 5524741.76 - Y: 8401227.93

strona prawa 	X: 5524734.53 - Y: 8401234.41

rzędna końca przebudowywanego rowu (0+334.50), 361,05m n.p.m., str. L i P

strona lewa 	X: 5524995.57 - Y: 8401442.11

strona prawa 	X: 5524991.49 - Y: 8401448.87

- km 0+445,00-0+589,15, i=5,10%, 4,49%, str. L

wraz z umocnieniem skarpy, dna i przeciwskarpy brukiem na sucho

- km 0+589,15-0+682,30, i=3,22%, str. L

wraz z umocnieniem skarpy, dna i przeciwskarpy faszyną

rzędna początku przebudowywanego rowu (0+445,00), 361,81m n.p.m., str. L

strona lewa 	X: 5525060.64 - Y: 8401531.15

rzędna końca przebudowywanego rowu (0+682,30), 352,00m n.p.m., str. L

strona lewa 	X: 5524984.47 - Y: 8401757.15

- km 0+590,20-0+679,60, i=3,04%, str. P

wraz z umocnieniem skarpy, dna i przeciwskarpy faszyną

rzędna początku przebudowywanego rowu (0+590,20), 355,10m n.p.m., str. P

strona prawa 	X: 5524994.70 - Y: 8401660.50

rzędna końca przebudowywanego rowu (0+679,60), 352,30m n.p.m., str. P

strona prawa 	X: 5524977.86 - Y: 8401745.62

Wody opadowe z jezdni wprowadzane są do rowu samoczynnie.

- Budowa przydrożnego rowu otwartego po stronie lewej wzdłuż projektowanej drogi leśnej w m. Rokietnica dz. nr ew. 3230 (obręb 2. Rokietnica, jedn. ewid. 180409_2 Rokietnica), będąca własnością Skarbu Państwa, w zarządzie PGL LP Nadleśnictwo Kańczuga w kilometrze:

- km 0+334.50-0+382.00, str. L, i=3,11%,

wraz z umocnieniem skarpy, dna i przeciwskarpy faszyną

- km 0+382.00-0+421.60, str. L, i=0,93%,

rzędna początku budowanego rowu (0+334.50), 361,05m n.p.m., 	X: 5524995.57 - Y: 8401442.11

rzędna końca budowanego rowu (0+421.60), 362,64m n.p.m., 		X: 5525062.28 - Y: 8401498.09

Wody opadowe z jezdni wprowadzane są do rowu samoczynnie.

- Budowa przepustu o długości 7m z rur PEHD Ø500 posadowionych na ławie gr. 30cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem, oś przepustu 0+088,00 projektowanej drogi, dz. nr ew. 3230 (obręb 2. Rokietnica, jedn. ewid. 180409_2 Rokietnica), będąca własnością Skarbu Państwa, w zarządzie PGLLP Nadleśnictwo Kańczuga:

- Rzędna i współrzędne geodezyjne proj. wlotu WT1 : 	361,43mnpm 	 			X:5524800.42		 Y:8401292.51

- Rzędna i współrzędne geodezyjne proj. wylotu WL1: 	361,36mnpm

X:5524796.04		 Y:8401297.92

- spadek projektowanego przepustu i=1%

- rzędna dna 361,36m npm

- rzędna terenu 362,50m npm

- rury PEHD mm posadowione na ławie gr. 30cm

- wlot i wylot obudowane narzutem z kamienia naturalnego

- lokalizacja –  km 0+088,00 projektowanej drogi.

- Budowa przepustu o długości 7m z rur PEHD Ø500 posadowionych na ławie gr. 30cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem, oś przepustu 0+269,45 projektowanej drogi, dz. nr ew. 3230 (obręb 2. Rokietnica, jedn. ewid. 180409_2 Rokietnica), będąca własnością Skarbu Państwa, w zarządzie PGLLP Nadleśnictwo Kańczuga:

- Rzędna i współrzędne geodezyjne proj. wlotu WT2 : 	358,96mnpm 	 			X:5524944.45		 Y:8401402.38

- Rzędna i współrzędne geodezyjne proj. wylotu WL2: 	358,84mnpm

X:5524940.20		 Y:8401407.86

- spadek projektowanego przepustu i=1,7%

- rzędna dna 358,84m npm

- rzędna terenu 360,30m npm

- rury PEHD mm posadowione na ławie gr. 30cm

- wlot i wylot obudowane narzutem z kamienia naturalnego

- lokalizacja –  km 0+269,45 projektowanej drogi.

## OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ DZIAŁALNOŚCI NIEZAWIERAJĄCY OKREŚLEŃ SPECJALISTYCZNYCH

- Celem opracowania jest przedstawienie danych w formie opisowej i graficznej w zakresie wymaganym przy składaniu wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę/przebudowę rowu otwartego oraz budowę przepustów pod koroną drogi wraz z budową wylotów.

- Zakres prac obejmuje:

- Budowę drogi nr 11 w leśnictwie Węgierka (SZ 09-11) w km od 0+000,00 do km 0+682,30 w miejscowości Rokietnica, a w związku z tym:

- karczowanie i wywóz karpiny,

- profilowanie nawierzchni tłuczniowej wraz ze wzmocnieniem konstrukcji (stabilizacja gruntu) ,

- wykonanie przepustów pod drogą i zjazdami

- wykonanie składu i zjazdów na szlaki zrywkowe,

- wykonanie/przebudowę rowów przydrożnych,

- wykonanie nawierzchni tłuczniowej na jezdni z powierzchniowym skropieniem emulsja asfaltową,

- umocnienie poboczy materiałem kamiennym

W stanie istniejącym na obszarze tym umiejscowiony jest szlak zrywkowy/dojazd pożarowy                            o nawierzchni gruntowej nieulepszonej szerokości ok 3,0m, brak poboczy gruntowych. Droga wykazuje silne deformacje w profilu podłużnym i poprzecznym. Powstałe koleiny i doły utworzone przez pojazdy wykorzystywane do pozyskiwania drewna powodują stagnowanie wody oraz sprawiają, że droga  jest okresowo nieprzejezdna dla ruchu kołowego. Powstają utrudnienia w odprowadzeniu wody opadowej i roztopowej poza obręb korony drogi. Stanowi to bardzo duże utrudnienie i zagrożenie dla lasu (zarówno drzewostanu jak i zwierząt) w czasie pożaru. W ramach projektowanego przedsięwzięcia planuje się wykonać budowę drogi leśnej po istniejącym śladzie szlaku zrywkowego na odcinku w km 0+000 - 0+682,30 w leśnictwie Węgierka, o szerokości nawierzchni 3,5m z kruszywa łamanego – tłucznia z powierzchniowym skropieniem emulsją asfaltową na podbudowie z gruntu stabilizowanego spoiwem. Pochylenie poprzeczne jednostronne 3,0%. pobocza ulepszone kruszywem kamiennym szerokości 0,5m + 0,25m gruntowego każde. Spadek poprzeczny w kierunku rowu 6,0%. Planuje się wykonanie wg potrzeb: zjazdów na szlaki zrywkowe, składnic, budowę przepustów z obudowaniem wlotów i wylotów kamieniem naturalnym, oraz budowę/przebudowę rowów otwartych o głębokości 0,5-1,0m, o nachyleniu 1:2. Odcinek szlaku zrywkowego/dojazdu pożarowego będzie spełniał parametry określone dla dojazdu pożarowego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006r., w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. z 2006r. Nr 58, poz. 405 z późn. zm.).

- W celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na w/w budowę sporządzono niniejszy operat.