Załącznik nr  1B -   ZAKRES NR 1.  poz. 1, 2.

### PROWADNIKI POMIAROWE WRAZ DZIERŻAWĄ APARATU DO WYKONYWANIA POMIARU FFR.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p. | Nazwa / Opis parametru | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany | Parametr oferowany - wpisuje Wykonawca | Zasady oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a. | b. | c. | d. | e. |
| POZ. 1. - Prowadniki pomiarowe kompatybilne z aparatem do pomiaru FFR |  |  |  |  |
| 1.1.. | Prowadnik do pomiaru FFR łączący się bezprzewodowo drogą radiową z systemem | Tak/Nie/Opisać | (*) | - Parametr oceniany: - 30 pkt.- Prowadnik do pomiaru FFR łączący się bezprzewodowo droga radiową z systemem - 0 pkt. – Prowadnik do pomiaru FFR nie łączący się bezprzewodowo drogą radiowa z systemem |
| 1.2.. | Współpraca ze sterylnymi prowadnikami jednorazowego użytku | Tak |  | - Wymagane |
| 1.3.. | PTFE na części sztywnej | Tak |  | - Wymagane |
| 1.4.. | Powłoka hydrofilna na części elastycznej | Tak |  | - Wymagane |
| 1.5.. | Hydrofobowa końcówka proksymalna wstępne osadzone w konektorze do aparatu (możliwość demontażu i zastosowania prowadnika pomiarowego jako prowadnika angioplastycznego 0,014” ) | Tak |  | - Wymagane |
| 1.6. | Końcówka dystalna platynowa dobrze widoczna w obrazie RTG do manualnego kształtowania | TAK |  | - Wymagane |
| 1.7. | Długość prowadnika 175 cm | Tak | (**) | - Wymagane |
| 1.8. | Prowadniki przystosowane do pomiaru FFR iRRF – parametr wymagany | Tak | (**) | - Wymagane |
| 1.9. | Prowadnik pomiarowy zbudowany na bazie prowadnika angioplastycznego typu Ballance Middle Weight (BMW) | Tak |  | - Wymagane |
| POZ. 2 | Dzierżawa aparatu do wykonywania pomiaru FFR | Tak |  | - Wymagane |
| 2.1.. | Aparat umożliwiający bezprzewodowe łączenie się drogą radiowa z prowadnikiem | Tak |  | - Wymagane |
| 2.2.. | Zakres pomiarowy ciśnienia: -30 do 300 mmHg | Tak |  | - Wymagane |
| 2.3.. | Dryft zera:<7 mmHg/h | Tak |  | - Wymagane |
| 2.4.. | Dokładność pomiaru ciśnienia +/_ 1 mmHg, +/_ 1% odczytu :dla zakresu -30 do 50 mmHg, +-3% odczytu :dla zakresu 50 do 300 mmHg) | Tak |  | - Wymagane |
| 2.5.. | Sygnał ciśnienia proksymalnego dostarczany bezpośrednio z przetwornika ciśnienia systemu monitorującego | Tak |  | - Wymagane |
| 2.6.. | Aparat w formie monitora o wymiarach 260x100x375mm | Tak |  | - Wymagane |
| 2.7.. | Warunki pracy : temperatura 15-35 st.C, wilgotność względna 30-75% | Tak |  | - Wymagane |
| 2.8.. | Możliwość montażu na dowolnym statywie jezdnym lub na ścianie w pracowni | Tak |  | - Wymagane |
| 2.9.. | Ekran dotykowy 14,1” | Tak |  | - Wymagane |
| 2.10.. | Wewnętrzna pamięć aparatu umożliwiająca przechowywanie ponad 100 godzin nagrań | Tak |  | - Wymagane |
| 2.11.. | Wejścia/wyjścia: ethernet, USB, DVI, AUX IN 1, AUX IN 2, AUX OUT 1 AUX OUT 2 | Tak |  | - Wymagane |

(*) W kolumnie d (*) odnosi się  do  punktu 7.2.a) SWZ i dotyczy dokumentacji potwierdzającej parametry oceniane np. katalogi techniczne, firmowe materiały informacyjne, specyfikacje handlowe, foldery, oświadczenia wykonawcy.

(**) W kolumnie d (**) odnoszą się   do punktu 7.2.b) SWZ i dotyczy dokumentacji potwierdzającej parametry wymagane  np. katalogi techniczne, firmowe materiały informacyjne, specyfikacje handlowe, foldery, oświadczenia wykonawcy.

Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Nazwa/Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

2 B. Warunki Gwarancji i Serwisu dot. Zakresu nr 1 poz. 2.

| - LP | Parametry wymagane i warunki | Wymagania | Wartości oferowane , szczegółowy opis przez Wykonawcę | Wymagane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |  |
| - 1 | - Gwarancja - - okres gwarancji na dostarczony sprzęt, elementy ( podać w miesiącach), liczona od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego | - min 12 miesięcy TAK |  | - Wymagane |
| - 2 | - Czas reakcji/ rozpoczęcia naprawy w dniach roboczych: serwisu nie dłużej jak 48 godz do 72 godz od otrzymania informacji o awarii | - TAK |  | - Wymagane |
| - 3 | - Możliwość zgłoszeń usterek w języku polskim 24 h/dobę – podać sposób oraz numer telefonów kontaktowych i faksu | - TAK |  | - Wymagane |
| - 4.. | - Przeglądy wliczone w cenę oferty w okresie gwarancji wg zaleceń producenta | - Tak, podać ilość przeglądów |  | - Wymagane |
| - SZKOLENIA |  |  |  |  |
| - 5 | - - Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu użytkownika nie później jednak, niż w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego sprzętu dla całego personelu oddziału, w zakresie obsługi oferowanego sprzętu u Zamawiającego | - TAK |  | - Wymagane |
| - INNE ISTOTNE INFORMACJE |  |  |  |  |
| - 6 | - Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem | TAK |  | - Wymagane |
| - 7 | - Preferowany termin dostawy, instalacji oraz uruchomienia | - Max. Do 20 dni od daty zawarcia umowy |  | - Wymagane |

- Uwaga: W rubryce parametry wymagane podano kryteria wymagane przez Zamawiającego, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Załącznik nr  1B -   ZAKRES NR 2.  poz. 1, 2,3

### System do wykonywania aterektomii rotacyjnej z dzierżawą konsoli

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych (*) podać numer strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. - Prowadniki pomiarowe kompatybilne z konsolą elektroniczną |  |  |  |  |
| 1.1.. | Cewnik do aterektomii rotacyjnej z łącznikiem | Opisać | (*) | Bez punktacji |
| 1.2.. | Pełne sterowanie pracą urządzenia za pomocą przełączników na łączniku | Tak |  | Bez punktacji |
| 1.3.. | Zakres dostępnych średnic wierteł 1,25-2,5mm | Tak |  | Tak 30pkt nie 0pkt |
| 1.4.. | Długść cewnika 135cm | Tak |  | Bez punktacji |
| 1.5.. | Osobny cewnik do ateretomii rotacyjnej (wiertło) | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 1.6.. | Zakres dostępnych średnic wierteł 1,25-2,5mm | Tak |  | Bez punktacji |
| 1.7.. | Długość cewnika 135 cm | Tak |  | Bez punktacji |
| POZ 2 | Prowadnik do rotablacji | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 1.1 | Prowadnik -dlugość 330cm srednica 0,009” dostępne dwie sztywności prowadnika Floppy i Extra Support | tak |  | Bez punktacji |
| 1.2 | Końcówka widoczna w skopii o średnicy 0,014” i długości min 2cm | Tak |  | Bez punktacji |
| POZ. 3 | Dzierżawa konsoli elektronicznej |  |  |  |
| 2.1.. | Możliwość uzyskania obrotów w zakresie od 0 do 190tys na min | Tak |  | Bez punktacji |
| 2.2.. | Możliwość napędzania systemu sprężonym powietrzem lub azotem o ciśnieniu min 6atm | Tak |  | Bez punktacji |
| 2.3.. | Czytelny panel sterowania | Tak |  | Bez punktacji |
| 2.4.. | Pełne sterowanie pracą urządzenia za pomocą przełączników na łączniku | Tak |  | Bez punktacji |

(*) W kolumnie d (*) odnosi się  do  punktu 7.2.a) SWZ i dotyczy dokumentacji potwierdzającej parametry oceniane np. katalogi techniczne, firmowe materiały informacyjne, specyfikacje handlowe, foldery, oświadczenia wykonawcy.

Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Nazwa/Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

2 B. Warunki Gwarancji i Serwisu dot. Zakresu nr 2 poz. 3.

| - LP | Parametry wymagane i warunki | Wymagania | Wartości oferowane , szczegółowy opis przez Wykonawcę | Wymagane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |  |
| - 1 | - Gwarancja - - okres gwarancji na dostarczony sprzęt, elementy ( podać w miesiącach), liczona od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego | - min 12 miesięcy TAK |  | - Wymagane |
| - 2 | - Czas reakcji/ rozpoczęcia naprawy w dniach roboczych: serwisu nie dłużej jak 48 godz do 72 godz od otrzymania informacji o awarii | - TAK |  | - Wymagane |
| - 3 | - Możliwość zgłoszeń usterek w języku polskim 24 h/dobę – podać sposób oraz numer telefonów kontaktowych i faksu | - TAK |  | - Wymagane |
| - 4.. | - Przeglądy wliczone w cenę oferty w okresie gwarancji wg zaleceń producenta | - Tak, podać ilość przeglądów |  | - Wymagane |
| - SZKOLENIA |  |  |  |  |
| - 5 | - - Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu użytkownika nie później jednak, niż w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego sprzętu dla całego personelu oddziału, w zakresie obsługi oferowanego sprzętu u Zamawiającego | - TAK |  | - Wymagane |
| - INNE ISTOTNE INFORMACJE |  |  |  |  |
| - 6 | - Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem | TAK |  | - Wymagane |
| - 7 | - Preferowany termin dostawy, instalacji oraz uruchomienia | - Max. Do 20 dni od daty zawarcia umowy |  | - Wymagane |

- Uwaga: W rubryce parametry wymagane podano kryteria wymagane przez Zamawiającego, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Załącznik nr  1B -   ZAKRES NR 3.  poz. 1, 2.

### System do litotrypsji wewnątrz naczyniowej – cewnik balonowy z dzierżawą konsoli

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p. | Nazwa / Opis parametru | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany | Parametr oferowany - wpisuje Wykonawca | Zasady oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a. | b. | c. | d. | e. |
| POZ. 1. - System do litotrypsji wewnątrznaczyniowej– cewnik balonowy |  |  |  |  |
| 1. | Balon do usuwania zwapnień dostępny w rozmiarach 2.5-4.0mm | Tak/Nie/Opisać | (*) | - Wymagane |
| 1.2.. | Całkowita długość balonu 12mm | Tak |  | - Wymagane |
| 1.3.. | Zestaw kompatybilny z prowadnikiem 0.014” | Tak |  | - Wymagane |
| 1.4.. | Zestaw kompatybilny z introducerem 6F | Tak |  | - Kompatybilny z introducerem 6F 30pkt, powyżej 6F 0pkt |
| 1.5.. | Długość robocza 138cm | Tak |  | - Wymagane |
| POZ. 2 | Dzierżawa Dzierżawa konsoli do litotrypsji wewnątrznaczyniowej – wraz z kablem połączeniowym |  |  | - wymagane |

(*) W kolumnie d (*) odnosi się  do  punktu 7.2.a) SWZ i dotyczy dokumentacji potwierdzającej parametry oceniane np. katalogi techniczne, firmowe materiały informacyjne, specyfikacje handlowe, foldery, oświadczenia wykonawcy

Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

2 B. Warunki Gwarancji i Serwisu dot. Zakresu nr 3 poz. 2.

| - LP | Parametry wymagane i warunki | Wymagania | Wartości oferowane , szczegółowy opis przez Wykonawcę | Wymagane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |  |
| - 1 | - Gwarancja - - okres gwarancji na dostarczony sprzęt, elementy ( podać w miesiącach), liczona od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego | - min 12 miesięcy TAK |  | - Wymagane |
| - 2 | - Czas reakcji/ rozpoczęcia naprawy w dniach roboczych: serwisu nie dłużej jak 48 godz do 72 godz od otrzymania informacji o awarii | - TAK |  | - Wymagane |
| - 3 | - Możliwość zgłoszeń usterek w języku polskim 24 h/dobę – podać sposób oraz numer telefonów kontaktowych i faksu | - TAK |  | - Wymagane |
| - 4.. | - Przeglądy wliczone w cenę oferty w okresie gwarancji wg zaleceń producenta | - Tak, podać ilość przeglądów |  | - Wymagane |
| - SZKOLENIA |  |  |  |  |
| - 5 | - - Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu użytkownika nie później jednak, niż w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego sprzętu dla całego personelu oddziału, w zakresie obsługi oferowanego sprzętu u Zamawiającego | - TAK |  | - Wymagane |
| - INNE ISTOTNE INFORMACJE |  |  |  |  |
| - 6 | - Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem | TAK |  | - Wymagane |
| - 7 | - Preferowany termin dostawy, instalacji oraz uruchomienia | - Max. Do 20 dni od daty zawarcia umowy |  | - Wymagane |

- Uwaga: W rubryce parametry wymagane podano kryteria wymagane przez Zamawiającego, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Załącznik nr  1B -   ZAKRES NR 4.  poz. 1, 2.

### APARAT DO ŚRÓDOPACYJNEGO POMIARU ACT  Z PROBÓWKAMI DO POMIARU ACT

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p. | Nazwa / Opis parametru | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany | Parametr oferowany - wpisuje Wykonawca | Zasady oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a. | b. | c. | d. | e. |
| POZ. 1. - aparat do śródopacyjnego pomiaru ACT |  |  |  |  |
| 1. | Pomiar przy użyciu testów probówkowych ze stały aktywatorem | Tak/Nie/Opisać | (*) | - Wymagane |
| 1.2.. | Jedna komora pomiaroa | Tak |  | - Wymagane |
| 1.3.. | Ilość krwi do pomiaru 2cc | Tak |  | - 2cc-30 pkt , powyżej 0 pkt |
| 1.4.. | Czas krzepnięcia , data prezentowane na ekranie | Tak |  | - wymagane |
| 1.5.. | Elektroniczne samotestowanie i kontrola aparatu warunkująca dokładność pomiaru; zakres pomiaru 1-2500serk | Tak |  | - Wymagane |
| POZ. 2 | probówki do pomiaru ACT | Kompatybilny z aparatem do pomiaru ACT, celit jako aktywator, badanie przy użyciu świeżej krwi |  | - wymagane |

(*) W kolumnie d (*) odnosi się  do  punktu 7.2.a) SWZ i dotyczy dokumentacji potwierdzającej parametry oceniane np. katalogi techniczne, firmowe materiały informacyjne, specyfikacje handlowe, foldery, oświadczenia wykonawcy.

Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

2 B. Warunki Gwarancji i Serwisu dot. Zakresu nr 4

| - LP | Parametry wymagane i warunki | Wymagania | Wartości oferowane , szczegółowy opis przez Wykonawcę | Wymagane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |  |
| - 1 | - Gwarancja - - okres gwarancji na dostarczony sprzęt, elementy ( podać w miesiącach), liczona od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego | - min 12 miesięcy TAK |  | - Wymagane |
| - 2 | - Czas reakcji/ rozpoczęcia naprawy w dniach roboczych: serwisu nie dłużej jak 48 godz do 72 godz od otrzymania informacji o awarii | - TAK |  | - Wymagane |
| - 3 | - Możliwość zgłoszeń usterek w języku polskim 24 h/dobę – podać sposób oraz numer telefonów kontaktowych i faksu | - TAK |  | - Wymagane |
| - 4.. | - Przeglądy wliczone w cenę oferty w okresie gwarancji wg zaleceń producenta | - Tak, podać ilość przeglądów |  | - Wymagane |
| - SZKOLENIA |  |  |  |  |
| - 5 | - - Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu użytkownika nie później jednak, niż w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego sprzętu dla całego personelu oddziału, w zakresie obsługi oferowanego sprzętu u Zamawiającego | - TAK |  | - Wymagane |
| - INNE ISTOTNE INFORMACJE |  |  |  |  |
| - 6 | - Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem | TAK |  | - Wymagane |
| - 7 | - Preferowany termin dostawy, instalacji oraz uruchomienia | - Max. Do 20 dni od daty zawarcia umowy |  | - Wymagane |

- Uwaga: W rubryce parametry wymagane podano kryteria wymagane przez Zamawiającego, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Załącznik 1B Zakres nr 5 -  ZESTAW DO NAKŁUCIA TĘTNICY PROMIENIOWEJ.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – ZESTAW DO NAKŁUCIA TĘTNICY PROMIENIOWEJ |  |  |  |  |
| 1.. | Koszulka do dostępu promieniowego wykonana ze śliskiego meteriału ETFE lub o powłoce zwykłej oporna na złamania | Tak |  | Bez oceny |
| 2.. | Średnice 4, 5, 6F | Tak |  | Bez oceny |
| 3.. | długości 7 do 11cm, dostępna długość 23cm | Tak |  | Długość 7-11cm 20pkt Dodatkowa długość 23cm – 30pkt |
| 4.. | dostępny miniprowadnik 0,018” i 0,025”o długości 40-50 cm z prostą końcówką lub J, dostępny prowadnik nitinolowo-palatynowy wraz z mikro nakłuwającą metalową igłą wprowadzającą o krótkim skosie (21G/20G) | Tak, opisać | (*) | Bez oceny |

1. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

2. W przypadku parametru ocenianego, nie będącego parametrem granicznym. W tych przypadkach za odpowiedzi z minimalnym określonym parametrem, Zamawiający przyzna w wysokości określonej w danej rubryce ocenianej, a za odpowiedź z maksymalnym parametrem punkty w wysokości określonej w danej rubryce.

(*) Uwaga: Wraz z oferta Wykonawca zobowiązany jest złożyć materiały firmowe potwierdząjące oferowane parametry oceniane.

Załącznik 1B Zakres nr 6 -  Parametry techniczne - ZESTAW DO NAKŁUCIA TĘTNICY PROMIENIOWEJ Z HYDROFILNĄ KOŃCÓWKĄ ORAZ URZĄDZENIE WSPOMAGAJĄCE ZAMKNIĘCIE DOSTĘPU PO ZABIEGU .

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – ZESTAW DO NAKŁUCIA TĘTNICY PROMIENIOWEJ Z HYDROFILNĄ KOŃCÓWKĄ ORAZ URZĄDZENIE WSPOMAGAJĄCE ZAMKNIĘCIE DOSTĘPU PO ZABIEGU |  |  |  |  |
| 1.. | Koszulka pokryta hydrofilną powłoką | Tak |  | Bez oceny |
| 2.. | Średnica 5, 6 F | Tak |  | Bez oceny |
| 3.. | długości 10 do 25cm – 3 różne długości, w tym 10 i 25 cm | Tak, opisać | (*) | 2 długości -10 pkt 3 długości - 30 pkt |
| 4.. | w zestawie miniprowadnik 0,018” lub 0,021” lub 0,025”o długości 45cm, z prostą końcówką wraz z mikronakłuwającą metalową igłą wprowadzającą o krótkim skosie (21G,20G) | Tak |  | Bez oceny |
| 5.. | dostępne koszulki typu 6F w 5F i 7F w 6F | Tak, |  | Bez oceny |
| 6.. | Zestaw pneumatyczny do ucisku tętnicy promieniowej Zestaw nie blokujący odpływu krwi żylnej, nie narażający struktury nerwu w trakcie ucisku tętnicy | Tak |  | Bez oceny |
| 7.. | Opaska wykonana z przeźroczystego materiału umożliwiającego bezpośredni podgląd miejsca wkłucia | Tak |  | Bez oceny |
| 8.. | Zapięcie umożliwiające regulację za pomocą rzepów | Tak |  | Bez oceny |
| 9.. | Zestaw zawierający dwa balony | Tak/ Nie | (*) | Bez oceny |
| 10.. | dostępne 2 rozmiary opaski 24-29cm Szczelna strzykawka umożliwiająca regulację siły docisku | Tak |  | Bez oceny |

1. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

2. W przypadku parametru ocenianego, nie będącego parametrem granicznym. W tych przypadkach za odpowiedzi z minimalnym określonym parametrem, Zamawiający przyzna w wysokości określonej w danej rubryce ocenianej, a za odpowiedź z maksymalnym parametrem punkty w wysokości określonej w danej rubryce.

(*) Uwaga: Wraz z oferta Wykonawca zobowiązany jest złożyć materiały firmowe potwierdząjące oferowane parametry oceniane.

Załącznik 1B Zakres nr 7 Cewnik prowadzący bezkoszulkowy i cewnik prowadzący z trzema zagięciami na szafcie

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – Cewnik prowadzący bezkoszulkowy i cewnik prowadzący z trzema zagięciami na szafcie |  |  |  |  |
| 1.. | - cewnik PTCA, przeznaczony do zabiegów z dojścia promieniowego | Tak |  | Bez oceny |
| 2.. | dostępne średnice 6,5; 7,5; 8,5 F i 6, 7, 8F, duże średnice wewnętrzne: 0,070” dla 6,5F; 0,081” dla 7,5F i 0,090”; 0,071” dla 6F, 0,081” dla 7F, 0,090” dla 8F | Tak | (*) | 30pkt-3średnice 0pkt- poniżej 3 |
| 3.. | pokrycie hydrofilne dla cewnika bezkoszulkowego | Tak |  | Bez oceny |
| 4.. | kompatybilny z prowadnikiem 0,035” | Tak, opisać |  | Bez oceny |
| 5.. | dostępna szeroka gama krzywizn | Tak, opisać | (*) | Bez oceny |

1. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

2. W przypadku parametru ocenianego, nie będącego parametrem granicznym. W tych przypadkach za odpowiedzi z minimalnym określonym parametrem, Zamawiający przyzna w wysokości określonej w danej rubryce ocenianej, a za odpowiedź z maksymalnym parametrem punkty w wysokości określonej w danej rubryce.

(*) Uwaga: Wraz z oferta Wykonawca zobowiązany jest złożyć materiały firmowe potwierdząjące oferowane parametry oceniane.

Załącznik 1B Zakres nr 8 -  CEWNIK BALONOWY DO ZAPOBIEGANIA I LECZENIA RESTENOZY UWALNIAJĄCY LEK ANTYMIOTYCZNY

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – CEWNIK BALONOWY DO ZAPOBIEGANIA I LECZENIA RESTENOZY UWALNIAJĄCY LEK ANTYMIOTYCZNY |  |  |  |  |
| 1.. | ###### Tabela rozszerzalności dla wszystkich średnic | Tak, załączyć |  | Bez oceny |
| 2.. | Dostępna rozszerzalność balonu powinna być uwidoczniona w formie tabeli na op. | Tak |  | Bez oceny |
| 3.. | Cewnik balonowy do PTCA, uwalniający Paclitaxel bez nośnika polimerowego | Tak |  | Bez oceny |
| 4.. | Balon składany czteropunktowo | Tak, |  | Bez oceny |
| 5.. | Długości balonu od 10 mm do min 40mm, z dostępnymi 7 rozmiarami | Tak, opisać | (*) | 7 rozm. - 0 pkt; powyżej 7 rozm. - 15 pkt. pozostałe proporcjonalnie |
| 6.. | Średnice balonu od 2,0mm do 4,0mm, z dostępnymi 7 średnicami | Tak, opisać | (*) | 7 średnic - 0 pkt; powyżej 7 średnic - 15 pkt. pozostałe proporcjonalnie |
| 7.. | Średnica zwiniętego balonu ≤0,036” (dla średnicy 3,0mm) | Tak |  | Bez oceny |
| 8.. | Średnica/profil wejścia cewnika – 0,017” - Shaft proksymalny: ≤1,9F dla wszystkich rozmiarów | Tak |  | Bez oceny |
| 9.. | Shaft dystalny: ≤2,5F dla wszystkich rozmiarów | Tak |  | Bez oceny |
| 10.. | Ilość substancji czynnej: 3µg/mm², w mieszance z syntetycznym środkiem wiążącym | Tak |  | Bez oceny |
| 11. | Sposób uwalniania: pojedyncza aplikacja o czasie 30-60 sek. | Tak |  | Bez oceny |
| 12. | Ciśnienie nominalne inflacji 6 atm; RBP-14atm | Tak |  | Bez oceny |

1. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

2. W przypadku parametru ocenianego, nie będącego parametrem granicznym. W tych przypadkach za odpowiedzi z minimalnym określonym parametrem, Zamawiający przyzna w wysokości określonej w danej rubryce ocenianej, a za odpowiedź z maksymalnym parametrem punkty w wysokości określonej w danej rubryce.

(*) Uwaga: Wraz z oferta Wykonawca zobowiązany jest złożyć materiały firmowe potwierdząjące oferowane parametry oceniane.

ZAKRES 9 - ZESTAW DO TRUDNYCH ZMIAN I BIFURKACJI

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. stent wieńcowy |  |  |  |  |
| 1.. | Stent wieńcowy kobaltowo-chromowy L605 uwalniający analog rapamycyny (Sirolimus) z biodegradowalnego polimeru PDLLA-PCL, wycinany laserowo typu „slotted tube” | Tak |  | wymagane |
| 2.. | Średnice stentów od 2.25 mm do 4.0 mm | Tak | (*) | wymagane |
| 3.. | Długość stentów od 9.0 mm do 38 mm | Tak |  | 8 długości 30pkt. 6 długości 0pkt. |
| 4.. | Bardzo dobry dostęp do gałęzi bocznych po rozprężeniu stentu -4,57mm2 dla stentu 3,0mm | Tak, opisać |  |  |

| Pozycja 2 Cewnik balonowy SC |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.. | Długość użytkowa 145cm | Tak |  | Bez oceny |
| 2.. | Dostępne długości: 5, 10, 15, 20, 30, 40 mm | Tak |  | Wymagane |
| 3.. | Dostępne średnice: 1,00 – 4,50 mm – min. 12 średnic | Tak |  | Wymagane |
| 4.. | Shaft proksymalny 0.64 mm, środkowy 0.84, dystalny dla 1.00-1.50 taperowany 0.79-0.89mm dla 2.00-4.00 0.87mm | Tak, |  | wymagane |

| Pozycja 3 Cewnik balonowy NC |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.. | Długość użytkowa 145cm | Tak |  | Bez oceny |
| 2.. | RBP 22 atm i 20 atm dla (4,5-5,0mm) | Tak |  | Wymagane |
| 3.. | Dostępne średnice od 2,0 do 5,0mm (min.11 do wyboru) | Tak |  | Wymagane |

1. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

2. W przypadku parametru ocenianego, nie będącego parametrem granicznym. W tych przypadkach za odpowiedzi z minimalnym określonym parametrem, Zamawiający przyzna w wysokości określonej w danej rubryce ocenianej, a za odpowiedź z maksymalnym parametrem punkty w wysokości określonej w danej rubryce.

(*) Uwaga: Wraz z oferta Wykonawca zobowiązany jest złożyć materiały firmowe potwierdząjące oferowane parametry oceniane.

Załącznik 1B Zakres nr 10-  Parametry techniczne - Przedłużenia wysokociśnieniowe zbrojone do wentrykulografii

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – Przedłużenia wysokociśnieniowe zbrojone do wentrykulografii |  |  |  |  |
| 1.. | Sposób sterylizacji | podać |  | Bez oceny |
| 2.. | Wytrzymujące ciśnienie 1200 PSI poniżej 1200 PSI: 0 pkt; 1200 PSI i więcej: 30 pkt | Tak, opisać | (*) | poniżej 1200 PSI- 0 pkt 1200 PSI i więcej - 30 pkt |
| 3.. | Zakończone łącznikami luer lock male (ruchomym-female) | Tak |  | Bez oceny |
| 4.. | zbrojone | Tak, opisać |  | Bez oceny |
| 5.. | Wykonane z przeźroczystego materiału | Tak, |  | Bez oceny |
| 6.. | Różne długości 100-150 cm | Tak |  | Bez oceny |

1. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

2. W przypadku parametru ocenianego, nie będącego parametrem granicznym. W tych przypadkach za odpowiedzi z minimalnym określonym parametrem, Zamawiający przyzna w wysokości określonej w danej rubryce ocenianej, a za odpowiedź z maksymalnym parametrem punkty w wysokości określonej w danej rubryce.

(*) Uwaga: Wraz z oferta Wykonawca zobowiązany jest złożyć materiały firmowe potwierdząjące oferowane parametry oceniane.

Załącznik 1B Zakres nr 11-  Parametry techniczne - Zamykacze (okludery) do tętnic  udowych   .

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – Zamykacze (okludery) do tętnic udowych |  |  |  |  |
| 1.. | zamykanie tętnic po wkłuciach 5-8F | Tak, opisać | (*) | 5-6F-10pkt dodatkowo 7-8F – 30 pkt |
| 2.. | Zamykanie naczynia za pomocą materiałów wchłanialnych od strony zewnętrznej i wewnętrznej | Tak |  | Bez oceny |
| 3.. | Trzy komponenty zamykacza: polimerowa kotwica, szew, kolagen lub 2 dyski i szew | Tak |  | Bez oceny |

1. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

2. W przypadku parametru ocenianego, nie będącego parametrem granicznym. W tych przypadkach za odpowiedzi z minimalnym określonym parametrem, Zamawiający przyzna w wysokości określonej w danej rubryce ocenianej, a za odpowiedź z maksymalnym parametrem punkty w wysokości określonej w danej rubryce

(*) Uwaga: Wraz z oferta Wykonawca zobowiązany jest złożyć materiały firmowe potwierdząjące oferowane parametry oceniane.

Załącznik 1B Zakres nr 12-  Parametry techniczne - CEWNIK BALONOWY NACINAJĄCO-POZYCJONUJĄCY

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – CEWNIK BALONOWY NACINAJĄCY |  |  |  |  |
| 1. | ###### Tabela rozszerzalności dla wszystkich średnic | Tak, załączyć |  | Bez oceny |
| 2. | Dostępna rozszerzalność balonu powinna być uwidoczniona w formie tabeli na op. | Tak |  | Bez oceny |
| 3.. | Cewnik balonowy wyposażony w elastyczne nitinolowe ostrze oplatacjące balon | Tak |  | Bez oceny |
| 4. | Profil przejścia ok 2,7F | Tak, |  | Bez oceny |
| 5. | Długości balonu; 10; 15; 20mm | Tak, opisać |  |  |
| 6. | Średnice balonu; 2,0, 2,5, 3,0,3,5 | Tak, opisać | (*) | 2 średnice - 0 pkt; powyżej 2 średnic - 30pkt. |
| 7. | Tyo systemyu współpracujący z prowanikiem 0,014” | Tak |  | Bez oceny |
| 8. | Ciśnienie nominalne min.8 atm; RBP – 20atm dla średnicy 2,0-2,5mm, 18atm dla średnicy 3,0mm 16atm dla średnicy 3,5mm | Tak |  | Bez oceny |
| 9. | Możliwość wykonania Kissing baloon | Tak |  | Bez oceny |
| 10. | Możliwość zabezpieczenia „ Buddy wire” | Tak |  | Bez oceny |

1. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

2. W przypadku parametru ocenianego, nie będącego parametrem granicznym. W tych przypadkach za odpowiedzi z minimalnym określonym parametrem, Zamawiający przyzna w wysokości określonej w danej rubryce ocenianej, a za odpowiedź z maksymalnym parametrem punkty w wysokości określonej w danej rubryce.

(*) Uwaga: Wraz z oferta Wykonawca zobowiązany jest złożyć materiały firmowe potwierdząjące oferowane parametry oceniane.

Załącznik 1B Zakres nr 13 Parametry techniczne -  Prowadnik do koszulki promieniowej		 .

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – Prowadnik do koszulki promieniowej |  |  |  |  |
| 1.. | ###### Prowadnik stalowyo średnicy 0,018 „ lub mniejsza | Tak, |  | Bez oceny |
| 2.. | Długość użytkowa 40 cm | Tak |  | Długość 40cm 30pkt mniejsza 0pkt |

Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

2. W przypadku parametru ocenianego, nie będącego parametrem granicznym. W tych przypadkach za odpowiedzi z minimalnym określonym parametrem, Zamawiający przyzna w wysokości określonej w danej rubryce ocenianej, a za odpowiedź z maksymalnym parametrem punkty w wysokości określonej w danej rubryce.

Załącznik 1B Zakres nr 14 -  Parametry techniczne – CEWNIK PROWADZĄCY DO PCI HYDROFILNY DO TRUDNYCH ANATOMI

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – cewnik prowadzący do PCI do trudnych anatomii |  |  |  |  |
| 1.. | Dostępny w średnicach 5,6,7,8F | Tak, opisać | (*) | Bez oceny |
| 2.. | światło wewnętrzne 0,071” dla 6Fr; 0,081” dla 7Fr | Tak, opisac | (*) | Bez oceny |
| 3.. | pokrycie hydrofilne ułatwiające przejście w trudnych anatomiach | Tak |  | Bez oceny |
| 4.. | Metalowe zbrojenie zachowujące niezmienne światło wewnątrz na całej długości cewnika | Tak, |  | Bez oceny |
| 5.. | Pełna gama krzywizn typowych i nietypowych, w tym krzywizna dająca optymalne podparcie przy dostępie promieniowym typu TIGER, Extra Backup do lewej i prawej tętnicy wieńcowej | Tak, |  | Bez oceny |
| 6.. | Obrót 1:1 | Tak |  | Bez oceny |
| 7.. | Dostępny cewnik 125cm z krzywizną dedykowaną do tętnic nerkowych z dostępu promieniowego Multipurpose | Tak |  | Długości 125cm i krzywizna Multipurpose – 30 pkt |

1. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

2. W przypadku parametru ocenianego, nie będącego parametrem granicznym. W tych przypadkach za odpowiedzi z minimalnym określonym parametrem, Zamawiający przyzna w wysokości określonej w danej rubryce ocenianej, a za odpowiedź z maksymalnym parametrem punkty w wysokości określonej w danej rubryce.

(*) Uwaga: Wraz z oferta Wykonawca zobowiązany jest złożyć materiały firmowe potwierdząjące oferowane parametry oceniane.

Załącznik 1B Zakres nr 15 -  Parametry techniczne - CEWNIK PRZEDŁUŻAJĄCY DO CEWNIKA PROWADZĄCEGO, .

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – CEWNIK PRZEDŁUŻAJĄCY DO CEWNIKA PROWADZĄCEGO |  |  |  |  |
| 1. | Średnica 5.5; 6; 7 i 8F do zastosowania odpowiednio z cewnikami prowadzącymi 6; 7 i 8F | Tak |  | Bez oceny |
| 2. | Światło wewnętrzne; 0 0.052” dla 5.5F; 0.057” dla 6F; 0.063” dla 7F i 0.072” dla 8F | Tak |  | Bez oceny |
| 3. | Długość odcinka szybkiej wymiany 25cm | Tak |  | Bez oceny |
| 4. | Dystalna końcówka cewnika pokryta powłoką hydrofilną atraumatyczna | Tak |  | Bez oceny |
| 5. | Znacznik dystalny umieszczony 2mm od końcówki dystalnej | Tak, |  | Bez oceny |
| 6. | Długość użytkowa 150 cm | TAK |  | Długość >150 cm – 30 pkt. ≤150 cm 10 pkt. |
| 7. | Znacznik proksymalnyu umieszczony 4mm od proksymalnego wejścia do cewnika |  |  | Bez oceny |

1. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

2. W przypadku parametru ocenianego, nie będącego parametrem granicznym. W tych przypadkach za odpowiedzi z minimalnym określonym parametrem, Zamawiający przyzna w wysokości określonej w danej rubryce ocenianej, a za odpowiedź z maksymalnym parametrem punkty w wysokości określonej w danej rubryce.

Załącznik 1B Zakres nr 16 -  Parametry techniczne - CEWNIK BALONOWY POT 		 .

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – CEWNIK BALONOWY POT |  |  |  |  |
| 1.. | ###### Tabela rozszerzalności dla wszystkich średnic | Tak, załączyć |  | Bez oceny |
| 2.. | Dostępna rozszerzalność balonu powinna być uwidoczniona w formie tabeli na op. | Tak |  | Bez oceny |
| 3.. | Cewnik balonowy wysokociśnieniowy , typ balonu non-compliance | Tak |  | Bez oceny |
| 4.. | Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F, 6F, 7F i więcej | Tak, |  | Bez oceny |
| 5.. | Długości balonu od 6 mm do min 15mm, z dostępnymi 5 rozmiarami | Tak, opisać | (*) | 4 rozm. - 0 pkt; powyżej 4 rozm. - 15 pkt. |
| 6.. | Średnice balonu od 2,25mm do 5,0mm, z dostępnymi 7 średnicami | Tak, opisać | (*) | 7 średnic - 0 pkt; powyżej 7 średnic - 15 pkt. pozostałe proporcjonalnie |
| 7.. | Hydrofilna powłoka w dystalnej części cewnika | Tak |  | Bez oceny |
| 8.. | Ciśnienie NP 12atm, RBP 22atm dla cewników 2,25-4,0mm o 20atm dla cewników 4,5-5,mm | Tak |  | Bez oceny |
| 9.. | Profil wejścia 0,016” | Tak |  | Bez oceny |

1. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

2. W przypadku parametru ocenianego, nie będącego parametrem granicznym. W tych przypadkach za odpowiedzi z minimalnym określonym parametrem, Zamawiający przyzna w wysokości określonej w danej rubryce ocenianej, a za odpowiedź z maksymalnym parametrem punkty w wysokości określonej w danej rubryce.

(*) Uwaga: Wraz z oferta Wykonawca zobowiązany jest złożyć materiały firmowe potwierdząjące oferowane parametry oceniane.

Załącznik 1B Zakres nr 17 -  Parametry techniczne - CEWNIK BALONOWY SEMI COMPLIANCE

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – CEWNIK BALONOWY SEMI COMPLIANCE |  |  |  |  |
| 1.. | ###### Tabela rozszerzalności dla wszystkich średnic | Tak, załączyć |  | Bez oceny |
| 2.. | Dostępna rozszerzalność balonu powinna być uwidoczniona w formie tabeli na op. Produktu (xero opk.) | Tak, załączyć |  | Bez oceny |
| 3.. | Profil wejścia balonu mniejszy lub równy 0.018” dla balonu 1,0, 0,019”dlabalonu1,25mm | Tak |  | Bez oceny |
| 4.. | Hydrofobowa powłoka dla kanału prowadnika | Tak, |  | Bez oceny |
| 5.. | Pokrycie hydrofilne lub inny analogiczny rodzaj pokrycia . Budowa balonu zabezpieczająca przed przemieszczeniem podczas rozprężania balonu | Tak, |  | Bez oceny |
| 6.. | Średnica balonu od 1,0mm do 4,0mm zmieniające się co 0,25mm | Tak |  | Bez oceny |
| 7.. | Różne długości balonu w zakresie 5-30mm | Tak, opisać | (*) | 5 długości 10pkt Powyżej 5długości 30pkt |
| 8.. | Ciśnienie nominalne 6 atm | Tak |  | Bez oceny |
| 9.. | Ciśnienie RBP 14 atm dla wszystkich rozmiarów | Tak |  | Bez oceny |

1. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

2. W przypadku parametru ocenianego, nie będącego parametrem granicznym. W tych przypadkach za odpowiedzi z minimalnym określonym parametrem, Zamawiający przyzna w wysokości określonej w danej rubryce ocenianej, a za odpowiedź z maksymalnym parametrem punkty w wysokości określonej w danej rubryce.

(*) Uwaga: Wraz z oferta Wykonawca zobowiązany jest złożyć materiały firmowe potwierdząjące oferowane parametry oceniane.

Załącznik 1B Zakres nr 18 -  Parametry techniczne - CEWNIK BALONOWY NON COMPLIANCE

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – CEWNIK BALONOWY NON COMPLIANCE |  |  |  |  |
| 1.. | ###### Tabela rozszerzalności dla wszystkich średnic | Tak, załączyć |  | Bez oceny |
| 2.. | Dostępna rozszerzalność balonu powinna być uwidoczniona w formie tabeli na op. Produktu (xero opk.) | Tak, załączyć |  | Bez oceny |
| 3.. | Profil wejścia balonu mniejszy lub równy 0.016” | Tak |  | Bez oceny |
| 4.. | średnica zewnętrzna szaftu proksymalnie 2,0F dyst 2,55/26F | Tak, |  | Bez oceny |
| 5.. | Pokrycie hydrofilne lub inny analogiczny rodzaj pokrycia . Budowa balonu zabezpieczająca przed przemieszczeniem podczas rozprężania balonu | Tak, |  | Bez oceny |
| 6.. | Średnica balonu od 2,0mm do 5,0mm zmieniające się co 0,25mm w zakresie 2,0-4,0 i co 0,5 w zakresie 4,0-5,0 | Tak |  | Bez oceny |
| 7.. | Różne długości balonu w zakresie 6-18mm | Tak, opisać | (*) | 5 długości 10pkt Powyżej 5długości 30pkt |
| 8.. | Ciśnienie nominalne 12atm | Tak |  | Bez oceny |
| 9.. | Ciśnienie RBP min 20 atm dla wszystkich rozmiarów | Tak |  | Bez oceny |

1. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

2. W przypadku parametru ocenianego, nie będącego parametrem granicznym. W tych przypadkach za odpowiedzi z minimalnym określonym parametrem, Zamawiający przyzna w wysokości określonej w danej rubryce ocenianej, a za odpowiedź z maksymalnym parametrem punkty w wysokości określonej w danej rubryce.

(*) Uwaga: Wraz z oferta Wykonawca zobowiązany jest złożyć materiały firmowe potwierdząjące oferowane parametry oceniane.

Załącznik 1B Zakres nr 1 9-  Parametry techniczne – CEWNIK DIAGNOSTYCZNY DO TĘTNIC OBWODOWYCH

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – CEWNIK DIAGNOSTYCZNY DO TĘTNIC OBWODOWYCH |  |  |  |  |
| 1.. | Cewnik zbrojony, umożliwiający łatwe obroty i manewrowanie | Tak |  | Bez oceny |
| 2.. | Różne rodzaje krzywizn do naczyń obwodowych (tętnice: szyjne, kręgowe, nerkowe) – przynajmniej: JR; IM; Bernstein; Simmons | Tak |  | Bez oceny |
| 3.. | Wymagane średnice: 4F; 5F; 6F | Tak | (*) | Bez oceny |
| 4.. | Wymagana długość dla 5F 100 [cm] +/- 5 [cm] | Tak |  | Bez oceny |
| 5.. | Cewnik 5F współpracujący z prowadnikiem diagnostycznym 0,035 [”] | Tak |  | Bez oceny |
| 6.. | Podać wymiar wewnętrzny dla 4F [”] | Tak, podać |  | Bez oceny |

(*) W kolumnie d (*) odnosi się  do  punktu 7.2.a) SWZ i dotyczy dokumentacji potwierdzającej parametry oceniane np. katalogi techniczne, firmowe materiały informacyjne, specyfikacje handlowe, foldery, oświadczenia wykonawcy.

Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Nazwa/Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

Załącznik 1B Zakres nr 20 -  Parametry techniczne - CEWNIK PROWADZĄCY DO TĘTNIC OBWODOWYCH

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. - CEWNIK PROWADZĄCY DO TĘTNIC OBWODOWYCH |  |  |  |  |
| 1.. | Cewnik zbrojony, umożliwiający łatwe obroty i manewrowanie, brak zmienności kształtu pod wpływem temperatury wewnątrznaczyniowej, z miękką atraumatyczną końcówką. | Tak |  | Bez oceny |
| 2.. | Różne rodzaje krzywizn do naczyń obwodowych (tętnice: szyjne, kręgowe, nerkowe); w tym dostępna krzywizna MACH 8F z końcówką zagiętą pod kątem 40 stopni | Tak |  | Bez oceny |
| 3.. | Wymagane średnice: 6F; 7F; 8F | Tak | (*) | Bez oceny |
| 4.. | Wymagane co najmniej dwie długości: 50 [cm] + 5 [cm] oraz 90 [cm] + 5 [cm] | Tak | (*) | Bez oceny |
| 5.. | Podać wymiar wewnętrzny dla 8F [”] | Tak, podać |  | Bez oceny |

(*) W kolumnie d (*) odnosi się  do  punktu 7.2.a) SWZ i dotyczy dokumentacji potwierdzającej parametry oceniane np. katalogi techniczne, firmowe materiały informacyjne, specyfikacje handlowe, foldery, oświadczenia wykonawcy.

Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Nazwa/Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

Załącznik 1B Zakres nr 21 -  Parametry techniczne –       PROWADNIK DO ANGIOPLASTYKI OBWODOWEJ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – PROWADNIK DO ANGIOPLASTYKI OBWODOWEJ |  |  |  |  |
| 1.. | Sztywny stalowy prowadnik pokryty substancją hydrofilną w części dystalnej | Tak |  | Bez oceny |
| 2.. | Wymagana średnica 0,018 [''] | Tak | (*) | Bez oceny |
| 3.. | Wymagana długość 300 [cm] +/- 5 [cm] | Tak | (*) | Bez oceny |
| 4.. | Wymagana końcówka dystalna prosta | Tak | (*) | Bez oceny |
| 5.. | Wymagana możliwość kształtowania krzywizny końcówki dystalnej przez operatora | Tak |  | Bez oceny |

(*) W kolumnie d (*) odnosi się  do  punktu 7.2.a) SWZ i dotyczy dokumentacji potwierdzającej parametry oceniane np. katalogi techniczne, firmowe materiały informacyjne, specyfikacje handlowe, foldery, oświadczenia wykonawcy.

Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Nazwa/Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

Załącznik 1B Zakres nr 22 -  Parametry techniczne - PROWADNIK DO ANGIOPLASTYKI OBWODOWEJ – KOŃCÓWKA DYSTALNA ELASTYCZNA

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – PROWADNIK DO ANGIOPLASTYKI OBWODOWEJ – KOŃCÓWKA DYSTALNA ELASTYCZNA |  |  |  |  |
| 1.. | Sztywny stalowy prowadnik z końcówką dystalną elastyczna | Tak |  | Bez oceny |
| 2.. | Wymagana średnica 0,035 [''] | Tak | (*) | Bez oceny |
| 3.. | Wymagana długość 300 [cm] | Tak | (*) | Bez oceny |
| 4.. | Wymagana końcówka dystalna prosta, z atraumatycznym tipem | Tak | (*) | Bez oceny |
| 5.. | Wymagana technologia wykonania core-to-tip | Tak | (*) | Bez oceny |

(*) W kolumnie d (*) odnosi się  do  punktu 7.2.a) SWZ i dotyczy dokumentacji potwierdzającej parametry oceniane np. katalogi techniczne, firmowe materiały informacyjne, specyfikacje handlowe, foldery, oświadczenia wykonawcy.

Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Nazwa/Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

ZAKRES NR 23 -Parametry techniczne - SYSTEM NEUROPROTEKCJI PROKSYMALNEJ, Z ZATRZYMANIEM PRZEPŁYWU

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. - SYSTEM NEUROPROTEKCJI PROKSYMALNEJ, Z ZATRZYMANIEM PRZEPŁYWU |  |  |  |  |
| 1.. | System neuroprotekcji proksymalnej z zatrzymaniem przepływu w tętnicy szyjnej wewnętrznej | Tak |  | Bez oceny |
| 2.. | Wymagane dwie średnice: 8F i 9F | Tak | (*) | Bez oceny |
| 3.. | System z dwoma balonami | Tak | (*) | Bez oceny |

(*) W kolumnie d (*) odnosi się  do  punktu 7.2.a) SWZ i dotyczy dokumentacji potwierdzającej parametry oceniane np. katalogi techniczne, firmowe materiały informacyjne, specyfikacje handlowe, foldery, oświadczenia wykonawcy.

Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Nazwa/Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

Załącznik 1B Zakres nr 24 -  Parametry techniczne - SYSTEM NEUROPROTEKCJI DYSTALNEJ, Z FILTREM

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – SYSTEM NEUROPROTEKCJI DYSTALNEJ, Z FILTREM |  |  |  |  |
| 1.. | System neuroprotekcji dystalnej z filtrem o średnicy od 5,0 [mm] do 7,0 [mm], umożliwiający zastosowanie niezależnego prowadnika 0,014 [''] | Tak | (*) | Bez oceny |
| 2.. | System dostarczania typu RX [rapid exchange] | Tak |  | Bez oceny |
| 3.. | Wymagana możliwość zastosowania filtra z różnymi prowadnikami angioplastycznymi wieńcowymi 0,014 [''] | Tak |  | Bez oceny |

(*) W kolumnie d (*) odnosi się  do  punktu 7.2.a) SWZ i dotyczy dokumentacji potwierdzającej parametry oceniane np. katalogi techniczne, firmowe materiały informacyjne, specyfikacje handlowe, foldery, oświadczenia wykonawcy.

Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Nazwa/Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

Załącznik 1B Zakres nr 25 -  Parametry techniczne -. STENT SZYJNY SIATECZKOWY, PRZECIWZATOROWY

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – STENT SZYJNY SIATECZKOWY, PRZECIWZATOROWY |  |  |  |  |
| 1.. | Stent szyjny samorozprężalny nitinolowy otwartokomórkowy | Tak |  | Bez oceny |
| 2.. | Stent pokryty siateczką PET z porami o średnicy w zakresie 150-180 [um] – przeciwzatorowy (zapobiegający mikroembolizacji w okresie okołozabiegowym i po zabiegu) | Tak |  | Bez oceny |
| 3 | System dostarczania typu RX [rapid exchange] o profilu 6F i długości roboczej 135 [cm] +/- 5 [cm] | Tak |  | Bez oceny |
| 4 | Wymagane średnice w zakresie od 6,0 [mm] do 10,0 [mm] | Tak | (*) | Bez oceny |
| 5 | Wymagane długości w zakresie od 20,0 [mm] do 60,0 [mm] | Tak | (*) | Bez oceny |
| 6 | Bezpieczeństwo stosowania określone jako poniżej lub równe 1 [%] powikłań neurologicznych w okresie 30 dni po zabiegu, potwierdzone wynikiem badania klinicznego opublikowanego w renomowanym, recenzowanym medycznym czasopiśmie miedzynarodowym (wymagane). | Tak |  | Bez oceny |

(*) W kolumnie d (*) odnosi się  do  punktu 7.2.a) SWZ i dotyczy dokumentacji potwierdzającej parametry oceniane np. katalogi techniczne, firmowe materiały informacyjne, specyfikacje handlowe, foldery, oświadczenia wykonawcy.

Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Nazwa/Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

Załącznik 1B Zakres nr 26-  Parametry techniczne - CEWNIK BALONOWY DO ANGIOPLASTYKI OBWODOWEJ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – CEWNIK BALONOWY DO ANGIOPLASTYKI OBWODOWEJ |  |  |  |  |
| 1. | Cewnik typu RX [rapid exchange] o długości użytkowej 135 [cm] + 5 [cm] | Tak |  | Bez oceny |
| 2. | Wymagana możliwość zastosowania prowadnika 0,014 [''] i 0,018 [''] | Tak |  | Bez oceny |
| 3. | Wymagane średnice w zakresie od 4,0 [mm] do 8,0 [mm] | Tak | (*) | Bez oceny |
| 4. | Wymagane długości w zakresie od 20,0 [mm] do 60,0 [mm] | Tak | (*) | Bez oceny |

(*) W kolumnie d (*) odnosi się  do  punktu 7.2.a) SWZ i dotyczy dokumentacji potwierdzającej parametry oceniane np. katalogi techniczne, firmowe materiały informacyjne, specyfikacje handlowe, foldery, oświadczenia wykonawcy.

Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Nazwa/Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

Załacznik 1B Zakres nr 27 -  Parametry techniczne -. CEWNIK PROWADZĄCY Z BALONEM NA KOŃCÓWCE DYSTALNEJ DO ANGIOPLASTYKI OBWODOWEJ (TĘTNICE SZYJNE)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – CEWNIK PROWADZĄCY Z BALONEM NA KOŃCÓWCE DYSTALNEJ DO ANGIOPLASTYKI OBWODOWEJ (TĘTNICE SZYJNE) |  |  |  |  |
| 1.. | Cewnik prowadzący z balonem na końcówce dystalnej | Tak |  | Bez oceny |
| 2.. | Wymagana średnica zewnętrzna 8F | Tak |  | Bez oceny |
| 3.. | Wymagana długość 85 [cm] i 95 [cm] | Tak | (*) | Bez oceny |
| 4.. | Wymagana średnica balonu na końcówce dystalnej od 7 [mm] do 10 [mm] | Tak | (*) | Bez oceny |
| 5.. | Wymagana długość balonu na końcówce dystalnej od 8 [mm] do 10 [mm] | Tak | (*) | Bez oceny |

(*) W kolumnie d (*) odnosi się  do  punktu 7.2.a) SWZ i dotyczy dokumentacji potwierdzającej parametry oceniane np. katalogi techniczne, firmowe materiały informacyjne, specyfikacje handlowe, foldery, oświadczenia wykonawcy.

Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Nazwa/Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

Załącznik 1B Zakres nr 28-  Parametry techniczne - STENTGRAFT DO ANGIOPLASTYKI OBWODOWEJ SAMOROZPRĘŻALNY

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – STENTGRAFT DO ANGIOPLASTYKI OBWODOWEJ SAMOROZPRĘŻALNY |  |  |  |  |
| 1. | Stent nitinolowy w dwóch warstwach ePTFE, końcówki „flared” | Tak |  | Bez oceny |
| 2. | Wymagana średnica introduktora dla wprowadzenia systemu: 8F, 9F, 10F | Tak |  | Bez oceny |
| 3. | Wymagana długość systemu 80 [cm] i 117 [cm] | Tak | (*) | Bez oceny |
| 4. | Wymagane rozmiary: średnica od 5 [mm] do 13,5 [mm] | Tak | (*) | Bez oceny |
| 5. | Wymagane rozmiary: długość od 30 [mm] do 120 [mm] | Tak | (*) | Bez oceny |
| 6. | Odpowiedni dla prowadnika 0,035 [”] | Tak |  | Bez oceny |

(*) W kolumnie d (*) odnosi się  do  punktu 7.2.a) SWZ i dotyczy dokumentacji potwierdzającej parametry oceniane np. katalogi techniczne, firmowe materiały informacyjne, specyfikacje handlowe, foldery, oświadczenia wykonawcy.

Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Nazwa/Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

Załącznik 1B Zakres nr 29  Parametry techniczne – STENTGRAFT DO ANGIOPLASTYKI OBWODOWEJ ROZPRĘŻALNY NA BALONIE

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – STENTGRAFT DO ANGIOPLASTYKI OBWODOWEJ ROZPRĘŻALNY NA BALONIE |  |  |  |  |
| 1. | Stent stalowy 316L w dwóch warstwach ePTFE | Tak |  | Bez oceny |
| 2. | Wymagana średnica introduktora dla wprowadzenia systemu: od 6F do 8F | Tak |  | Bez oceny |
| 3.. | Wymagana długość systemu 80 [cm] i 135 [cm] | Tak | (*) | Bez oceny |
| 4. | Wymagane rozmiary: średnica od 5 [mm] do 12 [mm] | Tak | (*) | Bez oceny |
| 5. | Wymagane rozmiary: długość od 16 [mm] do 58 [mm] | Tak | (*) | Bez oceny |
| 6. | Odpowiedni dla prowadnika 0,035 [”] | Tak |  | Bez oceny |

(*) W kolumnie d (*) odnosi się  do  punktu 7.2.a) SWZ i dotyczy dokumentacji potwierdzającej parametry oceniane np. katalogi techniczne, firmowe materiały informacyjne, specyfikacje handlowe, foldery, oświadczenia wykonawcy.

Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Nazwa/Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

Załącznik 1B Zakres nr 30-  Parametry techniczne – STENT DO ANGIOPLASTYKI OBWODOWEJ SAMOROZPRĘŻALNY DO WZMOCNIENIA STENTGRAFTU ROZPRĘŻALNEGO NA BALONIE

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – STENT DO ANGIOPLASTYKI OBWODOWEJ SAMOROZPRĘŻALNY DO WZMOCNIENIA STENTGRAFTU ROZPRĘŻALNEGO NA BALONIE |  |  |  |  |
| 1. | Stent nitinolowy samorozprężalny | Tak |  | Bez oceny |
| 2. | Wymagana średnica introduktora dla wprowadzenia systemu: od 6F | Tak |  | Bez oceny |
| 3.. | Wymagana długość systemu: 80 [cm] i 120 [cm] | Tak | (*) | Bez oceny |
| 4. | Wymagane rozmiary: średnica od 5 [mm] do 14 [mm] | Tak | (*) | Bez oceny |
| 5. | Wymagane rozmiary: długość od 20 [mm] do 120 [mm] | Tak | (*) | Bez oceny |
| 6. | Odpowiedni dla prowadnika 0,035 [”] | Tak |  | Bez oceny |

(*) W kolumnie d (*) odnosi się  do  punktu 7.2.a) SWZ i dotyczy dokumentacji potwierdzającej parametry oceniane np. katalogi techniczne, firmowe materiały informacyjne, specyfikacje handlowe, foldery, oświadczenia wykonawcy.

Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Nazwa/Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

Załącznik 1B Zakres nr 31-  Parametry techniczne – INTRODUKTOR NACZYNIOWY DO ANGIOPLASTYKI OBWODOWEJ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – INTRODUKTOR NACZYNIOWY DO ANGIOPLASTYKI OBWODOWEJ |  |  |  |  |
| 1. | Introduktor naczyniowy z zastawką hemostatyczną, rozszerzaczem oraz możliwością założenia szwu skórnego | Tak |  | Bez oceny |
| 2. | Wymagana średnica introduktora: od 8F do 10F | Tak | (*) | Bez oceny |
| 3.. | Wymagana długość introduktora: od 11 [cm] | Tak | (*) | Bez oceny |
| 4. | W zestawie z prowadnikiem przynajmniej 0,035 [”] | Tak |  | Bez oceny |

(*) W kolumnie d (*) odnosi się  do  punktu 7.2.a) SWZ i dotyczy dokumentacji potwierdzającej parametry oceniane np. katalogi techniczne, firmowe materiały informacyjne, specyfikacje handlowe, foldery, oświadczenia wykonawcy.

Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Nazwa/Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.