WTI.271.2.32.2024.ZP

Załącznik nr 4 do SWZ

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Wierzchowisko,

działka nr 911/1, 911/2”

Przedmiotem zgłoszenia są planowane do wykonania roboty budowlane polegające na modernizacji drogi gminnej nr 120669K w miejscowości Wierzchowisko. Zamierzenie zlokalizowane jest w miejscowości Wierzchowisko, gmina Wolbrom, powiat olkuski, Województwo Małopolskie.

Zakres planowanych do wykonania prac  wynika z pogarszającego się stanu technicznego nawierzchni jezdni oraz uszkodzeń w wyniku  intensywnych opadów atmosferycznych. Na nawierzchni jezdni powstały pęknięcia i ubytki nawierzchni w warstwie ścieralnej oraz pęknięcia w warstwie wiążącej z betonu asfaltowego. Lokalnie występują pęknięcia głębokie i zaniżenia powodujące powstawanie zastoisk wodnych.

Obszar wykonywania prac będzie zlokalizowany w pasie drogowym drogi gminnej nr 120669K w miejscowości Wierzchowisko.

Planowane do wykonania prace będą polegały na:

- rozbiórce istniejącej nawierzchni,

- rozbiórce podbudowy,

- odtworzeniu stanu pierwotnego tj. warstwy golnej i górnej podbudowy,

- odtworzeniu stanu pierwotnego tj. warstwy wiążącej z betonu asfaltowego,

- odtworzeniu stanu pierwotnego tj. warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,

- remoncie pobocza utwardzonego poprzez wyrównanie jego nawierzchni, uzupełnienie ubytków, zagęszczenie i wyprofilowanie spadków,

- wykonaniu innych prac towarzyszących, nie wykraczających poza zakres definicji remontu, a wymaganych dla właściwego przeprowadzenia robót budowlanych z punktu widzenia technologicznego i prawnego, uporządkowanie terenu po wykonaniu prac.

Sposób wykonania prac przewidziany jest jako ręczny i mechaniczny, w porze dziennej w systemie pracy jednozmianowej, z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP i Ppoż, z zachowaniem dostępności do drogi dla posesji do niej przylegających, z zachowaniem ustawy o odpadach.

Wszystkie potencjalne odpady wytworzone w trakcie budowy planowanej inwestycji zostaną zutylizowane lub ponownie wykorzystane, część odpadów zostanie zagospodarowana na miejscu (materiał z odzysku po frezowaniu nawierzchni zostanie zagospodarowany lub zutylizowany przez Wykonawcę).

Planowane do wykonania budowlane będą prowadzone i oznakowane zgodnie z zatwierdzonym przez Organ Zarządzający Ruchem na Drogach gminnych projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym po uzyskaniu niezbędnych opinii z właściwych Komend Policji.

Odwodnienie odbywać się będzie bez zmian w stosunku do stanu istniejącego przez powierzchniowy spływ wód opadowych, które będą spływać w kierunku krawędzi jezdni, gdzie zgodnie z istniejącym spadkiem drogi zostaną odprowadzone na tereny przyległe i do istniejących rowów odwodnieniowych drogowych.

Planowany remont będzie polegać na odtworzeniu stanu istniejącego, gdzie obiekt drogowy i jego wyposażenie techniczne zachowa parametry istniejącej drogi. Wszystkie prace zostaną wykonane tylko i wyłącznie w terenie działek drogowych. Wszelkie prace związane z realizacją przedmiotowej inwestycji zostaną wykonane z zastosowaniem najlepszej dostępnej technologii oraz jak najmniej uciążliwej dla otaczającego środowiska. Przy doborze sprzętu budowlanego i środków transportu będzie brane pod uwagę zużycie paliwa, jego rodzaj, ilość i skład emitowanych spalin, poziom hałasu i drgań oraz stan techniczny, aby ograniczyć negatywny wpływ prac budowlanych na środowisko. Prace budowlane w czasie remontu będą prowadzone w sposób uwzględniający przepisy o odpadach, a w szczególności:

- materiał z rozbiórek podbudowy i nawierzchni zostanie zutylizowany lub zagospodarowany przez Wykonawcę

- pozostałe powstające w trakcie prac odpady będą segregowane i gromadzone w przeznaczonych do tego miejscach i sukcesywnie wywożone z placu budowy do odzysku lub unieszkodliwienia przez podmioty gospodarcze posiadające odpowiednie zezwolenia;

- odpady komunalne odbierać będzie podmiot gospodarczy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów komunalnych;

- na etapie organizacji budowy wykonawca stosować będzie głównie opakowania zwrotne;

- w przypadku wycieku olejów z maszyn budowlanych wykonawca odpowiedzialny będzie za jak najszybsze zebranie i wywiezienie ich do jednostek zajmujących się ich unieszkodliwianiem.

Zakres remontu zgodnie z zapisami ustawy Prawo Budowlane art. 3 pkt. 8 ma na celu odtworzenie stanu pierwotnego. Zgłaszane roboty budowlane nie spowodują pogorszenia warunków zdrowotno – sanitarnych. Bezpośrednie i chwilowe oddziaływanie może mieć miejsce jedynie w fazie budowy. Prace drogowe prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej. Po zrealizowaniu remontu poprawi się bezpieczeństwo użytkowników drogi. Wszystkie prace zostaną wykonane tylko i wyłącznie w terenie działek drogowych.

Zgodnie z art. 71 ust. 1 i 2 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008r. przedsięwzięcia zakwalifikowane zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. 2018.2081tj. z dnia 2018.10.31) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagają uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja ta określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia.

Natomiast w rozumieniu art. 3 ust 1 pkt 13 w/w ustawy przedsięwzięcie jest to zamierzenie budowlane lub inna ingerencja w środowisko polegającą na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu. Biorąc powyższe pod uwagę przedmiotowa inwestycja nie jest przedsięwzięciem, gdyż zgodnie z art. 3 pkt 8 Prawa budowlanego (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414) remont jest to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym, robót polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego.

Reasumując remont drogi gminnej wykonany w ramach zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Wierzchowisko, działka nr 911/1, 911/2”, jest zgodny z powyższym przepisem i nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Diagnozując całościowo kwestie związane z oddziaływaniem lub potencjonalnym oddziaływaniem inwestycji na środowisko stwierdzono, że:

- Inwestycja nie wymaga wykonania wycinki lub podcinki drzew i krzewów, co nie wpływa na uszczuplenie naturalnych walorów środowiska przyrodniczego,

- Inwestycja nie wpłynie na zmianę warunków gruntowo-wodnych,

- Inwestycja nie wpłynie na sposób odwodnienia drogi i terenów przyległych,

- Na obszarze inwestycji (w pasie drogowym) nie stwierdzono obiektów zabytkowych i stanowisk archeologicznych,

- Na obszarze inwestycji i w sąsiedztwie nie stwierdzono gatunków chronionych ptaków i roślin,

- Inwestycja na etapie realizacji prac nie będzie powodować zanieczyszczenia środowiska pyłami, gazami czy płynami,

- Inwestycja nie wpłynie niekorzystnie na zdrowie i życie ludzi,

- Inwestycja nie wpłynie negatywnie na gleby i powierzchnie ziemi,

- Inwestycja nie wpłynie na pogorszenie stanu akustycznego na omawianym terenie.

Zgodnie z założeniem prac remontowych, roboty budowlane będą prowadzone do głębokości łącznej 40 cm (10 cm nawierzchni i 40 cm podbudowa z wyniesieniem drogi do góry). Roboty budowlane nie będą oddziaływać lub w jakich kolwiek sposób wpływać na uzbrojenie terenu, zatem uzgodnienie z właścicielami sieci uzbrojenia terenu nie jest wymagane, niemniej jednak w miejscach przejść poprzecznych oraz liniowego zbliżenia się do drogi należy zachować szczególna ostrożność.

Podsumowując należy stwierdzić, że planowane do wykonania roboty budowlane zostaną wykonane:

- zgodnie z przepisami i odpowiednimi Polskimi Normami,

- zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną,

- zawierają się w całości w pasie drogowym wyznaczonym granicami działki drogowej pasa drogowego drogi gminnej.